**********************************************************

* KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO *

***********************************************************

Producent: :    Fabryka Farb i Lakierów                                                      Data aktualizacji:               17-03-2004

POLIFARB-PILAWA S.A                                                   Data ostatniego wydruku   2004-3-11 12:11:00 PM

ul. Przemysłowa 3 ; 08-440 Pilawa

tel.(025)786 61 00  ;  fax.(025)786 61 96

infolinia 0 800 120 277

POLSKA

Dystrybutor:   ICI Polska Sp. z o.o.

Oddział w Pilawie

ul. Przemysłowa 3 ; 08-440 Pilawa

1.  IDENTYFIKACJA PREPARATU

### Nazwa wyrobu : STALOCHRON

### Emalia   chlorokauczukowa prosto na rdzę

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki wyrobu stwarzające zagrożenie:

Niektóre składniki, po zapoznaniu się z ich wpływem na stan zdrowia, mogą być obecne w stężeniach powyżej dopuszczalnej normy (0.1% dla materiałów toksycznych i 1% dla pozostałych). Są to:

| Nr WE | Nr CAS | Nazwa | Stężenie % | Symbole | R-zwroty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202-496-6 | 96-29-7 | Oksym butan-2-onu | <1 | Xn | R 21,40,41,43 |
| 265-150-3 | 64742-48-9 | Benzyna ciężka obrabiana wodorem | 25-50 | Xn | R 10,65,66, Nota P |
| 215-535-7 | 1330-20-7 | Ksylen | <20 | Xn | R 10,20/21,38 |
| 204-658-1 | 123-86-4 | Octan butylu | 2,5-10 |  | R 10,66,67 |

Adnotacja: Tekst dla kodów R-fraz, pokazanych powyżej (jeśli), jest podany w Sekcji 16.

3. IDENTYFIKACJA  ZAGROŻEŃ

Produkt ten został oceniony na podstawie Dyrektywy o Niebezpiecznych Preparatach (1999/45/EC) oraz Ustawy o Substancjach i Preparatach Chemicznych z dn. 11 stycznia 2001 Dz.U.Nr. 11 poz 84 oraz Rozp.M.Z. z dnia 2 września 2003 Dz.U.Nr 171 poz 1666 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych i jest klasyfikowany następująco:

Xn             Produkt szkodliwy

R10           Produkt łatwopalny

R20/21      Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

Zawiera oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

4.  PIERWSZA  POMOC

Ogólnie: we wszystkich przypadkach wątpliwych lub przy utrzymywaniu się objawów wezwać pomoc medyczną.

Wdychanie: poszkodowanego przenieść na świeże powietrze, gdy oddech jest nieregularny lub zatrzymuje się należy zastosować sztuczne oddychanie i wezwać lekarza nie przerywając czynności ratowniczych.

Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczone ubranie, zachlapania ze skóry usunąć roztworem wody i mydła. lub użyć specjalnie do tego celu przeznaczony środek myjący. Nie używać rozpuszczalników lub rozcieńczalników. Jeśli symptomy się utrzymują, skonsultować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: natychmiast spłukać dużą ilością bieżącej wody, aż do momentu w którym podrażnienie ustąpi. W przypadku gdy objawy nie ustąpią należy zwrócić się o pomoc do okulisty.

Połknięcie: nie wywoływać wymiotów, trzymać pacjenta w pozycji leżącej. Zapewnić opiekę medyczną.

5. POSTĘPOWANIE  W PRZYPADKU  POŻARU

Środki gaśnicze: piana, dwutlenek węgla, suche środki gaśnicze

Nie stosować: gaszenia silnym strumieniem wody

Szczególne zagrożenia: produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Opary są cięższe od powietrza i utrzymują się tuż nad powierzchnią ziemi tworząc mieszaniny wybuchowe.

Sprzęt ochronny: pełne ubranie ochronne i aparat do oddychania w zależności od sytuacji.

Inne informacje: w przypadku pożaru ochładzać sąsiednie pojemniki zraszając je wodą. Nie dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami. W przypadku wycieku zabezpieczyć powierzchnie wycieku przez położenie piany lekkiej lub przysypanie  piaskiem.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności: jeśli wyciek nastąpi w zamkniętym pomieszczeniu wyłączyć źródła zapłonu i zapewnić wentylację. Nie palić . Ewakuować cały zbędny personel. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać oparów.

Ochrona środowiska naturalnego: w przypadku rozlewu wyrób zebrać stosując materiał absorpcyjny np.: piasek, trociny i umieścić go w zamkniętych pojemnikach w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Duże rozlewy na otwartych przestrzeniach powinny być pokryte pianą aby zredukować ryzyko zapłonu.

Ochrona osobista: w przypadku dużych wycieków nałożyć chemoodporne rękawice i buty, używać ochron dróg oddechowych.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowania z preparatem: Wyrób używać zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania. Unikać kontaktu z oczami i skórą . Po każdym kontakcie z produktem umyć dokładnie ręce. Nie wdychać oparów . Usunąć wszystkie źródła otwartego ognia i zapłonu. Nie wylewać  do sieci kanalizacyjnej.

Magazynowanie: opakowania składować w stanie zamkniętym w miejscu dobrze wentylowanym z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić w pomieszczeniach magazynowych. Uziemić cały sprzęt.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Graniczna wartość ekspozycji na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dn. 29.11.2002 Dz.U.Nr 217 poz 1833.

Techniczne środki kontroli: stosować  tylko w miejscach dobrze wentylowanych.

| Nr WE | Nr CAS | Nazwa | NDS(mg/m3) | NDSCH(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265-150-3 | 64742-48-9 | Benzyna ciężka obrabiana wodorem | 1200 | 1600 | Wskazania producenta |
| 215-535-7 | 1330-20-7 | Ksylen | 100 | 350 |  |
| 204-658-1 | 123-86-4 | Octan butylu | 200 | 950 |  |

Ochrona osobista:

Ochrona dróg  oddechowych: przy niewystarczającej wentylacji stosować maski z pochłaniaczem par związków organicznych

Ochrona oczu: stosować odporne chemicznie gogle

Ochrona rąk: stosować rękawice z PCV

Ochrona skóry: standardowe ubrania robocze

Higiena pracy: w miejscu stosowania wyrobu nie wolno palić, jeść i pić. Umyć dokładnie skórę po pracy.

Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenia należy starannie wywietrzyć do zaniku zapachu, i po tym okresie nadają się do użytku.

9. WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE

Postać                              :  płyn

Kolor                               :  zgodny z paletą  kolorów

Zapach                             :  charakterystyczny rozpuszczalnikowy

Gęstość (200C)                :  1,08 - 1,14  g/cm3

Temp. zapłonu                 :  30 0C

Temp. samozapłonu         :  nie oznaczono

Granice wybuchowości    :  nie oznaczono

pH                                          :   nie dotyczy

Rozpuszczalność w wodzie   :   nierozpuszczalny

# Czas wypływu:                           (kubek  o średnicy otworu  wypływowego 4mm wg PN-C-1701:97) – 62 s

- (kubek o średnicy 3 mm wg. PN EN 535 ISO 2431)  - 780 s

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać: Ekstremalne temperatury

Aby zapobiec powstawaniu stężeń łatwopalnych oparów w powietrzu, dobra naturalna wentylacja, i jeśli niezbędne, lokalny wyciąg wentylacyjny, powinny być dostarczone. Kumulacja suchych rozpylaczy, zanieczyszczonych szmat, itp., może powodować samozapłon. Dobre standardy gospodarowania oraz regularne i bezpieczne usuwanie materiałów odpadowych, zminimalizują ryzyko.

Materiały, których należy unikać: Trzymać z dala od czynników utleniających, silnych zasad i silnych materiałów kwasowych, aby uniknąć reakcji egzotermicznej.

Niebezpieczne produkty rozkładu: Kiedy narażony na wysoką temperaturę mogą powstawać niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak: tlenek i dwutlenek węgla, dym oraz tlenki azotu.

Inne niebezpieczne produkty rozkładu - nieznane

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dane eksperymentalne nt. produktu są niedostępne, jednakże został on oceniony i  zaklasyfikowany pod względem zagrożeń toksycznych. Szczegóły dostępne w Sekcji 15, zawierającej związane ryzyko i zwroty bezpieczeństwa.

Skóra: częsty lub wydłużony  w czasie kontakt ze skórą może prowadzić do odtłuszczenia i wysuszenia skóry

Inhalacje: przy dużych ilościach par produktu może wystąpić podrażnienie dróg oddechowych, nudności, bóle i zawroty głowy.

Oczy : Rozprysk po dostaniu się do oka, spowoduje niewygodę i możliwe uszkodzenie.

Połknięcie: większe ilości mogą powodować bóle brzucha, nudności i wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia oraz uszkodzenia   wielo narządowe.

12. INFORMACJE  EKOLOGICZNE

Szczegółowe dane na temat produktu są niedostępne. Produkt nie powinien być wprowadzony do kanalizacji, źródeł wody lub pozbyty w miejscu, gdzie może mieć wpływ na glebę lub wodę powierzchniową . Produkty zaklasyfikowane jako Niebezpieczne dla Morza są wskazane w Sekcji 14 (Transport).

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Odpady wraz z pustymi opakowaniami należy dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr.112 poz.1206.

Grupa 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb i lakierów, emalii ceramicznych ), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich.

KOD 08 01 11 - odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Neutralizacja opakowań: puste pojemniki po zużytym wyrobie  mogą zawierać pozostałości produktu dlatego też stanowią nadal źródło zagrożenia. Nie należy ich zatem przecinać, ogrzewać ani spawać. Puste pojemniki należy dokładnie opróżnić, a następnie wentylować.

14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE

Wyrób należy przewozić zgodnie z aktualnie  obowiązującymi  przepisami  transportowymi:

Transport lądowy ADR/RID RID/ADR Klasa 3 kod klasyfikacyjny F1 Numer UN 1263 Grupa pakowania III Oznaczenie towaru FARBA Przapis szczególny 640 E

15. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZEPISÓW  PRAWNYCH

Kartę sporządzono zgodnie z Ustawą z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. 2001 nr 11 poz 84 wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie oznakowania opakowań  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U.2003 nr. 173 poz. 1679

Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem Dz.U.2003 nr.199 poz.1948

i jest klasyfikowany i oznakowany następująco:

Substancje nazwane: - KSYLEN

Znaki ostrzegawcze: -

#### Xn    -       produkt szkodliwy

Zwroty R – określające rodzaj zagrożenia:

R10          Produkt łatwopalny

R20/21     Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

Zawiera OKSYM BUTAN-2-ONU. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Zwroty S – określające warunki bezpiecznego stosowania:

S2          Chronić przed dziećmi.

S25         Unikać zanieczyszczenia oczu.

S26         Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S37         Nosić odpowiednie rękawice ochronne

S46         W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

S51         Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

16.  INNE INFORMACJE

Objaśnienia dla R-Fraz pokazanych w Sekcji 2 opisujące każdy składnik:

R10       - Produkt łatwopalny

R20/21  - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R21       - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

R40       - Ograniczone dowody działania rakotwórczego

R41       - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R38       - Działa drażniąco na skórę

R43       - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R65       - Działa szkodliwe: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66       - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67       - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Informacja na tej stronie nie jest specyfikacją: nie gwarantuje specyficznych właściwości. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa, opartych na naszej wiedzy o obsługiwaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. Nie dotyczy to nietypowego lub niestandardowego użycia produktu,  gdzie instrukcje i rekomendacje nie są stosowane.

Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie specyficzne zapytania dotyczące bezpiecznego użycia, przechowywania i obchodzenia się z naszym produktem.

Bezpłatna infolinia ICI Paints Oddział w Pilawie : (0048) 800 120 277

Niniejszym poprzednie wydania karty stają się nie ważne.

Zaktualizowano 17.03.2004