KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Sporządzona zg z rozp. MZ z dn 3 lipca 2002 Dz.U.Nr 140 poz. 1171

Producent: : ICI ÖSTERREICH GMBH                                           Data aktualizacji:               20-05-2004

Millenium Tower, Handelskai 94-96                             Data ostatniego wydruku   2004-6-25 08:22:00 AM

A-1200 Wiedeń,

nr tel ++43-(0) / 2409010-0,

nr faxu ++43-(0) / 2409010-11

Dystrybutor:   ICI Polska Sp. z o.o.

Oddział w Pilawie

ul. Przemysłowa 3 ; 08-440 Pilawa

Informacja o nieszczęśliwych wypadkach: Centrala Zatruć (Wiedeń): ++43-(0)1 / 406 43 43

1.  IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa handlowa: CIMSEC  FUGENBUNT  – zaprawa do spoinowania

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki wyrobu stwarzające zagrożenie:

Niektóre składniki, po zapoznaniu się z ich wpływem na stan zdrowia, mogą być obecne w stężeniach powyżej dopuszczalnej normy (0.1% dla materiałów toksycznych i 1% dla pozostałych). Są to:

| EINECS | Nr CAS | Nazwa | Stężenie % | Symbole | R-zwroty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266-043-4 - | 65997-15-1 - | Cement portlandzki | 25-50% | Xi | 38-41-43 |

3. IDENTYFIKACJA  ZAGROŻEŃ

Produkt ten został oceniony na podstawie Dyrektywy o Niebezpiecznych Preparatach (1999/45/EC) oraz Ustawy o Substancjach i Preparatach Chemicznych z dn. 11 stycznia 2001 Dz.U.Nr. 11 poz 84 oraz Rozp.M.Z. z dnia 2 września 2003 Dz.U.Nr 171 poz 1666 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych i jest klasyfikowany następująco:

Xi; produkt drażniący

R 38 Działa drażniąco na skórę

### R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R 43 Może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą

System klasyfikacji:

Klasyfikacja odpowiada postanowieniom załącznika B do Austriackiej Klasyfikacji Substancji Chemicznych, jest jednak uzupełniona danymi z literatury fachowej jak również danymi pochodzącymi z firmy.

Inne informacje:

Jeżeli substancje na bazie cementu zostaną zmieszane z wodą lub staną się wilgotne, to powstanie środek silnie zasadowy. Kontakt z takim silnie zasadowym środkiem może doprowadzić do poważnych uszkodzeń oczu i skóry. Silnie zasadowe roztwory w przypadku kontaktu ze skórą mogą spowodować uszkodzenie zakończeń nerwowych, które z kolei może prowadzić do tego, że uszkodzenia będą się rozwijać, pomimo że w tym czasie bóle w ogóle nie są odczuwalne.

- PIERWSZA  POMOC

Wdychanie: Wyjść na świeże powietrze i sprowadzić lekarza.

Kontaktu ze skórą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dokładnie spłukać.

Kontaktu z oczami: Nieprzerwanie przez 15 minut przy otwartych powiekach płukać wodą lub roztworem kropli do przemywania oczu; natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Połknięcie: Popić wodą w dużej ilości i wyjść na świeże powietrze. Niezwłocznie sprowadzić lekarza.

- POSTĘPOWANIE  W PRZYPADKU  POŻARU

Właściwe środki gaśnicze: CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar należy gasić strumieniem wody lub pianą z zawartością alkoholu.

Specjalne wyposażenie ochronne: Nie jest wymagane.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Środki ostrożności dla ludzi: Unikać tworzenia się kurzu.

Środki ostrożności do ochrony środowiska: Jeżeli środek zetknął się z większą ilością wody to należy uniemożliwić niekontrolowany jej odpływ do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Czynności oczyszczania / zbierania: Zebrać mechanicznie.

Inne wskazówki: Po stwardnieniu w wyniku kontaktu z wodą można go usunąć jako gruz.

- POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Stosowanie:

Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania: Unikać tworzenia się kurzu.

Wskazówki dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego i zabezpieczenia przed wybuchem: Nie są wymagane żadne szczególne środki.

Przechowywanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczeń magazynowych i pojemników: Przechowywać w suchych pomieszczeniach.

Wskazówki dotyczące przechowywania z innymi produktami: Nie są wymagane.

Inne wskazówki dotyczące warunków przechowywania: Chronić przed wilgocią i wodą.

Klasa przechowywania:

Klasa VbF: nie dotyczy

- KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dodatkowe wskazówki dotyczące umiejscowienia instalacji technicznych: Żadnych innych danych oprócz zawartych w punkcie 7.

Składniki o wartościach granicznych podlegających kontroli w miejscu pracy:

Produkt ten nie zawiera żadnych istotnych ilości substancji o wartościach granicznych podlegających kontroli w miejscu pracy.

Osobiste wyposażenie ochronne:

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy:

Przechowywać z dala od jedzenia, napojów i karmy dla zwierząt.

Przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy myć ręce.

Unikać kontaktu z oczami i ze skórą.

Zabrudzone, nasiąknięte ubranie natychmiast zdjąć lub wyczyścić dużą ilością wody.

Ubranie nie powinno zawierać żadnych zakamarków (np. przy gumowcach czy rękawicach) w których mógłby się zbierać produkt zawierający cement

Ochrona dróg oddechowych: Używać masek przeciwpyłowych w przypadku wytworzenia się większego kurzu.

Ochrona rąk: Rękawice ochronne lub krem ochronny do rak.

Ochrona oczu: Okulary ochronne.

Ochrona ciała: Ubranie robocze z długimi rękawami.

9. WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE

| Postać: | Proszek |
| --- | --- |
| Zapach: | Typowy dla tego rodzaju |
| Zmiana postaci Temperatura mięknienia / Zakres mięknienia: Temperatura wrzenia / Zakres temperatur wrzenia: | Nie stosowane Nie stosowane |
| Temperatura zapłonienia: | Nie stosowane |
| Samozapalenie: | Produkt nie jest samozapalny |
| Niebezpieczeństwo wybuchu: | Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchu. |
| Gęstość: | Nie określona |
| Gęstość nasypowa przy 20 C | Ok. 1300 kg / m3 |
| Rozpuszczalność w / mieszalność z wodą do 20C: | Do maks. 1,5 g / l |
| Wartość pH przy 20C: | Ok. 12, w zależności od stopnia hydratacji |
| Zawartość rozpuszczalników: Rozpuszczalniki organiczne: | 0,0% |
| Zawartość składników nielotnych: | 100,0% |
| Inne informacje: | Cement reaguje po dodaniu wody zasadowo i twardnieje. |

- STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Rozkład termiczny / warunki, których należy unikać: Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie dochodzi do żadnego rozkładu.

Niebezpieczne reakcje: Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje.

Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu.

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Wysoka toksyczność:

Pierwotne działanie podrażniające:

na skórę: Podrażnia skórę i śluzówkę.

na oczy: Działanie podrażniające.

uczulenie: Możliwe uczulenie poprzez kontakt ze skórą.

Inne wskazówki toksykologiczne:

Przy częstym stykaniu się z kurzem cementowym może dojść do chorób organów oddechowych (np. kaszel). Bardzo wysokie stężenie mogą mieć wpływ na centralny układ nerwowy i mogą prowadzić do nudności a w przypadkach ekstremalnych nawet do utraty przytomności. Wieloletni częsty kontakt z mieszanymi z wodą produktami zawierającymi cement łączone jest z występowaniem alergii z objawami skórnymi (alergia na chromian). Osoby, które cierpią na taką alergię z objawami skórnymi powinny stosować specjalne środki bezpieczeństwa. Występowanie alergicznych chorób skóry w przypadku kontaktu z suchym cementem jest mało prawdopodobne.

Kontakt cementu z płynami organicznych (np. potem, łzami) może również prowadzić do zapaleń skóry lub uszkodzeń.

- INFORMACJE  EKOLOGICZNE

Informacje ogólne: Klasa szkodliwości substancji dla wód - 1 (klasyfikacja własna): niska szkodliwość

- POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Produkt:

Zalecenia: Nie może być wywożony razem ze śmieciami domowymi. Nie może być odprowadzany do kanalizacji. Przechowywać i dalej używać lub po zmieszaniu z wodą i stwardnieniu wywieźć razem z gruzem.

Numer w systemie segregacji śmieci:

Stwardniały: 31409 zgodnie z normą ÖNORM S 2100

Nazwa: gruz (ale nie odpady budowlane)

Wskazówki dotyczące przechowywania odpadów:

Chemiczno - fizyczne przetwarzanie odpadów: nie nadaje się

Biologiczne przetwarzanie odpadów: nie nadaje się

Termiczne przetwarzanie odpadów: nie nadaje się

Składowanie: wymagane kompaktowanie

Suchy w postaci proszku: 31447 zgodnie z normą ÖNORM S 2100

Nieoczyszczone opakowania:

Zalecenia: Przyczepione pozostałości należy usunąć na sucho. Nadają się one do dalszego użytku.

Pojemniki oczyszczone z pozostałości mogą być oddawane w ramach zbiórki opakowań zwrotnych.

- INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport lądowy ADR/RID i GGVS/GGVE (zagraniczny / na terenie kraju):

Klasa ADR/RID – GGVS / E: -

Transport drogą morską: IMDG / GGVSee:

Zagrożenie dla środowiska wynikające z transportu drogą morską: Nie występuje.

15.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZEPISÓW  PRAWNYCH

Kartę sporządzono zgodnie z Ustawą z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. 2001 nr 11 poz 84 wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie oznakowania opakowań  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U.2003 nr. 173 poz. 1679 i jest klasyfikowany i oznakowany następująco:

#### Substancje nazwane wyszczególnione na etykiecie: -

:CEMENT PORTLANDZKI

#### Znaki ostrzegawcze: -

: Xi, produkt  drażniący

Zwroty R – określające rodzaj zagrożenia:

38	Działa drażniąco na  skórę

41	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

43	Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Zwroty S – określające warunki bezpiecznego stosowania:

2	Chronić przed dziećmi

24	Unikać zanieczyszczenia skóry

26	Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

37	Nosić odpowiednie rękawice ochronne

46	W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietkę.

56          Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych

Przepisy państwowe:

Klasyfikacja według VbF: nie dotyczy

Klasa szkodliwości substancji dla wód: 1 (klasyfikacja własna): niska szkodliwość

Ważne:

Ewentualne różnice między powyższymi oznaczeniami a oznaczeniami na opakowaniu mogą powstać w wyniku zmiany przepisów.

- INNE INFORMACJE

Niniejsze dane opierają się na stanie naszej wiedzy na dzień dzisiejszy, nie są jednak gwarancją właściwości produktu i nie mogą być podstawą roszczeń opartych na umowie kupna.

Dział wystawiający niniejsza kartę informacyjną: Laboratorium Zakładów Ebensee