**********************************************************

* KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO *

***********************************************************

Producent:   Fabryka Farb i Lakierów              Data aktualizacji:    06-01-2004

POLIFARB-PILAWA S.A                  Data ostatniego wydruku   2004-2-2 08:33:00 AM

ul. Przemysłowa 3 ; 08-440 Pilawa

tel.(025)786 61 00  ;

fax.(025)786 61 96

infolinia 0 800 120 277

POLSKA

Dystrybutor: ICI Polska Sp. z o.o.

Oddział w Pilawie

ul. Przemysłowa 3 ; 08-440 Pilawa

1.  IDENTYFIKACJA PREPARATU

Numer produktu:

Nazwa produktu: ONCE Emulsja

Jednowarstwowa emulsja akrylowa do ścian i sufitów - aksamitna

- Przeznaczenie: Produkty ICI Paints są przeznaczone do dekoracji powierzchni budynkowych. W celu poznania szczegółów dotyczących zakresu użycia i metod aplikacji odwołać się do etykiety produktu.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki wyrobu stwarzające zagrożenie:

Niektóre składniki, po zapoznaniu się z ich wpływem na stan zdrowia, mogą być obecne w stężeniach powyżej dopuszczalnej normy (0.1% dla materiałów toksycznych i 1% dla pozostałych). Są to:

| ## Nr EC Brak | ## SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA | % | SYMBOLE | ZWROTY R |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Adnotacja: Tekst dla kodów R-fraz, pokazanych powyżej (jeśli), jest podany w Sekcji 16.

3. IDENTYFIKACJA  ZAGROŻEŃ

Produkt ten został oceniony na podstawie Ustawy o Substancjach i Preparatach Chemicznych z dn. 11 stycznia 2001 Dz.U.Nr. 11 poz 84 oraz Rozp.M.Z. z dnia 2 września 2003 Dz.U.Nr 171 poz 1666 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych i jest klasyfikowany następująco:

: NIE KLASYFIKOWANY

Informacja na temat Zawodowych Norm Ekspozycji jest podana w Sekcji 8.

4. PIERWSZA POMOC

We wszystkich przypadkach niepewności, lub w przypadku powtarzających się symptomów, skonsultuj się z lekarzem.

INHALACJA:

Przemieścić do miejsca z dostępem świeżego powietrza, utrzymać poszkodowanego w cieple i pozwolić mu odpocząć. Jeśli poszkodowany oddycha nieregularnie, lub kiedy akcja oddychania została zatrzymana, zastosować sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego doustnie. Jeśli jest nieprzytomny, umieścić w pozycji bezpiecznej. Skonsultować się z lekarzem.

KONTAKT Z OCZAMI:

Przemywać świeżą, czystą wodą przez co najmniej 10 minut trzymając powieki rozwarte. Skonsultować się z lekarzem.

KONTAKT ZE SKÓRĄ:

Usunąć zanieczyszczoną odzież, przemyć dokładnie miejsce na skórze wodą i mydłem, lub użyć specjalnie do tego celu przeznaczony środek myjący. Nie używać rozpuszczalników lub rozcieńczalników. Jeśli symptomy się utrzymują, skonsultować się z lekarzem.

5. POSTĘPOWANIE  W PRZYPADKU  POŻARU

Produkt wodny, stwarza małe zagrożenie pożarowe.

Media gaśnicze:

Zalecane- piana odporna na alkohol, CO2,proszki.

Nie używać- silnego strumienia wody

Zalecenia: produkty termicznego rozkładu w czasie pożaru mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Pracownicy straży pożarnej powinni założyć aparaty oddechowe. Nie pozwolić aby woda popożarowa dostała się do kanalizacji.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Odwołać się do środków ochronnych wymienionych w Sekcji 8. Opanować i zebrać rozlany  materiał używając niepalnego środka absorbującego np.: piasek, ziemia, vermikulit lub ziemia okrzemkowa, i umieścić  w pojemniku w celu dalszej utylizacji zgodnej z lokalnym prawem. Nie pozwolić na dostanie się produktu do kanalizacji lub źródeł wody.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

OPEROWANIE WYROBEM: zastosować ochrony wymienione w sekcji 8

Wyrób należy używać zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania. Nie wylewać do kanalizacji. Przechowywać   w szczelnie zamkniętym pojemniku w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania oparów. Palenie papierosów, spożywanie żywności i picie napojów powinno być zabronione w miejscach przechowywania i stosowania produktu.

Magazynowanie/ składowanie:

- przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu w sposób zabezpieczający przed czynnikami atmosferycznymi.

- otwarte opakowania powinny być odpowiednio uszczelnione aby uniemożliwić wyciek

- temperatura magazynowania  powinna wynosić od +5 do +30o C

- w ujemnych temperaturach wyrób ulega trwałemu uszkodzeniu.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Graniczna wartość ekspozycji na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dn. 29.11.2002 Dz.U.Nr 217 poz 1833.

Techniczne środki kontroli: stosować  w miejscach dobrze wentylowanych.

Graniczna wartość ekspozycji:

Nr. CAS       Nazwa                             NDS(mg/m3)      NDSCH(mg/m3)

brak

OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO: Unikać wdychania oparów, cząstek stałych zawieszonych w powietrzu oraz rozpylanych mgieł. Nie malować stosując metodę natrysku jeżeli nie jest to polecane na etykiecie. Głównym niebezpieczeństwem w tym przypadku jest niebezpieczeństwo dla zdrowia związane z wdychaniem oparów lub rozpylanych mgieł. Malować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych a gdy jest to konieczne stosować lokalny wyciąg. Przy malowaniu natryskiem odpowiedni sprzęt do ochrony dróg oddechowych  powinien być  zastosowany. Wybór sprzętu do ochrony układu oddechowego powinien być zgodny z lokalnymi przepisami. Podczas aplikacji i suszenia w pomieszczeniach zamkniętych zawsze otworzyć drzwi i okna

OCHRONA RĄK: Zastosować odpowiednie rękawice do ochrony przed materiałami z Sekcji 2.

OCHRONA OCZU: Zastosować odpowiednią ochronę oczu (okulary ochronne).

OCHRONA SKÓRY: Zastosować odpowiednią odzież ochronną .Rażąco zanieczyszczona odzież powinna być usunięta, a skóra przemyta wodą z mydłem

MATOWANIE: Aby uniknąć podrażnienia skóry, odpowiednie rękawice ochronne powinny być zastosowane. Podczas przygotowań  powierzchni do malowania, należy rozważyć wiek posiadłości i możliwość obecności farb zawierających pigment ołowiowy. Istnieje możliwość,  że złuszczone drobiny farby i pyłu  powstałego podczas prowadzenia prac będą miały wpływ na stan zdrowia. Jako zwyczaj przy pracy powinno się założyć , że będzie to miało miejsce, jeśli wiek posiadłości szacuje się przed rokiem 1960. Tam gdzie jest to możliwe należy stosować matowanie na mokro. Jeżeli szlifowanie na sucho jest nie do uniknięcia należy zapewnić dobrą wentylacje i stosować maski przeciwpyłowe. Podczas prowadzenia prac oraz późniejszych operacji porządkowych należy wykluczyć dzieci oraz osoby postronne z obszaru zagrożonego.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia: ciekły                       Kolor : zgodny z kartą kolorów

Gęstość względna: 1,4 – 1,48                 Temperatura zapłonu: >= 100stopni Celsjusza

Rozpuszczalność w wodzie: TAK            pH: BRAK INFORMACJI

Właściwości wybuchowe : nie dotyczy

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

# W  normalnych warunkach nie reaktywny i stabilny w okresie gwarancji.

Warunki, których należy unikać: Ekstremalne temperatury

Materiały, których należy unikać: trzymać z dala od czynników utleniających, silnych zasad i kwasów aby uniknąć reakcji egzotermicznej.

Niebezpieczne produkty rozkładu:  narażony na wysoką temperaturę może produkować niebezpieczne produkty rozkładu takie jak: tlenek węgla i dwutlenek węgla, dym oraz tlenki azotu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dane eksperymentalne nt. produktu są niedostępne, jednakże został on oceniony według obowiązujących przepisów i  zaklasyfikowany pod względem zagrożeń toksycznych. Szczegóły dostępne są w Sekcji 3 i 15 które  zawierają  zwroty bezpieczeństwa wynikające z klasyfikacji.

Za duża ekspozycja na działanie   oparów i rozpylonego produktu działa drażniąco na oczy i układ oddechowy. W przypadku dostania się do oka może spowodować podrażnienia. Przedłużony kontakt ze skórą może mieć szkodliwy efekt, który prowadzi do podrażnienia, a w niektórych przypadkach zapalenia skóry.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Szczegółowe dane na temat produktu są niedostępne. Produkt nie powinien być wprowadzony do kanalizacji, źródeł wody lub uwolniony w miejscu, gdzie może mieć wpływ na glebę lub wodę powierzchniową .

Produkty zaklasyfikowane jako Niebezpieczne dla Morza są wskazane w Sekcji 14 (Transport).

Jakiekolwiek składniki produktu, które zostały zaklasyfikowane jako Niebezpieczne dla Środowiska, obecne w stężeniach powyżej tych wymagających wyszczególnienia  są wskazane w sekcji 2.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Przy wyrzucaniu odpadów materiałów dekoracyjnych należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr.112 poz.1206.

# Gr. 08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych /farb, lakierów, emalii ceramicznych/, kitu , klejów, szczeliw i farb drukarskich.

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 – kod 08 01 12

# Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17-  kod  08 01 18

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

# Nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Kartę sporządzono zgodnie z Ustawą z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. 2001 nr 11 poz 84 wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie oznakowania opakowań  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U.2003 nr. 173 poz. 1679

i jest klasyfikowany i oznakowany następująco:

Substancje nazwane: -

:

Znaki ostrzegawcze: -

:

Zwroty R – określające rodzaj zagrożenia:

: brak

Zwroty S – określające warunki bezpiecznego stosowania:

S2          Chronić przed dziećmi.

S23         Nie wdychać oparów/ rozpylonej cieczy

S26         Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady

Lekarza

S28         Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością dużą ilością wody z

Mydłem

S29         Nie wprowadzać do kanalizacji

S51         Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

J17         Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność

Zawodową

Oznaczenia „J” i/lub „P” są to zwroty ICI Paints lub przemysłu farbiarskiego (kody referencji do zwrotów dodatkowych).

16.  INNE INFORMACJE

Objaśnienia dla Zwrotów R pokazanych w Sekcji 2 opisujące każdy składnik:

Brak

Informacja na tej stronie nie jest specyfikacją: nie gwarantuje specyficznych właściwości. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa, opartych na naszej wiedzy o obsługiwaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. Nie dotyczy to nietypowego lub niestandardowego użycia produktu,  gdzie instrukcje i rekomendacje nie są stosowane.

Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie specyficzne zapytania dotyczące bezpiecznego użycia, przechowywania i obchodzenia się z naszym produktem.

Bezpłatna infolinia ICI Paints Oddział w Pilawie : (0048) 800 120 277

Niniejszym poprzednie wydania karty stają się nie ważne.