*******************************************

*	KARTA BEZPIECZEŃSTWA ICI PAINTS	*

*******************************************

| Producent: Dystrybutor: | ICI Paints Wexham Road, Slough, Berkshire, SL2 5DS, U.K. Wielka Brytania W razie nagłego wypadku dzwoń: Slough (01753) 550000 ICI Polska Sp. z o.o. Oddział w Pilawie ul.Przemysłowa 3; 08-440 Pilawa, Polska Tel.(025)786 61 00; fax.(025)7866196 infolinia 0 800 120 277 | Data aktualizacji Data ostatniego wydruku | 05-04-2004 2004-1-15 08:26:00 AM |
| --- | --- | --- | --- |

1. IDENTYFIKACJIA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

NAZWA PRODUKTU: EMALIA  SUPERTRWAŁA

Emalia alkidowa do drewna i metalu półmatowa

(dawna Satinwood – baza)

- PRZEZNACZENIE

Produkty ICI Paints są przeznaczone do dekoracji powierzchni budynków. W celu poznania szczegółów dotyczących zakresu użycia i metod aplikacji odwołać się do etykiety produktu.

2. SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH

Substancje reprezentujące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska zdefiniowane przez Dyrektywę o Substancjach Niebezpiecznych 67/548/EEC oraz Ustawę o substancjach i preparatach chemicznych Dz.U. Nr 11 poz 84 z 2001r. , lub są wyznaczone przez zawodowe limity narażenia.

| Nr EC Nr CAS | SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA | % | SYMBOLE | ZWROTY R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202-496-6 96-29-7 - 64742-82-1 265-150-3 64742-48-9 | OKSYM BUTAN-2-ONU BENZYNA CIĘŻKA HYDROODSIARCZONA BENZYNA CIĘŻKA OBRABIANA WODOREM | <2.5 <2.5 25-50 | Xn XnN Xn | R41,40,43,21 R65,66,51/53, Nota P R65,66, Nota P |

Adnotacja: Tekst dla R-fraz, pokazanych powyżej (jeśli), jest podany w Sekcji 16.

Zapamiętaj: „Numer EC”, jeśli cytowany, jest numerem EINECS lub ELINCS.

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkt ten został oceniony na podstawie Dyrektywy o Niebezpiecznych Preparatach (1999/45/EC) oraz Ustawy o Substancjach i Preparatach Chemicznych z dn. 11 stycznia 2001 Dz.U.Nr. 11 poz 84 oraz Rozp.M.Z. z dnia 2 września 2003 Dz.U.Nr 171 poz 1666 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych i jest klasyfikowany następująco:

: ŁATWOPALNY

R66 	 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

Zawiera: OKSYM BUTAN-2-ONU. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Informacja nt. Zawodowych Limitów Narażenia jest podana w Sekcji 8.

4. PIERWSZA POMOC

We wszystkich wątpliwych przypadkach, lub kiedy symptomy utrzymują się skontaktuj się z lekarzem. Nigdy nie podawaj środków doustnych osobie nieprzytomnej.

INHALACJA:

Przemieścić do miejsca z dostępem świeżego powietrza, utrzymać poszkodowanego w cieple i pozwolić mu odpocząć. Jeśli poszkodowany oddycha nieregularnie, lub kiedy akcja oddychania została zatrzymana, zastosować sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego doustnie. Jeśli jest nieprzytomny, umieścić w pozycji bezpiecznej. Skonsultować się z lekarzem.

KONTAKT Z OCZAMI:

Usunąć szkła kontaktowe. Przemywać dużą ilością czystej wody przez co najmniej 10 minut trzymając powieki rozwarte.

KONTAKT ZE SKÓRĄ:

Usunąć zanieczyszczoną odzież, przemyć dokładnie miejsce na skórze wodą i mydłem, lub użyć specjalnie do tego celu przeznaczony środek myjący. Nie używać rozpuszczalników lub rozcieńczalników. Jeśli symptomy się utrzymują, skonsultować się z lekarzem.

SPOŻYWANIE:

W przypadku przypadkowego spożycia NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Pozwolić poszkodowanemu odpocząć i skonsultować się z lekarzem.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Media gaśnicze:

Zalecane - piana odporna na alkohol, CO2, proszki.

- Nie używać – silny strumień wody.

Zalecenia: Pożar powoduje wydzielanie się gęstego, czarnego dymu. Narażenie na produkty jego rozkładu może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Pracownicy straży pożarnej powinni założyć samowystarczalne aparaty oddechowe. Zamknięte pojemniki, które były narażone na działanie ognia, powinny być schłodzone wodą. Nie pozwolić wprowadzić wody popożarowej do kanalizacji lub źródeł wody.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Wykluczyć niepotrzebny personel.

Wyeliminować źródła zapłonu i przewietrzyć pomieszczenie. Unikać wdychania oparów. Odwołać się do środków ochronnych wymienionych w Sekcji 8. Opanować i zebrać rozlany  materiał używając niepalnego środka absorbującego, np.: piasek, ziemia, vermikulit lub ziemia okrzemkowa, i umieścić  w pojemniku w celu dalszej utylizacji zgodnie z lokalnym prawem (Sekcja 13). Nie pozwolić na dostanie się do kanalizacji lub źródeł wody. Przemyć detergentem; unikać używania rozpuszczalników. Jeśli produkt zanieczyści jeziora, rzeki lub ścieki, poinformować odpowiednie organy zgodnie z lokalnym prawem.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

WARUNKI OBCHODZENIA SIĘ Z MATERIAŁEM: Opary są cięższe niż powietrze i mogą rozprzestrzeniać się wzdłuż podłóg. Mogą one formować z powietrzem mieszanki wybuchowe. Zapobiegać  powstawaniu łatwo palnych lub wybuchowych stężeń oparów w powietrzu oraz unikać koncentracji stężeń powyżej zawodowych limitów narażenia.

Dodatkowo produkt powinien być używany w pomieszczeniach, z których nagie światło oraz inne źródła zapłonu zostały wykluczone. Sprzęt elektryczny powinien być  zabezpieczony według odpowiednich standardów.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte. Wyeliminować źródła ciepła, iskrzenia i otwartego ognia. Nie iskrzące narzędzia powinny być używane. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów i mgły. Palenie papierosów, spożywanie żywności i picie napojów powinno być zabronione w miejscach stosowania. Nt. personalnej ochrony zobacz Sekcję  8. Zawsze przechowywać produkt w opakowaniach z takiego samego materiału jak opakowania oryginalne, lub w opakowaniach kompatybilnych z tym produktem. Kumulacja zanieczyszczonych szmat może spowodować spontaniczne zapalenie. Dobre standardy oraz regularna utylizacja odpadów zminimalizuje jego ryzyko oraz innych zagrożeń pożarowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Zapoznaj się z etykietą. Przechowywać w suchym, chłodnym oraz dobrze wentylowanym miejscu z dala od źródeł ciepła, zapłonu i bezpośrednich promieni słonecznych. Zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi. Otwarte opakowania powinny być odpowiednio uszczelnione i przechowywane w sposób uniemożliwiający wyciek. Nie używać lub nie przechowywać opakowań poprzez powieszenie na haku.

SPECYFICZNE UŻYCIE (-A): Po instrukcje o aplikacji i użyciu zwróć się do etykiety produktu i literatury.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Graniczna wartość ekspozycji na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dn. 29.11.2002 Dz.U.Nr 217 poz 1833.

Techniczne środki kontroli: stosować  tylko w miejscach dobrze wentylowanych.

| Nr WE | Nr CAS | Nazwa |  | LTEL-8hTWA (mg/m3) |  | NDS NDSCH (mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202-496-6 | 96-29-7 | Oksym butan-2-onu |  | 10 (SUP) |  | brak brak |  |
| 265-150-3 | 64742-48-9 | Benzyna ciężka obrab. wodorem |  | 1000(OEL) |  | brak brak |  |
| 265-185-4 | 64742-82-1 | Benzyna ciężka hydroodsiarczona |  | 600 (OEL) |  | brak brak |  |

NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie (8h)

NDSCH – Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe(15min)

OEL – Zawodowe Limity Narażenia (Poradnik HSE Notatka EH40)

OES – Zawodowe Standardy Narażenia

MEL – Maksymalny Limit Narażenia

SUP – Limit Zalecany przez Producenta

LTEL – Długotrwały Limit Narażenia. TWA – Przeciętny czas zmierzony

Cały sprzęt do ochrony osobistej, włącznie ze sprzętem do ochrony dróg oddechowych, używany do kontroli narażenia przed substancjami niebezpiecznymi, musi być wyselekcjonowany zgodnie z lokalnymi przepisami.

OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO: Unikać wdychania oparów, cząstek stałych zawieszonych w powietrzu i rozpylanych mgieł . Gdzie jest to praktyczne, powinno to być osiągnięte poprzez lokalny wydmuch i dobrą ogólną wentylację. Jeśli jest to niewystarczające, aby utrzymać stężenie cząstek stałych zawieszonych w powietrzu i oparów rozpuszczalnikowych poniżej limitu zawodowego narażenia, należy zastosować ochronę układu oddechowego.

Wybór sprzętu do ochrony układu oddechowego powinien być zgodny z lokalnymi przepisami.

W przypadku malowania natryskiem kiedy wentylacja jest niewystarczająca lub operacyjne procedury tego wymagają  powinien być zastosowany sprzęt do ochrony dróg oddechowych. Upewnić się o postępowaniu zgodnie z lokalnym prawem. Podczas aplikacji i suszenia w pomieszczeniach zamkniętych zawsze otworzyć drzwi i okna. W przypadku stosowania produktu rozpuszczalnikowego przy pomocy pędzla lub wałka na dużych powierzchniach w pomieszczeniach zamkniętych zastosowanie sprzętu do ochrony dróg oddechowych jest niezbędne. Nie malować stosując metodę natrysku jeżeli nie jest to polecane na etykiecie. Głównym niebezpieczeństwem  w tym przypadku jest zagrożenia dla zdrowia związane z wdychaniem oparów lub rozpylanych mgieł oraz ryzyko pożaru.

OCHRONA RĄK: Zastosować odpowiednie rękawice do ochrony przed materiałami z Sekcji 2.

W przypadku narażenia skóry, porada powinna być pozyskana od producenta rękawic ochronnych dotycząca odpowiednich rodzajów i czasu użycia jego produktów. Instrukcja i informacja nt. użycia, przechowywania, utrzymania i wymiany rękawic ochronnych powinna być dostarczona przez producenta.

OCHRONA OCZU: Ochrona oczu przed rozpryskami cieczy powinna być zastosowana.

OCHRONA SKÓRY: Zazwyczaj bawełniany lub bawełniano-syntetyczny kombinezon powinien być odpowiedni. Rażąco zanieczyszczona odzież powinna być usunięta, a skóra przemyta wodą z mydłem lub odpowiednim preparatem do mycia skóry.

MATOWANIE: Aby uniknąć podrażnienia skóry, odpowiednie rękawice ochronne powinny być zastosowane. Podczas przygotowań  powierzchni do malowania, należy rozważyć wiek posiadłości i możliwość obecności farb zawierających pigment ołowiowy. Istnieje możliwość,  że złuszczone drobiny farby i pyłu  powstałego podczas prac przygotowawczych, będzie miało wpływ na stan zdrowia. Jako zwyczaj przy pracy powinno się założyć , że będzie to miało miejsce, jeśli wiek posiadłości szacuje się przed rokiem 1960.

Tam gdzie jest to możliwe należy stosować matowanie na mokro. Jeżeli szlifowanie na sucho jest nie do uniknięcia należy zapewnić dobrą wentylację i stosować maski przeciwpyłowe przystosowane do pracy z pyłem ołowiowym. Jej typ jest wyselekcjonowany na podstawie oceny higieny pracy biorąc pod uwagę zawodowe standardy higieny narażenia na ołów w powietrzu. Ponadto,  powinny być przedsięwzięte kroki, aby wszystkie praktyczne działania zostały wykonane, w celu dokładnego wyeliminowania  osadów pyłu na i dookoła obszaru dotkniętego.

Podczas prowadzenia prac oraz późniejszych operacji porządkowych należy wykluczyć dzieci oraz osoby postronne z obszaru zagrożonego.

KONTROLA NARAŻENIA ŚRODOWISKA: Po informację zobacz Sekcję 12.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan Fizyczny   : CIECZ

Gęstość względna: 1.295           Temperatura zapłonu: 32 - < 35       stopni Celsjusza

Rozpuszczalność w wodzie: NIE               pH: BRAK INFORMACJI

Granice wybuchowości: Dolna – około 0.8%      Górna – brak informacji

Lepkość         : > 100              (ISO 6mm Range)

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ: Ekstremalne temperatury

Aby zapobiec powstawaniu stężeń łatwopalnych oparów w powietrzu, dobra naturalna wentylacja, i jeśli niezbędne, lokalny wyciąg wentylacyjny, powinny być dostarczone. Kumulacja  zanieczyszczonych szmat, itp., może powodować samozapłon. Dobre standardy gospodarowania oraz regularne i bezpieczne usuwanie materiałów odpadowych, zminimalizują ryzyko.

MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ: Trzymać z dala od czynników utleniających, silnych zasad i silnych materiałów kwasowych, aby uniknąć reakcji egzotermicznej.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: narażony na wysoką temperaturę może produkować niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak: tlenek i dwutlenek węgla, dym oraz tlenki azotu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dane na temat produktu nie są jeszcze dostępne. Produkt został przebadany używając konwencjonalną metodę z Dyrektywy o Niebezpiecznych Preparatach i został odpowiednio zaklasyfikowany pod względem zagrożenia toksykologicznego. Gdzie wiadomo, uwzględnia to natychmiastowe i opóźnione efekty narażenia, a także chroniczne efekty od krótko do długo trwałego narażenia poprzez ustną, inhalacyjną i skórną drogę oraz kontakt z oczami. Po szczegóły dotyczące klasyfikacji zagrożenia zobacz Sekcję 3 i 15.

Za duża ekspozycja oparów jest podrażniająca dla oczu i układu oddechowego. Duże stężenia mogą mieć wpływ na centralny system nerwowy, włącznie z sennością. W ekstremalnych przypadkach może powodować stracenie przytomności. Przedłużone narażenie na opary o większym stężeniu niż podane w pkt 8, mogą powodować  szkodliwe zmiany w stanie zdrowia. Rozprysk po dostaniu się do oka, spowoduje niewygodę i możliwe uszkodzenie. Przedłużony kontakt ze skórą może mieć szkodliwy efekt, który  prowadzi do podrażnienia i w niektórych  przypadkach zapalenia skóry.

Ten produkt zawiera OKSYM BUTAN-2-ONU. Klasyfikacja podana w Sekcji 2 zgadza się z danymi z Anexu 1 Dyrektywy EU 67/548/EEC. Studia nad spożywaniem przez zwierzęta pokazały, że powtarzane ilości mają negatywne efekty na krew. Długotrwałe studia nad wdychaniem przez szczury i myszy pokazały, że powodują uszkodzenie membrany nosowej i wrzody na żołądku. Nowe dane mogą prowadzić  do przyszłego przeklasyfikowania OKSYM BUTAN-2-ONU. Dalsze badania będą kontynuowane.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Szczegółowe dane na temat produktu są niedostępne. Produkt nie powinien być wprowadzony do kanalizacji, źródeł wody lub pozbyty w miejscu, gdzie może mieć wpływ na glebę lub wodę powierzchniową.

Produkty zaklasyfikowane jako Niebezpieczne dla Morza są wskazane w Sekcji 14 (Transport).

Produkty zaklasyfikowane jako Niebezpieczne dla Środowiska zostały zawarte w Sekcji 3 i 15.

Jakiekolwiek składniki produktu, które zostały zaklasyfikowane jako Niebezpieczne dla Środowiska, obecne w stężeniach powyżej tych wymagających wyszczególnienia, są podane w Sekcji 2.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Odpady, uwzględniając puste opakowania, powinny być utylizowane zgodnie z narodowym prawem.

Używając dane podane w tej karcie bezpieczeństwa, porada o specjalnych regulacjach powinna być zasięgnięta od odpowiedniej agencji rządowej.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Zawsze transportować w zamkniętym pojemniku, w pozycji pionowej i dobrze zabezpieczone. Należy mieć pewność, że osoby transportujące produkt wiedzą co zrobić w razie wypadku lub rozlania.

Transport jest zgodny z przepisami ADR (drogowy) i IMDG (morski)

Numer UN                          :  1263

Nazwa                             :  FARBA

Przepis szczególny                :  640E

Towar pakowany w opakowania jednostkowe nie przekraczające 450 l nie podlega pod ADR na podstawie przepisu  2.2.3.1.5

EmS (tylko dla IMDG)              :  F-E, S-E

Temp. Zapłonu. (tylko dla IMDG)   :  32 - < 35

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Kartę sporządzono zgodnie z Ustawą z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. 2001 nr 11 poz 84 wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie oznakowania opakowań  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U.2003 nr. 173 poz. 1679

Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem Dz.U.2003 nr.199 poz.1948

i jest klasyfikowany i oznakowany następująco:

SUBSTANCJE WYMIENIONE

: NIC

:

KLASYFIKACJA NIEBEZPIECZEŃSTWA

Znaki: --

: ŁATWOPALNY

Zwroty ostrzegawcze na etykiecie:

R10         Produkt łatwopalny

R66         Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

P99    Zawiera: OKSYM BUTAN-2-ONU. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

S2          Chronić przed dziećmi.

S17 	Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi

S23         Nie wdychać oparów/ rozpylonej cieczy

S24 	        Unikać zanieczyszczenia skóry

S46         W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

S51         Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S43(A) 	W przypadku pożaru używać pianę, proszek, AFFF, CO2 - Nigdy nie używać wody

Oznaczenia „J” i/lub „P” są to zwroty ICI Paints lub przemysłu farbiarskiego (kody referencji do zwrotów dodatkowych).

16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Tekst dla R-Fraz pokazany w Sekcji 2 opisujący każdy składnik:

R21 	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

R36 	Działa drażniąco na oczy

R40 	Ograniczone dowody działania rakotwórczego

R41 	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R43 	Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R51/53 	Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R65 	Działa Szkodliwe: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66 	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

Informacja na tej stronie nie jest specyfikacją: nie gwarantuje specyficznych właściwości. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa, opartych na naszej wiedzy o obsługiwaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. Nie dotyczy to nietypowego lub niestandardowego użycia produktu, i gdzie instrukcje i rekomendacje nie są stosowane.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie specyficzne zapytania dotyczące bezpiecznego użycia, przechowywania i obchodzenia się z naszym produktem.

Kontakt:

ICI PAINTS Technical Group, Wexham Road,Slough, Berks. SL2 5DS Tel. (0044) 0870 242 1100

Oraz

Bezpłatna infolinia ICI Paints Oddział w Pilawie (POLSKA): (0048) 800 120 277

ICI Paints w Zjednoczonym Krσlestwie Wielkiej Brytanii jest członkiem ICI PLc i członkiem ICI Paints World Group. Zarejestrowane w Anglii Nr 218019.

Zarejestrowane biuro: 20 Manchester Square, London, W1U 3AN.

Niniejszym poprzednie wydania karty stają się nie ważne.

Data zmian 06.01.2004

Zaktualizowano 18.03.2004

Zaktualizowano 05.04.2004