|  | # Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego |
| --- | --- |

[Sporządzona zgodnie z rozp. MZ z 3 lipca 2002 r. - Dz. U. Nr 140, poz. 1171]

| Producent: ICI Alabastine Hollandia B. V. Adres: Hogesteeg 27e 5324 AA Ammerzoden, The Netherlands Telefon/Fax: 073-59999305/ 073-59999399 | Dystrybutor: ICI Polska sp. z o.o. Oddział w Pilawie Adres: ul. Przemysłowa 3 08-440 Pilawa Tel.: 025 786 61 70 |
| --- | --- |

| 1. Identyfikacja preparatu |  |
| --- | --- |
| Nazwa Handlowa: | Dulux masa szpachlowa elastyczna do szczelin |
| Kod produktu: | 017-2820 |
| Charakterystyka produktu: | Produkt przeznaczony jest do użycia w przypadku remontów, przygotowania lub dekorowania powierzchni budynków. |

| 2. Skład i informacja o składnikach |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Składniki niebezpieczne zawarte w preparacie |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa niebezpiecznej substancji/zakres stęż. |  | Numer CAS | Numer Indeksowy | Numer WE | Symbole niebezpieczeństwa |  |
| Benzyna ciężka, hydroodsiarczona | <2,5% | 64742-82-1 | 649-330-00-2 | 265-185-4 | N, Xn | R65, 66, 51/53,NotaP |
| Pełne brzmienie zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia znajduje się w punkcie 16 Karty. |  |  |  |  |  |  |

3. Identyfikacja zagrożeń

Produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

4. Pierwsza pomoc

Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie. Przy wystąpieniu symptomów lub w wypadkach wątpliwych wezwać lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Po narażeniu drogą oddechową Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło. Jeżeli oddech jest nieregularny lub zatrzymany należy zastosować sztuczne oddychanie. Nie podawać żadnych płynów ani leków. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej (pozycji bezpiecznej). Wezwać lekarza. W kontakcie z oczami Przemywać dużą ilością czystej wody przynajmniej przez 10 minut. Powieki trzymać szeroko rozwarte, zdjąć szkła kontaktowe, chronić niepodrażnione oko. Skonsultować się z lekarzem okulistą. W kontakcie ze skórą Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skórę przemywać wodą z mydłem lub użyć odpowiedniego środka czyszczącego. Nie używać rozpuszczalników czy rozcieńczalników. Jeżeli objawy będą się utrzymywać, skonsultować się z lekarzem W przypadku spożycia Jeżeli produkt zostanie przypadkowo połknięty, nie wywoływać wymiotów. Wezwać lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Odpowiednie środki gaśnicze Piana gaśnicza odporna na alkohol, CO2, proszek gaśniczy. Nieodpowiednie środki gaśnicze Silny strumień wody. Uwagi dodatkowe W trakcie pożaru może wydzielać się czarny dym. Produkty rozkładu mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Podczas gaszenia ognia strażacy powinni być zaopatrzeni w niezależne aparaty do oddychania. Aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się ognia zamknięte pojemniki należy chłodzić wodą. Nie dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do ścieków czy wód gruntowych.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Unikać wdychania dymu lub par. Pomieszczenie należy dobrze wywietrzyć. Środki ochrony osobistej przedstawione zostały w p. 8 niniejszej karty. Rozlany produkt pochłaniać niepalnym materiałem np. ziemią, piaskiem, ziemią okrzemkową lub krzemionkową. Pozostałość zbierać do pojemników zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i dalej traktować jako odpady (patrz p. 13). Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych. Czyścić detergentami nie zawierającymi rozpuszczalników. Jeżeli produkt dostanie się do jezior, rzek czy stawów należy powiadomić lokalne władze o istniejącym zagrożeniu.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z substancją Pojemnik trzymać szczelnie zamknięte z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikać kontaktu ze skóra i oczami. Nie wdychać par. Podczas pracy z preparatem nie należy jeść, pić i palić papierosów. Produkt należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach lub wykonanych z odpowiednio dostosowanych materiałów. Wymagania w zakresie przechowywania Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy palić papierosów. Otwarte pojemniki powinny być właściwie zabezpieczone przed rozlaniem. Nie należy używać ani przechowywać pojemników zawieszonych na haku. Wodne produkty należy chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami.

| 8. Kontrola narażania i środki ochrony indywidualnej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry kontroli niebezpiecznych składników w miejscu pracy |  |  |  |  |
| Specyfikacja | NDS | NDSCh | NDSP | MAC (8 godz.) |
| Benzyna ciężka, hydroodsiarczona | ¾ | ¾ | ¾ | 575 mg/m3 |

Nie należy wdychać par produktu podczas takich operacji jak mieszanie, nakładanie czy szlifowanie. Jeżeli jest to możliwe należy zastosować lokalną wentylację lub wystarczająco dobrą wentylację ogólną. Jeżeli nie jest możliwe utrzymanie stężenia par poniżej wartości dopuszczalnej należy używać sprzętu umożliwiającego oddychanie w takich warunkach. Wybór sprzętu powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. Ochrona rąk Stosować odpowiednie rękawice ochronne. Ochrona oczu Stosować ochronę oczu w celu uniknięcia narażenia podczas rozlania czy pryśnięcia. Odzież ochronna Należy założyć właściwą odzież (kombinezon bawełniany lub bawełniany z domieszką materiału syntetycznego). Zanieczyszczoną odzież należy zdjąć, a skórę przemyć wodą z mydłem lub właściwym środkiem myjącym przeznaczonym do skóry. Ochron dróg oddechowych Nie należy wdychać par produktu. Jeżeli jest to możliwe należy zastosować wentylację ogólną i miejscową. Jeśli mimo to stężenie par rozpuszczalnika będzie zbyt wysokie , należy zastosować zestaw umożliwiający smodzielne oddychanie. Wybór sprzętu powinien być zgodny z lokalnymi przepisami i normami.

| 9. Właściwości fizykochemiczne |  |
| --- | --- |
| stan skupienia: barwa: zapach: ciężar właściwy: rozpuszczalność w wodzie: temperatura zapłonu: wartość pH: | pasta biała charakterystyczny dla benzyny lakierniczej 1,65 g/cm3 miesza się nie palny 7,0-9,0 |

- Stabilność i reaktywność

Warunki, których należy unikać Wysoka temperatura. Substancje, których należy unikać Unikać substancji utleniających, silnych kwasów i zasad - reakcja egzotermiczna. Niebezpieczne produkty rozkładu Niebezpieczne produkty rozkładu mogą tworzyć się w wyniku działania wysokiej temperatury.

11. Informacje toksykologiczne

Toksyczność ostra preparatu Nie ma danych eksperymentalnych dotyczących toksyczności produktu. Klasyfikacji toksykologicznej dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych metodą rachunkową w oparciu o wytyczne rozporządzenia w sprawie kryteriów sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. Toksyczność podostra i przewlekła. Zarówno krótkotrwałe jak i przedłużone narażenie inhalacyjne, kontakt ze skórą lub oczami może spowodować zmiany o charakterze natychmiastowym lub chronicznym.

12. Informacje ekologiczne

Informacje o eliminacji ze środowiska Brak danych dotyczących ekotoksyczności produktu. Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych. Produkt nie powinien przedostać się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

13. Postępowanie z odpadami

Odpady wraz z pustymi opakowaniami należy dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. klasyfikacja odpadów: 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

14. Informacje o transporcie

Produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z ADR/RID.

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa Nie ma. Określenia rodzaju zagrożenia Nie ma. Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją S2 Chronić przed dziećmi. S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. S23 Nie wdychać oparów Dodatkowe określenia producenta J17 Karta Charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Zastosowane przepisy krajowe Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 11 stycznia 2001 r. (wraz ze zmianami: Dz. U. Nr 142, poz. 1187 z 5.VII.2002 r.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2 października 2003 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z 6 października 2003 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; Dz. U. Nr 79, poz. 513 z dnia 17.czerwca 1998 (wraz ze zmianami: Dz. U. Nr 4, poz. 36 z 2.I.2001 r.). Umowa Europejska dotycząca przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR); Dz. U. Nr 194, poz. 1629 z dn. 23.listopada 2002 r. (wraz z załącznikami). Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 27 września 2001 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Dz. U. Nr 142, poz. 1194 z 14 sierpnia 2002 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. Dz. U. Nr 199, poz. 1948 z 24 listopada 2003 r.

16. Inne informacje

Pełne brzmienie zwrotów R zawartych w punkcie 2 Karty R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.