# KARTA  CHARAKTERYSTYKI  PREPARATU  NIEBEZPIECZNEGO

Sporządzona zg z rozp. MZ z dn 3 lipca 2002 Dz.U.Nr 140 poz.1171

- OKREŚLENIE SUBSTANCJI / PREPARATU I NAZWA FIRMY

NAZWA PRODUKTU:	ROZPUSZCZALNIK  HAMMERITE

ŚRODEK  DO  MYCIA PĘDZLI    I  ROZCIEŃCZALNIK  HAMMERITE

SYNONIMY, NAZWY HANDLOWE:	HAM BCT

KOD PRODUKTU:			11295

PRODUCENT:			Hammerite Products Ltd,

Prudhoe, Northumberland,

NE42 6LP

TELEFON:				01661-830000

FAKS:					01661-835760

DOSTAWCA:                                           ICI Polska Sp. z o.o.

Oddział w Pilawie

Ul. Przemysłowa 3

08-440 Pilawa

infolinia 0 800 120 277

- SKŁAD / INFORMACJE O SKŁADNIKACH

Substancje reprezentujące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska zdefiniowane przez Dyrektywę o Substancjach Niebezpiecznych 67/548/EEC oraz Ustawę o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. Nr 11 poz 84 z 2001 r.

| Nazwa składnika Nr CAS | ### EINECS | ZAWARTOŚĆ: | SYMBOL: | OKREŚLENIA RYZYKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceton 67-64-1 | 200-662-2 | 30-60% | F, Xi | R 11,36,66,67 |
| Benzyna ciężka obrabiana 64742-48-9 wodorem | 265-150-3 | 30-60% | Xn | R 10,65,66, Nota P |

UWAGI NA TEMAT SKŁADU:

Mieszanka powyższych rozpuszczalników.

- IDENTYFIKACJA  ZAGROŻEŃ

Produkt wysoce łatwopalny. Działa  drażniąco na  oczy. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie  skóry .  Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

- PIERWSZA POMOC

INFORMACJE OGÓLNE:

W przypadku wszelkich wątpliwości lub, gdy objawy nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem. Osobie nieprzytomnej nigdy nie należy podawać żadnych środków doustnie.

WDYCHANIE:

Osobę narażoną na działanie środków należy natychmiast wyprowadzić na świeże powietrze. Jeżeli dojdzie do zatrzymania oddechu, należy wykonać sztuczne oddychanie. Utrzymywać zatrutą osobę w cieple i zapewnić jej odpoczynek. Natychmiast sprowadzić lekarza. Nie podawać nic doustnie.

POŁKNIĘCIE:

Zapewnić zatrutej osobie odpoczynek i sprowadzić pomoc medyczną. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW!

KONTAKT ZE SKÓRĄ

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć natychmiast skórę wodą z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników lub rozcieńczalników.

KONTAKT Z OCZAMI

Przemyć oczy dużą ilością wody, unosząc przy tym powieki. Przemywać przez przynajmniej 15 minut i skontaktować się z lekarzem.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

ŚRODKI GAŚNICZE:

Używać: Odpornej na działanie alkoholu piany, dwutlenku węgla (CO2), proszku. Nie stosować armatek wodnych.

SPECJALNE PROCEDURY GAŚNICZE:

Zapewnić, aby woda gaśnicza nie dostawała się do kanałów ściekowych, ani do ujęć wody. Wykopać kanał, aby ograniczyć rozlewanie się wody gaśniczej po terenie . Pojemniki narażone na działanie płomieni należy schładzać zraszając je wodą . Używać podczas gaszenia pełnego wyposażenia ochronnego, w tym również autonomiczne  aparaty oddechowe. Długotrwałe narażenie na działanie produktów rozkładu może stanowić zagrożenie dla zdrowia . Symptomy mogą nie być natychmiast zauważalne.

NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA POŻAROWE I RYZYKO EKSPLOZJI:

Pożar spowoduje powstawanie gęstego, czarnego dymu, zawierającego niebezpieczne dla zdrowia produkty spalania.

- POSTĘPOWANIE W RAZIE PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA DO  ŚRODOWISKA

ŚRODKI MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ ŚRODOWISKA:

Jeżeli produkt dostanie się do studzienek odpływowych bądź ścieków, należy natychmiast skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym. W przypadku zanieczyszczenia strumieni, rzek bądź jezior należy skontaktować się z odpowiednią  Agencją Ochrony Środowiska.

METODY USUWANIA WYCIEKU:

Zgasić wszelkie źródła potencjalnego zapłonu. Unikać iskrzenia, płomieni, wysokich temperatur i palenia tytoniu. Zapewnić wentylację. Usunąć z miejsca wycieku personel, którego obecność nie jest konieczna. Unikać wdychania oparów. Do pochłaniania rozlanej substancji stosować wermikulit, piasek bądź ziemię, a następnie przekładać ją do przygotowanych pojemników. Ograniczać zasięg wycieku. Nie pozwolić, aby produkt dostał się do studzienek odpływowych. Wyczyścić zanieczyszczony obszar przy użyciu środków myjących. Unikać stosowania rozpuszczalników.

- POSTĘPOWANIE  Z PRODUKTEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU:

Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier oraz otwartego ognia. Unikać rozlania, kontaktu ze skórą oraz z oczami. W celu utrzymywania stężenia substancji lotnych poniżej poziomu określonego normą OES(norma BHP określająca dopuszczalny stopień narażenia na działanie produktu) podczas malowania natryskowego bądź przy pracy w zamkniętych pomieszczeniach, stosować mechaniczną wentylację wyciągową ograniczającą narażenie na działanie środka przy niewystarczającej naturalnej wentylacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w chłodnym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu w zamkniętych pojemnikach. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier oraz otwartego ognia. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Środki techniczne kontroli: Sprawna wentylacja

| NAZWA SKŁADNIKA | Nr CAS | Norma | Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 (8 godzin) | Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 (15 min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACETON | 67-64-1 | OES Dz. U.Nr 217 poz 1833 | 500 ppm NDS 600 mg/m3 | 1500 pm NDSCh 1800 mg/m3 |

OES – Standard zawodowego narażenia

WYPOSAŻENIE OCHRONNE:

APARATY DO ODDYCHANIA:

Tam gdzie nie ma możliwości zastosowania naturalnej (bądź mechanicznie wymuszonej) wentylacji, należy stosować odpowiednie aparaty oddechowe.

RĘKAWICE OCHRONNE:

W przypadku długiego bądź powtarzającego się kontaktu ze środkiem, wymagane jest noszenie rękawic odpornych na działanie chemikaliów.

OCHRONA OCZU:

Jeżeli prawdopodobne jest rozpryskiwanie się produktu, noś okulary ochronne.

ZASADY  HIGIENY:

W przypadku zabrudzenia skóry, umyj ją dokładnie przy użyciu wody z mydłem.

- WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE

POSTAĆ:					Bezbarwna ciecz

KOLOR:					Bezbarwny

ZAPACH/SMAK:				Chemikaliów

GĘSTOŚĆ/CIĘŻAR WŁAŚCIWY (woda=1):	0,7813	TEMPERATURA (oC): 20

TEMPERATURA ZAPŁONU (oC):		-17	METODA: CC (Zamkniętego naczynia)

ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE:              nie

- STABILNOŚĆ I  REAKTYWNOŚĆ

STABILNOŚĆ:

Środek normalnie stabilny.

MATERIAŁY Z JAKIMI NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU:

Silne utleniacze, silne reduktory, silne kwasy, silne tlenki – w celu zapobiegania powstawania rekcji egzotermicznych.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU:

Wytwarzane mogą być toksyczne gazy/opary/spaliny tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2) oraz tlenków azotu.

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

Nie ma danych na temat samego preparatu. Wystawienie na działanie oparów rozpuszczalników organicznych może powodować taki niekorzystny wpływ na zdrowie jak podrażnienie śluzówki czy układu oddechowego, jak również wpływa niekorzystnie na nerki i centralny układ nerwowy. Objawy obejmują ból i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie mięśni, senność, a w krańcowych przypadkach – utratę świadomości. Powtarzający się bądź długi kontakt z produktem może powodować usuwania naturalnych tłuszczów ze skóry, co prowadzić może do niealergicznego zapalenia skóry na skutek styczności z preparatem, wchłaniania produktu poprzez skórę oraz nieprzyjemnych dolegliwości skórnych.

- INFORMACJE EKOLOGICZNE

INFORMACJE EKOLOGICZNE:

Brak dostępnych informacji na temat samego preparatu.

KLASYFIKACJA ZAGROŻENIA DLA WÓD:

Brak dostępnych danych. Jednakże proszę kierować się informacjami dotyczącymi utylizacji.

- POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

UWAGI NA TEMAT UTYLIZACJI:

Utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami. Nie pozwalać na to, aby produkt dostał się do studzienek ściekowych bądź cieków wodnych, lub aby był usuwany w miejscach, gdzie może zagrażać wodom gruntowym bądź

powierzchniowym. Opróżnione opakowania należy wentylować w bezpiecznym miejscu z daleka od iskier i ognia. Pozostałości mogą stwarzać zagrożenie wybuchem. Nie przebijać pojemników, ani nie wrzucać ich do ognia .

- INFORMACJE O TRANSPORCIE

ETYKIETA TRANSPORTOWA:

TRANSPORT DROGOWY:

NUMER  UN:			            	1263

KLASA ADR:					3 : Materiały ciekłe zapalne

ILOŚCI OGRANICZONE:                              LQ6

CEFIC TEC(R) No:                                        30G30

KOD KLASYFIKACYJNY:                              F1

GRUPA  PAKOWANIA :                                II

NAZWA PRZEWOZOWA:                             Materiał pokrewny do farb

PRZEPIS SZCZEGÓLNY:                             640 D

TRANSPORT MORSKI:

KLASA IMDG:					3

NUMER UN :                                                 1263

GR. PAKOWANIA. IMDG:			II

Nr EmS:					F-E, S-E

| ŚRODEK ZANIECZYSZCZAJĄCY ŚRODOWISKO MORSKIE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## TRANSPORT POWIETRZNY |  |  |
| NR. UN | 1263 |  |
| KLASA TRANSP. POWIETRZ. | 3 |  |
| GR. PAK. AIR | II |  |

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH:

Kartę sporządzono zgodnie z Ustawą z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. 2001 nr 11 poz 84 wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie oznakowania opakowań  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U.2003 nr. 173 poz. 1679

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem Dz. U. 2003 Nr 199 poz. 1948

i jest klasyfikowany i oznakowany następująco:

ETYKIETA DLA POTRZEB DOSTAW:

SUBSTANCJE NAZWANE:  Produkt zawiera Benzynę ciężką obrabianą wodorem

ZNAKI OSTRZEGAWCZE : F- Produkt wysoce łatwopalny

Xn – Produkt szkodliwy

ZWROTY  WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA:

R-11 Produkt wysoce łatwopalny

R-36 Działa drażniąco na oczy

R-65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R-67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

R-66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:

S-2    Chronić przed dziećmi

S-16  Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S-23  Nie wdychać oparów / rozpylonej cieczy

S-24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i z oczu

S-26  Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S-36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

S-62  W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów : niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

S-51 Stosować wyłącznie w dobrze  wentylowanych pomieszczeniach

- INNE INFORMACJE

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA:

ZASTRZEŻENIE: Informacje podane w niniejszym dokumencie zostały przedstawione na podstawie najlepszej posiadanej wiedzy. Stwierdzenie to nie sugeruje, że wspomniane informacje są we wszystkich przypadkach pełne lub dokładne. Odpowiedzialność za to, czy podane informacje oraz/lub zalecenia spełniają oczekiwania użytkownika pod względem ich wykorzystania w konkretnym zastosowaniu leży wyłącznie po stronie użytkownika.

n.d. -  nie dotyczy

n.u. -  nieustalony

ZWROTY R (pełne brzmienia):

R-10 Produkt łatwo palny

R-11 Produkt wysoce łatwo palny

R-36 Działa drażniąco na oczy.

R-66 Powtarzające się  narażenie  może powodować wysuszanie ilub pękanie skóry.

R-67 Pary mogą wywoływać uczucie  senność i zawroty głowy

R-65 Działa Szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

DATA ZMIAN :									02/2004