OKREŚLENIE SUBSTANCJI / PREPARATU
I NAZWA FIRMY / PRZEDSIĘBIORSTWA

ICI Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3

08-440 PILAWA

Tel. (0-25) 78 66 100    Fax (0-25) 78 66 196

KARTA BEZPIECZEŃSTWA

NAZWA PRODUKTU:		Abbeizer Universal Plus / Prep. do usuwania pow. malarskich

KOD PRODUKTU:		FORM0055

Substancja drażniąca

- SKŁAD / INFORMACJE O SKŁADNIKACH

| Składniki | Nr CAS | Nr EC | Waga% | Symbole | Określenia ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-metylo 2-Pirolidon | 872-50-4 | 212-828-1 | >20 | Xi | 36/38 |
| Solwent-nafta | 64742-95-6 |  | >50 | Xn, N | 10, 51/53, 65 |

- OKREŚLENIE ZAGROŻEŃ

- Środek drażniący oczy i skórę (R36/38)

- Łatwopalny (R10)

- Toksyczny dla organizmów wodnych (R51)

- Może powodować długotrwałe negatywne skutki dla środowiska wodnego (R53)

- PIERWSZA POMOC

KONTAKT ZE SKÓRA

  - Natychmiast zdjąć wszelką zanieczyszczoną odzież (S27)

  - Po zetknięciu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem (S28)

  - W przypadku nie ustawania podrażnień, skontaktować się z lekarzem

KONTAKT Z OCZAMI

- Jeżeli substancja przedostanie się do oczu, bezzwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody. Przemywać przez kilka minut

- Jeżeli podrażnienie nie będzie ustępować, skontaktować się z lekarzem

POŁKNIĘCIE

- Nie wywoływać wymiotów z powodu ryzyka dostania się środka do płuc. Jeżeli podejrzewa się dostanie środka do płuc, natychmiast poddać się opiece lekarskiej

- Wypłukać usta wodą (nie połykać)

- Jeżeli wystąpią negatywne skutki, skontaktować się z lekarzem

WDYCHANIE

- Wyprowadzić pacjenta na świeże powietrze

- Utrzymywać pacjenta w cieple, w pozycji półsiedzącej. Poluzować ubranie

- Jeżeli wystąpią negatywne skutki, skontaktować się z lekarzem

INNE INFORMACJE

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

  - W przypadku pożaru stosować mgiełkę wodna, pianę odporną na działanie alkoholu, suche środki chemiczne lub dwutlenek węgla (S43)

  - Nie stosować bezpośredniego strumienia wody

  - Substancja wytwarza toksyczne spaliny, nosić samowystarczalne aparaty do oddychania

  - Może tworzyć wybuchowe opary / mieszanki powietrzne

  - Opary są cięższe od powietrza i mogą przemierzać znaczne odległości do źródła zapłonu i powtórnego zapłonu

- POSTĘPOWANIE W RAZIE PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA SIĘ ŚRODKA

  - Odciąć wszelkie źródła zapłonu

  - Nie pozwolić na przedostanie się do publicznych ścieków i cieków wodnych

  - Wyciek powoduje powstanie śliskiej nawierzchni

  - Tak dużo środka, jak to możliwe należy zebrać do czystego pojemnika w celu ponownego użycia lub wyrzucenia

  - Do pochłaniania wycieku stosować ziemię lub piasek

  - Usuwać środkami mechanicznymi

  - Przewietrzyć zanieczyszczony obszar oraz wymyć po zakończeniu zbierania materiału

  - OBCHODZENIE SIĘ Z PRODUKTEM

  - Zachować ostrożność przy posługiwaniu się otwartym pojemnikiem (S18)

  - Nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu podczas używania produktu (S20/21)

  - Stosować tylko na wentylowanych powierzchniach (S51)

  - Unikać kontaktu ze skórą i oczami

  - Po używaniu substancji dokładnie umyć ręce

  - PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci (S2)

- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu

- Przechowywać z dala od źródeł zapłonu – zakaz palenia (S16)

  - ZABEZPIECZENIE PRZED KONTAKTEM / OCHRONA OSOBISTA

- Nosić odpowiednie rękawice

- Nosić gogle zapewniające pełną ochronę oczu

  - OGRANICZENIA W WYSTAWIENIU NA ODDZIAŁYWANIE ŚRODKA

- WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Płynna, bezbarwna pasta, lżejsza od wody

- Silny zapach benzyny lakierniczej

- Temperatura wrzenia 165oC do 205oC

- Temperatura zapłonu 52oC

- pH – nie dotyczy

- Gęstość 0,92 g/cm3 w 20oC

- Rozpuszczalność w wodzie – nie dotyczy

- Rozpuszczalność w tłuszczach – nie znana

- Współczynnik podziału: n-oktanol/woda – nie znany

- Lepkość 5000 mPa.s w 20oC

- STABILNOŚĆ I CZYNNOŚĆ CHEMICZNA

- Środek stabilny

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

- Długotrwałe wystawienie na działanie środka powoduje odtłuszczenie skóry, prowadzące do podrażnienia, a w niektórych przypadkach, zapalenia skóry

- Wdychanie oparów rozpuszczalnika może być przyczyną mdłości, bólu głowy oraz zawrotów głowy

- INFORMACJE EKOLOGICZNE

- Brak dostępnych informacji

- UWAGI NA TEMAT USUWANIA

- Nie wylewać do studzienek ściekowych (S29)

- Usuwanie powinno odbywać się zgodnie z lokalnymi, stanowymi (tu: wojewódzkimi) bądź ogólnokrajowymi przepisami.

  - PRZEPISY TRANSPORTOWE

NUMER ROZPOZNAWCZY MATERIAŁU:

UN 1993, Ciecz Łatwopalna, N.O.S. (Solwent Nafta)

NIE DOTYCZY

  - INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Środek nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie

Substancja drażniąca

15.  INFORMACJE PRAWNE

- Niniejsza Karta Bezpieczeństwa jest zgodna z Dyrektywą na temat Kart Bezpieczeństwa (91/155/EC)

- Informacje o produkcie zawarte w niniejszej Karcie Bezpieczeństwa zostały opracowane na podstawie wiedzy o poszczególnych jego składnikach

- Zawarte tutaj dane opierają się na obecnie posiadanej wiedzy i doświadczeniach. Niniejsza Karta Bezpieczeństwa opisuje produkt pod względem wymogów bezpieczeństwa i nie stanowi żadnej gwarancji w odniesieniu do właściwości produktu

- Zawarte tutaj informacje mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli produkt jest wykorzystywany zgodnie z jego właściwym zastosowaniem. Produkt ten nie jest sprzedawany jako nadający się do innych zastosowań – wykorzystanie do których może przyczynić się do powstania zagrożeń nie wspomnianych w niniejszej karcie. Nie używać do innych zastosowań bez uzyskania wcześniejszych porad od producenta.

  - OKREŚLENIA OPISUJĄCE RYZYKO

- Środek łatwopalny (R10)

- Środek drażniący drogi oddechowe i skórę (R37/38)

  - OKREŚLENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci (S2)

- W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem (S26)

- W przypadku pożaru oraz/lub eksplozji, nie wdychać spalin (S41)

- W przypadku połknięcia, natychmiast zgłosić się do lekarza I pokazać mu pojemnik lub etykietę (S46)

- Stosować tylko na wentylowanych powierzchniach (S51)

16.  INNE INFORMACJE