OKREŚLENIE SUBSTANCJI / PREPARATU
I NAZWA FIRMY / PRZEDSIĘBIORSTWA

ICI Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3

08-440 PILAWA

Tel. (0-25) 78 66 100    Fax (0-25) 78 66 196

KARTA BEZPIECZEŃSTWA

NAZWA PRODUKTU:		Alles-Spachtel (w tubie) / Uniwersalna masa szpachlowa

KOD PRODUKTU:		FORM0715

- SKŁAD / INFORMACJE O SKŁADNIKACH

| Składniki | Nr CAS | Nr EC | Waga% | Symbole | Określenia ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- OKREŚLENIE ZAGROŻEŃ

- Nie sklasyfikowany

- PIERWSZA POMOC

KONTAKT ZE SKÓRA

  - Po zetknięciu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody (S28)

KONTAKT Z OCZAMI

- Jeżeli substancja przedostanie się do oczu, bezzwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody. Przemywać przez kilka minut

- Jeżeli podrażnienie nie będzie ustępować, skontaktować się z lekarzem

POŁKNIĘCIE

- Nie wywoływać wymiotów

- Podać dużo wody do picia

- Jeżeli wystąpią negatywne skutki, skontaktować się z lekarzem

WDYCHANIE

- Przypadek wdychania środka jest mało prawdopodobny

INNE INFORMACJE

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

  - Środek niepalny. W przypadku pożaru stosować środki gaśnicze odpowiednie dla warunków otoczenia

- POSTĘPOWANIE W RAZIE PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA SIĘ ŚRODKA

  - Rozlanie powoduje powstanie śliskiej nawierzchni

  - Tak dużo środka, jak to możliwe należy zebrać do czystego pojemnika w celu ponownego użycia lub wyrzucenia

  - Usuwać środkami mechanicznymi

  - Wymyć miejsce wycieku wodą i detergentem

  - OBCHODZENIE SIĘ Z PRODUKTEM

  - Po używaniu substancji dokładnie umyć ręce

  - PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci (S2)

- Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od mrozu (S3/14)

- Szczelnie zamykać pojemnik (S7)

  - ZABEZPIECZENIE PRZED KONTAKTEM / OCHRONA OSOBISTA

- Stosować należyte zasady higieny osobistej

  - OGRANICZENIA W WYSTAWIENIU NA ODDZIAŁYWANIE ŚRODKA

- WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Stan stały, biała pasta, tworząca w wodzie zawiesinę

- Wyczuwalny zapach

- Temperatura wrzenia 100oC

- Temperatura zapłonu – nie dotyczy

- pH 7 przy stężeniu 10%

- Gęstość 1,8 g/cm3 przy 20oC

- STABILNOŚĆ I CZYNNOŚĆ CHEMICZNA

- Środek stabilny

- Rozcieńczalny w wodzie

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

- Brak dostępnych informacji

- INFORMACJE EKOLOGICZNE

- Brak dostępnych informacji

- UWAGI NA TEMAT USUWANIA

- Usuwanie powinno odbywać się zgodnie z lokalnymi, stanowymi (tu: wojewódzkimi) bądź ogólnokrajowymi przepisami.

  - PRZEPISY TRANSPORTOWE

NUMER ROZPOZNAWCZY MATERIAŁU:

NIE DOTYCZY

  - INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

- Środek nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie

15.  INFORMACJE PRAWNE

- Niniejsza Karta Bezpieczeństwa jest zgodna z Dyrektywą na temat Kart Bezpieczeństwa (91/155/EC)

- Informacje o produkcie zawarte w niniejszej Karcie Bezpieczeństwa zostały opracowane na podstawie wiedzy o poszczególnych jego składnikach

- Zawarte tutaj dane opierają się na obecnie posiadanej wiedzy i doświadczeniach. Niniejsza Karta Bezpieczeństwa opisuje produkt pod względem wymogów bezpieczeństwa i nie stanowi żadnej gwarancji w odniesieniu do właściwości produktu

- Zawarte tutaj informacje mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli produkt jest wykorzystywany zgodnie z jego właściwym zastosowaniem. Produkt ten nie jest sprzedawany jako nadający się do innych zastosowań – wykorzystanie do których może przyczynić się do powstania zagrożeń nie wspomnianych w niniejszej karcie. Nie używać do innych zastosowań bez uzyskania wcześniejszych porad od producenta.

  - OKREŚLENIA OPISUJĄCE RYZYKO

- Żadne nie zostało przydzielone

  - OKREŚLENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Żadne nie zostało przydzielone

16.  INNE INFORMACJE