OKREŚLENIE SUBSTANCJI / PREPARATU
I NAZWA FIRMY / PRZEDSIĘBIORSTWA

ICI Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3

08-440 PILAWA

Tel. (0-25) 78 66 100    Fax (0-25) 78 66 196

KARTA BEZPIECZEŃSTWA

NAZWA PRODUKTU:		Moltofill Aussen / Masa szpachlowa zewnetrzna

KOD PRODUKTU:		FORM4590

Substancja drażniąca

- SKŁAD / INFORMACJE O SKŁADNIKACH

| Składniki | Nr CAS | Nr EC | Waga% | Symbole | Określenia ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biały cement portlandzki |  |  | 45 | Xi | 37/38,41 |

- OKREŚLENIE ZAGROŻEŃ

- Środek drażniący drogi oddechowe i skórę (R37/38)

- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu (R41)

- PIERWSZA POMOC

KONTAKT ZE SKÓRA

  - Po zetknięciu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody (S28)

  - W przypadku nie ustawania podrażnień, skontaktować się z lekarzem

KONTAKT Z OCZAMI

- W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem (S26)

POŁKNIĘCIE

- Nie wywoływać wymiotów

- Podać dużo wody do picia

- Jeżeli wystąpią negatywne skutki, skontaktować się z lekarzem

WDYCHANIE

- Jeżeli wystąpią negatywne skutki, skontaktować się z lekarzem

INNE INFORMACJE

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

  - Środek niepalny. W przypadku pożaru stosować środki gaśnicze odpowiednie dla warunków otoczenia

- POSTĘPOWANIE W RAZIE PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA SIĘ ŚRODKA

  - Unikać wzbijania pyłu

  - Tak dużo środka, jak to możliwe należy zebrać do czystego pojemnika w celu ponownego użycia lub wyrzucenia

  - Do zebrania rozsypanego materiału użyć odkurzacza

  - OBCHODZENIE SIĘ Z PRODUKTEM

  - Należy przedsiębrać zwykłe środki ostrożności dla obchodzenia się z chemikaliami

  - Nie jeść ani nie pić podczas używania produktu (S20)

  - Nie wdychać pyłu (S23)

  - Unikać kontaktu ze skórą i oczami

  - PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci (S2)

- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu

  - ZABEZPIECZENIE PRZED KONTAKTEM / OCHRONA OSOBISTA

- Stosować należyte procedury obchodzenia się z chemikaliami

  - OGRANICZENIA W WYSTAWIENIU NA ODDZIAŁYWANIE ŚRODKA

- WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Stan stały, szary proszek, tworzący w wodzie zawiesinę

- Wyczuwalny zapach

- pH 12 przy stężeniu 10%

- Gęstość proszku, ok. 1,2 g/cm3

- Rozpuszczalność w wodzie – nie znana

- Rozpuszczalność w tłuszczach – nie znana

- Współczynnik podziału: n-oktanol/woda – nie znany

- STABILNOŚĆ I CZYNNOŚĆ CHEMICZNA

- Środek stabilny

- Zachodzi w reakcję z wodą

- Zachodzi w reakcję z kwasami i zasadami

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

- Środek drażniący drogi oddechowe i skórę (R37/38)

- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu (R41)

- INFORMACJE EKOLOGICZNE

- Brak dostępnych informacji

- UWAGI NA TEMAT USUWANIA

- Usuwanie powinno odbywać się zgodnie z lokalnymi, stanowymi (tu: wojewódzkimi) bądź ogólnokrajowymi przepisami.

  - PRZEPISY TRANSPORTOWE

NUMER ROZPOZNAWCZY MATERIAŁU:

NIE DOTYCZY

  - INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

- Środek nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie

15.  INFORMACJE PRAWNE

- Niniejsza Karta Bezpieczeństwa jest zgodna z Dyrektywą na temat Kart Bezpieczeństwa (91/155/EC)

- Informacje o produkcie zawarte w niniejszej Karcie Bezpieczeństwa zostały opracowane na podstawie wiedzy o poszczególnych jego składnikach

- Zawarte tutaj dane opierają się na obecnie posiadanej wiedzy i doświadczeniach. Niniejsza Karta Bezpieczeństwa opisuje produkt pod względem wymogów bezpieczeństwa i nie stanowi żadnej gwarancji w odniesieniu do właściwości produktu

- Zawarte tutaj informacje mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli produkt jest wykorzystywany zgodnie z jego właściwym zastosowaniem. Produkt ten nie jest sprzedawany jako nadający się do innych zastosowań – wykorzystanie do których może przyczynić się do powstania zagrożeń nie wspomnianych w niniejszej karcie. Nie używać do innych zastosowań bez uzyskania wcześniejszych porad od producenta.

Substancja drażniąca

  - OKREŚLENIA OPISUJĄCE RYZYKO

- Środek drażniący drogi oddechowe i skórę (R37/38)

- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu (R41)

  - OKREŚLENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci (S2)

- Nie wdychać pyłu (S23)

- Unikać kontaktu ze skórą (S24)

- W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem (S26)

- Po zetknięciu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody (S28)

- W przypadku połknięcia, natychmiast zgłosić się do lekarza I pokazać mu pojemnik lub etykietę (S46)

16.  INNE INFORMACJE