Karta charakterystyki  preparatu chemicznego

Sporządzono zg z roz. MZ z dn 3 lipca 2002 Dz.U.Nr 140 poz 1171

Data: kwiecień 2002                            Data wydruku: 31. lipca 2026

Zmodyfikowano dnia: .26.02.2004.                                       Strona 1/7

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

1.1 Dane preparatu

Nazwa handlowa: Xyladecor

XD/(Kolor)

Kod produktu: U 410/ID 381

Stosowanie preparatu: zewnętrzny, dekoracyjny impregnat do drewna

1.2 Dane producenta

1.2.1 Producent: 	ICI Paints Deco GmbH

Postfach  100205

D-40702 Hilden

Tel.: 02103/205-800

1.2.2 Dystrybutor: ICI Polska Sp.zo.o.

Oddział w Pilawie

ul. Przemysłowa 3;08-440 Pilawa

Bezpłatna infolinia: 0800 120 277

1.2.3 Biuro informacyjne: Dział handlowy Desowag GmbH & Co.KG, Int. Holzschutz-

Entwicklungszentrum, Xantener Str, 235, D-47495 Rheinberg, Abt. PU-1

Tel.: 02843/962-211 o. 203

1.2.4 Telefon alarmowy: Werkfeuerwehr Solvay Deutschland

Xantener Strase 237

47495 Rheinberg

Tel:    +49 02843/73112

Fax-Nr: 049 02843/733666

2. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

2.2   Charakterystyka chemiczna

2.2.1 Opis: mieszanina składników wymienionych poniżej z nieszkodliwymi dodatkami

2.2.2 Składniki niebezpieczne:

Nr CAS      Nr. WE      Nazwa                        %     Symbol    Zestaw R

107534-96-3 403-640-2 Tebuconazole                    0,6    Xn,N     R22,51/53

731-27-1    211-986-9 Tolilofluanid                   0,55   T,N      R23,43,

36/37/38,

48/20,50/53

52645-53-1  258-067-9 Permetryna                      0,03   Xn       R22

64742-82-1  265-185-4 Benzyna hydroodsiarczona        < 70   Xn       R65,66

ciężka

64742-94-5 265-198-5  Solvent nafta,węglowodory        < 10   Xn,N    R51/53,65,

ciężkie aromatyczne                             66,67

2.2.3 Dodatkowe wskazówki: Odpowiednie określenie rodzaju zagrożenia dla podanych

numerów zestawów R można znaleźć w rozdziale 16.

Data: kwiecień 2002              XD/(Kolor)                   Strona   2/7

Zmodyfikowano dnia: 26.02.2004                  Data wydruku: 31. lipca 2026

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

3.1 Opis zagrożenia:

R66      - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub

pękanie skóry

R 52/53 –  Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo

utrzymujące się niekorzystne zmiany w  środowisku wodnym

Zawiera tolilofluanid. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

4. PIERWSZA POMOC

4.1 Informacje ogólne: brak

4.2 W przypadku kontaktu z drogami oddechowymi: poszkodowanego należy natychmiast

przenieść na świeże powietrze. Po stwierdzeniu nieregularnego oddychania lub

zatrzymania oddechu należy przeprowadzić sztuczne oddychanie. Wezwać 	lekarza.

4.3 W przypadku kontaktu ze skórą: usunąć zamoczone elementy odzieży. Skórę

przemywać dużą ilością wody z mydłem.

4.4 W przypadku kontaktu z oczami: obficie opłukiwać wodą (ok. 10 do 15 min )

Skontaktować się z lekarzem okulistą.

4.5 W przypadku spożycia: nie należy wywoływać wymiotów. Poszkodowanego należy

ułożyć w pozycji leżącej i natychmiast wezwać lekarza.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Odpowiednie środki gaśnicze: dwutlenek węgla, gaśnica proszkowa lub silny

strumień wody. W przypadku silnego ognia stosować silny strumień wody lub pianę

gaśniczą odporną na alkohol

5.2 Szczególne środki ochrony podczas gaszenia pożaru:

Członkowie drużyn ratowniczych muszą nosić sprzęt ochronny dróg oddechowych

umożliwiający niezależne oddychanie. Należy unikać pozostawiania odkrytych

obszarów skóry.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności: usunąć potencjalne źródła pożaru, unikać

kontaktu substancji z oczami i skórą, nosić ubranie ochronne, nie wdychać

oparów

6.2 Środki ochrony środowiska: należy zapobiec przedostaniu się substancji do

kanalizacji, zbiorników wodnych i do gleby.

6.3 Metody oczyszczania: należy stosować środki absorbujące ( piasek, ogólnie

stosowane środki wiążące)

6.4 Dodatkowe wskazówki: brak

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM  I  JEGO  MAGAZYNOWANIE

7.1 Obchodzenie się z substancją

7.1.1 Wskazówki dotyczące zachowania bezpieczeństwa: Należy unikać kontaktu 	substancji z oczami i skórą. Palenie papierosów, spożywanie żywności oraz

napojów podczas pracy z preparatem jest niedozwolone. Unikać wdychania

oparów. Wyeliminować źródła zapłonu , ciepła, iskier. Nie należy stosować

preparatu wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Przechowywać opakowania szczelnie

zamknięte.

Data: kwiecień 2002              XD/(Kolor)                   Strona   3/7

Zmodyfikowano dnia: 26.02.2004                Data wydruku: 31. lipca 2026

7.1.2 Wskazówki dotyczące ochrony przed pożarem i wybuchem: Palenie papierosów 	oraz wzniecanie ognia w pobliżu preparatu jest surowo wzbronione.

7.2 Magazynowanie

7.2.1 Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i zbiorników:

Preparat powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 	chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł

zapłonu.

7.2.2 Wskazówki dotyczące przechowywania łącznie z innymi substancjami: nie

wymagane

7.2.3 Dodatkowe informacje dotyczące warunków magazynowania: brak

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Dodatkowe wskazówki dotyczące urządzeń technicznych: brak

8.2 Dopuszczalne wartości graniczne stężenia składników na stanowisku pracy:

Brak danych (NDS i NDSCh)

8.2.2 Dodatkowe wskazówki: brak

8.3 Środki ochrony osobistej

8.3.1 Ochrona dróg oddechowych:	Aby zapobiec podrażnieniu dróg oddechowych 	w	przypadku wysokich stężeń np.: podczas rozlania preparatu, zalecane jest

stosowanie środków ochrony dróg oddechowych.

8.3.2 Ochrona rąk: 	Podczas prac z preparatem należy nosić odporne na 					działanie rozpuszczalników rękawice ochronne.					      Podczas przerw oraz po zakończeniu pracy należy umyć ręce

wodą z mydłem, zastosować odpowiedni krem ochronny.

8.3.3 Ochrona oczu: 	Aby zabezpieczyć oczy przed przedostaniem się preparatu 				podczas pracy zalecane jest stosowanie okularów

ochronnych.

8.3.4 Ochrona ciała: 	Stosować ubranie ochronne

8.3.5 Bezpieczeństwo i higiena na stanowisku pracy: Palenie papierosów, jedzenie 				oraz picie w miejscu pracy jest niedozwolone.

Preparat należy trzymać z dala od artykułów żywnościowych i

napojów. Należy unikać zanieczyszczenia oczu oraz skóry.

Nie należy stosować preparatu w pomieszczeniach zamkniętych

Data: kwiecień 2002                  XD/(Kolor)                   Strona    4/7

Zmodyfikowano dnia: 26.02.2004                 Data wydruku: 31. lipca 2026

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

9.1 Wygląd zewnętrzny

9.1.1 Postać:   płynna

Kolor: właściwy dla wyrobu

Zapach: słaby charakterystyczny

9.2 Dane istotne pod względem bezpieczeństwa

9.2.1  Wartość pH: brak danych

9.2.2  Przemiana termodynamiczna: Zakres temperatur wrzenia		: n.o.

Zakres temperatur topnienia		: n.o.

9.2.3  Temperatura zapłonu							: 58 - 61 C

9.2.4  Temperatura samozapłonu							: n.o.

9.2.5  Samozapalność					: brak właściwości samozapalnych

9.2.6  Niebezpieczeństwo wybuchu			: nie grozi wybuchem

9.2.7  Dolna granica wybuchowości						: 0,6 % Obj.

Górna granica wybuchowości						: 6,5 % Obj.

9.2.8  Ciśnienie oparów								: < 1 mbar

9.2.9  Gęstość w 200C								: 0,90  g/cm3

9.2.10 Rozpuszczalność w wodzie							: nie

9.2.11 Lepkość						: > 30   sek. (EN 535)

9.2.12 Zawartość składników nielotnych		: 25,0 %

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Niepożądane warunki: Należy unikać ekstremalnych temperatur.

Przy zastosowaniu zalecanych przepisów dotyczących przechowywania i

użytkowania produkt jest stabilny

10.2 Niepożądane reakcje: nie są znane niebezpieczne reakcje

10.3 Niebezpieczne produkty rozkładu: nie są znane

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1   Spostrzeżenia:

Kontakt z drogami oddechowymi: W przypadku wysokich stężeń niebezpieczeństwo 						 podrażnienia błon śluzowych oraz działanie

odurzające.

Kontakt ze skórą:  		 Częsty i długotrwały kontakt może powodować 						 podrażnienia.

Kontakt z oczami: 		 Możliwość podrażnienia.

Spożycie preparatu: 		 Możliwość poważnych zmian w stanie zdrowia.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Informacje ogólne :

Należy zapobiec przedostaniu się substancji do kanalizacji,

zbiorników wodnych i gleby. Nawet przeciek małych ilości produktu do gleby

może spowodować niebezpieczeństwo dla wody pitnej.

Data: kwiecień 2002                XD/(Kolor)                   Strona   5/7

Zmodyfikowano dnia: 26.02.2004                  Data wydruku: 31. lipca 2026

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.1 Zalecenie: odpady uwzględniające puste opakowania powinny być utylizowane

zgodnie z narodowym prawem używając dane podane w tej karcie bezpieczeństwa.

Nie mogą one być także usuwane razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Nie

można pozwolić aby produkt dostał się do systemu kanalizacyjnego.

13.1.2 Klasyfikacja odpadów:

030202 – środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki

chlorowcoorganiczne

13.2 Nieoczyszczone opakowania

13.2.1 Zalecenie: usuwanie musi być przeprowadzone zgodnie z oficjalnymi przepisami

Puste pojemniki po zużytym wyrobie mogą zawierać pozostałości produktu

dlatego też stanowią nadal źródło zagrożenia. Nie należy ich zatem

przecinać, ogrzewać lub spawać. Puste pojemniki należy dokładnie opróżnić, a

następnie wentylować.

13.2.2 Zalecany środek czyszczący: Benzyna

14. INFORMACJE TRANSPORTOWE

14.1 Transport drogą lądową

14.1.1 Klasa ADR/RID: 3 (Materiały ciekłe zapalne)

14.1.2 Ozn. liczbowe/ozn. literowe: 31c

14.1.3 Tablica ostrzegawcza: Nr. 3

14.1.4 Nr zagrożenia:  30

14.1.5.Nr materiału UN : 1306

14.1.6 Opis towaru:  Impregnaty do drewna, ciekłe

14.2 Transport drogą morską

14.2.1 Klasa IMDG/GGVSea: 3.3

14.2.2 Nr UN: 1306

14.2.3 Grupa pakowania: III

14.2.4 Nr EmS:  3-05

14.2.5 Nr MFAG: 310

14.2.6 Marine Pollutant: Tak

14.2.7 Opis towaru:  Impregnaty do drewna, ciekłe

14.3 Transport drogą lotniczą

14.3.1 Klasa ICAO/IATA: 3

14.3.2 Nr UN/ID: 1306

14.3.3 Grupa pakowania: III

14.3.4 Opis towaru:  Impregnaty do drewna, ciekłe

Data: kwiecień 2002                  XD/(Kolor)                   Strona   6/7

Zmodyfikowano dnia: 26.02.2004                  Data wydruku: 31. lipca 2026

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

15.1 Kartę sporządzono zgodnie z Ustawą z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach

chemicznych Dz. U. 2001 nr 11 poz 84 wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji

substancji i preparatów chemicznych Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie oznakowania opakowań  substancji

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U.2003 nr. 173 poz. 1679

i jest klasyfikowany i oznakowany następująco:

15.1.1 Znaki ostrzegawcze : brak

15.1.2 Zwroty ostrzegawcze R (istniejące zagrożenie):

R66      - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

R 52/53 –  Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące

się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Zawiera Tolilofluanid. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

15.1.3 Zwroty S (zasady bezpieczeństwa):

S2     -  Chronić przed dziećmi.

S13    -  Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla

zwierząt

S24/25 -  Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne

i okulary lub ochronę twarzy

S46    -  W razie połknięciu niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż

opakowanie lub etykietę

S61    -  Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcja lub

kartą charakterystyki

15.2 	Przepisy i rozporządzenia państwowe

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 11

stycznia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2 października 2003r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z 6 października 2003r.

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

Dz.U.Nr112, poz. 1206 z 27 września 2001 r.

Data: kwiecień 2002              XD/(Kolor)                   Strona   7/7

Zmodyfikowano dnia: 26.02.2004.               Data wydruku: 31. lipca 2026

16. INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje: Określenie rodzajów zagrożenia poszczególnych składników

dla podanych w rozdziale 2 numerów zestawów R.

R22 – Działa szkodliwie po połknięciu

R23 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe

R36/37/38– Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

R43    – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

R48/20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie

dla zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia

R50/53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo

utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne ; może powodować długo

utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R65   - Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku

połknięcia

R66  - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

R67  - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Dział wystawiający karty charakterystyki: Desowag GmbH& Co.KG,Int.Holzschutz-Entwicklungszentrum,Abt.PU-1,

D-47495 Rheinberg, Xantener Str.235,Tel.02843/962-211 o. -203

Bezpłatna infolinia ICI Paints Oddział w Pilawie (POLSKA): (0048) 800 120 277

Treść karty charakterystyki odpowiada aktualnemu stanowi posiadanych przez nas informacji. Karta danych zawiera charakterystykę produktu pod względem wymagań bezpieczeństwa, zgodną z jego stanem w chwili dostarczenia. Dane te nie stanowią gwarancji zachowania wymienionych właściwości produktu. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.