# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Aktualizacja: 2007-01-12

1. Identyfikacja preparatu/ Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa handlowa: Emulsja lateksowa do malowania wnętrz -Disney

Zastosowanie: zgodnie z przeznaczeniem opisanym na etykiecie wyrobu.

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

telefon alarmowy: 509 906 217

adres e-mail: karty@sniezka.com

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: zawiesina pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji żywicy z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających

3.Identyfikacja zagrożeń

Pomieszczenia w trakcie prac malarskich oraz po ich zakończeniu należy wietrzyć do zaniku zapachu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Badania wykonane przez Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdziły, że emulsje te nie wykazują działania alergizującego ani drażniącego.

Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl przepisów Ustawy z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) „o substancjach i preparatach chemicznych” oraz przepisów wykonawczych.

4.Pierwsza pomoc

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem i posmarować tłustym kremem

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki

- w przypadku połknięcia: przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą

- w przypadku narażenia inhalacyjnego: wyprowadzić na świeże powietrze

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Sam produkt jest cieczą niepalną, pożar w otoczeniu gasić środkami odpowiednimi dla przyczyny pożaru.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej: Chronić oczy i skórę przed długotrwałym kontaktem.

Zabezpieczenie środowiska: Chronić przed dostaniem się do kanalizacji.

Nie odprowadzać do wód gruntowych.

Metoda  usuwania: Wyciek posypać materiałem chłonnym (np. piasek) zebrać umieścić w

szczelnym pojemniku. Chronić przed dostaniem się do kanalizacji, a w szczególności przed

zanieczyszczeniem wód gruntowych.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Wskazówki dla bezpiecznego użytkowania: zalecane wietrzenie pomieszczeń w trakcie prac malarskich oraz używanie ubrania ochronnego

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: nie są potrzebne szczególne zabiegi

Magazynowanie: przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +300C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

Wskazówki odnośnie wspólnego magazynowania: bez specjalnych uwag

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ogólne środki ochrony i higieny: unikać kontaktu wyrobu z oczami i skórą

Ochrona dróg oddechowych: nie konieczna

## Ochrona rąk: rękawice drelichowe

Ochrona oczu: okulary

Ochrona ciała: robocza odzież ochronna

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać: ciecz o dużej lepkości

- kolor: zgodny z wzorcem

- zapach: łagodny

- temperatura zapłonu,0C: jest niepalny

- gęstość (g/cm3), w 20ºC: 1,35 -1,5	      		PN-EN ISO 2811-1

- rozpuszczalność w wodzie: rozcieńczalny

- wartość pH, w 20 C:  ok.8

- sucha substancja, %: ok.55,5±2

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

W przypadku pożaru: pozostałości po odparowaniu -tlenek węgla, dwutlenek węgla

Trwałość: 24 m-ce od daty produkcji

11. Informacje toksykologiczne

Bez specjalnych uwag

12. Informacje ekologiczne

Bez specjalnych uwag

13. Postępowanie z odpadami

Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

14. Informacje o transporcie

Klasyfikacja ADR/RID:

Produkt nie klasyfikowany w myśl ww. przepisów. Temperatura transportu powyżej 00C

Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl przepisów Ustawy z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) „o substancjach i preparatach chemicznych” wraz z późniejszymi zmianami.

Limit zawartości LZO dla produktu: kat. (A/a/WB), max. 75 g/l (2007), LZO 75 g/l

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów” (Dz.U. 05.216.1826);

- Karty charakterystyki surowców

Data sporządzenia karty: 2005-07-27

Opracował: Specjalista ds. ADR i Jakości Wyrobów mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło