# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Aktualizacja: 2005-11-28

1. Identyfikacja preparatu /Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa handlowa: COLOREX Uniwersalny koncentrat pigmentowy

Zastosowanie: Uniwersalna pasta koloryzująca przeznaczona jest do barwienia na wybrany kolor gotowych farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych, zgodnie z instrukcją podaną przez producenta

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

telefon alarmowy (+48) 509 906 217

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: zawiesina pigmentów z dodatkiem środków pomocniczych

3.Identyfikacja zagrożeń

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl przepisów Ustawy z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz. 84) „o substancjach i preparatach chemicznych” oraz przepisów wykonawczych

4.Pierwsza pomoc

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem i posmarować tłustym kremem

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; skonsultować się z okulistą

- w przypadku połknięcia: przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą

- w przypadku narażenia inhalacyjnego: wyprowadzić na świeże powietrze

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Sam produkt jest cieczą niepalną, pożar w otoczeniu gasić środkami odpowiednimi dla przyczyny pożaru.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej: Chronić oczy i skórę przed kontaktem.

Zabezpieczenie środowiska: Chronić przed dostaniem się do kanalizacji a w szczególności przed

zanieczyszczeniem wód gruntowych..

Nie odprowadzać do wód gruntowych.

Metoda  usuwania: Wyciek posypać materiałem chłonnym (np. piasek) zebrać umieścić w

szczelnym pojemniku.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Wskazówki dla bezpiecznego użytkowania: zalecane wietrzenie pomieszczeń w trakcie prac oraz używanie odpowiednie rękawice ochronne i okulary

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: nie są potrzebne szczególne zabiegi

Magazynowanie: przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C.

Wskazówki odnośnie wspólnego magazynowania: bez specjalnych uwag

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ogólne środki ochrony i higieny: unikać kontaktu wyrobu z oczami i skórą

Ochrona dróg oddechowych: nie konieczna

## Ochrona rąk: rękawice z PCW lub PE

Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona ciała: robocza odzież ochronna

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać: ciecz

- kolor: zgodny z kartą kolorów COLOREX

- zapach: charakterystyczny

- temperatura wrzenia,0C: ok.100

- temperatura krzepnięcia, 0C: ok.0

- temperatura zapłonu,0C: jest niepalny

- gęstość (g/cm3), w 20ºC: ok. 1,0 – 1,7 	      			PN-C-81551:1982 metoda B

- rozpuszczalność w wodzie: rozcieńczalny

- lepkość (kubek Forda Ø4),200C, s: 80-140			PN-C-81701:1998

- pH: 7 – 8,5

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

W przypadku pożaru: pozostałości po odparowaniu -tlenek węgla, dwutlenek węgla

11. Informacje toksykologiczne

Bez specjalnych uwag

12. Informacje ekologiczne

Bez specjalnych uwag

13. Postępowanie z odpadami

Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

14. Informacje o transporcie

Klasyfikacja ADR/RID:

Produkt nie klasyfikowany w myśl ww. przepisów. Temperatura transportu powyżej 00C

Chronić przed zamarzaniem.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl przepisów Ustawy z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz. 84) „o substancjach i preparatach chemicznych” wraz ze zmianami

Chronić przed dziećmi

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty: 2005-11-28

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło