# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Wydanie 1 					Data sporządzenia karty: 2003-03-24

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA FARBA NA ZACIEKI I PLAMY. Farba akrylowa

Zastosowanie: Przeznaczona do malowania i renowacji ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Ze względu na swoje właściwości zalecana jest szczególnie do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju oraz innych tłuszczach.

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: Zawiesina pigmentów, wypełniaczy w żywicy akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych

Składniki niebezpieczne:

Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa traktowana wodorem	R10; Xn; R65 R66 (ma zastosowanie nota P) <30%

Nr CAS: 64742-48-9

Nr indeksowy: 649-327-00-6

Nr WE: 265-150-3

3.Identyfikacja zagrożeń

#### Zagrożenie pożarowe

Produkt łatwo palny. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

#### Zagrożenie toksykologiczne

Produkt szkodliwy w przypadku narażenia inhalacyjnego i spożycia

#### Zagrożenie ekotoksykologiczne

Substancja szkodliwa dla organizmów wodnych. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych

4.Pierwsza pomoc

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem i posmarować tłustym kremem

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; skonsultować się z okulistą

- w przypadku połknięcia: natychmiast skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie, nie prowokować wymiotów, nie podawać do picia mleka, tłuszczów ani alkoholu

- w przypadku zatrucia inhalacyjnego: przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych, wezwać lekarza

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Szczególne niebezpieczeństwa:

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Produkt pływa po powierzchni wody i może być powtórnie zapalony. Opary są cięższe od powietrza, utrzymują się też nad powierzchnią ziemi i mogą ulec zapłonowi ze znacznej odległości.

Środki gaśnicze:

Środki gaśnicze: woda-prądy rozproszone, środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. Nie należy stosować wody w pełnym strumieniu.

Inne informacje:

Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej: Chronić oczy i skórę przed kontaktem

Zabezpieczenie środowiska: Chronić przed dostaniem się do kanalizacji

Nie odprowadzać do wód gruntowych

Metoda  usuwania: Wyciek posypać materiałem chłonnym (np. piasek) zebrać umieścić w

szczelnym pojemniku. Chronić przed dostaniem się do kanalizacji, a w szczególności

przed zanieczyszczeniem wód gruntowych

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Wskazówki dla bezpiecznego użytkowania: zalecane wietrzenie pomieszczeń w trakcie prac malarskich oraz używanie odpowiednie rękawice ochronne i okulary

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: nie palić i nie używać otwartego ognia podczas stosowania

Magazynowanie: przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze  +50C do +300C.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ogólne środki ochrony i higieny: unikać kontaktu wyrobu z oczami i skórą

Ochrona dróg oddechowych: w przypadku dużych stężeń oparów stosować maski

## Ochrona rąk: rękawice z PCW lub PE

Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona ciała: robocza odzież ochronna

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):

| ### Składnik | ## NDS (mg/ m3) | NDSCh (mg/ m3) | NDSP (mg/ m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| benzyna | 300 | 900 | - |

Metody oznaczania:

PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej

i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy

metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać: gęsta ciecz

- kolor: biały

- zapach: charakterystyczny

- temperatura wrzenia,0C:

- temperatura zapłonu,0C: ok.44

- gęstość (g/cm3), w 20ºC: ok. 1,44	      		PN-C-81551:1982 metoda B

- rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalny

w innych rozpuszczalnikach: benzyna, toluen

- lepkość (Pas), w 25 ºC (wiskozymetr Brookfield stożek-płytka, 50 obr.: 0,750-0,950

- sucha substancja, %: 69

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

W przypadku pożaru: pozostałości po odparowaniu -tlenki węgla, dwutlenek węgla

11. Informacje toksykologiczne

Dane toksykologiczne:

Dla benzyn ogólnie:

LC50 (szczur, inhalacja) = 105 g/m3 (2h)

LC50 (świnka morska, inhalacja) = 71-91 g/m3 (2h)

LC50 (biała mysz, inhalacja) = 40-111,5 g/m3 (2h)

12. Informacje ekologiczne

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych :

Toksyczność dla składnika:	Benzyna do lakierów	-ogólnie

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 40 mg/l (śmiertelne = 100 mg/l)

Plankton (Gammarus pulex) = 70 mg/l

Plankton (Epoerus assimilis) = 80 mg/l

Stężenie benzyny powoduje zakłócenie beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych – powyżej 100 mg/l.

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie

Nazwa przewozowa: FARBA

Numer rozpoznawczy materiału UN 1263

Numer rozpoznawczy zagrożenia 30

Klasa 3

Nalepka ostrzegawcza 3

Grupa pakowania III

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne  z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

R10 – Produkt łatwo palny

S2 – Chronić przed dziećmi

S16 – Nie wylewać do kanalizacji

S23 – Nie wdychać pary rozpylonej cieczy

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S46 – W razie połknięcia natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej i pokazać opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, po zakończeniu prac wietrzyć do zaniku zapachu

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2001 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212, poz.1799) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data sporządzenia karty: 2003-03-24

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło