# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: EURO COLOREX FASADA

Zastosowanie: gotowa farba emulsyjna do barwienia na wybrany kolor innych wodorozcieńczalnych farb emulsyjnych i tynków

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: zawiesina pigmentów,i wypełniaczy i dyspersji żywicy z dodatkiem środków pomocniczych

3.Identyfikacja zagrożeń

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia według kryteriów zawartych w Ustawie z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) „o substancjach i preparatach chemicznych”.

4.Pierwsza pomoc

- w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem i posmarować tłustym kremem

- w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać obficie wodą, przez kilka minut, trzymając szeroko rozsunięte powłoki; skonsultować się z okulistą

- w przypadku połknięcia: przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą

- w przypadku narażenia inhalacyjnego: wyprowadzić na świeże powietrze

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Sam produkt jest cieczą niepalną, pożar w otoczeniu gasić środkami odpowiednimi dla przyczyny pożaru.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej: Chronić oczy i skórę przed kontaktem.

Zabezpieczenie środowiska: Chronić przed dostaniem się do kanalizacji a w szczególności przed

zanieczyszczeniem wód gruntowych..

Nie odprowadzać do wód gruntowych.

Metoda  usuwania: Wyciek posypać materiałem chłonnym (np. piasek) zebrać umieścić w

szczelnym pojemniku.

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Wskazówki dla bezpiecznego użytkowania: zalecane wietrzenie pomieszczeń w trakcie prac oraz używanie odpowiednie rękawice ochronne i okulary

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: nie są potrzebne szczególne zabiegi

Magazynowanie: przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C.

Wskazówki odnośnie wspólnego magazynowania: bez specjalnych uwag

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ogólne środki ochrony i higieny: unikać kontaktu wyrobu z oczami i skórą

Ochrona dróg oddechowych: nie konieczna

## Ochrona rąk: rękawice z PCW lub PE

Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona ciała: robocza odzież ochronna

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać: ciecz

- kolor: zgodny z kartą kolorów EURO COLOREX

- zapach: charakterystyczny

- temperatura wrzenia,0C: ok.100

- temperatura krzepnięcia, 0C: ok.0

- temperatura zapłonu,0C: jest niepalny

- gęstość (g/cm3), w 20ºC: ok. 1,3 – 1,5 	      			PN-C-81551:1982 metoda B

- rozpuszczalność w wodzie: rozcieńczalny

- lepkość (kubek cylindryczny Ø6),200C, s: 10-30		PN-C-81701:1998

- pH: 7 – 8,5

- sucha substancja, %: ok.55

10. Stabilność i reaktywność

Stabilny jeśli jest używany i przechowywany zgodnie z zaleceniami.

W przypadku pożaru: pozostałości po odparowaniu -tlenek węgla, dwutlenek węgla

11. Informacje toksykologiczne

Bez specjalnych uwag

12. Informacje ekologiczne

Bez specjalnych uwag

13. Postępowanie z odpadami

Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

14. Informacje o transporcie

Klasyfikacja ADR/RID:

Produkt nie klasyfikowany w myśl ww. przepisów. Temperatura transportu powyżej 00C

Chronić przed zamarzaniem.

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia według kryteriów zawartych w Ustawie z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84)

„o substancjach i preparatach chemicznych”.

Chronić przed dziećmi

Pomieszczenia w trakcie prac oraz po ich zakończeniu należy wietrzyć do zaniku zapachu.

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Data sporządzenia karty: 2003-04-04

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło