KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Aktualizacja: 2007-01-17

1. Identyfikacja preparatu chemicznego /Identyfikacja producenta

# Nazwa handlowa: DREWKORN Impregnat ochronno-dekoracyjny (bezbarwny)

Zastosowanie: Stosowany jest do ochronno-dekoracyjnego malowania surowego drewna i materiałów drewnopochodnych w celu ich ochrony przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, niszczącym działaniem wilgoci i warunków atmosferycznych oraz owadów – technicznych szkodników drewna.

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

telefon alarmowy: 	(+48) 509 906 217

(042) 637 04 74 (sztab ratownictwa chemicznego)

2. Skład i informacje o składnikach

Skład: roztwór żywicy ftalowej w benzynie lakierniczej z dodatkiem środków ochrony drewna, środków pomocniczych

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr WE | Nr indeks | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa) | 64742-48-9 | 265-150-3 | 649-327-00-6 | 86 | Xn; R 65-66 (ma zastosowanie nota P**) |
| Tebukonazol | 107534-96-3 | 403-640-2 | 603-197-00-7 | 0,2 | Repro. Kat 3; R63 Xn; R22 ¦N; 51/53 |
| Tolilofluanid | 731-27-1 | 211-986-9 | 613-116-00-7 | 0,5 | T;R23¦Xn;R48/20¦ Xi;R36/37/38 R43¦N;R50-53 |
| Cyflutryna | 68359-37-5 | 269-855-7 | 607-253-00-1 | 0,003 | T+;R28¦ T R23¦N; R50-53 |

*/znaczenie symboli w pkt.16

**/ n-Heksan (składnik benzyny) zawartość w preparacie <1,1% CAS 110-54-3, Nr indeksowy 601-037-00-0, WE 203-777-6 (F; R11

Repro.kat 3 R62 Xn; R65-48/20 Xi; R38 R67 N;R51-53)

3.Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Ustawą z 2001r „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11, poz. 84) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”  (Dz.U. z 2003 r., Nr 171, poz.1666) wraz ze zmianami:

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

### Xn – Produkt szkodliwy

R20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

### Zagrożenie pożarowe:

### R 10 –Produkt łatwo palny

Zagrożenie ekotoksyczne:

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15.

4.Pierwsza pomoc.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej , usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody, mydła lub innych odpowiednich środków delikatnych dla skóry

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza - ryzyko powstania zachłystowego zapalenia płuc.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

Szczegółowe zagrożenia związane z narażeniem wynikającym z właściwości samej substancji lub preparatu, produktów spalania, powstających gazów:

Patrz pkt 10

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej:

- rękawice gumowe

- gogle ochronne

- maska z pochłaniaczem par organicznych

- butelka z czystą wodą

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek, używając piasku, ziemi lub innych dostępnych barier. Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją.

Przy wykonywaniu prac stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice, maski.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Postępowanie z preparatem: Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Zastosować środki ostrożności- uwaga na wyładowania elektrostatyczne.

Magazynowanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym miejscu. Magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +50 do +30° C. Opakowania preparatu oferowane w sprzedaży dla konsumentów zaopatruje się w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

8.Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r, Nr 217, poz.1833) wraz ze zmianami:

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna do lakierów | 300 | 900 | - |
| n-Heksan | 72 | - | - |

PN-Z-04136-3:2003 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości heksanu. Oznaczanie n-heksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

Środki ochrony osobistej:

Ochrona dróg oddechowych: maska izolująca drogi oddechowe typu MASKA SECURA 2000 +   pochłaniacze typ A1

Ochrona oczu: okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy typu „UNI-CHEM”, gogle ochronne

Ochrona rąk: rękawice ochronne (NITRYL NBR lub VITON)

Skóra – odzież ochronna z materiałów powlekanych w wersji antyelektrostatycznej, obuwie ochronne. Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę.

W trakcie pracy nie jeść, nie pić i nie palić.

PN-80/Z-08953 „Ochrona Pracy”

9.Właściwości fizykochemiczne.

Wzór chemiczny			: mieszanina różnych związków

Stan skupienia			: ciekły

Barwa				: bezbarwny

Zapach				: benzyny lakierniczej

Temperatura wrzenia °C		:ok.144

Temperatura topnienia		: nie dotyczy

Rozpuszczalność: w wodzie	: nie rozpuszczalna

w innych  rozpuszczalnikach: rozpuszczalniki organiczne

Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym ø4, s, 	PN-C-81701: 10-15

Gęstość, g/cm3: ok.0,8

Zawartość substancji lotnych,% masowy, najwyżej	: 88

Temperatura zapłonu, °C	: ok. 35

Gęstość par względem powietrza 		: ca 3,3 dla benzyny (powietrze=1)

10.  Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Unikać temperatur powyżej +300C

Trwałość: 24 miesiące od daty produkcji.

Niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania: tlenek węgla, dwutlenek węgla i inne toksyczne gazy

11. Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące:

- Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

- Na oczy: działanie drażniące

- Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Dla składnika – Cyflutryna

Ostra toksyczność

LD50(doustnie, szczur samiec): 254 mg/kg (w aceton/olej)

LD50(dermatologicznie, szczur): 5000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur): 0,490 – 0,575 mg/l w postaci aerozolu, czas ekspozycji 4h.

Dla składnika - Tebukonazol

Ostra toksyczność

LD50(doustnie, szczur): 1700 mg/kg

LD50(dermatologicznie, szczur): ponad 2000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur): ponad 5000 mg/m3, czas ekspozycji 4h

Dla składnika - Tolilofluanid

Ostra toksyczność

LD50(doustnie, szczur): powyżej 5000 mg/kg

LD50(dermatologicznie, szczur): powyżej 5000 mg/kg

Dla składnika – benzyna lakiernicza

Dane dotyczące dawki są rozbieżne – od kilku do kilkudziesięciu ml po spożyciu

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych

Dla składnika – benzyna

- Graniczne stężenie toksyczne:

ryby												: Salmo gairdneri irideus i Alburnus bipunctatus – 40 mg/l

plankton: Gammarus pulex – 70 mg/l

- Śmiertelne stężenie dla ryb: Salmo gairdneri irideus – 100 mg/l

- Stężenie powodujące zakłócenia beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych: powyżej 400 mg/l

Dla składnika – Cyflutryna

Toksyczność dla ryb:

LD50: 3,2 µg/l (96 h); jaź (Leuciscus idus)

LD50: 0,47 µg/l (96 h); pstrąg tęczowy

LD50: 1,0 µg/l (96 h); okoniopstrąg (Lepomis macrochirus)

Dla składnika – Tebukonazol

LC50: 5,3 mg/l (96 h); pstrąg tęczowy

LC50: 6,8 mg/l (96 h); karp (Cyprinus carpio)

LC50: 5,7 mg/l (96 h); okoniopstrąg (Lepomis macrochirus)

Dla składnika – Tolilofluanid

Toksyczność dla ryb:

LC50:0,045 mg/l (96 h); pstrąg tęczowy

LC50: 0,055 mg/l (96 h); jaź (Leuciscus idus)

13.Postępowanie z odpadami.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz.1206):

- odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11*

- opakowania zawierające substancje niebezpieczne lub nimi zanieczyszczone – kod 15 01 10*

Pozostałości tego produktu oraz opakowania muszą być usuwane zgodnie z przepisami obowiązującymi w stosunku do odpadów niebezpiecznych.

Pozostałości tego produktu oraz jego opakowanie należy przekazywać do składnicy odpadów specjalnych lub niebezpiecznych bądź do pojemników specjalnie wyznaczonych.

Utylizację odpadów przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych. Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów

14.   Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

- ADR: IMPREGNATY DO DREWNA, CIEKŁE

- RID: IMPREGNAT DO DREWNA, CIEKŁY

- Klasa: 3

- Numer nalepki ostrzegawczej: 3

- Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30

- Numer rozpoznawczy materiału: UN 1306

- Grupa pakowania III

- Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001

- Kod klasyfikacyjny: F1

- Ilości ograniczone ; LQ 7

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta powinna zawierać:

Znak ostrzegawczy i napis:

Xn – Produkt szkodliwy

Zawiera: Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa), Tebukonazol<0,2%, Tolilofluanid<0,5% Cyflutryna<0,003

Określenie rodzaju zagrożenia:

R10 –Produkt łatwo palny

R20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2 – Chronić przed dziećmi

S23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

„Zawiera tolilofluanid. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej”

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym 0837/04

Limit zawartości LZO dla produktu: (kat.A/f/SB); 700 g/l (2010). Produkt zawiera max. 700 g/l.

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty Ustawa z dnia 13 września 2002 r. „o produktach biobójczych” (Dz.U.02.175.1433) wraz ze zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. „w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia” (Dz.U.03.16.150)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów” (Dz.U. 05.216.1826);

- Karty charakterystyki surowców

Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie magazynowaniu, stosowaniu wyrobu, powinni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie.

Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Technologicznym Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna - tel. /014/6 803-354, /014/6 803-359.

Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i F.F. i L. ŚNIEŻKA S.A. nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą.

Pozostałe oznakowanie:

N –Produkt niebezpieczny dla środowiska

R51/53 -Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R50/53 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

T – Produkt toksyczny

T+ -Produkt bardzo toksyczny

R23 -Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

R28 -	Działa bardzo toksycznie po połknięciu

R43 -	Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

R36 -Działa drażniąco na oczy.

R37 -Działa drażniąco na drogi oddechowe.

R48/20 -Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Repro kat 3 – Substancje/preparaty działające szkodliwie na rozrodczość (płodność) kategorii 3

R62 - Możliwe ryzyko upośledzenia płodności

R63 -	Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

F – Produkt wysoce łatwo palny

R11 – Produkt wysoce łatwo palny

Zmiany wprowadzono w pkt. 1, 2,15

(lit.0)

Data sporządzenia karty  08.03.2003 r.

Opracowano w FFIL "SNIEŻKA" S.A. przez::	Specjalista ds. ADR i Jakości Wyrobów Maria Kurczyk-Wlazło