KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Aktualizacja: 2007-02-12

# 1. Identyfikacja preparatu chemicznego /Identyfikacja producenta

Nazwa handlowa: LAKIEROBEJCA

Zastosowanie: do dekoracyjnego - ochronnego malowania na wybrany kolor przedmiotów drewnianych i z materiałów drewnopochodnych – stolarki budowlanej, boazerii, altan, itp. wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

tel. (014) 6773441

telefon alarmowy: (+48) 509 906 217

- Skład i informacja o składnikach

Skład: LAKIEROBEJCA jest roztworem żywicy ftalowej modyfikowanej olejem roślinnym z dodatkiem pigmentów i środków pomocniczych

Niebezpieczne składniki:

| Nazwa substancji | #### Nr WE | Nr CAS | Nr indeks | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa) | 265-150-3 | 64742-48-9 | 649-327-00-6 | 50 | Xn; R 65-66 (ma zastosowanie nota P**) |
| Tolilofluanid | 731-27-1 | 211-986-9 | 613-116-00-7 | 0,5 | T;R23¦Xn; R48/20¦ Xi;R36/37/38 R43¦N;R50-53 |

*/znaczenie symboli w pkt.16

**/ n-Heksan (składnik benzyny) zawartość w preparacie <1,1% CAS 110-54-3, Nr indeksowy 601-037-00-0, WE 203-777-6 (F; R11

Repro.kat 3 R62 Xn; R65-48/20 Xi; R38 R67 N;R51-53)

- Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Ustawą z 2001r „o substancjach i preparatach chemicznych”(Dz.U. Nr 11, poz. 84) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U. z 2003 r., Nr 171, poz.1666):

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

### Xn - Produkt szkodliwy

R 20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R 66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Zagrożenie pożarowe:

R 10 – Produkt łatwo palny

Zagrożenie ekotoksyczne:

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco i dyspersyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utratę przytomności. W wysokim stężeniu mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. Przy doustnym przyjęciu mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc. Następstwem ostrego zatrucia może być przemijające uszkodzenie wątroby i nerek.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie wątroby, przewlekłe zapalenie spojówek, zapalenie skóry.

- Pierwsza pomoc.

Niezbędne leki: tlen

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej , usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min.

Zatrucie drogą pokarmową: Nie prowokować wymiotów. Podać dużą ilość wody do picia. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.

- Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

Szczegółowe zagrożenia związane z narażeniem wynikającym z właściwości samej substancji lub preparatu, produktów spalania, powstających gazów:

Patrz pkt 10

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe.

- Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Postępowanie z preparatem: Nie stosować wewnątrz pomieszczeń lub stosować tylko w dobrze wentylowanych profesjonalnych malarniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach. Opakowania preparatu oferowane w sprzedaży dla konsumentów zaopatruje się w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić do +25° C.

  - Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r, Nr 217, poz.1833) wraz ze zmianami:

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna do lakierów | 300 | 900 | - |
| n-Heksan | 72 | - | - |

PN-Z-04136-3:2003 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości heksanu. Oznaczanie n-heksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

Środki ochrony osobistej:

Ochrona dróg oddechowych: maska izolująca drogi oddechowe typu MASKA SECURA 2000 +   pochłaniacze typ A1

Ochrona oczu: okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy typu „UNI-CHEM”, gogle ochronne

Ochrona rąk: rękawice ochronne (NITRYL NBR lub VITON)

Skóra – odzież ochronna z materiałów powlekanych w wersji antyelektrostatycznej, obuwie ochronne. Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę.

PN-80/Z-08953 „Ochrona Pracy”

Metody oznaczania:

PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

  - Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciekły

Barwa: różne kolory

Zapach: benzyny lakierniczej

9.2.  Temperatura wrzenia °C:ok.138

  - Rozpuszczalność:

w wodzie: nie rozpuszczalna

w innych  rozpuszczalnikach: rozpuszczalniki organiczne

  - Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym ø4, s: 60 – 100

9.5.  Gęstość, g/cm3:  max 0,98

9.6.  Zawartość substancji lotnych,  % masowy, najwyżej: 50

9.7.  Temperatura zapłonu, °C: ok. 31

9.8.  Temperatura  samozapłonu: -

9.9.  Granice wybuchowości

dolna: -

górna: -

9.10.  Właściwości korozyjne: nie powoduje

9.11.  Stężenie wybuchowe: -

9.12.  Gęstość par względem powietrza: ca 3,3 dla benzyny (powietrze=1)

10. Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Trwałość: 18 miesięcy od daty produkcji.

Reakcje  niebezpieczne: nie są znane

Niebezpieczne produkty rozkładu: dwutlenek węgla, tlenki węgla

11. Informacje toksykologiczne.

Dane toksykologiczne dla poszczególnych składników:

Dla benzyn ogólnie:

LC50 (szczur, inhalacja) = 105 g/m3 (2h)

LC50 (świnka morska, inhalacja) = 71-91 g/m3 (2h)

LC50 (biała mysz, inhalacja) = 40-111,5 g/m3 (2h)

Dane dotyczące dawki są rozbieżne – od kilku do kilkudziesięciu ml po spożyciu

Dla składnika - Tolylfluanid

Ostra toksyczność

LD50(doustnie, szczur): powyżej 5000 mg/kg

LD50(dermatologicznie, szczur): powyżej 5000 mg/kg

Tolerancja przez skórę: działa silnie drażniąco – badania prowadzono na królikach.

Tolerancja przez błony śluzowe: działa umiarkowanie drażniąco – badania przeprowadzono na oku królika.

Tolerancja przez błony śluzowe: działa drażniąco na drogi oddechowe

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

Toksyczność dla składnika:	Benzyna - ogólnie

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 40 mg/l (śmiertelne = 100 mg/l)

Plankton (Gammarus pulex) = 70 mg/l

Plankton (Epoerus assimilis) = 80 mg/l

Dla składnika – Tolylfluanid

Toksyczność dla ryb:

LC50:0,045 mg/l (96 h); pstrąg tęczowy

LC50: 0,055 mg/l (96 h); jaź (Leuciscus idus)

- Postępowanie z odpadami.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206):

- odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11*

- opakowania zawierające substancje niebezpieczne lub nimi zanieczyszczone – kod 15 01 10*

Pozostałości tego produktu oraz opakowania muszą być usuwane zgodnie z przepisami obowiązującymi w stosunku do odpadów niebezpiecznych.

Pozostałości tego produktu oraz jego opakowanie należy przekazywać do składnicy odpadów specjalnych lub niebezpiecznych bądź do pojemników specjalnie wyznaczonych.

Utylizację odpadów przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych. Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów

14. Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

RID /ADR: FARBA

Grupa pakowania: III

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 30

Numer rozpoznawczy materiału (UN) :1263

15.Informacje dotyczące przepisów prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta wyrobu LAKIEROBEJCY powinna zawierać napisy:

Xn – Produkt szkodliwy

Zawiera:  Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa), Tolilofluanid<0,5%

R 10 – Produkt łatwo palny

R 20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R 66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/ rozpylonej cieczy

S 24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

„Zawiera tolilofluanid. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej”

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym 0840/04

Produkt (kat. A/e/FR); 500 g/l (2007). Produkt w postaci ciekłej gotowy do użytku zawiera max. 500 g/l.

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Ustawa z dnia 13 września 2002 r. „o produktach biobójczych” (Dz.U.02.175.1433) wraz ze zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. „w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia” (Dz.U.03.16.150)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów” (Dz.U. 05.216.1826);

- Karty charakterystyki surowców

Pozostałe oznakowanie:

N –Produkt niebezpieczny dla środowiska

R50/53 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

T – Produkt toksyczny

R23 -Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

R43 -Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

R36 -Działa drażniąco na oczy.

R37 -Działa drażniąco na drogi oddechowe.

R38 – Działa drażniąco na skórę

R48/20 -Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

Zmiany wprowadzono w pkt. 15

Data opracowania karty 2003-03-16

Opracował: mgr inż. M.Kurczyk-Wlazło