KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Data aktualizacji 2005-11-16

1. Identyfikacja preparatu chemicznego /Identyfikacja producenta

Nazwa handlowa: SUPERLAK LAKIER NITRO EXTRA

Zastosowanie: Stosowany jest do dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych,  drewnopochodnych oraz metalowych, uprzednio zagruntowanych lakierem podkładowym,  użytkowanych wewnątrz pomieszczeń

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

telefony alarmowe 0 509 906 217

(042) 637 04 74 (sztab ratownictwa chemicznego)

2.Skład i informacja o składnikach

Skład: Roztwór nitrocelulozy i żywicy ftalowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem  środków pomocniczych

Niebezpieczne substancje składowe:

| # Nazwa substancji | Nr indeksowy | Nr WE | Nr CAS | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 601-022-00-9 | 215-535-7 | 1330-20-7 | 17 | R10¦Xn;R20/21¦Xi;R38 |
| Butan-1-ol | 603-004-00-6 | 200-751-6 | 71-36-3 | 6 | R10 ¦Xn;R22¦Xi;R37/38-41 R67 |
| Octan butylu | 607-025-00-1 | 204-658-1 | 123-86-4 | 22 | R10 R66 R67 |
| Octan etylu | 607-022-00-5 | 205-500-4 | 141-78-6 | 14 | F; R11;Xi R36-66-67 |
| Toluen | 601-021-00-3 | 203-625-9 | 108-88-3 | 3 | F; R11¦ Repro kat 3 R63¦Xn; R48/20-65 ¦Xi;R38, R67 |
| Nitroceluloza | 603-037-01-3 | - | - | 17 | F;R11 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Ustawą z 2001r „o substancjach i preparatach chemicznych”(Dz.U. Nr 11, poz. 84) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”  (Dz.U. z 2003 r., Nr 171, poz.1666):

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

###### F- Produkt wysoce łatwo palny

R 11  – Produkt wysoce łatwo palny

###### Xn – Produkt szkodliwy

R20/21- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

###### Xi – Produkt drażniący

R 36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę

Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania jednostkowego – patrz pkt 15

4. Pierwsza pomoc

a) w przypadku wdychania: zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza, zapewnić spokój; w razie potrzeby podawać tlen i stosować sztuczne oddychanie; odwieźć do szpitala

b) w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć skażoną odzież; skórę umyć dokładnie wodą z mydłem lub zastosować odpowiedni środek czyszczący; nie stosować rozcieńczalników

c)w przypadku kontaktu z oczami: należy przemywać je obficie wodą, przez co najmniej 10 minut, trzymając szeroko rozsunięte powieki; skonsultować się z okulistą

d)w przypadku połknięcia: natychmiast wezwać lekarza; zapewnić poszkodowanemu spokój; nie podawać żadnych napojów; nie prowokować wymiotów

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Do gaszenia należy stosować pianę gaśniczą, dwutlenek węgla i proszki gaśnicze. Nie należy stosować wody. Zamknięte pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić wodą. Nie dopuścić do skażenia wód ściekami. Stosować aparaty izolujące drogi oddechowe.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

W przypadku uwolnienia się wyrobu do środowiska osoby postronne należy wyprowadzić poza teren skażenia. Rozlaną substancję zbierać mechanicznie przy pomocy środków wiążących (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, itp.) do metalowych pojemników, celem utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zabezpieczyć teren przed przedostaniem się wyrobu do wód i kanalizacji. Zawiadomić odpowiednie władze terenowe. Stosować środki ochrony osobistej, patrz pkt.8.

7.Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

W miejscach pracy z wyrobem należy zadbać o dobrą wentylację; nie palić tytoniu; nie używać narzędzi iskrzących.

Wyrób należy przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu w temp. +5 do +250.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

W przypadku dłuższego i wielokrotnego kontaktu używać rękawic ochronnych, ubrania ochronnego, okularów ochronnych. Przy stężeniach większych od dopuszczalnego należy stosować odpowiednie maski ochronne.

Ochrona dróg oddechowych: maska izolująca drogi oddechowe typu MASKA SECURA 2000 +   pochłaniacze typ A1

Ochrona oczu: okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy typu „UNI-CHEM”, gogle ochronne

Ochrona rąk: rękawice ochronne (BUTYL lub VITON)

Skóra – odzież ochronna z materiałów powlekanych w wersji antyelektrostatycznej, obuwie ochronne. Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę.

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r., Nr217, poz.1833) wraz ze zmianami:

| Substancja | ## NDS | NDSCh | NDSP |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Butan – 1-ol | 50 | 150 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Octan etylu | 200 | 600 | - |
| Toluen | 100 | 350 | - |

Metody oznaczania:

PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu

PN-78/Z-04116.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-68/ PN-86/Z-04155.02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości alkoholu butylowego. Oznaczanie alkoholu izobutylowego i n-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

PN-94/Z-04155.03 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości alkoholu butylowego.

Oznaczanie alkoholu n-butylowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym.

PN-68/Z-04051 Oznaczanie zawartości octanu etylu i octanu butylu w powietrzu

9. Właściwości fizykochemiczne

- postać fizyczna, barwa, zapach: ciecze różnokolorowe o charakterystycznym zapachu rozcieńczalników

- temperatura wrzenia 0C: 81

- rozpuszczalność: w wodzie – nie rozpuszcza się; inne rozpuszczalniki: ketony, estry, alkohole, większość rozpuszczalników organicznych

- gęstość, g/cm3: ok. 0,98

- temperatura zapłonu, 0C: +3

- temperatura samozapłonu, 0C: ok. 480

- właściwości korozyjne: nie powoduje

- lepkość PN-C-81701:1997 FØ 4, s: 120-160

- lepkość ISO 2431:1993 Ø6, s; 80 - 110

- gęstość par względem powietrza: powyżej 3 (powietrze=1)

- granice wybuchowości % obj:1,3-7,5

10. Stabilność i reaktywność

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania

Podczas spalania wydzielają się tlenki azotu, dwutlenek i tlenek węgla

11. Informacje toksykologiczne

Opary działają na organizm narkotycznie. Zatrucie może nastąpić drogą oddechową, pokarmową i przez skórą. Uczula mięsień sercowy. Doprowadza do podrażnienia ośrodka oddechowego.

Działanie miejscowe (skóra, oczy, błony śluzowe)

Skóra: może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie skóry.

Oczy: może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie

Drogi oddechowe i spożycie: bóle i zawroty głowy, euforia, niekiedy upojenie; pojawiają się nudności, wymioty, ból w klatce piersiowej i osłabienie.

Skutki zdrowotne narażenia ostrego: przy narażeniach na duże stężenia par rozpuszczalników może wystąpić utrata świadomości, może dojść do porażania ośrodka oddechowego, zaburzenia krążenia, mogą wystąpić bóle brzucha i wymioty.

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: występują częściowe zaburzenia układu nerwowego, przewlekłe zapalenia spojówek, niekiedy zaburzenia węchu, stany zapalne dróg oddechowych, stany zapalne skóry.

Dane toksykologiczne:

#### Dla składnia - Ksylen

LD50 (doustnie, szczur)  = 4300 mg/kg,

LC50 (inhalacyjnie, szczur)  = 22100 mg/m3/4 godz,

##### Dla składnika – Butanol

LD50 (doustnie, szczur) = 790 mg/kg

LD50 (inhalacyjnie, szczur)  = 8000 ppm/4h

Dla składnika - Toluen

LD50( doustnie, szczur) =5000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =	15320 mg/m3/4h

LD50 (przez skórę, królik) >12124 mg/kg

##### Dla składnika -  octan butylu

LC50(doustnie,szczur) =14000 mg/kg

LD50(skóra, królik) > 5000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur) = 9660 mg/m3/4h

TCL0(inhalacyjnie, człowiek) = 966 mg/m3

##### Dla składnika  - octan etylu

LC50(doustnie,szczur) =6100 mg/kg

LD50(skóra, królik) > 20000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur) = 2856 mg/m3/8h

12. Informacje ekologiczne

Absorbuje do gleby. Duże ilości mogą wnikać do gleby i skazić wody gruntowe. Degradacja biologiczna zachodzi opornie.

Najwyższa dopuszczalna zawartość lotnych węglowodorów aromatycznych BTX (benzen, toluen, ksylen) dla oczyszczonych ścieków – 0,1 mg/l

Toksyczność dla składnika:	Ksylen

LC50dla ryb – gubiki (Lehistes

reticullatus) / cierniki			10mg/l (24h)

LC50 dla skorupiaków – rozwielitka

(Daphnia magna)			150mg/l

Toluen

Graniczne stężenia toksyczne dla

- Skorupiaków (Daphnia magna) – 260 mg/l (LC0)

- Glonów (Scenedesmus quadricauda > 400 mg/l

- Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 10 mg/l (LC50) =(stężenie śmiertelne)

- Stężenie działające na procesy fermentacji beztlenowej –440 mg/l

Toksyczność dla składnika: Octan butylu:

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb – brak danych

Toksyczność ostra (LC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane

Progowe stężenie toksyczne dla:

– ryb:	Salmo gairdneri – 20 mg/l (LC0)*

Pimephales promelas – 18 mg/l (LC0/96 h)

Lepomis macrochirus – 100 mg/l (LC0/96 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 39 mg/l (LC0)*

– glonów Scenedesmus quadricauda – 21 mg/l

– bakterii Pseudomonas putida – 115 mg/l

Stężenie śmiertelne dla skorupiaków Daphnia magna – 205 mg/l (LC50)*, 625 mg/l (LC100)*

Toksyczność dla składnika: Octan etylu

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb Pimephales promelas – 230 mg/l

Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane

Graniczne stężenie toksyczne dla:

– ryb Leuciscus idus melanotus – 135 mg/l (LC0/48 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 1562 mg/l (EC0/24 h)

– bakterii Pseudomonas putida – 650 mg/l

– glonów Scenedesmus quadricauda – 15 mg/l

– pierwotniaków Entosiphon sulcatum – 202 mg/l

Stężenie śmiertelne dla:

– ryb Leuciscus idus melanotus – 270 mg/l (LC50/48 h), 360 mg/l (LC100/48 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 3090 mg/l (EC50/24 h), 6000 mg/l (EC100/24 h)

###### Butan-1-ol

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb Pimephales promelas – 1950 mg/l

Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków Daphnia magna – 1983 mg/l

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii (zarodnikowanie) Bacillus subtilis – 1258 mg/l

Inne dane

Graniczne stężenie toksyczne dla:

– ryb Gobio gobio – 1000-1400 mg/l

– skorupiaków Daphnia magna – 1260 mg/l (EC0/48 h)

– glonów:	Scenedesmus quadricauda – 95 mg/l

Microcystis aeruginosa – 312 mg/l

– bakterii Pseudomonas putida – 650 mg/l

– pierwotniaków Entosiphon sulcatum – 55 mg/l

Stężenie śmiertelne dla:

– ryb:	Leuciscus idus melanotus – 1200 mg/l (LC50/48 h)

Carassius auratus – 1900 mg/l (LC50/24 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 1880 mg/l (EC50/24 h), 2455 mg/l (EC100/48 h)

Progowe stężenie znieczulające dla kijanki – 2820 mg/l

Stężenie hamujące procesy oczyszczania na biofiltrach – 400 mg/l

Stężenie szkodliwe dla przebiegu beztlenowej fermentacji osadów ściekowych – 800 mg/l.

13. Postępowanie z odpadami

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczony do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

Niszczyć przez spalenie w specjalnie do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

14. Informacje o transporcie

Nazwa przewozowa: FARBA

Klasa 3

Grupa pakowania: III

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

Instrukcje pakowania: P001, IBC02, LP01, R001

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

Numer rozpoznawczy materiału : UN 1263

Kod klasyfikacyjny: F1

Ilości ograniczone: LQ 7

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta Lakieru Nitro Extra powinna zawierać napisy:

Zawiera: ksylen, toluen, octan etylu

Znaki ostrzegawcze:

F;  – Produkt wysoce łatwo palny

Xn – Produkt szkodliwy

Określenie rodzaju zagrożenia:

R20/21- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R 36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2 – Chronić przed dziećmi

S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Znaczenie symboli:

R10 – Produkt łatwo palny

R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R 66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry

R 67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

R48/20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenia zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

R63 – Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

Data aktualizacji karty(wydanie 7): 2005-11-16

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło