1.  IDENTYFIKACJA   PREPARATU

Nazwa produktu: 	EMALIA NITRO EXTRA

Zastosowanie preparatu: w przemyśle farbiarskim

Identyfikacja producenta:

Wyprodukowano dla:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

39-102 Lubzina 34 a

karty@sniezka.com

przez:

„Hadrokor” Spółka z o.o.

ul. Smocza 19,  87-800 Włocławek,

tel. (054) 412 76 00,   fax. (054) 412 76 60

www.hadrokor.com.pl.

Telefon alarmowy:

(054) 412 76 00

2.  SKŁAD  I  INFORMACJA  O  SKŁADNIKACH

| Substancje wchodzące w skład preparatu | Numer indeksowy | Numer WE | Numer CAS | % | Klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nitroceluloza – zawiera najwyżej 12,6% azotu | 603-038-00-1 | brak | brak | 15 | F; R 11 |
| octan etylu | 607-022-00-5 | 205-500-4 | 141-78-6 | 12 | F; R 11 Xi; R 36 R 66 R 67 |
| octan butylu | 607-025-00-1 | 204-658-1 | 123-86-4 | 22 | R 10 R 66 R 67 |
| ksylen (mieszanina izomerów) | 601-022-00-9 | 215-535-7 | 1330-20-7 | 7 – 15 | R 10 Xn; R 20/21 Xi; R 38 |
| butan-1-ol (butanol) | 603-004-00-6 | 200-751-6 | 71-36-3 | 5 | R 10 Xn; R 22 Xi; R 37/38-41 R 67 |
| toluen | 601-021-00-3 | 203-625-9 | 108-88-3 | < 5 | F; R 11 Repro. Kat. 3 R 63 Xn; R 48/20-65 Xi; R 38 R 67 |

Znaczenie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia podano w pkt. 16

3.  IDENTYFIKACJA  ZAGROŻEŃ

Zagrożenie dla zdrowia:

Preparat szkodliwy i drażniący. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na oczy i skórę. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zagrożenie pożarowe:

Preparat wysoce łatwopalny.

Zagrożenie dla środowiska:

Preparat nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego.

4.  PIERWSZA  POMOC

Uwaga:  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub przedłużających się podejrzanych objawów, wezwać pomoc medyczną. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobom nieprzytomnym.

Zatrucie inhalacyjne:

Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i wygodną pozycję. W przypadku braku oddechu, nieregularnego oddechu lub trudności z oddychaniem, zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen przez osobę przeszkoloną. Nie podawać niczego doustnie. W przypadku braku przytomności ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej i wezwać pomoc medyczną.

Zatrucie doustne:

Ułożyć poszkodowanego w wygodnej pozycji, zapewnić ciepło. Wezwać niezwłocznie pomoc medyczną, pokazać opakowanie lub etykietę. Nie wywoływać wymiotów.

Skażenie oczu:

Upewnić się czy poszkodowany nie nosi szkieł kontaktowych, jeśli tak - usunąć. Natychmiast płukać oczy, przytrzymując odchylone powieki, dużą ilością czystej bieżącej wody. Płukać przez co najmniej 10 minut (nie używać silnego strumienia).

Skażenie skóry:

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę dużą ilością wody z mydłem lub innym znanym środkiem do mycia. Nie używać rozpuszczalników lub rozcieńczalników. W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem.

5.  POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  POŻARU:

Szczególne zagrożenia:

Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. W przypadku pożaru mogą się tworzyć tlenki węgla i tlenki azotu. Produkt pływa po powierzchni wody i może być powtórnie zapalony. Opary mogą ulec zapłonowi ze znacznej odległości.

Środki gaśnicze:

Piana gaśnicza, CO2, proszki gaśnicze, rozproszony strumień wody

Nie należy stosować:

Strumień wody

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:

Chronić drogi oddechowe za pomocą aparatów z niezależnym dopływem powietrza. Używać ubrań ochronnych z materiałów nie elektryzujących się.

Inne wskazówki:

Chłodzić wodą znajdujące się w pobliżu ognia pojemniki z produktem. Nie dopuszczać aby odpady pożarowe spływały do kanalizacji lub cieków i zbiorników wodnych.

6.   POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA  DO

ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności:

Wyeliminować źródło uwalniania produktu. W przypadku narażenia zapewnić ochronę dróg oddechowych, unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem. Osoby prowadzące działania likwidujące skutki zdarzenia, w zależności od stopnia narażenia, powinny być wyposażone w indywidualne środki ochrony (patrz pkt.8). Usunąć ewentualne źródła ognia.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. W przypadku skażenia środowiska powiadomić odpowiednie władze i służby ratownictwa chemicznego.

Metody oczyszczania/usuwania:

Uwolniony produkt zasypać obojętnym materiałem pochłaniającym (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalne środki wiążące, wormikulit, trociny) i zebrać mechanicznie do szczelnie zamykanego, oznaczonego pojemnika na odpady. Odpady usuwać zgodnie z przepisami o odpadach (patrz pkt. 13). Pozostałość z  powierzchni usuwać przy użyciu detergentów, nie stosować rozpuszczalników.

7.  POSTĘPOWANIE  Z  PREPARATEM  I  JEGO   MAGAZYNOWANIE

#### Postępowanie z preparatem:

Opary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się tuż nad ziemią. Mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Nie dopuszczać do koncentrowania się oparów w powietrzu, unikać powstawania stężenia przewyższającego wartość NDS oraz zakres stężeń wybuchowych. Ponadto używanie preparatu może odbywać się tylko w strefie lub pomieszczeniu gdzie nie ma otwartego źródła ognia oraz nieosłoniętych źródeł światła. Wyposażenie elektryczne powinno być zabezpieczone przed iskrzeniem zgodnie z obowiązującym prawem. Nie używać iskrzących narzędzi. Nie dopuszczać do powstawania ładunków elektrostatycznych (uziemiać). Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania zanieczyszczeń, oparów powstających podczas stosowania substancji. Pojemnik nie jest zbiornikiem ciśnieniowym, nigdy nie używać ciśnienia do jego opróżnienia. Podczas pracy z produktem należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związane z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

Magazynowanie:

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte, w suchym, chłodnym (w temp. od +5 do +250C), dobrze wietrzonym miejscu. Pojemniki chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i nagrzaniem. Przechowywać z dala od środków utleniających, silnych alkaliów, silnych kwasów. Dostęp do produktów tylko dla osób uprawnionych. Otworzone pojemniki muszą być prawidłowo zamknięte oraz ustawione w pozycji pionowej tak by uchronić je przed przeciekaniem.

8.  KONTROLA   NARAŻENIA  I  ŚRODKI  OCHRONY  INDYWIDUALNEJ

Normatywy higieniczne na stanowisku pracy:

| Nazwa chemiczna | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| octan etylu | 200 | 950 |
| octan butylu | 200 | 950 |
| ksylen (mieszanina izomerów) | 100 | 350 |
| butan-1-ol | 50 | 150 |
| toluen | 100 | 350 |

Zalecane procedury monitorowania:

PN-78/Z-04119.01 – Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanów metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

PN-78/Z-04116.01 – Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

PN-89/Z-04023.02 - Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksybutylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu.

PN-78/Z-04115.01 – Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

Środki ochrony indywidualnej:

Zapewnić prawidłową wentylację na stanowisku pracy, Stosować zarówno wentylację ogólną jak i miejscową. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń par preparatu stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować maski ochronne z pochłaniaczami par organicznych typu MASKA SECURA 2000 +   pochłaniacze typ A1

Ochrona rąk:

Rękawice ochronne z tkanin powlekanych, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych np. typu (BUTYL lub VITON). Czas działania ochronnego może być różny w przypadku różnych producentów rękawic. W przypadku preparatu, który jest mieszaniną wielu substancji nie można precyzyjnie oszacować czasu działania ochronnego rękawic. Uwzględniając podane przez producenta parametry rękawic należy, podczas stosowania produktu, zwracać uwagę czy rękawice jeszcze zachowują swoje właściwości ochronne.

Kremy ochronne mogą być skutecznym zabezpieczeniem ale muszą być użyte przed kontaktem z preparatem.

Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy typu „UNI-CHEM”, gogle ochronne

Ochrona skóry:

Ubrania ochronne powlekane, antystatyczne, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych.

Inne informacje:

Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywania oceny zgodności środków indywidualnej oraz sposób i wzór ich znakowania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marzec 2003 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 03.80.725).

Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na czynniki chemiczne są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69/1996, poz. 332, wraz z późniejszymi zmianami).

9.  WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE

| Postać fizyczna, barwa, zapach | Substancja ciekła, różnokolorowa Posiada charakterystyczny zapach rozpuszczalników organicznych. |
| --- | --- |
| Rozpuszczalność w wodzie : | Nie rozpuszcza się |
| Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: | Rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych |
| Gęstość: | ok. 1,15 g/cm3 |
| Gęstość par: | powyżej 3 (powietrze = 1) |
| Temperatura zapłonu: | 3 oC |
| Temperatura samozapłonu: | 480 oC |
| Temperatura wrzenia: | 90-145 0C |
| Właściwości korozyjne | brak |
| Lepkość ф4 : | 140-240 s |
| Granica wybuchowości: | 1,3-7,5 % obj. |

#### 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Przy właściwym przechowywaniu i obchodzeniu się z farbą nie powstają żadne niebezpieczne produkty rozkładu.

Warunki, których należy unikać: Chronić przed promieniami słonecznymi, źródłami zapłonu i iskrzeniem, wysoką temperaturą, ładunkami elektrostatycznymi.

Niebezpieczne produkty spalania: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu

11.  INFORMACJE  TOKSYKOLOGICZNE

Toksyczność:

Brak danych odnośnie toksyczności samego preparatu. Działanie na zdrowie człowieka jest określone zgodnie z przepisami w zakresie klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych (patrz pkt 2, 3, 15).

Działanie:

Wykazuje działanie na drogi oddechowe, skórę, przewód pokarmowy, oczy.

Drogi wchłaniania:

Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy. Składniki preparatu podrażniają skórę i błony śluzowe, a wdychane w wyższym stężeniu opary mogą spowodować utratę świadomości, porażenie ośrodka oddechowego, zaburzenia krążenia.

Objawy (symptomy):

Niepokoju lub napięcia, bóle głowy, uczucie zmęczenia, senność. Ze strony przewodu pokarmowego mogą wystąpić nudności, wymioty. Opary powodują podrażnienie błon śluzowych, dróg oddechowych, podrażnienie i  zaczerwienienie oczu. W postaci ciekłej działa szkodliwie na skórę, wywołując podrażnienie i stany zapalne skóry.

Toluen zawarty w preparacie jest substancją, która wzbudza uwagę ze względu na możliwość szkodliwego działania na rozwój płodu (R 63).

Dane toksyczne dotyczące niebezpiecznych składników  Roztworu nitrocelulozy NC-20:

Ksylen

LD50 (doustnie, szczur)  - 4300 mg/kg,

LC50 (inhalacyjnie, szczur)  - 22100 mg/m3/4 godz,

Octan butylu

LD50 (doustnie, szczur)  - 14000 mg/kg

LD50 (skóra, królik)  > 5000 mg/kg,

LC5O (inhal., szczur)       - 9660 mg/m3/4 godz

TLC0(inhalacja człowiek) – 966 mg/m3

Butan-1-ol

LD50 (doustnie, szczur)  - 790 mg/kg,

LC5O (inhal., szczur)  - 8000 ppm/4 godz.

Octan etylu

LD50 (doustnie, szczur)  - 6100 mg/kg

LC5O (inhal., szczur)       - 2856 mg/m3/8 godz

LD50 (skóra, królik)  - 20000 mg/kg,

Toluen

LD50 (doustnie, szczur)  - 5000 mg/kg

LC5O (inhal., szczur)       - 15320 mg/m3/8 godz

LD50 (skóra, królik)  - 12124 mg/kg,

12.  INFORMACJE   EKOLOGICZNE

Brak danych dotyczących ekotoksyczności produktu. Roztwór nitrocelulozy łatwo przenika do gleby. Duże ilości mogą skazić wody gruntowe. Degradacja biologiczna zachodzi bardzo trudno.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Dane ekotoksyczności dla poszczególnych składników preparatu:

Ksylen

LC50dla ryb – gubiki (Lehistes reticullatus) / cierniki	10mg/l (24h)

LC50 dla skorupiaków – rozwielitka (Daphnia magna)	150mg/l

Toluen

Graniczne stężenia toksyczne dla

- Skorupiaków (Daphnia magna) – 260 mg/l (LC0)

- Glonów (Scenedesmus quadricauda > 400 mg/l

- Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 10 mg/l (LC50) =(stężenie śmiertelne)

- Stężenie działające na procesy fermentacji beztlenowej –440 mg/l

Octan butylu:

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb – brak danych

Toksyczność ostra (LC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane

Progowe stężenie toksyczne dla:

– ryb:	Salmo gairdneri – 20 mg/l (LC0)*

Pimephales promelas – 18 mg/l (LC0/96 h)

Lepomis macrochirus – 100 mg/l (LC0/96 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 39 mg/l (LC0)*

– glonów Scenedesmus quadricauda – 21 mg/l

– bakterii Pseudomonas putida – 115 mg/l

Stężenie śmiertelne dla skorupiaków Daphnia magna – 205 mg/l (LC50)*, 625 mg/l (LC100)*

Octan etylu

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb Pimephales promelas – 230 mg/l

Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane

Graniczne stężenie toksyczne dla:

– ryb Leuciscus idus melanotus – 135 mg/l (LC0/48 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 1562 mg/l (EC0/24 h)

– bakterii Pseudomonas putida – 650 mg/l

– glonów Scenedesmus quadricauda – 15 mg/l

– pierwotniaków Entosiphon sulcatum – 202 mg/l

Stężenie śmiertelne dla:

– ryb Leuciscus idus melanotus – 270 mg/l (LC50/48 h), 360 mg/l (LC100/48 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 3090 mg/l (EC50/24 h), 6000 mg/l (EC100/24 h)

###### Butan-1-ol

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb Pimephales promelas – 1950 mg/l

Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków Daphnia magna – 1983 mg/l

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii (zarodnikowanie) Bacillus subtilis – 1258 mg/l

Inne dane

Graniczne stężenie toksyczne dla:

– ryb Gobio gobio – 1000-1400 mg/l

– skorupiaków Daphnia magna – 1260 mg/l (EC0/48 h)

– glonów: Scenedesmus quadricauda – 95 mg/l

Microcystis aeruginosa – 312 mg/l

– bakterii Pseudomonas putida – 650 mg/l

– pierwotniaków Entosiphon sulcatum – 55 mg/l

Stężenie śmiertelne dla:

– ryb:	Leuciscus idus melanotus – 1200 mg/l (LC50/48 h)

Carassius auratus – 1900 mg/l (LC50/24 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 1880 mg/l (EC50/24 h), 2455 mg/l (EC100/48 h)

Progowe stężenie znieczulające dla kijanki – 2820 mg/l

Stężenie hamujące procesy oczyszczania na biofiltrach – 400 mg/l

Stężenie szkodliwe dla przebiegu beztlenowej fermentacji osadów ściekowych – 800 mg/l.

13.   POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Postępowanie z odpadami oraz opakowaniami:

Odpady, łącznie z opróżnionymi pojemnikami są traktowane jako odpady niebezpieczne i muszą być Usuwane zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001r.o odpadach (Dz.U.01.62.628.) oraz Ustawą z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638).

Kod odpadu: 08 01 11–odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Kod opakowań: 15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

14.   INFORMACJE  O  TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału:

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu preparatów łatwopalnych.

Dla ADR/RID (lądowy):

Nr UN: 		1263

Klasa 	3

Kod klasyfikacyjny 	F1

Grupa pakowania: 	III

Nalepki ostrzegawcze: 	3

Prawidłowa nazwa przewozowa: 	Farba

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

15.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZEPISÓW  PRAWNYCH

Obowiązujące przepisy:

- Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.01.11.84 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji  niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. 02.140.1171 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.03.173.1679 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 28.09.2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.05.201.1674 oraz Załącznik do nr 201, poz. 1674).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206).

- Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz.U.02.199.1671).

- Oświadczenie Rządowe z dnia 24.09.2002r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30.09.1957r. (Dz.U.02.194.1629).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.03.169.1650).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 29.11.2002r. w sprawie       najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86).

Oznakowanie na etykiecie:

#### EMALIA NITRO EXTRA

Zawiera: ksylen, toluen, octan etylu

Wysoce łatwopalny                                          Szkodliwy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia;

R 20/21             działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R 36/38             działa drażniąco na oczy i skórę

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania;

S 2	             chronić przed dziećmi

S 16                   nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 26		zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody

S 29		nie wprowadzać do kanalizacji

S 46	             w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie

lub etykietę

S 51 		stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Limit zawartości LZO dla produktu: kat. (A/i/SB), max.600 g/l (2010), LZO 600g/l

16.  INNE  INFORMACJE

Chemiczne określenie produktu:  roztwór nitrocelulozy i żywicy ftalowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem pigmentów i środków pomocniczych.

- Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej przedstawiają aktualny stan naszej wiedzy i doświadczeń dotyczących bezpiecznego stosowania farby.

- Niniejsza karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest bezpośrednio przekazywana użytkownikowi farby, bez zapewnienia lub gwarancji co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie  do  wszystkich  informacji  lub  zaleceń  w  niej  zawartych.

- Obowiązkiem użytkownika jest ocena i wykorzystanie farby w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami i prawem. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się, czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego zastosowania tej farby.

- Produkt zawiera toluen, który zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy jest prekursorem kategorii III.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów” (Dz.U. 05.216.1826);

Znaczenie pozostałych symboli i zwrotów podanych w pkt.2:

Xn – produkt szkodliwy

Xi – produkt drażniący

F – produkt wysoce łatwopalny

Repro. Kat. 3 – substancja o możliwym szkodliwym działaniu na funkcje rozrodcze u człowieka

R 63 – możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

R 10 – substancja łatwopalna

R 11 – substancja wysoce łatwopalna

R 48/20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia

w następstwie długotrwałego narażenia

R 65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R 22 – działa szkodliwie po połknięciu

R 36 – działa drażniąco na oczy

R 38 – działa drażniąco na skórę

R 37/38 – działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R 41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R 67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

R 66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Dane techniczne zawarte w niniejszej karcie nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Data opracowania: 2006-11-15