# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Data aktualizacji karty: 2007-02-12

1. Identyfikacja preparatu /Identyfikacja przedsiębiorstwa.

Nazwa handlowa: EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA

Zastosowanie: do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

Nazwa i adres firmy
Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna
39-102 Lubzina 34A

tel./014/6811111, fax /014/6822222

telefony alarmowe 509 906 217

(042) 637 04 74 (sztab ratownictwa chemicznego)

e-mail: karty@sniezka.com

2. Skład i informacja o składnikach.

Skład: zawiesina pigmentów, wypełniaczy w roztworze żywicy chlorokauczukowej i alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych

Substancje niebezpieczne:

| Nazwa substancji | %m/m | Numer CAS | Numer INDEKSOWY | ### Numer WE | Symbol ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Ksylen (mieszanina izomerów) | 19 - 38 | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 | R10¦ Xn; R20/21 Xi;R38 |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa) -zawartość benzenu < 0,1% -zawartość węglowodorów aromatycznych <1% | 5 - 10 | 64742-48-9 | 649-327-00-6 | 265-150-3 | Xn;R10; R65-66 (ma zastosowanie nota P*) |
| Octan butylu | 5 - 10 | 123-86-4 | 607-025-00-1 | 204-658-1 | R10, R66, R67 |

*/ n-Heksan (składnik benzyny) zawartość w benzynie <5% CAS 110-54-3, Nr indeksowy 601-037-00-0, WE 203-777-6 (F; R11

Repro.kat 3 R62 Xn; R65-48/20 Xi; R38 R67 N;R51-53)

3. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Ustawą z 2001r „o substancjach i preparatach chemicznych”(Dz.U. Nr 11, poz. 84) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”  (Dz.U. z 2003 r., Nr 171, poz.1666):

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

Xn – Produkt szkodliwy

R 20/21- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

Xi –Produkt drażniący

R38 – Działa drażniąco na skórę

Zagrożenie pożarowe:

R 10- Produkt łatwo palny

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15.

4. Pierwsza pomoc

W udzielaniu pierwszej pomocy po zaistnieniu narażenia i przy wystąpieniu objawów

powinna uczestniczyć co najmniej jedna przeszkolona osoba, mająca dostęp do apteczki

zaopatrzonej  w odpowiednie leki i sprzęt niezbędny przy niesieniu pierwszej pomocy. W

stanach zagrożenia życia postępować dla resuscytacji krążeniowo-oddechowej : A (air) –

powietrze : przywrócenie drożności dróg oddechowych i swobodny dopływ powietrza do

płuc: B (breathing) – oddychanie prowadzenie sztucznego oddychania  metodą usta-usta;

C(circulation) – krążenie, prowadzenie zewnętrznego masażu serca.

4.1. Narażenie przy wdychaniu .

- Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, rozluźnić odzież, ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewniając spokój

- W depresji oddechowej zastosować sztuczne oddychanie metodą bezpośredniego wtłaczania powietrza z częstością  15 – 20 / minutę, metodą usta – usta, usta – nos lub za pomocą urządzeń  mechanicznych, usunąć wszystkie ciała obce z jamy ustnej, unieść brodę, odchylić głowę maksymalnie do tyłu i wtłaczać powietrze aż do uniesienia się klatki piersiowej. Powtarzać wentylację zgodnie z naturalnym rytmem oddychania.

- Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła.

- W każdym przypadku wezwać lekarza.

4.2. Narażenie przez kontakt ze skórą:

Zdjąć odzież, zmyć powierzchnię skóry obfitą ilością wody (z mydłem- jeżeli nie zauważa się

podrażnień czy zaczerwień) nie stosować chemicznych środków zobojętniających. W

przypadku wystąpienia podrażnień skóry – wskazana jest konsultacja dermatologa.

4.3.Narażenie przez kontakt z oczami:

Przemywać oczy wodą do picia pod niskim ciśnieniem, przy rozchylonych powiekach, przez

około 15 minut. Nie stosować żadnych środków zobojętniających. Poszkodowany powinien

być zadbany przez okulistę w ciągu 2 godzin od chwili wypadku.

4.4. Narażenie przez spożycie:

Natychmiast po połknięciu (w czasie 5 minut ) poszkodowany powinien sam wywołać

wymioty. Później nie wywoływać wymiotów. Podać w każdym przypadku około 150 ml

płynnej parafiny, nie podawać innych napojów. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny

postępować jak w zatruciu inhalacyjnym i bezwzględnie pod opieką lekarza

przetransportować karetką Pogotowia Ratunkowego do najbliższego ośrodka zatruć.

UWAGA : Zwykle najskuteczniejszym sposobem zapewnienia osobie poszkodowanej fachowej pomocy jest odwiezienie jej do dyżurującej placówki medycznej lub na pogotowie.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Stosować środki dla grupy „B” pożarowej:

Antykatalityczne – proszki gaśnicze, BCF, halony

Tłumiące i chłodząco – tłumiące : CO2, piany gaśnicze

Woda – prądy rozproszone dla schłodzenia ogniska pożarowego i otoczenia.

5.2.Szczególne zagrożenia:

Możliwość narażenia na toksyczne produkty rozkładu substancji wyrobu(tlenek węgla, dwutlenek węgla), groźba wybuchu pojemników.

5.3 Szczególne sposoby zwalczania pożaru:

Stosować sprzęt i środki gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów grupy „B”

5.4 Ochrona strażaków

Stosować specjalistyczną odzież ochronną z jednoczesną ochroną dróg oddechowych.

6.Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

6.1. Środki ostrożności:

Bezwzględnie usunąć źródła zapłonu, zakaz używanie otwartego ognia.

6.2. Ograniczenie wycieku

Likwidacja wycieku z opakowań przy pomocy opasek, korków, klinów itp. Opróżnianie uszkodzonych zbiorników do naczyń zapasowych lub uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym.

6.3. Neutralizacja rozlewu:

Odizolować obszar rozlewu poprzez obwałowanie. Rozlaną substancję przysypać piaskiem lub niepalnym materiałem chłonnym. Całość zebrać do pojemników i przekazać do utylizacji przez spalanie.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

7.1. Posługiwanie się .

Posługiwanie się wyrobem winno odbywać się przy zastosowaniu odzieży ochronnej w wersji antyelektrostatycznej z bezpośrednią ochroną dróg oddechowych np. maski przemysłowej z pochłaniaczem do oparów (par) organicznych, a także ochroną oczu. Należy stosować rotację pracowników narażonych na długotrwałe narażenie.  W miejscu posługiwania się wyrobem (stosowania) należy zapewnić wentylację o skuteczności do 10 wymian na godzinę z wykorzystaniem urządzeń  w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Skuteczność kontrolować pomiarami stężeń substancji w powietrzu. Pracownikom zapewnić dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych, dla utrzymania higieny osobistej.

7.2. Magazynowanie

Wyrób przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach, w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Opakowania chronić przed nagrzaniem. W magazynie przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Rozwiązania techniczne :

Wentylacja naturalna (Infiltracja, Aeracja)

Wentylacja mechaniczna – ogólna, miejscowa, lokalizująca w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Granice narażenia :

Najwyższe  dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany

| Nazwa składnika | NDS mg/m3 | NDSCh mg/m3 | NDSP mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna | 300 | 900 | - |
| Ksylen (miesz.izomer.) | 100 | 350 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| n-Heksan | 72 | - | - |

#### Ochrony osobiste

Drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować półmaski  z wkładem (pochłaniaczem) par organicznych np. typ M  - 3M (dawne M11) zgodnie z PN-EN 371.1996.

Ręce  - rękawice ochronne odporne na rozpuszczalniki organiczne, zgodnie z PN-EN 166:1998.

Oczy – stosować okulary ochronne PN-EN 166:1998

Skóra i ciało – odzież ochronna z materiałów nie elektryzujących się , obuwie olejoodporne.

Metody oznaczania:

PN-78/Z-04116.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

P N-68/Z-04051 Oznaczanie zawartości octanu etylu i octanu butylu w powietrzu

PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

PN-Z-04136-3:2003 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości heksanu. Oznaczanie n-heksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

9. Właściwości fizykochemiczne.

Stan fizyczny : ciecz

Barwa : różne kolory

Zapach : charakterystyczny (od stosowanych rozpuszczalników)

Gęstość : g/cm3, ok. 1,32

Zawartość rozpuszczalników organicznych : %(M/M) – 42

Rozpuszczalność w : rozpuszczalniki organiczne aromatycznych

Temperatura zapłonu: ok. 230C

Temperatura samozapłonu: ok. 5300C

Temperatura wrzenia: ok. 1580C

Czas wypływu mierzony kubkiem  Forda Nr 4  : 60 – 110s

(Lepkość w 20oC)

10. Stabilność i reaktywność.

Warunki których należy unikać:

Wyrób należy przechowywać w temperaturze do 300C, chronić przed przegrzaniem

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Tlenek węgla, dwutlenek węgla

11. Informacje toksykologiczne.

Działania toksyczne, szkodliwe :

Rozpuszczalniki zawarte w wyrobie to substancje o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy, oddziałujące na obwodowy układ nerwowy.

Objawy zatrucia ostrego.

Narażenie na pary wywołuje podrażnienie górnych dróg oddechowych, 
oczu. W wysokich stężeniach działają narkotycznie powodując zawroty głowy, mdłości, wymioty, arytmię serca, a w skrajnych przypadkach utratę przytomności i śmierć.

Zatrucie drogą pokarmową powoduje nudności, biegunkę wymioty oraz objawy jak w zatruciu oddechowym.

Objawy zatrucia przewlekłego

Występują czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego, przewlekłe zapalenie spojówek, niekiedy zaburzenia węchu, stany zapalne górnych dróg oddechowych, stany zapalne skóry.

UWAGA

NALEŻY PAMIĘTAĆ O ADDYTYWNYM I SYNERGICZNYM ODDZIAŁYWANIU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH WYROBU Z ZAŻYŁYMI NIEKTÓRYMI LEKAMI, A NAJCZĘŚCIEJ Z ALKOHOLEM LUB DYMEM TYTONIOWYM.

##### Dawki i stężenia toksyczne

Ksylen 			LD50 (doustnie, szczur)	= 4300 mg/kg

LC50 (doustnie, szczur)	= 22100 mg/m3/4h

Butanol			LD50 (doustnie, szczur)	= 790 mg/kg

LD50 (inhalacyjnie, szczur) 	= 8000 ppm/4h

Benzyna do lakierów: dane dotyczące dawek LD50 podawane w literaturze są rozbieżne. Przyjmuje się, że dla człowieka ilość ok. 10ml benzyny przyjętej drogą pokarmową może być dawką śmiertelną.

##### Octan butylu:

LC50(doustnie,szczur) =14000 mg/kg

LD50(skóra, królik) > 5000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur) = 9660 mg/m3/4h

TCL0(inhalacyjnie, człowiek) = 966 mg/m3

12. Informacje ekologiczne

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych :

Toksyczność dla składnika:	Ksylen

LC50dla ryb – gubiki (Lehistes

reticullatus) / cierniki			10mg/l (24h)

LC50 dla skorupiaków – rozwielitka

(Daphnia magna)			150mg/l

Toksyczność dla składnika:	Benzyna -ogólnie

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 40 mg/l (śmiertelne = 100 mg/l)

Plankton (Gammarus pulex) = 70 mg/l

Plankton (Epoerus assimilis) = 80 mg/l

Stężenie benzyny powoduje zakłócenie beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych – powyżej 100 mg/l.

Toksyczność dla składnika: Octan butylu:

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb – brak danych

Toksyczność ostra (LC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

13. Postępowanie z odpadami

Odpady z wyrobu są niebezpieczne, sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra  Środowiska z dnia 27 września 2001 r – w sprawie klasyfikacji odpadów.

Kod odpadu:

- 08 01 11

Odpady nie mogą być usuwane z zwykłymi odpadami i nie mogą być wylewane do kanalizacji. Należy je niszczyć w warunkach zatwierdzonych przez miejscowe władze terenowe.

14. Informacje transportowe

klasa 3

Nazwa przewozowa: FARBA

Numer rozpoznawczy materiału UN 1263

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 30

Nalepka ostrzegawcza: 3

Grupa pakowania: III

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta wyrobu powinna zawierać następujące napisy:

Znak ostrzegawczy:

Xn – Produkt szkodliwy

zawiera : Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa), ksylen

określenie rodzaju zagrożenia:

R 10- Produkt łatwo palny

R 20/21- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38 – Działa drażniąco na skórę

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S 2- Chronić przed dziećmi

S 23 – Nie wdychać pary rozpylonej cieczy

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

"Zawiera oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej"

Limit zawartości LZO dla produktu: (kat. A/i/SB); 600 g/l (2007), max. 600 g/l.

16. Inne informacje

Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie magazynowaniu, stosowaniu wyrobu, powinni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie.

Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Technologicznym Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna- tel. /014/6811111 w.311,310

Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i ŚNIEŻKA S.A. nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą.

Materiały źródłowe (literatura) :

Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP)

M.Ring – „ Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” Poradnik

ALFA WEKA – Niebezpieczne substancje” – Praktyczny poradnik.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów” (Dz.U. 05.216.1826);

-      Karty charakterystyki surowców

Znaczenia pozostałych symboli:

R22 – Działa szkodliwie po połknięciu

R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

F – Produkt wysoce łatwo palny

R11 – Produkt wysoce łatwo palny

Repro kat 3 – Substancje/preparaty działające szkodliwie na rozrodczość (płodność) kategorii 3

R62 - Możliwe ryzyko upośledzenia płodności

Xn – Produkt szkodliwy

R 65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R48/20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

Xi – Substancje/preparaty drażniące

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

N – Substancje/preparaty niebezpieczny dla środowiska

R51-53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Data opracowania karty: 2003.07.18

Opracował:

Specjalista ds. ADR i Jakości Wyrobów mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło