# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Data aktualizacji: 2007-02-12

1. Identyfikacja preparatu chemicznego /Identyfikacja producenta

Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA PODŁOGA

Zastosowanie: Przeznaczona jest do dekoracyjno- ochronnego malowania podłóg i innych odpowiednio zagruntowanych przedmiotów drewnianych lub z materiałów drewnopochodnych narażonych na ścieranie.

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

tel./014/ 6773441

telefony alarmowe 0 509 906 217

(042) 637 04 74 (sztab ratownictwa chemicznego)

e-mail: karty@sniezka.com

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: Emalia do podłóg jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy ftalowej z dodatkiem środków pomocniczych

Niebezpieczne substancje:

| # Nazwa substancji | Nr CAS | Nr indeks | Nr WE | % wag (max.) | Klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa) -zawartość benzenu < 0,1% -zawartość węglowodorów aromatycznych <1% | 64742-48-9 | 649-327-00-6 | 265-150-3 | 40 | Xn; R10-65-66 ma zastosowanie nota P |
| n-Heksan (składnik benzyny) | 110-54-3 | 601-037-00-0 | 203-777-6 | 2 | F; R11 Repro.kat 3 R62 Xn; R65-48/20 Xi; R38 R67 N;R51-53 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny

Zastosowano notę P

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R10 – Produkt łatwo palny Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń.

Pary mogą działać drażniąco i depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utratę przytomności. Przy doustnym przyjęciu mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc.

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

4. Pierwsza pomoc

Niezbędne leki: Tlen

Odtrutki: nie są znane

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego

powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji

bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli

poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne

oddychanie. Wezwać lekarza.

Skażenie lub oblanie skóry: Zmyć skórę dużą ilością wody.

Skażenie oczu: Płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min

Zatrucie drogą pokarmową: nie prowokować wymiotów. Nie podawać do picia mleka,

tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Szczególne niebezpieczeństwa:

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Produkt pływa po powierzchni wody i może być powtórnie zapalony. Opary są cięższe od powietrza, utrzymują się też nad powierzchnią ziemi i mogą ulec zapłonowi ze znacznej odległości.

Środki gaśnicze:

Środki gaśnicze: woda-prądy rozproszone, środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. Nie należy stosować wody w pełnym strumieniu.

Inne informacje:

Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej:

- rękawice gumowe

- gogle ochronne

- maska z pochłaniaczem par organicznych

- butelka z czystą wodą

Postępowanie w przypadku wycieku:

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek, używając piasku, ziemi lub innych dostępnych barier.

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; pary rozcieńczyć prądami wodnymi rozproszonymi; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamkniętego pojemnika.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Magazynowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić w pomieszczeniu magazynowym. Przechowywać w temperaturze 5-350C.

Postępowanie z preparatem:

Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Nie wdychać oparów, mgły, aerozolu, jakie może utworzyć produkt. Usunąć wszystkie źródła otwartego ognia. Unikać iskier. Nie palić. Zastosować specjalne środki ostrożności zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej. Uziemić cały sprzęt. Nie wylewać do kanalizacji.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona dróg oddechowych: maska izolująca drogi oddechowe typu MASKA SECURA 2000 +   pochłaniacze typ A1

Ochrona oczu: okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy typu „UNI-CHEM”, gogle ochronne

Ochrona rąk: rękawice ochronne (NITRYL NBR lub VITON)

Skóra – odzież ochronna z materiałów powlekanych w wersji antyelektrostatycznej, obuwie ochronne. Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę.

Techniczne środki ochronne:

-

inne wyposażenie: -

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r,Nr 217,  poz.1833) wraz ze zmianami:

| ### Składnik | ## NDS (mg/ m3) | NDSCh (mg/ m3) | NDSP (mg/ m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Benzyna lakowa | 300 | 900 | - |
| n-Heksan | 72 | - | - |

Metody oznaczania:

PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

PN-Z-04136-3:2003 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości heksanu. Oznaczanie n-heksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

9. Właściwości fizykochemiczne:

  - Postać fizyczna, barwa, zapach

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia	: ciekły

Barwa: zależnie od koloru emalii

Zapach	: benzyny lakierniczej

9.2. Temperatura wrzenia, °C: 145

9.3. Temperatura topnienia, °C: -

9.4. Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalna

- w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalniki organiczne

9.5. Lepkość mierzona kubkiem wypływowym Fø4, s, PN-C-81791:90-150

9.6. Gęstość, g/cm3:max 1,4

9.7. Zawartość substancji lotnych, %masowy, najwyżej: 45

9.8. Temperatura zapłonu °C: ok. 26

9.9. Temperatura samozapłonu °C: -

- Stabilność i reaktywność

Substancja stabilna w warunkach normalnych

Niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania: tlenki węgla

Trwałość: 18 miesięcy od daty produkcji

Reakcje niebezpieczne: nie są znane

11.Informacje toksykologiczne:

Pierwotne działanie drażniące:

Na oczy : działanie drażniące

Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco i depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utratę przytomności. W wysokim stężeniu mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. Przy doustnym przyjęciu mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc. Następstwem ostrego zatrucia może być przemijające uszkodzenie wątroby i nerek.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie wątroby, przewlekłe zapalenia spojówek, zapalenie skóry.

12.Informacje ekologiczne

Pływa na powierzchni wody. Adsorbuje do gleby, paruje częściowo (znaczna część pozostaje po jednym dniu). Duże ilości mogą wnikać do gleby i skazić wody gruntowe.

Toksyczność dla składnika:	Benzyna do lakierów

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 40 mg/l (śmiertelne = 100 mg/l)

Plankton (Gammarus pulex) = 70 mg/l

Plankton (Epoerus assimilis) = 80 mg/l

Stężenie benzyny powoduje zakłócenie beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych – powyżej 100 mg/l.

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie

RID/ADR:FARBA

klasa 3

Numer rozpoznawczy: 30

Numer UN (ONZ): 1263

Nalepka ostrzegawcza: 3

Grupa pakowania III

Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001

Kod klasyfikacyjny: F1

Ilości ograniczone ; LQ 7

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

R10 – Produkt łatwo palny

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

S2 – Chronić przed dziećmi

S23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

S24/ 25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarz – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 - Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Limit zawartości LZO dla produktu: (kat. A/i/SB); 600 g/l (2007), max. 600 g/l.

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów” (Dz.U. 05.216.1826);

- Karty charakterystyki surowców

Znaczenie symboli i zwrotów:

F – Produkt wysoce łatwo palny

R11 – Produkt wysoce łatwo palny

Repro kat 3 – Substancje/preparaty działające szkodliwie na rozrodczość (płodność) kategorii 3

R62 - Możliwe ryzyko upośledzenia płodności

Xn – Produkt szkodliwy

R 65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R48/20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

Xi – Substancje/preparaty drażniące

R38 – Działa drażniąco na skórę

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

N – Substancje/preparaty niebezpieczny dla środowiska

R51-53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Data opracowania karty:1999.05.19

Opracował: Specjalista ds. ADR i Jakości Wyrobów mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło