KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Data aktualizacji:2007-02-12

1. Identyfikacja preparatu /Identyfikacja przedsiębiorstwa

# Nazwa handlowa:  SREBRZANKA żaroodporna silikonowa

Zastosowanie: Silikonowa SREBRZANKA żaroodporna przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania elementów metalowych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Szczególnie polecana do malowania elementów układu wydechowego samochodów: tłumików, rur wydechowych. Odporna na temperatury do 5000C.

Nazwa i adres firmy

Wyprodukowano dla:

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

przez:

P.H.P.U „KACH” Roman Skuza

31-988 Kraków

Czeczeńska 11

telefony alarmowe: tel. kom.509 906 217

(042) 637 04 74 (sztab ratownictwa chemicznego)

e-mail: karty@sniezka.com

- Skład i informacja o składnikach

Skład: Srebrzanka żaroodporna jest wyrobem na bazie żywicy metylosilikonowej w rozpuszczalnikach organicznych

Niebezpieczne składniki:

| # Nazwa substancji | Nr indeksowy | Nr WE | Nr CAS | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 601-022-00-9 | 215-535-7 | 1330-20-7 | 36 | R10¦Xn;R20/21¦Xi;R38 |
| Cykloheksanol | 603-009-00-3 | 203-630-6 | 108-93-0 | 10 | Xn; R20/22¦Xi; R37/38 |
| Butan-1-ol | 603-004-00-6 | 200-751-6 | 71-36-3 | 9 | R10¦ Xn;R22¦Xi; R37/38-41 R67 |
| Octan butylu | 607-025-00-1 | 204-658-1 | 123-86-4 | 18 | R10 R66 R67 |
| Toluen | 601-021-00-3 | 203-625-9 | 108-88-3 | 18 | F; R11¦ Repro kat 3 R63¦Xn; R48/20-65 ¦Xi;R38, R67 |
| Octan etylu | 607-022-00-5 | 205-500-4 | 141-78-6 | 6 | F; R11¦Xi R36-66-67 |

- Identyfikacja zagrożeń

## F – Produkt wysoce ławo palny

R11 – Produkt łatwo palny

## Xn – Produkt szkodliwy

R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R48/20 –Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

Repro. kat 3

R63 – Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

## Xi – Produkt drażniący

R38 - Działa drażniąco na skórę

R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego. Powodują bóle i zawroty głowy, pobudzenie, nudności, wymioty. W wysokim stężeniu mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. Przy doustnym przyjęciu występuje podrażnienie błony śluzowej gardła, przełyku i żołądka, mogą występować bóle brzucha, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, przewlekłe zapalenie spojówek, niekiedy zaburzenia węchu, stany zapalne górnych dróg oddechowych z bólami gardła, zapalenie skóry.

- Pierwsza pomoc.

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia skóry (zaczerwienienia) wezwać lekarza.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Podać do picia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

- Postępowanie w przypadku pożaru.

Szczególne niebezpieczeństwa:

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Produkt pływa po powierzchni wody i może być powtórnie zapalony. Opary są cięższe od powietrza, utrzymują się też nad powierzchnią ziemi i mogą ulec zapłonowi ze znacznej odległości.

Środki gaśnicze:

Środki gaśnicze: woda-prądy rozproszone, środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. Nie należy stosować wody w pełnym strumieniu.

Inne informacje:

Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe. Zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; o ile to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejscowe gromadzenia cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

- Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Postępowanie z preparatem: Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach.

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +50 do +25° C.

Opakowania preparatu oferowane w sprzedaży dla konsumentów zaopatruje się w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie oraz w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci.

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r., Nr 217, poz.1833)wraz ze zmianami:

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksylen | 100 | 350 | - |
| Cykloheksanol | 10 | - | - |
| Butan-1-ol | 50 | 150 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |
| Octan etylu | 200 | 600 | - |
| Toluen | 100 | 350 | - |

Metody oznaczania:

PN-78/Z-04116.00 Badanie zawartości ksylenu. Postanowienia ogólne i zakres normy.

PN-78/Z-04116.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

PN-79/Z-04129.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości cykloheksanolu. Oznaczanie cykloheksanolu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z dwufenyloaminą.

PN-94/Z-04155.03 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości alkoholu butylowego.

Oznaczanie alkoholu n-butylowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym.

PN-68/Z-04051 Oznaczanie zawartości octanu etylu i octanu butylu w powietrzu

PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu

Środki ochrony indywidualnej:

Wskazane stosowanie rękawic ochronnych , w sytuacji awaryjnej stosować odzież ochronną w wersji antyelektrostatycznej, sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem par organicznych skompletowany z maską.

Ochrona dróg oddechowych: maska izolująca drogi oddechowe typu MASKA SECURA 2000 +   pochłaniacze typ A1

Ochrona oczu: okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy typu „UNI-CHEM”, gogle ochronne

Ochrona rąk: rękawice ochronne VITON

Skóra – odzież ochronna z materiałów powlekanych w wersji antyelektrostatycznej, obuwie ochronne. Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę.

- Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciecz

Barwa: srebrzysta

Zapach: ksylenu

9.2.  Temperatura wrzenia °C:50

9.3.  Temperatura topnienia: nie dotyczy

9.4.  Prężność par: -

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: nie rozpuszczalna

w innych  rozpuszczalnikach: ksylen, toluen, aceton

  - Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym Fø4, s, PN-C-81701: 11

9.7.  Gęstość, g/cm3 : ok. 0,96

9.8.  Zawartość substancji lotnych, % masowy: ok.85

9.9.  Temperatura zapłonu, °C: ok. 11

9.10.  Temperatura  samozapłonu: -

9.11.  Granice wybuchowości

dolna: 1

górna: 7

9.12.  Właściwości korozyjne: nie powoduje

10.  Stabilność i reaktywność.

Okres trwałości: 12 m-cy od daty produkcji

Warunki których należy unikać:

- Chronić przed źródłami ciepła i zapłonu

- Chronić przed temperaturami powyżej +25°C

- Nagromadzenie par ksylenu stwarza zagrożenie (zapłon, wybuch, przekroczenie NDS)

Materiały, których należy unikać:

- Niebezpiecznie reaguje z silnymi utleniaczami

11. Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące:

- Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

- Na oczy: działanie drażniące

- Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Dane toksykologiczne dla składników preparatu:

#### Dla składnia - ksylen

LD50 (doustnie, szczur)  = 4300 mg/kg,

LC50 (inhalacyjnie, szczur)  = 22100 mg/m3/4 godz,

##### Dla składnika – butanol

LD50 (doustnie, szczur) = 790 mg/kg

LD50 (inhalacyjnie, szczur)  = 8000 ppm/4h

##### Dla składnika -  octan butylu

LC50(doustnie,szczur) =14000 mg/kg

LD50(skóra, królik) > 5000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur) = 9660 mg/m3/4h

TCL0(inhalacyjnie, człowiek) = 966 mg/m3

##### Dla składnika  - octan etylu

LC50(doustnie,szczur) =6100 mg/kg

LD50(skóra, królik) > 20000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur) = 2856 mg/m3/8h

Dla składnika - Toluen

LD50( doustnie, szczur) =5000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) =	15320 mg/m3/4h

LD50 (przez skórę, królik) >12124 mg/kg

12. Informacje ekologiczne

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych:

Toksyczność dla składnika: Ksylen

LC50dla ryb – gubiki (Lehistes reticullatus) / cierniki = 10mg/l (24h)

LC50 dla skorupiaków – rozwielitka (Dalphnia magna) = 150 mg/l

Octan butylu:

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb – brak danych

Toksyczność ostra (LC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane

Progowe stężenie toksyczne dla:

– ryb:	Salmo gairdneri – 20 mg/l (LC0)*

Pimephales promelas – 18 mg/l (LC0/96 h)

Lepomis macrochirus – 100 mg/l (LC0/96 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 39 mg/l (LC0)*

– glonów Scenedesmus quadricauda – 21 mg/l

– bakterii Pseudomonas putida – 115 mg/l

Stężenie śmiertelne dla skorupiaków Daphnia magna – 205 mg/l (LC50)*, 625 mg/l (LC100)*

Octan etylu

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb Pimephales promelas – 230 mg/l

Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane

Graniczne stężenie toksyczne dla:

– ryb Leuciscus idus melanotus – 135 mg/l (LC0/48 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 1562 mg/l (EC0/24 h)

– bakterii Pseudomonas putida – 650 mg/l

– glonów Scenedesmus quadricauda – 15 mg/l

– pierwotniaków Entosiphon sulcatum – 202 mg/l

Stężenie śmiertelne dla:

– ryb Leuciscus idus melanotus – 270 mg/l (LC50/48 h), 360 mg/l (LC100/48 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 3090 mg/l (EC50/24 h), 6000 mg/l (EC100/24 h)

###### Butan-1-ol

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb Pimephales promelas – 1950 mg/l

Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków Daphnia magna – 1983 mg/l

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii (zarodnikowanie) Bacillus subtilis – 1258 mg/l

Inne dane

Graniczne stężenie toksyczne dla:

– ryb Gobio gobio – 1000-1400 mg/l

– skorupiaków Daphnia magna – 1260 mg/l (EC0/48 h)

– glonów: Scenedesmus quadricauda – 95 mg/l

Microcystis aeruginosa – 312 mg/l

– bakterii Pseudomonas putida – 650 mg/l

– pierwotniaków Entosiphon sulcatum – 55 mg/l

Stężenie śmiertelne dla:

– ryb:	Leuciscus idus melanotus – 1200 mg/l (LC50/48 h)

Carassius auratus – 1900 mg/l (LC50/24 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 1880 mg/l (EC50/24 h), 2455 mg/l (EC100/48 h)

Progowe stężenie znieczulające dla kijanki – 2820 mg/l

Stężenie hamujące procesy oczyszczania na biofiltrach – 400 mg/l

Stężenie szkodliwe dla przebiegu beztlenowej fermentacji osadów ściekowych – 800 mg/l.

Toluen

Graniczne stężenia toksyczne dla

- Skorupiaków (Daphnia magna) – 260 mg/l (LC0)

- Glonów (Scenedesmus quadricauda > 400 mg/l

- Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 10 mg/l (LC50) =(stężenie śmiertelne)

- Stężenie działające na procesy fermentacji beztlenowej –440 mg/l

13. Postępowanie z odpadami.

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14.   Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

Nazwa przewozowa: FARBA

ADR/RID: klasa 3

Grupa pakowania: II

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

Numer rozpoznawczy materiału :1263

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta Srebrzanki żaroodpornej powinna zawierać napisy:

Zawiera: ksylen, toluen, butan-1-ol, cykloheksanol

F - Produkt wysoce łatwo palny

Xn – Produkt szkodliwy

R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38 - Działa drażniąco na skórę

R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R48/20 –Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

R63 – Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Limit zawartości LZO dla produktu: kat. (B/e/SB), max. 840 g/l (2007). Produkt zawiera 718 g/l

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów” (Dz.U. 05.216.1826);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów” (Dz.U. 05.216.1826);

- Karty charakterystyki surowców

Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie magazynowaniu, stosowaniu wyrobu, powinni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie.

Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Technologicznym Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna - tel. /014/6 803-354, /014/6 803-359.

Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i F.F. i L. ŚNIEŻKA S.A. nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą.

Znaczenie symboli:

R10 – Produkt łatwo palny

R20/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu

R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

R68 - Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

Atest PZH: HK/B/1125/01/2005

Data opracowania karty: 2006-12-07

Zmiana dotyczy pkt 16