KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Data aktualizacji: 2005-07-01

# 1. Identyfikacja preparatu /Identyfikacja producenta

Nazwa handlowa: STRONG Klej do styropianu wodny (dawna nazwa: EURO STYROPIANKLEBER  Wodny klej do styropianu)

Zastosowanie: do przyklejania wewnątrz pomieszczeń różnego rodzaju elementów styropianowych do podłoży porowatych: tynków i ścian betonowych, gipsowych, drewna i materiałów drewnopochodnych

# Nazwa i adres firmy

# Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna

39-102 Lubzina 34 A

oddział: 39-207 Brzeźnica 18

tel./014/6811111, fax./014/6822222

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: mieszanina wodnej dyspersji żywicy polioctanu winylu z dodatkiem wypełniaczy i środków pomocniczych

| Nazwa substancji | Nr CAS | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- |
| Mieszanina: 5-chloro-2 metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin –3-onu [nr WE220-239-6] (3:1) | 55965-84-9 |  15ppm | T; R 23/24/25 C; R34 R43 N; R50-53 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Przy pracach z wyrobem należy unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Pomieszczenia, w których prowadzone są prace należy wietrzyć. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia według kryteriów zawartych w Ustawie z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) „o substancjach i preparatach chemicznych”.

4. Pierwsza pomoc.

Ogólnie: We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skonsultować się z lekarzem

Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze

Kontakt ze skórą: Zmyć wodą z mydłem i dobrze spłukać.

Kontakt z okiem: Płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Skontaktować się z lekarzem okulistą

Po spożyciu: Natychmiast po połknięciu poszkodowany sam może spowodować wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Odwieźć do lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze:

Pojemniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą. Materiał niepalny, ale po odparowaniu wody ulega rozkładowi (wydzielają się tlenki węgla).

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Zabezpieczyć przed wydostaniem się wyrobu do wód gruntowych. Wyciek przysypać materiałem chłonnym (np. piasek), zebrać umieścić w szczelnym pojemniku.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Postepowanie z preparatem: Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi.

Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +5 do +30 ºC. Chronić przed zamarzaniem

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

W przypadku dłuższego i wielokrotnego kontaktu używać rękawic ochronnych i ubrania ochronnego.

9. Właściwości fizykochemiczne.

Postać fizyczna, barwa, zapach: lepka ciecz w kolorze kremowym, wyczuwalny lekki zapach żywicy polioctanowej

Temperatura wrzenia: -

Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny

Gęstość: ok. 1,5 g/cm3

Temperatura zapłonu: -

Granice wybuchowości: -

Temperatura samozapłonu: -

Lepkość (kubek wypływowy Ø6pod obciążeniem 2,5 kg), 200C, s: 30

Sucha pozostałość, %: ok.72

10. Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania

Warunki, których należy unikać: Temperatury poniżej +50C. Chronić przed zamarzaniem

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.

Niebezpieczne produkty spalania: pozostałości po odparowaniu wody - tlenki węgla

11. Informacje toksykologiczne.

Bez specjalnych uwag

12. Informacje ekologiczne.

Bez specjalnych uwag

13. Postępowanie z odpadami.

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału: wyrób nieklasyfikowany.

Transport: Klej można przewozić dowolnymi środkami transportu, ustawiając opakowania w jednej warstwie ściśle obok siebie, aby ładunek tworzył zwartą całość. Transport w temperaturze poniżej 5ºC, lecz nie niższej niż 0ºC, nie może odbywać się  dłużej niż 24 godz.

Opakowanie: należy pakować w opakowania plastikowe (wielkość opakowań ustalona pomiędzy producentem, a odbiorcą).

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia według kryteriów zawartych w Ustawie z dnia 11 stycznia 2001roku (Dz.U. nr 11 poz 84) „o substancjach i preparatach chemicznych” wraz ze zmianami.

Chronić przed dziećmi

16. Inne informacje.

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Znaczenie symboli;

T -Substancja/preparat toksyczny

N – Substancja/preparat niebezpieczny dla środowiska

R23/24/25 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R34 – Powoduje oparzenia

R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R50-53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Data sporządzenia karty: 2004-11-19

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk – Wlazło