# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa

1.1.Identyfikacja substancji: ROZCIEŃCZALNIK TERPENTYNOWY

  - Identyfikacja przedsiębiorstwa

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

- Skład/informacje o składnikach

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr indeksowy | Nr EWG | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa) | 64742-48-9 | 265-150-3 | 649-327-00-6 | 90 | R10; Xn : R 65 R66 (ma zastosowanie nota P) |
| Terpentyna balsamiczna | 8006-64-2 |  | 650-002-00-6 | 30 | R10 ¦Xn; R20/21/22 |

3. Identyfikacja zagrożeń

R 10 - Produkt łatwo palny ; Palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń

Xn – Produkt szkodliwy

R 20/21/22 – Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu

R 65 – Powoduje uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

.

3.1. Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

3.2. Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco i dyspersyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utratę przytomności. Powodują objawy podrażnienia błon śluzowych oczu, nosa, gardła, górnych dróg oddechowych. W wysokim stężeniu mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. Przy doustnym przyjęciu występuje podrażnienie błony śluzowej gardła, przełyku i żołądka, mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc, biegunka. Następstwem ostrego zatrucia może być przemijające uszkodzenie wątroby i nerek, zapalenie płuc, stan zapalny dróg moczowych. Działa miejscowo drażniąco na skórę.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie wątroby, przewlekłe zapalenia spojówek, zapalenie skóry.

4. Pierwsza pomoc

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: Ze względu na zagrożenie obrzękiem płuc do 48 godz. od momentu ekspozycji – nawet przy braku zmian osłuchowych w płucach – transport do szpitala karetką pod nadzorem lekarza. Postępowanie objawowe.

Skażenie lub oblanie skóry: Wyrób łatwo przenika poprzez zdrową skórę do organizmu i wywołuje takie następstwa jak po wdychaniu i spożyciu. Zmyć skórę dużą ilością wody (z mydłem jeśli nie ma oparzeń). Przetransportować do szpitala. Oblanie dużej powierzchni skóry uzasadnia potrzebę kilkudniowej obserwacji ze względu na ryzyko wystąpienia zmian w nerkach. Miejscowe zmiany skóry leczyć dermatologicznie.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Wskazana konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu). Płonące rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi. Nie stosować zwartych strumieni cieczy na powierzchnię ognia.

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody. Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek, używając piasku, ziemi lub innych dostępnych barier.

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; pary rozcieńczyć prądami wodnymi rozproszonymi; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamkniętego pojemnika; zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie

7.1. Obchodzenie się z substancją: Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach, zamkniętych, chroniących przed dostępem wilgoci i powietrza.

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić do +30° C..

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Wartości NDS, NDSCh, NDSP

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna lakowa | 300 | 900 | - |
| Terpentyna balsamiczna | 300 | 840 | - |

8.2. Środki ochrony osobistej;

Ochrona dróg oddechowych:

Maska z pochłaniaczem do oparów organicznych lub uniwersalnym.

Ochrona oczu:

Gogle ochronne

Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Techniczne środki ochronne:

-

inne wyposażenie:

-

9. Właściwości fizykochemiczne:

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciekły

Barwa: bezbarwny

Zapach: rozpuszczalników organicznych

9.2.  Temperatura wrzenia °C:163

9.3.  Temperatura topnienia: nie dotyczy

9.4.  gęstość par względem powietrza: -

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: nie rozpuszczalna

w innych  rozpuszczalnikach: większość rozpuszczalników

  - Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym ø4, s: -

9.7.  Gęstość, g/cm3 : 0,79±0,03

9.8.  Barwa w skali jodowej najwyżej: 5

9.9.  Zawartość substancji lotnych, % masowy: 100

9.10.  Temperatura zapłonu, °C:

9.11.  Temperatura  samozapłonu: -

9.12.  Granice wybuchowości

dolna: -.

górna: -

9.13.  Właściwości korozyjne: nie powoduje

9.14.  Stężenie wybuchowe: -

9.15.  Ciepło parowania: -

9.16.  Lotność w stosunku do eteru: 30-50

  - Ciepło właściwe: -

10. Stabilność i reaktywność

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.

Reakcje  niebezpieczne: pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem

Niebezpieczne produkty rozkładu: -

11. Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące:

- Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

- Na oczy: działanie drażniące

- Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Stężenie oraz dawki śmiertelne i toksyczne:

Próg wyczuwalności zapachu – mg/m3

LCL0 (szczur, inhalacja) – 1600 ppm (6h)

12. Informacje ekologiczne

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

14. Informacje o transporcie

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie

Nazwa przewozowa: Materiał pokrewny do farby

Klasa: 3

Numer rozpoznawczy: 30

Numer UN (ONZ): 1263

Nalepka ostrzegawcza: 3

Grupa pakowania: III

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane na etykiecie:

R 10 - Produkt łatwo palny

Xn – Produkt szkodliwy

R 20/21/22 – Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu

R 65 – Powoduje uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia

S2 – Chronić przed dziećmi

S 24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Data sporządzenia karty: 04.12.2002r

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło