KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Aktualizacja: 2007-01-31

# 1. Identyfikacja preparatu/ Identyfikacja przedsiębiorstwa

# Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA RDZA STOP Uniwersalny środek konserwujący

# Zastosowanie: penetruje i smaruje zawiasy, łożyska, przekładnie, sprężyny, itp.

Dystrybutor: Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

tel. (014) 6773441

Telefon alarmowy: 509 906 217

- Skład i informacja o składnikach

Składniki chemiczne: wysokooczyszczone węglowodory, estry alifatyczne,

rozpuszczalniki węglowodorowe

Substancje niebezpieczne w produkcie:

| Nazwa substancji | Nr CAS | ## Nr WE | Nr indeks | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan/butan | 74-98-6/ 106-97-8 | 200-827-9/ 203-448-7 | 601-003-00-5/ 601-004-00-0 | 1 – 15 | F+; R12 |
| Olej bazowy niespecyfikowany | 72623-85-9 | 276-736-3 | 649-481-00-4 |  | Rakotw. Kat.2 R45 (ma zastosowanie nota H i L) |
| Estry alifatyczne | 72623-83-7 | - | - |  |  |
| Frakcja naftowa (ropa naftowa) | 8008-20-6 | 232-366-4 | 649-404-00-4 |  | Xn; R65 |
| Niskowrząca benzyna-niespecyfikowana | 8052-41-3 | 232-489-3 | 649-345-00-4 |  | Rakotw. Kat.2 R45 Xn R65 (ma zast. Nota P i H) |

- Identyfikacja zagrożeń

F+ Produkt skrajnie łatwo palny.

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej +500C. Nie przekłuwać ani nie spalać także po użyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się ogniem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie rozpylania.

Xn - Produkt szkodliwy

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

- Pierwsza pomoc.

Wdychanie: Świeże powietrze

Kontakt z oczami: Szeroko otwartą powiekę należy przepłukać dużą ilością wody. Zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt ze skórą: Zmyć dużą ilością wody z mydłem. Następnie nawilżyć skórę.

Inne: W przypadku połknięcia należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

- Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, piana, środki suche

W przypadku pożaru należy usunąć pojemniki z zagrożonego terenu lub ochłodzić je wodą. Niebezpieczeństwo wybuchu pojemników.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Należy chronić przed źródłami zapłonu. Zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń, oddzielić nieszczelne pojemniki. W przypadku małego rozlewu użyć środków pochłaniających (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa), umieścić w pojemniku w celu zdeponowania. Płyn może być zmywany do ścieku podłogowego wyposażonego w separator olejowy. Sposób usuwania odpadów-gospodarka zużytymi olejami

- Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postępowanie z preparatem: Należy używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed źródłami zapłonu-nie palić

Magazynowanie: Należy przestrzegać przepisów dotyczących magazynowania aerozoli. Przechowywać jedynie w miejscach dobrze wentylowanych. Temperatura składowania od +300C do -300C . Nigdy nie należy składować pojemników wewnątrz samochodu.

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Zawiera propan/butan (wartość MAC 1000 ppm),

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku niewystarczającej wentylacji, należy używać właściwego sprzętu oddechowego

Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona skóry: Rękawice ochronne

Higiena przemysłowa: Po ukończeniu pracy i przed przerwami należy umyć ciało dużą ilością wody z mydłem. W trakcie pracy nie jeść, nie pić i nie palić.

Dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy:

| Nazwa substancji | ## NDS [mg/m3] | ## NDSCh[mg/m3] | NDSP[mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Butan | 1900 | 3000 | - |

- Właściwości fizykochemiczne

Stan fizyczny: ciecz

Kolor: czerwony

Zapach: nowego samochodu

Temperatura wrzenia: 1080C

Temperatura samozapłonu: +4300C

Temperatura zapłonu: + 1580C

Granice wybuchu: dolna: nieokreślona	górna: nieokreślona

Prężność pary: wolniej niż (octan butylu=1)

Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się tworzy emulsję

Gęstość: około 0,86 g/cm3 (zależna od wilgotności i zastosowania)

Reaktywność: produkt stabilny nie polimeryzuje

Właściwości korozyjne: zapobiega utlenianiu

- Stabilność i reaktywność

### Rozkład termiczny:			Przy właściwym użyciu nie występuje

Niebezpieczne produkty rozkładu:	Przy właściwym użyciu nie występują

Niebezpieczne reakcje:	W temperaturze powyżej 500C występuje niebezpieczeństwo wybuchu pojemników

- Informacje toksykologiczne

- Wdychanie: może powodować ból i zawroty głowy, wymioty

- Skóra: może powodować wysuszanie i pękanie

- Oczy: może powodować podrażnienie

- Informacje ekologiczne

Powoduje skażenie wody. Należy chronić kanalizację i otwarte zbiorniki wodne przed przedostaniem się do nich substancji.

Posiada certyfikat Kanadyjskiej Agencji Ochrony Środowiska – Eco Logo

- Postępowanie z odpadami

Należy stosować się do obowiązujących przepisów.  Numer odpadu 15 01 11*(puste pojemniki ciśnieniowe).

- Informacje o transporcie

ADR:		UN 1950   Aerozole

Klasa 2		 kod kl. 5F 	nalepka 2.2

- Informacje dotyczące przepisów prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Xn - Produkt szkodliwy

F+ - Produkt skrajnie łatwo palny

Zawiera: niskowrząca benzyna-niespecyfikowana, estry alifatyczne, olej bazowy niespecyfikowany

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

S2 – Chronić przed dziećmi

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarza

S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć modą z mydłem

S45 – W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli jest to możliwe, pokaż etykietę

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej +500C. Nie przekłuwać ani nie spalać także po użyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się ogniem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie rozpylania.

- Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy,

nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być

uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Znaczenie pozostałych symboli:

Rakotw. Kat.2  - rakotwórczy kategorii 2

R45 - Może powodować raka.

Data sporządzenia karty 2004-05-05

Opracował: 	Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło