### KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Data aktualizacji: 2006-04-20

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA

##### Nazwa handlowa:				ŚNIEŻKA KLEJ MONTAŻOWY

Rodzaj produktu i jego przeznaczenie:	Klej do listew i profili.

Wyprodukowano dla:

##### Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. 39-102 Lubzina 34 A

Dział handlowy: 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

Producent/ Importer:

Den Braven Sealants bv, P.O. Box 194, 4900 Oosterhout, Denariusstraat 11,

4903 RC Oosterhout, Holandia

Den Braven East Sp. z o.o., ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznania,

62-081 Przeźmierowo, Polska

Telefon w nagłych przypadkach:

tel. +48 (0) 61 89 61 740

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Klasyfikację i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustawą o substancjach 
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r, na podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz na podstawie ogólnej wiedzy o substancjach.

10 % ÷ 30 %

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Zastosowano noty H, P i 4. Nie zawiera benzenu.

Nr indeksowy: 649-328-00-1

Nr CAS: 64742-49-0

Nr WE: 265-151-9

F; R11; Xn; R65; Xi; R38; R67; N; R51/53

10 % ÷ 20 %

Toluen

Metylobenzen

Nr indeksowy: 601-021-00-3

Nr CAS: 108-88-3

Nr WE: 203-625-9

Substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (rozwój płodu) kategorii 3.

F; R11; Xn; R48/20; R63; R65; Xi; R38; R67

< 10 %

Octan etylu

Ester etylowy kwasu octowego

Nr indeksowy: 607-022-00-5

Nr CAS: 141-78-6

Nr WE: 205-500-4

###### F; R11; Xi; R36; R66; R67

Produkt nie podlega klasyfikacji ze zwrotem Xn; R65 z powodu dużej lepkości produktu (> 7 mPas, 40 ºC; > 7 × 10-6 m2/sek w 40 ºC)

Znaczenie symboli i treść zwrotów R – patrz p. 16

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenia fizykochemiczne:

-	produkt jest wysoce łatwopalną pastą

-	pary tworzą palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem

-	w trakcie spalania wydzielają się toksyczne gazy, pary i dymy

Zagrożenia dla zdrowia:

Produkt nie podlega klasyfikacji ze zwrotem Xn; R65 z powodu dużej lepkości produktu (> 7 mPas, 40 ºC; > 7 × 10-6 m2/sek w 40 ºC)

-	produkt jest szkodliwy

-	produkt zawiera substancję działającą szkodliwie na rozrodczość (rozwój płodu) kategorii 3

-	działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia 
w następstwie długotrwałego narażenia

-	możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

-	produkt jest drażniący

-	działa drażniąco na skórę

Zagrożenia dla środowiska:

-	produkt jest szkodliwy dla środowiska

-	działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

-	unikać zrzutów do środowiska

-	postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

4. PIERWSZA POMOC

Wskazania ogólne:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu, etykietę lub kartę charakterystyki.

Pierwsza pomoc przy narażeniu inhalacyjnym:

-	osobę poszkodowaną wyprowadzić ze skażonej atmosfery

-	osobie poszkodowanej zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła

-	w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wezwać lekarza

Pierwsza pomoc przy skażeniu oczu:

-	usunąć szkła kontaktowe

-	przemywać oczy dużą ilością letniej wody, co najmniej 15 min. (przy odwiniętych powiekach), unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka chronić w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem

-	konieczna konsultacja okulistyczna

Uwaga: 	Osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności

i sposobie ich natychmiastowego płukania.

Pierwsza pomoc przy skażeniu skóry:

-	zdjąć skażoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody z mydłem

-	do usuwania resztek produktu ze skóry nie używać żadnych rozpuszczalników

-	w razie wystąpienia podrażnienia skóry lub uczulenia zapewnić poszkodowanemu konsultację dermatologiczną

Pierwsza pomoc przy przyjęciu doustnym:

-	wypłukać jamę ustną wodą

-	nie powodować wymiotów

-	skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie, etykietę lub kartę charakterystyki

-	osobie poszkodowanej zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła

Uwaga:	Nieprzytomnego pacjenta ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła, kontrolować oddech i puls. Nigdy nie wywoływać wymiotów ani nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub zamroczonej.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zagrożenia pożarowe:

-	produkt jest wysoce łatwopalną pastą

-	pary tworzą palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem

-	w trakcie spalania wydzielają się toksyczne gazy, pary i dymy

Zalecane środki gaśnicze:

-	ditlenek węgla (gaśnica śniegowa), proszek gaśniczy, prądy wodne rozproszone, piana gaśnicza odporna na działanie alkoholu

Nie polecane środki gaśnicze:

-	nie stosować zwartych strumieni wodnych na powierzchnię palącego się produktu

Zagrożenia specjalne:

-	wydziela toksyczne gazy w warunkach pożaru

-	w warunkach pożaru może nastąpić wybuch pojemnika

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą 
z bezpiecznej odległości, a jeżeli to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

Podczas spalania preparatu powstają dymy zawierające niebezpieczne dla zdrowia substancje chemiczne, m.in. tlenki węgla.

Zalecenia ogólne:

-	zawiadomić otoczenie o pożarze

-	usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji pożaru

-	powiadomić Państwową Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję Państwową, najbliższe władze terenowe i najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego

-	ratownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej - odzież przeciwgazową w wersji antyelektrostatycznej, sprzęt izolujący drogi oddechowe, rękawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy

Niebezpieczne produkty spalania:

-	tlenki węgla

-	toksyczne gazy i dymy

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 
DO ŚRODOWISKA

Uwaga:	Obszar zagrożony wybuchem - pary preparatu tworzą palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem.

Zalecenia ogólne:

-	zawiadomić otoczenie o awarii

-	usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii

-	w przypadku znacznego wycieku powiadomić Państwową Straż Pożarną, Policję Państwową, najbliższe władze terenowe, a w razie konieczności najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego

-	usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących)

Środki ochrony osobistej:

-	zapewnić wystarczającą wentylację/ochronę dróg oddechowych; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; osoby prowadzące działania oczyszczające powinny być wyposażone w odzież przeciwgazową w wersji antyelektrostatycznej, ochronne rękawice, gogle ochronne szczelnie przylegające 
do twarzy oraz sprzęt izolujący drogi oddechowe; przed przystąpieniem do akcji 
i podczas działań stosować eksplozymetr lub rurki wskaźnikowe; w przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

-	nie dopuszczać do przedostania się preparatu do systemu kanalizacyjnego; zabezpieczyć studzienki ściekowe

-	nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych lub niżej położonych terenów

-	jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (np. uszczelnić uszkodzone opakowanie)

Metody oczyszczania:

-	uwolniony produkt przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący uniwersalny, ewentualnie trociny), zebrać 
do zamykanego, właściwie oznakowanego pojemnika - uwaga: absorbenty nasączone materiałem również stwarzają zagrożenie pożarowe

-	jeżeli preparat dostał się do systemów kanalizacyjnych (studzienki, kanały, przewody), a także wówczas gdy substancja zgromadziła się w zagłębieniach, zakamarkach piwnic lub magazynów, część składników ulega odparowaniu, przez 
co wytwarzają się niebezpieczne mieszaniny wybuchowe

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Uwaga:	Obszar zagrożony wybuchem - pary preparatu tworzą palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem.

Obchodzenie się z substancją:

-	pary produktu tworzą palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem; podczas pracy 
z preparatem należy zapewnić skuteczną wymianę powietrza (wentylacja ogólna pomieszczenia i miejscowa wywiewna); nie dopuszczać do powstania stężeń par preparatu w powietrzu, w których mieszaniny z powietrzem mogą być wybuchowe, 
a także stężeń przekraczających wartości normatywów higienicznych; zapobiegać powstawaniu aerozoli produktu

-	nie wdychać par produktu, unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą 
i oczami; stosować odpowiednie środki ochrony osobistej

-	nie dopuszczać do kontaktu preparatu z gorącą powierzchnią ani płomieniem, 
nie pracować w pobliżu źródeł zapłonu, nie używać iskrzących narzędzi, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu

-	produkt może gromadzić ładunki statyczne, co może być przyczyną wyładowań elektrycznych i pożaru

-	nie ogrzewać, nie przecinać i nie zgniatać opakowań zawierających preparat 
lub jego pozostałości

-	nie dopuszczać do kontaktu z utleniaczami i innymi materiałami wymienionymi 
w pkt.10

-	zapewnić łatwy dostęp do środków gaśniczych i sprzętu niezbędnego podczas usuwania wycieku substancji

-	postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
z substancjami chemicznymi; ściśle przestrzegać opracowanych procedur postępowania; podczas pracy z produktem należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 11 z 2005r. poz. 86); przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji dostarczonej przez producenta

-	nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem 
z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; należy myć ręce przed przerwami 
i po zakończeniu pracy, jeśli to potrzebne zastosować krem do rąk

Magazynowanie:

-	przechowywać w temperaturze 5oC ÷ 25oC

-	produkt magazynować w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, odpowiadających obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

-	produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach

-	pojemniki wcześniej otwierane przechowywać pionowo, aby uniemożliwić wyciek preparatu

-	pojemniki zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, źródeł ciepła, przechowywać z dala od źródeł zapłonu; w magazynie obowiązuje zakaz palenia tytoniu

-	nie przechowywać z silnymi utleniaczami

-	nie przechowywać w pobliżu środków spożywczych

Opakowania:

-	przechowywać w szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach

-	uwaga: produkt może rozpuszczać niektóre tworzywa sztuczne

-	zabezpieczyć opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem

-	rodzaj opakowań transportowych: wszystkie typy konstrukcyjne przewidziane 
w przepisach RID/ADR

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zagrożenia dla zdrowia:

Badania lekarskie pracowników oraz badania i pomiary czynników szkodliwych dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. (Dz.U. nr 217 poz. 1833).

Opisywany produkt nie jest umieszczony w wykazie. Poniżej podano najwyższe dopuszczalne stężenia dla znajdujących się w wykazie benzyn – pochodnych ropy naftowej oraz pozostałych składników produktu.

Benzyna ekstrakcyjna:

NDS:	500 mg/m3

NDSCh:	1500 mg/m3 (obowiązuje równoległe oznaczanie benzenu 
w powietrzu)

Benzyna do lakierów:

NDS:		300 mg/m3

NDSCh:	900 mg/m3

Nafta:

NDS:		100 mg/m3

NDSCh:	300 mg/m3

Toluen:

NDS:		100 mg/m3

NDSCh:	350 mg/m3

Octan etylu:

NDS:		200 mg/m3

NDSCh:	600 mg/m3

Zalecane procedury monitoringu:

-	PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

-	PN-Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady

pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

-	PN-81/Z-04134/01. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej 
i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów 
i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową.

-	PN-81/Z-04134/02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej 
i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze wzbogaceniem próbki.

-	PN-81/Z-04134/03. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej 
i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej ze wzbogaceniem próbki.

-	PN-92/Z-04227/02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nafty. Oznaczanie par nafty na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

-	PN-78/Z-04115/01. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

-	PN-89/Z-04023/02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

-	PN-68/Z-04051. Oznaczanie octanu etylu i octanu butylu w powietrzu.

Zalecenia higieniczne:

Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami oraz wdychania par  produktu; preparat stosować w pomieszczeniach przy sprawnie działającej wentylacji, jeżeli jest to niezbędne stosować środki ochrony dróg oddechowych; natychmiast zdjąć zabrudzone preparatem ubranie i umyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem; nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, należy dokładnie umyć ręce przed przerwami w pracy oraz po zakończeniu pracy z preparatem, jeżeli jest to potrzebne stosować krem do rąk.

Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika, 
na podstawie katalogu „Środki ochrony indywidualnej” wydawanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować ośrodki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.

Środki ochrony osobistej, zapewniającej właściwą ochronę:

rąk:	rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie 
i przedostawanie się rozpuszczalników organicznych

skóry:				ubranie robocze

dróg oddechowych:	zapewnić dobrą wentylację

oczu:			gogle ochronne

Uwaga! Zalecany sprzęt ochronny podlega obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. 
w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

postać, wygląd, kolor:		żółta pasta

zapach: 				charakterystyczny-rozpuszczalników

pH:					nie określono

temperatura wrzenia:		65 °C

temperatura topnienia:		nie określono

temperatura palenia się:		nie określono

temperatura zapłonu:		-20 °C

temperatura samozapłonu:		nie określono

palność:				wysoce łatwopalna pasta

właściwości wybuchowe:	nie określono, ale możliwe jest powstanie par, mieszanin z powietrzem grożących wybuchem

granice niebezpieczeństwa wybuchu:

- dolna:				nie określono

- górna: 				nie określono

właściwości utleniające:		nie określono

prężność pary:			nie określono

gęstość:				1,34 g/cm3 (20 °C)

lepkość dynamiczna:		nie określono

rozpuszczalność:

- w wodzie:			nierozpuszczalny

- w rozpuszczalnikach organicznych:		rozpuszczalny

współczynnik podziału n-oktanol/woda:		nie określono

zawartość lotnych składników:	44 % wag.

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność:

-	stabilny w warunkach zalecanych dla przechowywania i transportu

Warunki, których należy unikać:

-	nadmierne ogrzanie preparatu, źródła zapłonu, bezpośrednie działanie promieni słonecznych

-	wyładowania elektrostatyczne

-	unikać tworzenia mieszanin par produktu z powietrzem i aerozoli produktu (możliwość wybuchu)

Materiały, których należy unikać:

-	silne utleniacze

Niebezpieczne produkty spalania:

-	tlenki węgla

-	toksyczne dymy i gazy

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Zagrożenia dla zdrowia:

-	produkt jest szkodliwy

-	produkt zawiera substancję działającą szkodliwie na rozrodczość (rozwój płodu) kategorii 3

-	działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia 
w następstwie długotrwałego narażenia

-	możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

-	produkt jest drażniący

-	działa drażniąco na skórę

Dawki i stężenia śmiertelne dla zwierząt:

-	brak danych dla omawianego produktu

Opisywany produkt nie jest umieszczony w wykazie. Jest on mieszaniną węglowodorów 
alifatycznych oraz pozostałych składników produktu.

Poniżej podano najwyższe dopuszczalne stężenia dla znajdujących się w wykazie benzyn – pochodnych ropy naftowej, oraz dla pozostałych składników produktu.

Dane literaturowe dla benzyny:

LD50 (szczur, dożołądkowo):	 > 3000 mg/kg

LD50 (szczur, skóra):			> 3000 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja):			10200 ÷ 33000 mg/m3/4 godz.

Dawki i stężenia toksyczne dla benzyn (ogólnie):

LC50 (mysz, inhalacja):			40 ÷ 111,5 g/m3/2 godz.

LC50 (szczur, inhalacja):			105 g/m3/2 godz.

LC50 (świnka morska, inhalacja):	71 ÷ 91 g/m3/2 godz.

Toluen:

Próg wyczuwalności zapachu:	8 mg/m3

LD50 (szczur, doustnie):		5000 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja):		brak danych

LD50 (królik, skóra):			12124 mg/kg

LCL0 (szczur, inhalacja):		15320 mg/m3/4 godz.

Octan etylu:

Próg wyczuwalności zapachu:	0,18 ÷ 670 mg/m3

LD50 (szczur, doustnie):		6100 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja):		5856 mg/m3/8 godz.

LD50 (królik, skóra):			> 20000 mg/kg

Skutki narażenia ostrego u ludzi (dla preparatu):

Inhalacja:

W wysokich stężeniach pary produktu działają drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego i oczu (wywołują łzawienie i ból oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel, uczucie pieczenia w gardle i nosie) oraz narkotycznie.

Działanie na ośrodkowy układ nerwowy przejawia się oszołomieniem, bólem i zawrotami głowy, sennością, w skrajnych przypadkach przy narażeniu na bardzo wysokie stężenia może dojść do zaburzeń oddychania.

Stwarza zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

Kontakt ze skórą:

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

W przypadku kontaktu ze skórą preparat może spowodować uczulenie. Osoby 
ze skłonnościami alergicznymi powinny zachować szczególną ostrożność.

Możliwe jest podrażnienie skóry.

Kontakt z oczami:

Podrażnienie błon śluzowych oczu objawiające się zaczerwienieniem, łzawieniem, bólem.

Może powodować podrażnienie oczu w przypadku bezpośredniego kontaktu.

Spożycie:

Podrażnienie błon śluzowych układu pokarmowego, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka (możliwość oparzenia okolicy krocza) oraz objawy związane z układowym działaniem substancji.

Skutki narażenia przewlekłego:

-	kontakt ze skórą może spowodować uczulenie, ponadto częsty kontakt może być przyczyną odtłuszczenia i stanów zapalnych skóry

-	mogą wystąpić czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego (bóle 
i zawroty głowy, nudności) i/lub stany zapalne górnych dróg oddechowych

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Zagrożenia dla środowiska:

-	produkt jest szkodliwy dla środowiska

-	działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo trzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

-	unikać zrzutów do środowiska

-	postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

Brak danych o ruchliwości opisywanego produktu w różnych ekosystemach, jego zdolności do biokoncentracji, biodegradacji ani ekotoksyczności. Ocena zagrożenia jest oparta 
na danych literaturowych dotyczących składników produktu.

Ekotoksyczność:

-	brak danych o stężeniach toksycznych dla organizmów wodnych opisywanego produktu

Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Unikać zrzutów do środowiska. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Stężenia toksyczne benzyn (ogólnie) dla organizmów wodnych:

Graniczne stężenia toksyczne dla:

- 	ryb:		Salmo gairdneri irideus i Alburnus bipunctatus:	40 mg/dm3

- 	planktonu:	Vorticella campunulla:				55 mg/dm3

Gammarus pulex:					70 mg/dm3

Tubifex tubifex:					120 mg/dm3

Stężenie śmiertelne dla ryb: Salmo gairdneri irideus:			100 mg/dm3

Stężenie powodujące zmianę smaku ryb:				0.0005 mg/dm3

Stężenia zmieniające zapach wody:					0.06 ÷ 0.2 mg/dm3

Stężenia powodujące zakłócenia beztlenowych

procesów fermentacji osadów ściekowych:	> 400 mg/dm3

Toluen:

Toksyczność ostra dla ryb:

Lepomis macrochirus LC50:		24,0 mg/dm3/96 godz.

Carassius auratus LC50:			22,8 mg/dm3/96 godz.

Poecilia recticulata LC50:			59,3 mg/dm3/96 godz.

Toksyczność ostra dla skorupiaków:

Daphnia magna EC50:			313 mg/dm3/48 godz.

Graniczne stężenie toksyczne dla:

-	skorupiaków:		Daphnia magna:			260 mg/dm3

-	bakterii:		Escherichia coli:			200 mg/dm3

Pseudomonas putida:		29 mg/dm3

Stężenie śmiertelne:

-	dla ryb:		Leuciscus idus melanotus LC50:	70 mg/dm3/48 godz.

Salmo gairdneri LC50:		10 mg/dm3

-	dla skorupiaków:	Daphnia magna LC50:		470 mg/dm3

Octan etylu:

Toksyczność ostra dla ryb:

Pimephales promelas LC50:		230 mg/dm3/96 godz.

Graniczne stężenie toksyczne dla:

-	ryb:	Leuciscus idus melanotus LC0:	135 mg/dm3/48 godz.

-	skorupiaków:	Daphnia magna EC0:			1562 mg/dm3/24 godz.

-	bakterii:	Pseudomonas putida:	650 mg/dm3

-	glonów:	Scenedesmus quadricauda:		15 mg/dm3

Stężenie śmiertelne dla:

-	ryb:	Leuciscus idus melanotus LC50:	270 mg/dm3/48 godz.

-	skorupiaków:	Daphnia magna EC50:			3090 mg/dm3/24 godz.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Jeżeli to możliwe odzyskać.

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby.

Utylizować zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami odnoszącymi się 
do niebezpiecznych odpadów chemicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.):

Zawartość opakowania:

- rodzaj odpadu:	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne 
lub inne substancje niebezpieczne i ciecze macierzyste

- kod odpadów:	08 04 09*

- odpad niebezpieczny

Opakowanie:

- rodzaj odpadu:	Opakowania z metali

- kod odpadów:	15 01 04

- rodzaj odpadu:	Opakowania z tworzyw sztucznych

- kod odpadów:	15 01 02

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału:

ADR:						Klasa 3

Kod klasyfikacyjny:				F1

Numer rozpoznawczy materiału UN:	1133

Nazwa materiału:	Kleje zawierające materiały ciekłe zapalne (mające temperaturę zapłonu poniżej 23oC i lepkość zgodną z 2. 2. 3. 1. 4) (prężność par 
w temperaturze 50oC nie większą niż 110 kPa)

Numer rozpoznawczy zagrożenia:	33

Nalepka:					3

Grupa pakowania:				III

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikację i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustawą o substancjach 
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r, na podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz na podstawie ogólnej wiedzy o substancjach.

Oznakowanie opakowań:

Produkt zawiera:

-	Toluen

##### Oznakowanie WE: 203-625-9

-	Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Znaki ostrzegawcze:

F	Produkt wysoce łatwopalny

Xn	Produkt szkodliwy

Zwroty zagrożenia:

R38		Działa drażniąco na skórę

R48/20	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

R52/53	Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo  trzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R63		Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

R67			Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

S2		Chronić przed dziećmi

S16		Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu

S36/37	Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

S46	W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

S61	Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją 
lub kartą charakterystyki

Obowiązujące przepisy:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11 poz. 84 z 2001r.) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 2001r.) wraz z Rozporządzeniami Ministra Środowiska (Dz. U. nr 152 poz. 1735-1737 z 2001r.)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63 poz. 638 z 2001r.) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001r.) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz. 1671 z 2002r.) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. nr 128 poz. 1348 z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173 poz. 1679 z 2003r.) ze zmianą z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. nr 260 poz. 2595 z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów 
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171 poz. 1666 z 2003r.) ze zmianą z dnia 29 października 2004r. (Dz. U. nr 243 poz. 2440 z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140 poz. 1171 z 2002r.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 2 poz.8 z 2005r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201 poz. 1674 z 2005r.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217 poz. 1833 z 2002r.) ze zmianą (Dz. U. nr 212 poz. 1769 z 2005r.)

- Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian 
do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178 poz. 1481 z 2005r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.)

- Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91 poz. 811 z 2002r.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. nr 127 poz. 1092 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 73 poz. 644 z 2005r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. 
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69 poz. 332 z 1996r.) z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 60 poz. 375 z 1997r., Dz. U. nr 159 poz. 1057 z 1998r., Dz. U. nr 37 poz. 451 z 2001r.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych pracach (Dz. U. nr 200 poz. 2047 z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. nr 142 poz. 1194 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra  Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. nr 168 poz. 1762 z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie informacji 
o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. nr 19 poz. 170 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. nr 280 poz. 2771 z 2004r.)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz.1485 z 2005r.) oraz Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursorów narkotyków (Dz. Urz. WE L 047 z dnia 18.02.2005) i Rozporządzenia (WE) i Rady Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. WE L 22 z 26.01.2005., str. 1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne z 2005r., t. 48, str. 1)

16. INNE INFORMACJE

Znaczenie symboli i treść zwrotów R zamieszczonych w p. 2:

###### F 		Produkt wysoce łatwopalny

Xn		Produkt szkodliwy

Xi		Produkt drażniący

N		Produkt niebezpieczny dla środowiska

R11		Produkt wysoce łatwopalny

R36		Działa drażniąco na oczy

R38		Działa drażniąco na skórę

R48/20	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

R51/53	Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo  trzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R63		Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

R65		Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67			Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Badania lekarskie pracowników oraz badania i pomiary czynników szkodliwych dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych pochodzących 
z karty charakterystyki dostarczonej przez producenta.

Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Produkt powinien być transportowany, magazynowany 
i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrą praktyką i higieną pracy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stosowania powyższej interpretacji przepisów lub instrukcji.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzenie stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem.

Karta została wykonana przez:	CHEM-NET S.C. Jan Heliński, Krzysztof Kaźmierski

91-716 Łódź, Nowopolska 9A; (biuro@chem-net.info)

Karta została opracowana: 15.02.2006