KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Sporządzono : 17.01.2005 r.

Aktualizacja  : 2005-12-20

1. Identyfikacja preparatu /Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa handlowa : Styrozol G2B P2B Zestaw dwuskładnikowy -hydroizolacyjny  roztwór polimerowy do stosowania na zimno.

Zastosowanie: w budownictwie jako pokrycie wodochronne

Wyprodukowano dla:

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

# tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

Producent :

BIRD s.c.

Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kuj.

Tel. 054 -2824422

Fax.054 –2823989

telefony awaryjne: tel.kom.509 906 217

(042) 637 04 74 (sztab ratownictwa chemicznego)

2. Skład i informacja o składnikach

Skład : Roztwór polistyrenu w octanie n-butylu z dodatkami i plastyfikatorami.

Składniki niebezpieczne:

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr WE | ## Nr indeksowy | % wagowy | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | 55 - 70 | R 10 R66 R67 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny. Klasyfikacja produktu:

R10, R66,R67

Produkt łatwopalny. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń.

4.Pierwsza pomoc

Zatrucie inhalacyjne:

W razie narażenia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. W razie duszności podawać tlen.

Zatrucie doustne:

W przypadku spożycia nie prowokować wymiotów. Podać do wypicia ok. 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.

Skażenie oczu:

W razie kontaktu z oczami natychmiastowe obfite płukanie oczu chłodną wodą co najmniej 15 min. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki.

Skażenie skóry:

W wypadku kontaktu ze skórą zdjąć odzież, zmyć skórę dużą ilością wody z mydłem (jeśli nie ma oparzeń). W razie objawów podrażnienia skóry- konsultacja dermatologiczna

5.Postępowanie w przypadku pożaru:

### Zalecenia ogólne: Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację.

Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję Państwową.

#### Szczególne zagrożenia Łatwo palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych częściach pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Przy niepełnym spalaniu powstaje tlenek węgla

Środki gaśnicze: Środki gaśnicze: Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na alkohol, woda-prądy rozproszone. Nie stosować wody w pełnym strumieniu.

Inne informacje: Zbiorniki narażone na działanie ognia chłodzić rozpylając wodę z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z miejsca narażenia.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6.Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej:

Rękawice i okulary ochronne. Odzież powinna być wykonana w wersji elektrostatycznej

Postępowanie przy wycieku lub wysypie substancji:

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); pary rozcieńczać prądami wodnymi rozproszonymi; zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7.Postępowanie z preparatem i magazynowanie

Magazynowanie:

Styrozol G2B;P2B przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniu o dobrej wentylacji, z instalacją oświetleniową w wykonaniu przeciwwybuchowym, z dala od źródeł ciepła, narzędzi iskrzących. Nie magazynować z inną klasą materiałów.

Postępowanie z substancją lub preparatem:

Zakaz palenia oraz manipulowania otwartym ogniem. Zapobiec powstawaniu elektryczności statycznej. Mieć w pogotowiu sprzęt chroniący drogi oddechowe.

8.Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona dróg oddechowych: sprzęt ochrony układu oddechowego: maskę lub półmaskę skompletowaną z pochłaniaczem typu A. W razie niedoboru tlenu (stężenie poniżej 17% obj.) lub gdy stężenie związku przekracza 1% obj., stosować autonomiczny lub stacjonarny sprzęt izolujący.

Ochrona oczu: gogle chroniące przed kroplami cieczy (w przypadku skompletowania z półmaską)

Ochrona rąk: rękawice ochronne np. z polialkoholu winylowego

Techniczne środki ochronne: wentylacja w pomieszczeniach zamkniętych,

w strefie zagrożonej wybuchem stosować odzież, rękawice i obuwie w wersji antyelektrostatycznej.

Inne wyposażenie ochronne: stosować odzież ochronną wykonaną z materiałów powlekanych (np. kauczukiem butylowym lub hypalonem), antyelektrostatyczną)

Kontrola zagrożenia:

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r, Nr 217, poz.1833)wraz ze zmianami:

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |

PN-78/Z-04119 ark. 01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanów: metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki.

PN-89/Z-04023 ark. 02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

9.Właściwości fizykochemiczne

| Temperatura zapłonu, [st. C.] 27 /+/- 10%/ | Temperatura samozapłonu, [st. C.] 370 | Górna granica wybuchowości, [% V/V] 8,0 | Dolna granica wybuchowości, [% V/V] 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Gęstość, [kg/m3] w temp. 20 st. C. G2B -917 P2B- 933 | Masa cząsteczkowa 116,16 | Stan skupienia w temp. 20 st. C. masa |
| --- | --- | --- |
| Temperatura wrzenia, [st. C.] 126,5 | Temperatura topnienia, [st. C.] - 76,8 | Lepkość, KF-6. G2B-35-55 P2B-245-300 |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Większość rozpuszczal-ników organicznych | Rozpuszczalność w wodzie 7,0 (g/kg) | Gęstość par względem powietrza 4,0 |
| Współczynnik podziału n-oktanol / woda brak danych | Współczynnik załamania światła 1,3951 | pH brak danych |
| Prężność par w 20 st. C. [hPa] 13 |  |  |

10.Stabilność i reaktywność

Stabilność: produkt stabilny w warunkach normalnych

Warunki, jakich należy unikać: źródła zapłonu, wysoka temperatura.

Materiały, jakich należy unikać: silne utleniacze

Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenki węgla

11.Właściwości toksyczne

### Dla składnika – octan butylu

Próg wyczuwalności zapachu – 2,90-10 mg/mł

LD50 (szczur, doustnie) – 14000 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) – 9660 mg/mł (4 h)

LD50 (królik, skóra) > 5000 mg/kg

TCL0 (człowiek, inhalacja) – 966 mg/mł

Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci par w dużych stężeniach może wywołać łzawienie oczu i zaczerwienienie spojówek. W stężeniach przekraczających dopuszczalne stężenie chwilowe może ponadto wywołać nasilający się stopniowo ból głowy, uczucie upojenia (jak alkohol), zaburzenia świadomości, cofające się powoli po przerwaniu narażenia. Skażenie skóry ciekłym octanem powoduje jej zaczerwienienie, jeżeli kontakt się przedłuża. Skażenie oczu ciekłym octanem wywołuje łzawienie i ból oczu, zaczerwienienie spojówek. Drogą pokarmową może wywołać mdłości i objawy jak w zatruciu inhalacyjnym.

Objawy zatrucia przewlekłego: podrażnienie i wysuszenie skóry.

12.Dane ekologiczne

### Dla składnika - Octan butylu

Progowe stężenie toksyczne dla:

– ryb: Salmo gairdneri – 20 mg/l (LC0)*

Pimephales promelas – 18 mg/l (LC0/96 h)

Lepomis macrochirus – 100 mg/l (LC0/96 h)

– skorupiaków Daphnia magna – 39 mg/l (LC0)*

– glonów Scenedesmus quadricauda – 21 mg/l

– bakterii Pseudomonas putida – 115 mg/l

Stężenie śmiertelne dla skorupiaków Daphnia magna – 205 mg/l (LC50)*, 625 mg/l (LC100)*

13.Postępowanie z odpadami

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.

Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

14.Informacje o transporcie

Nazwa przewozowa: Octan butylu

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie wg ADR/RID:  3

Kod klasyfikacyjny: F1

Grupa pakowania: I I I

Numer UN:1123

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30

Nalepka ostrzegawcza: 3

Instrukcja pakowania: P001 IBC03 LP01 R001

Pakowanie razem: MP 19

15.Informacje dotyczące przepisów prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

R10 – Produkt łatwopalny;

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry;

R67 – Pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy;

S2   - Chronić przed dziećmi

S25 – Unikać zanieczyszczenia oczu

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę

16.Inne informacje

Uwaga : Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacje zawarte w powyższej karcie stanowią opis wymogów bezpieczeństwa użytkowania wyrobu.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnych celów.

Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika.

Karta charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja właściwości wyrobu.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców