# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Data aktualizacji: 2005-11-16

1. Identyfikacja preparatu/ Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa handlowa:  Zmywacz do usuwania powłok farb i lakierów TYGRYS

Zastosowanie: do usuwania powłok lakierowych tj. powłoki ftalowe, poliuretanowe, styrenowane, itp.

Nazwa i adres firmy:

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel./014/ 6811111 fax. /014/ 6822222

Telefony alarmowe: tel. kom. 509 906 217

(042) 637 04 74 (sztab ratownictwa chemicznego)

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: mieszanina rozpuszczalników organicznych z dodatkiem środków zagęszczających i spowalniających parowanie

Składniki niebezpieczne:

*Znaczenie symboli w pkt.16

| Nazwa substancji | Nr CAS | Nr WE | Nr EWG | % wag. (max.) | Klasyfikacja substancji* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorek metylenu | 75-09-2 | 200-838-9 | 602-004-00-3 | 85 | Rakotw. kat.3; R40 |
| Toluen | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | 3 | F; R 11 ¦Repro kat 3, R63¦Xn; R48/20-65¦Xi; R38, R67 |
| Wodorotlenek potasu | 1310-58-3 | 215-181-3 | 019-002-00-8 | 0,01 | Xn; R22¦ C;R35 |
| Amoniak r-r 25% | 1336-21-6 | 215-647-6 | 007-001-01-2 | 0,05 | C; R34¦N;R50 |
| Izopropanol | 67-63-0 | 200-661-7 | 603-117-00-0 | 10 | F;R11¦ Xi; R36, R67 |

3. Identyfikacja zagrożeń

Zagrożenie pożarowe: Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem w wyższej temperaturze. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. W obecności wilgoci szczególnie w podwyższonej temperaturze, ulega rozkładowi do formaldehydu i chlorowodoru. W wysokiej temperaturze (ok. +450°C) ulega rozkładowi z wydzieleniem silnie toksycznych i żrących produktów – fosgenu i chlorowodoru. W obecności wilgoci działa korodująco na metale. Stwarza zagrożenie pożarem i/lub wybuchem w reakcjach z sodem, potasem i ich stopami, wiórkami litu, pyłem glinowym, czterotlenkiem azotu, kwasem azotowym, ciekłym tlenem. Zbiorniki narażone na działanie ognia mogą eksplodować.

Zagrożenie dla człowieka:, Xn -Produkt szkodliwy, R 40 –Ograniczone dowody działania rakotwórczego

###### Xi –Produkt drażniący; R41**- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, należy przestrzegać zaleceń z pkt.7 i 8

**klasyfikacja z uwagi na potencjację składników i doświadczenie producenta

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę, oczy.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: W niskim stężeniu powoduje podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła. Działa dyspersyjnie na ośrodkowy układ nerwowy powodując zawroty głowy, uczucie oszołomienia, nudności, drętwienie rąk i stóp. W bardzo wysokim stężeniu powoduje utratę przytomności i śmierć. Stężone pary i ciekły wyrób powodują podrażnienie spojówek i uszkodzenie rogówki. Działa drażniąco na skórę. Następstwem ostrego zatrucia może być uszkodzenie wątroby i nerek.

Objawy zatrucia przewlekłego: Nie zaobserwowano.

4. Pierwsza pomoc

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: Przetransportować do szpitala karetką reanimacyjną pod nadzorem lekarza. Skażenie lub oblanie skóry (odzieży): Zdjąć odzież. Zmyć skórę dużą ilością wody (z mydłem, jeżeli nie ma podrażnienia skóry). Konsultacja dermatologiczna.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sprowokować wymioty (do 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Podać do picia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów i alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Transportować do szpitala karetką reanimacyjną w obecności lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Zalecenia ogólne: Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację.

Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję Państwową.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany średnie i ciężkie, woda – prądy rozproszone.

Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenek węgla).

Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi.

Szczególne niebezpieczeństwa:

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać w środowisku pożaru wydzielają się tlenki węgla, chlorowodór, fosgen.

Inne informacje: Kontenery i zbiorniki można chłodzić z bezpiecznej odległości mgłą wodną i jeśli jest to możliwe odstawić z niebezpiecznego terenu

Wyposażenie ochronne: nałożyć aparaty umożliwiające oddychanie i odzież ochronną.

Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Stosować specjalne środki ostrożności, maski pochłaniające opary/aerozol. Rozlaną substancję zbierać mechanicznie przy pomocy środków wiążących (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, itd.

- Usuwanie dużych rozlewów powinno być wykonane przez specjalistyczny zespół. Duże rozlewy powinny być przykryte pianą, aby zmniejszyć ryzyko zapłonu.

- Zabezpieczyć spusty kanalizacyjne przed rozlewem, nie spłukiwać do kanalizacji.

- Jeżeli rozlew nastąpi w pomieszczeniu zamkniętym – zapewnić dobrą wentylację, sprawdzić przed wejściem, czy atmosfera nadaje się do oddychania.

- W przypadku rozlewu na powierzchni wody zapobiec rozprzestrzeniani się produktu stosując odpowiednie bariery wodne, zebrać produkt z powierzchni wody, zabezpieczyć obszary objęte ochroną środowiska oraz zabezpieczyć źródła poboru wody. W przypadku wystąpienia rozlewu należy powiadomić odpowiednie władze

- Niszczyć w warunkach zatwierdzonych przez miejscowe władze terenowe. Zwrócić uwagą na temp. zapłonu, jeżeli rozważane jest niszczenie produktu przez spalenie

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie

W miejscach pracy z wyrobem i podczas składowania należy stosować dobrą wentylację. Unikać narażenia wydzielającymi się oparami. Nie narażać pojemników na działanie promieni słonecznych i źródeł ciepła, przechowywać w temperaturze do  + 25ºC. W trakcie prac nie palić tytoniu i nie używać narzędzi iskrzących. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach z dala od środków spożywczych. Brak ograniczeń w odniesieniu do wspólnego magazynowania, z wyjątkiem substancji, z którymi reaguje gwałtownie (patrz pkt 3). Opakowania preparatu oferowane w sprzedaży dla konsumentów zaopatruje się niezależnie od pojemności opakowania, w zamknięcie utrudniające otwarcie dla dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona skóry: w przypadku dłuższego kontaktu z wyrobem stosować odzież ochronną wykonaną z materiałów powlekanych (np. vitonem), antyelektrostatyczną; obuwie ochronne (np. z neoprenu);

Ochrona rąk: rękawice ochronne (np. z polialkoholu winylowego);

Ochrona oczu: gogle chroniące przed kroplami cieczy (w przypadku skompletowania z półmaską);

Ochrona dróg oddechowych: sprzęt ochrony układu oddechowego: maskę lub półmaskę skompletowaną z pochłaniaczem typu A. W razie niedoboru tlenu (stężenie poniżej 17% obj.) lub gdy stężenie związku przekracza 1% obj., stosować autonomiczny lub stacjonarny sprzęt izolujący.

W strefie zagrożonej wybuchem stosować odzież, rękawice i obuwie w wersji antyelektrostatycznej.

W sytuacji awaryjnej lub gdy stężenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego).

Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa wymienionych w pkt.7

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r, Nr 217, poz.1833):

| ##### Nazwa substancji | ## NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | ## NDSP(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dichlorometan | 20 | 50 | - |
| Toluen | 100 | 350 | - |
| Izopropanol | 900 | 1200 | - |
| Wodorotlenek potasu | 0,5 | 1 | - |
| Amoniak r-r 25% | 14 | 28 | - |

Metody oznaczania:

PN-77/Z-04110.01 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości chlorku metylenu. Oznaczanie chlorku metylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki i z wzbogacaniem przy użyciu dwusiarczku węgla.

PN-83/Z-04110.02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości chlorku metylenu. Oznaczanie chlorku metylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki przy użyciu toluenu lub kumenu.

PN-78/Z-04115.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-67/Z-04090 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości par toluenu w powietrzu

PN-92/Z-04224 ark. 02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu propylowego. Oznaczanie alkoholu izopropylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

9. Właściwości fizykochemiczne

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: mętna, ciecz w postaci żelu

Barwa: bezbarwna, opalizująca

Zapach: słodkawy (podobny do zapachu chloroformu)

9.2.  Temperatura wrzenia °C: 49

9.3.  Temperatura topnienia: -96,7 (dla chlorku metylenu)

9.4.  Prężność par w 200C: 475 hPa (dla chlorku metylenu)

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: do 1,5 % wag

w innych  rozpuszczalnikach : alkohole, etery, aceton, benzen

9.6.  Gęstość, g/cm3 : ok. 1,2

9.7.Temperatura zapłonu, °C: nie charakteryzuje się zapłonem oznaczonym w

znormalizowanych testach

9.8.  Temperatura  samozapłonu, 0C: ok. 600

9.9.  Granice wybuchowości

dolna: ok. 15% obj.

górna: ok. 66% obj .

9.10.  Właściwości korozyjne: w obecności wilgoci działa korodująco na metale

10. Stabilność i reaktywność

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania

Trwałość: 6 miesięcy od daty produkcji

Reakcje niebezpieczne: Stwarza zagrożenie pożarem i/lub wybuchem w reakcjach z sodem, potasem i ich stopami, wiórkami litu, pyłem glinowym, czterotlenkiem azotu, kwasem azotowym, ciekłym tlenem.

Niebezpieczne produkty rozkładu: Żadne, gdy produkt jest właściwie składowany i używany. W obecności wilgoci szczególnie w podwyższonej temperaturze, ulega rozkładowi do formaldehydu i chlorowodoru. W wysokiej temperaturze (ok. +450°C) ulega rozkładowi z wydzieleniem silnie toksycznych i żrących produktów – fosgenu i chlorowodoru.

11. Informacje toksykologiczne

Preparat drażniący, działa dyspersyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Działa drażniąco na skórę, podrażnia spojówki, może spowodować uszkodzenie rogówki. Preparat przypuszczalnie może mieć właściwości rakotwórcze.

### Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych

Dla składnika- Toluen

LD50(szczur, doustnie) = 5000 mg/m3

LD50(królik, skóra) = 12125 mg/kg

LCL0(szczur, inhalacja) = 15320 mg/m3 (4h)

Dla składnika – chlorek metylenu

Próg wyczuwalności zapachu – 724 – 1080 mg/m3

LD50(szczur, doustnie) = 2136 mg/kg

LC50(szczur, inhalacja) = 88000 mg/m3 (30min)

LDL0(człowiek, doustnie) = 357 mg/kg

TLC0(człowiek, inhalacja) = 1765 mg/m3 (8h)

##### Dla składnika- Izopropanol

Próg wyczuwalności zapachu – 100-500 mg/m3

LD50  (szczur, doustnie) – 5045 mg/kg

LC50  (szczur, inhalacja) – brak danych

LD50  (królik, skóra) – 12800 mg/kg

TDL0 (człowiek, doustnie) – 223 mg/kg

LDL0 (człowiek, doustnie) – 3570 mg/kg

##### 12. Informacje ekologiczne

Nie dopuścić do przedostania się do gleby, wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

Graniczne stężenia toksyczne toluenu dla:

Skorupiaków (Daphnia magna) – 260 mg/l (LC0)

Glonów (Scenedesmus quadricauda > 400 mg/l

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 10 mg/l (LC50) =(stężenie śmiertelne)

Stężenie działające na procesy fermentacji beztlenowej –440 mg/l

Graniczne stężenia toksyczne chlorku metylenu dla:

Skorupiaków (Daphnia magna) – 1707 mg/l (EC0/24h), 1005 mg/l (EC0/48h)

Glonów (Scenedesmus quadricauda  - 1450 mg/l

Microcystis aeruginosa – 550 mg/l

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków przemysłowych:

| Nazwa wskaźnika | Najwyższa dopuszczalna wartość Mg Cl/l | Zakres stosowania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dla ścieków przemysłowych innych niż biologicznie rozkładalne, z sektorów wymienionych w załączniku 4 rozporządzenia* | Dla ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, z sektorów wymienionych w załączniku 4 rozporządzenia* |
| Lotne związki chloroorganiczne VOX (chlorowane węglowodory lotne) | 0,5 | Pozostałe sektory | Nie dotyczy |
|  | 0,1 | Dotyczy przemysłu maszynowego i obróbki powierzchniowej metalu |  |

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU 2002, nr 212, poz. 1799).

Dopuszczalne masy niektórych substancji szczególnie szkodliwych, które mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych: nieustalone

Dopuszczalne/alarmowe poziomy substancji w powietrzu: nieustalone

Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach wód powierzchniowych:  nieustalone

13. Postępowanie z odpadami

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w dopuszczonym do tego zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych przez spalanie po zmieszaniu z palnym rozpuszczalnikiem (toluen, ksylen).

14. Informacje o transporcie

klasa: 6.1

Nazwa przewozowa:

Materiał trujący ciekły, organiczny, i.n.o.(zawiera chlorek metylenu i izopropanol)

Kod klasyfikacyjny T1

UN 2810

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 60

Numer nalepki ostrzegawczej: 6.1

Grupa pakowania: III

Ilości ograniczone: LQ 19

Instrukcje pakowania: P001,IBC03,LP01,R001

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: chlorek metylenu, izopropanol, toluen

Xn   - Produkt szkodliwy

R 40 –Ograniczone dowody działania rakotwórczego

###### R41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

S 2 -   Chronić przed dziećmi

S 26 -  Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 29 -  Nie wprowadzać do kanalizacji

### S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

### S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

- Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych -  CIOP

Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie magazynowaniu, stosowaniu wyrobu, powinni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie.

Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Technologicznym Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna- tel. /014/6811111 w.311, 310

Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i ŚNIEŻKA S.A. nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą.

Znaczenie symboli z pkt.2

Rakotw.kat.3 – Rakotwórczy kategorii 3

R40 - Ograniczone dowody działania rakotwórczego

F; R11 – Substancja/produkt wysoce łatwo palny

Xn – Substancja/produkt szkodliwy

R20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R22 – Działa szkodliwie po połknięciu

C – Substancja/produkt żrący

R35 – Powoduje poważne oparzenia

R34 – Powoduje oparzenia

N – substancja/produkt niebezpieczny dla środowiska

R50 –Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Xi – substancja/produkt drażniący

R36 – Działa drażniąco na drogi oddechowe

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

R48/20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenia zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

Repro kat 3 – Substancja/preparat działa szkodliwie na rozrodczość płodu – kategoria 3

R63 – Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

Opracował: Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło