KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Aktualizacja: 2005-12-20

# 1. Identyfikacja preparatu /Identyfikacja przedsiębiorstwa

# Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA PIANKA POLIURETANOWA MONTAŻOWA

Zastosowanie: Do wypełniania przestrzeni między sąsiadującymi ścianami, przestrzeni między elementami prefabrykowanymi, prześwitów w ścianach i podłogach dla rur instalacyjnych, szczelin wokół kominów i okien dachowych, przestrzeni okiennych, do montażu, uszczelniania i łączenia futryn okiennych, drzwi, rolet, osadzania progów, schodów, itp.

Producent: AUTRA Aerosol GmbH & Co. KG

Giebelstader Weg 16

D-97234 Reichenberg – Albertshausen

tel. 0049/9366/9071-0

tel. awaryjny: 0049/9366/9071-0

Dystrybutor: Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

tel. (014) 6773441

telefony alarmowe: tel. kom. 509 906 217

(042) 637 04 74 (sztab ratownictwa chemicznego)

- Skład i informacja o składnikach

Składniki chemiczne: Produkty na bazie difenylometanu 4,4’-diizocyjanianu

Propelenty: propan/butan, eter dimetylowy

Substancje niebezpieczne w produkcie:

| Nazwa substancji | Nr CAS | ## Nr WE | Nr indeks | % wagowy (max.) | Klasyfikacja substancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan/butan | 74-98-6/ 106-97-8 | 200-827-9/ 203-448-7 | 601-003-00-5/ 601-004-00-0 | 1 – 15 | F+; R12 |
| Eter dimetylowy | 115-10-6 | 204-065-8 | 603-019-00-8 | 1 – 15 | F+; R12 |
| diizocyjanian 4,4’- metylenodifenylu | 101-68-8 | 202-966-0 | 615-005-00-9 | 30 - 45 | Xn;R20¦ Xi;R36/37/38 R42/43 |

- Identyfikacja zagrożeń

F+; R12 -  Produkt skrajnie łatwo palny.

Xn - Produkt szkodliwy – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

Xi - Produkt drażniący- Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę.

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

Przy wdychaniu lub w kontakcie ze skórą może uczulać. W przypadku uczulonych, bardzo małe ilości mogą powodować reakcje astmatyczne.

Podczas użycia mogą tworzyć się wybuchowe mieszanki tlenu i oparów, szczególnie

nad powierzchnią ziemi.

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

- Pierwsza pomoc.

Wdychanie: Świeże powietrze

Kontakt z oczami: Szeroko otwartą powiekę należy przepłukać dużą ilością wody. Zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt ze skórą: Zmyć dużą ilością wody z mydłem. Następnie nawilżyć skórę.

Inne: W przypadku połknięcia należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

- Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, piana, środki suche

W przypadku pożaru należy usunąć pojemniki z zagrożonego terenu lub ochłodzić je wodą. Niebezpieczeństwo wybuchu pojemników.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Należy chronić przed źródłami zapłonu. Zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń, oddzielić nieszczelne pojemniki i postępować zgodnie z zaleceniami punktu 13.

- Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Obchodzenie się z substancją: Należy używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed źródłami zapłonu-nie palić

Magazynowanie: Należy przestrzegać przepisów dotyczących magazynowania aerozoli. Przechowywać jedynie w miejscach dobrze wentylowanych. Temperatura składowania nie może przekroczyć 500C. Nigdy nie należy składować pojemników wewnątrz samochodu.

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Zawiera propan/butan (wartość MAC 1000 ppm), eter dimetylu (wartość MAC-1000ppm) oraz diizocyjanian 4,4’ - metylenodifenylu - (wartość MAC-0,005ppm).

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku niewystarczającej wentylacji, należy używać właściwego sprzętu oddechowego

Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona skóry: Rękawice ochronne

Higiena przemysłowa: Po ukończeniu pracy i przed przerwami należy umyć ciało dużą ilością wody z mydłem. W trakcie pracy nie jeść, nie pić i nie palić.

Dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy:

| Nazwa substancji | ## NDS [mg/m3] | ## NDSCh[mg/m3] | NDSP[mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Butan | 1900 | 3000 | - |
| diizocyjanian 4,4’- metylenodifenylu | 0,05 | - | 0,2 |

- Właściwości fizykochemiczne

Stan fizyczny: aerozol

Kolor: żółty

Zapach: bezzapachowy

Temperatura samozapłony: nie dotyczy

Temperatura zapłonu: > 300

Granice wybuchu: dolna: nieokreślona	górna: nieokreślona

Prężność pary: 200C: 6,0	500C: 11,0

Gęstość: około 16 – 24 g/l (zależna od wilgotności i zastosowania)

- Stabilność i reaktywność

### Rozkład termiczny:			Przy właściwym użyciu nie występuje

Niebezpieczne produkty rozkładu:	Przy właściwym użyciu nie występują

Niebezpieczne reakcje:	W temperaturze powyżej 500C występuje niebezpieczeństwo wybuchu pojemników

- Informacje toksykologiczne

Zawiera diizocyjanian 4,4’- metylenodifenylu (wartość MAC-0,005 ppm). Może uczulać przy wdychaniu. Należy unikać długiego i częstego kontaktu ze skórą. Osoby uczulone na izocjaniany powinny unikać pracy z tym materiałem.

- Informacje ekologiczne

WGK : 1 (samoocena)

Powoduje skażenie wody. Należy chronić kanalizację i otwarte zbiorniki wodne przed przedostaniem się do nich substancji.

- Postępowanie z odpadami

Należy stosować się do obowiązujących przepisów. W odniesieniu do pustych pojemników nie istnieją żadne szczególne wymagania. Numer odpadu (Niemcy):35106 (pojemniki z resztkami). Spalanie odpadów takie jak w przypadku odpadów szczególnie kontrolowanych.

- Informacje o transporcie

ADR:		Aerozole

Klasa 2		 kod kl. 5A 	nalepka 2.2

UN 1950

- Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Xn - Produkt szkodliwy

F+ - Produkt skrajnie łatwo palny

Zawiera: diizocyjanian 4,4’- metylenodifenylu

R20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R42/43 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą

S1 – Przechowywać pod zamknięciem

S23 – Nie wdychać par rozpylonej cieczy

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody

S38 – W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochronny górnych dróg oddechowych

S45 – W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli jest to możliwe, pokaż etykietę

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą 500C. Nie przekłuwać ani nie spalać także po użyciu. Nie używać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu-nie palić w trakcie stosowania . Chronić przed dziećmi.

Produkt zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.

- Informacje inne

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy,

nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być

uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty 2005-12-20

Opracował: 	Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk-Wlazło