### KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA

##### Nazwa handlowa:	ŚNIEŻKA PIANA MONTAŻOWA

Rodzaj produktu i jego przeznaczenie:	Wężykowa piana do montażu, izolacji 
i wypełnień w budownictwie

Importer/Dystrybutor:

F.F. i L. Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34A, Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica 18

Telefon w nagłych przypadkach:

tel. +48 (0) 14 681 11 11

Data opracowania karty: 01.02.2006

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Klasyfikację i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustawą o substancjach 
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r, na podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz na podstawie ogólnej wiedzy o substancjach.

1 % ÷ 15 %

Mieszanina gazów propanu i butanu

Propan

Nr indeksowy: 601-003-00-5

Nr CAS: 74-98-6

Nr WE: 200-827-0

F+	Produkt skrajnie łatwopalny

###### R12 	Produkt skrajnie łatwopalny

Butan

Nr indeksowy: 601-004-00-0

Nr CAS: 106-97-8

Nr WE: 203-448-7

F+	Produkt skrajnie łatwopalny

###### R12 	Produkt skrajnie łatwopalny

1 % ÷ 15 %

Eter dimetylowy; Metoksymetan; Tlenek metylu

Nr indeksowy: 603-019-00-8

Nr CAS: 115-10-6

Nr WE: 204-065-8

F+	Produkt skrajnie łatwopalny

###### R12 	Produkt skrajnie łatwopalny

## 30 % ÷ 45 %

## Diizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu; 4,4’-metylenobis(fenyloizocyjanian);

Bis(4-diizocyjanianofenylo)metan

##### Nr indeksowy:  615-005-00-9

##### Nr CAS: 101-68-8

##### Nr WE: 202-966-0

Xn	Produkt szkodliwy

R20		   Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R36/37/38	Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R42/43	Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą

oddechową i w kontakcie ze skórą

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenia pożarowe:

-	produkt jest skrajnie łatwopalnym preparatem w sprayu

-	pary tworzą palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem

-	w trakcie spalania wydzielają się toksyczne gazy, pary i dymy

Zagrożenia toksykologiczne:

-	produkt jest szkodliwy

-	działa szkodliwie przez drogi oddechowe

-	produkt jest drażniący i uczulający

-	działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

-	może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą	oddechową i w kontakcie ze skórą

-	pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zagrożenia dla środowiska:

-	unikać zrzutów do środowiska

-	może działać szkodliwie na środowisko wodne

-	produkt ulega powolnej biodegradacji

Inne zagrożenia:

-	Uwaga! Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturami powyżej 50oC (np. ciepłem pochodzącym z żarówki). Także po zużyciu nie otwierać gwałtownie ani nie spalać

-	nie rozpylać w kierunku płomienia ani żarzących się przedmiotów. Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić tytoniu

-	zawiera do 30% wagowych składników skrajnie łatwopalnych

-	w przypadku braku wystarczającej wentylacji możliwe jest tworzenie się mieszanin wybuchowych

-	trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Uwaga: 	Produkt zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.

4. PIERWSZA POMOC

Wskazania ogólne:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu, etykietę lub kartę charakterystyki.

Pierwsza pomoc przy narażeniu inhalacyjnym:

-	produkt jest szkodliwy

-	działa szkodliwie przez drogi oddechowe

-	osobę poszkodowaną ze skażonej atmosfery (ratownicy muszą być chronieni środkami ochrony osobistej)

-	w razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie

-	osobie poszkodowanej zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła

-	w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wezwać lekarza

Pierwsza pomoc przy skażeniu oczu:

-	może powodować podrażnienie oczu w przypadku bezpośredniego kontaktu

-	usunąć szkła kontaktowe

-	przemywać oczy dużą ilością letniej wody, co najmniej 15 min. (przy odwiniętych powiekach), unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka chronić w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem

- konieczna konsultacja okulistyczna

Uwaga: 	Osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności

i sposobie ich natychmiastowego płukania.

Pierwsza pomoc przy skażeniu skóry:

-	produkt działa drażniąco na skórę

-	zdjąć skażoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody (z mydłem - jeśli nie ma oparzeń)

-	w przypadku oparzeń założyć jałowy opatrunek wezwać lekarza

-	w razie wystąpienia podrażnienia skóry lub uczulenia zapewnić poszkodowanemu konsultację dermatologiczną

Pierwsza pomoc przy przyjęciu doustnym:

-	jeśli poszkodowany jest przytomny powinien wypłukać jamę ustną wodą

-	skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie, etykietę lub kartę charakterystyki

-	osobie poszkodowanej zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła

Uwaga:	Pacjenta nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła, kontrolować oddech i puls. Nigdy nie wywoływać wymiotów ani nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub zamroczonej.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zagrożenia pożarowe:

-	produkt jest skrajnie łatwopalnym preparatem w sprayu

-	pary tworzą palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem

-	w trakcie spalania wydzielają się toksyczne gazy, pary i dymy

-	pary są cięższe od powietrza i mogą unosić się nad ziemią lub podłogą i powracać do źródła zapłonu

-	istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pojemnika

Zalecane środki gaśnicze:

-	ditlenek węgla (gaśnica śniegowa), proszek gaśniczy, prądy wodne rozproszone, piana gaśnicza odporna na działanie alkoholu

-	nie stosować zwartych strumieni wodnych.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą 
z bezpiecznej odległości, a jeżeli to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

Podczas spalania preparatu powstają dymy zawierające niebezpieczne dla zdrowia substancje chemiczne, m.in. tlenki węgla.

Inne zagrożenia:

-	Uwaga! Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturami powyżej 50oC (np. ciepłem pochodzącym z żarówki). Także po zużyciu nie otwierać gwałtownie ani nie spalać

-	nie rozpylać w kierunku płomienia ani żarzących się przedmiotów. Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić tytoniu

-	zawiera do 30% wagowych składników skrajnie łatwopalnych

-	w przypadku braku wystarczającej wentylacji możliwe jest tworzenie się mieszanin wybuchowych

-	trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Zalecenia ogólne:

-	zawiadomić otoczenie o pożarze

-	usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji pożaru

-	powiadomić Państwową Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję Państwową, najbliższe władze terenowe i najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego

-	ratownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej - odzież przeciwgazową w wersji antyelektrostatycznej, sprzęt izolujący drogi oddechowe, rękawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy

Niebezpieczne produkty rozkładu(spalania):

-	tlenki węgla

-	tlenki azotu

-	gęste dymy

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Uwaga:	Obszar zagrożony wybuchem - pary preparatu tworzą palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem.

Zalecenia ogólne:

-	zawiadomić otoczenie o awarii

-	usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii

-	w przypadku znacznego wycieku powiadomić Państwową Straż Pożarną, Policję Państwową, najbliższe władze terenowe, a w razie konieczności najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego

-	usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); pary rozcieńczać prądami wodnymi rozproszonymi

Środki ochrony osobistej:

-	zapewnić wystarczającą wentylację/ochronę dróg oddechowych; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; osoby prowadzące działania oczyszczające powinny być wyposażone w odzież przeciwgazową w wersji antyelektrostatycznej, ochronne rękawice, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy oraz sprzęt izolujący drogi oddechowe; przed przystąpieniem do akcji 
i podczas działań stosować eksplozymetr lub rurki wskaźnikowe; w przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe

Ochrona środowiska:

-	nie dopuszczać do przedostania się preparatu do systemu kanalizacyjnego; zabezpieczyć studzienki ściekowe

-	nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych lub niżej położonych terenów

-	jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (np. zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić uszkodzone opakowanie)

Metody oczyszczania:

-	małe ilości rozlanego produktu przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący uniwersalny, ewentualnie trociny), zebrać do zamykanego, właściwie oznakowanego pojemnika - uwaga: absorbenty nasączone materiałem również stwarzają zagrożenie pożarowe; w przypadku dużego wycieku miejsce gromadzenia się należy obwałować zaporami z ziemi lub piasku

-	jeżeli preparat dostał się do systemów kanalizacyjnych (studzienki, kanały, przewody), a także wówczas gdy substancja zgromadziła się w zagłębieniach, zakamarkach piwnic lub magazynów, część składników ulega odparowaniu, przez co wytwarzają się niebezpieczne mieszaniny wybuchowe

-	do likwidacji takich rozlewisk upoważnione są tylko osoby przeszkolone w zakresie ratownictwa chemicznego

-	sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Obchodzenie się z substancją:

-	pary produktu tworzą palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem; podczas pracy 
z preparatem należy zapewnić skuteczną wymianę powietrza (wentylacja ogólna pomieszczenia i miejscowa wywiewna); nie dopuszczać do powstania stężeń par preparatu w powietrzu, w których mieszaniny z powietrzem mogą być wybuchowe, 
a także stężeń przekraczających wartości normatywów higienicznych; zapobiegać powstawaniu aerozoli produktu

-	instalacje wentylacyjne i elektryczne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu

-	nie wdychać par i aerozoli produktu, unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami; stosować odpowiednie środki ochrony osobistej

-	nie dopuszczać do kontaktu preparatu z gorącą powierzchnią ani płomieniem, nie pracować w pobliżu źródeł zapłonu, nie używać iskrzących narzędzi, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu

-	produkt może gromadzić ładunki statyczne, co może być przyczyną wyładowań elektrycznych i pożaru - zastosować środki ostrożności, używany sprzęt 
i wyposażenie powinny być uziemione

-	nie ogrzewać, nie przecinać i nie zgniatać opakowań zawierających preparat lub jego pozostałości

-	nie dopuszczać do kontaktu z utleniaczami i innymi materiałami wymienionymi 
w pkt.10

-	zapewnić łatwy dostęp do środków gaśniczych i sprzętu niezbędnego podczas usuwania wycieku substancji

-	postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemysłowej; ściśle przestrzegać opracowanych procedur postępowania; podczas pracy z produktem należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 11 z 2005r. poz. 86); przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji dostarczonej przez producenta

-	nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem 
z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; należy myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy, jeśli to potrzebne zastosować krem do rąk.

Magazynowanie:

-	Uwaga! Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturami powyżej 50oC (np. ciepłem pochodzącym z żarówki). Także po zużyciu nie otwierać gwałtownie ani nie spalać

-	produkt magazynować w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, odpowiadających obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – magazyn ognioodporny, bez ogrzewania, instalacja elektryczna i wentylacyjna przeciwwybuchowa, podłoga 
z wykładziną elektroprzewodzącą; metalowe urządzenia i wyposażenie magazynów, zbiorniki, opakowania itp., na których mogą się gromadzić ładunki elektryczne, powinny być uziemione

-	produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach

-	pojemniki wcześniej otwierane przechowywać pionowo, aby uniemożliwić wyciek preparatu

-	pojemniki zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, źródeł ciepła, przechowywać z dala od źródeł zapłonu; w magazynie obowiązuje zakaz palenia tytoniu

-	nie przechowywać z silnymi utleniaczami

-	nie przechowywać w pobliżu środków spożywczych

Opakowania:

-	przechowywać w szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach

-	uwaga: produkt może rozpuszczać niektóre tworzywa sztuczne

-	zabezpieczyć opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem

-	rodzaj opakowań transportowych: wszystkie typy konstrukcyjne przewidziane 
w przepisach RID/ADR

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zagrożenia dla zdrowia:

Badania lekarskie pracowników oraz badania i pomiary czynników szkodliwych dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. (Dz.U. nr 217 poz. 1833)

Opisywany produkt nie jest umieszczony w wykazie. Jest on mieszaniną gazowych węglowodorów alifatycznych, eteru dimetylowego i diizocyjanianów

Propan:

NDS – 1800 mg/m3

NDSCh – nie ustalone

Butan:

NDS – 1900 mg/m3

NDSCh – 3000 mg/m3

Eter dimetylowy:

NDS – 1000 mg/m3

NDSCh – nie ustalone

Diizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu:

NDS – 0,05 mg/m3

NDSP – 0,2 mg/m3

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. nr 127 z 2002r. poz. 1192) kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na rozpuszczalniki organiczne, jeżeli ich stężenie w środowisku pracy przekracza wartość 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prac wzbronionych młodocianym (Dz.U. nr 127 poz. 1091 z 2002r.) wzbronione jest młodocianym wykonywanie prac w kontakcie z izocyjanianami i diizocyjanianami.

Zalecane procedury monitoringu:

-	Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 09.07.1996 roku 
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. nr 86 z 1996 r. poz.394, zmiana Dz. U. nr 21 z 2003 r. poz.180)

-	PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

-	PN-Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady

pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

-	PN-Z-04252-1:1997 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości składników gazu płynnego. Oznaczanie propanu i n-butanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

-	PN-Z-04252-1:1998 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości butanu. Oznaczanie n-butanu i składników gazu płynnego metodą chromatografii gazowej.

Normy biologiczne:

Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami oraz wdychania par i aerozoli produktu; preparat stosować w pomieszczeniach przy sprawnie działającej wentylacji, jeżeli jest to niezbędne stosować środki ochrony dróg oddechowych; natychmiast zdjąć zabrudzone preparatem ubranie i umyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem; nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, należy dokładnie umyć ręce przed przerwami w pracy oraz po zakończeniu pracy z preparatem, jeżeli jest to potrzebne stosować krem do rąk.

Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika, na podstawie katalogu „Środki ochrony indywidualnej” wydawanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować ośrodki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.

Środki ochrony osobistej, zapewniającej właściwą ochronę:

rąk:	rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie 
i przedostawanie się rozpuszczalników  organicznych

skóry:				ubranie robocze

dróg oddechowych:	zapewnić dobrą wentylację; w przypadku krótkotrwałego narażenia lub niewielkich stężeń stosować sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem wielogazowym; przy dłuższym narażeniu lub wysokich stężeniach stosować sprzęt izolujący drogi oddechowe niezależny 
od otaczającego powietrza

oczu:			gogle ochronne lub maska osłaniająca twarz

Uwaga! Zalecany sprzęt ochronny podlega obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. 
w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

postać, wygląd, kolor:		aerozol; kolor zielony, żółty lub czerwony

zapach: 				charakterystyczny

pH:					nie określono

temperatura wrzenia:		nie określono

temperatura topnienia:		nie określono

temperatura palenia się:		nie określono

temperatura zapłonu:		nie określono

temperatura samozapłonu:		> 300 °C

palność:				skrajnie łatwopalny preparat w sprayu

właściwości wybuchowe:	nie określono, ale możliwe jest powstanie par, mieszanin z powietrzem grożących wybuchem

granice niebezpieczeństwa wybuchu:

- dolna:				nie określono

- górna: 				nie określono

właściwości utleniające:	nie określono

prężność pary:			6,0 mbar

gęstość:				16 - 24 g/cm3 (20 °C)

lepkość dynamiczna:		nie określono

rozpuszczalność:

- w wodzie:			nierozpuszczalny

- w rozpuszczalnikach

organicznych:			rozpuszczalny

współczynnik podziału

n-oktanol/woda:			nie określono

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Trwałość:

-	stabilny w warunkach zalecanych dla przechowywania i transportu

Warunki, których należy unikać:

-	Uwaga! Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturami powyżej 50oC (np. ciepłem pochodzącym z żarówki). Także po zużyciu nie otwierać gwałtownie ani nie spalać

-	nadmierne ogrzanie preparatu, źródła zapłonu, bezpośrednie działanie promieni słonecznych

-	wyładowania elektrostatyczne

-	unikać tworzenia mieszanin par produktu z powietrzem i aerozoli produktu (możliwość wybuchu)

Materiały, których należy unikać:

-	silne utleniacze, mocne kwasy i zasady

-	izocyjaniany reagują gwałtownie, często z wydzieleniem ciepła, z wieloma grupami substancji chemicznych m.in. z alkoholami, aminami, fenolami, amidami, tiolami, karbaminianami, pochodnymi mocznika, związkami metaloorganicznymi, środkami powierzchniowo czynnymi; pod wpływem wilgoci ulegają polimeryzacji z wydzieleniem ciepła i ditlenku węgla; wykazują działanie korozyjne na cynk, miedź, glin (aluminium) i ich stopy, niszczą tworzywa sztuczne i gumę

Niebezpieczne produkty rozkładu:

-	podczas spalania produktu mogą powstawać toksyczne gazy zawierające m.in. tlenek i ditlenek węgla, tlenki azotu, cyjanowodór i cyjanki; podczas rozkładu mogą powstawać także toluenodiaminy

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Zagrożenia toksykologiczne:

-	produkt jest szkodliwy

-	działa szkodliwie przez drogi oddechowe

-	produkt jest drażniący i uczulający

-	działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

-	może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą	oddechową i w kontakcie ze skórą

-	pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Dawki i stężenia śmiertelne dla zwierząt:

-	brak danych dla omawianego produktu

##### -	poniżej podano dane dla składników produktu

Propan:

Próg wyczuwalności zapachu:	9022-36088 mg/m3

LD50  (szczur, doustnie):		brak danych

LC50  (szczur, inhalacja):		brak danych

LD50  (królik, szczur, skóra):	brak danych

Butan:

Próg wyczuwalności zapachu:	6240 mg/m3

LD50  (szczur, doustnie):		brak danych

LC50  (szczur, inhalacja):		658000 mg/m3/4 godz.

LD50  (królik, skóra):		brak danych

Eter dimetylowy:

Próg wyczuwalności zapachu:	brak danych

LD50 (szczur, doustnie):		brak danych

LC50 (szczur, inhalacja):		308000 mg/m3/4 godz.

LC50 (szczur, inhalacja):		16,4 % obj./4 godz.

LC50 (mysz, inhalacja):		386 ppm/15 min.

Diizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu:

Próg wyczuwalności zapachu:	brak danych

LD50 (szczur, doustnie):		9200 mg/kg

LD50 (szczur, doustnie):		2200 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja):		178 mg/m3

LD50 (królik, skóra):			500 mg/kg/24 godz.

Skutki narażenia ostrego u ludzi (dla preparatu):

Inhalacja:

Działa szkodliwie. W wysokich stężeniach pary preparatu działają drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego i oczu (wywołują łzawienie i ból oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel, uczucie pieczenia w gardle i nosie) oraz narkotycznie.

Działanie na ośrodkowy układ nerwowy przejawia się oszołomieniem, bólem i zawrotami głowy, sennością, w skrajnych przypadkach przy narażeniu na bardzo wysokie stężenia może dojść do zaburzeń oddychania, utraty przytomności i śmierci.

Stwarza zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

Kontakt ze skórą:

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

W przypadku kontaktu ze skórą preparat może spowodować uczulenie. Osoby ze skłonnościami alergicznymi powinny zachować szczególną ostrożność.

Możliwe jest podrażnienie skóry, a w skrajnym przypadku mogą powstać oparzenia (przy długotrwałym, ciągłym kontakcie).

Kontakt z oczami:

Podrażnienie błon śluzowych oczu objawiające się zaczerwienieniem, łzawieniem, bólem.

Może powodować podrażnienie oczu w przypadku bezpośredniego kontaktu

Spożycie:

Podrażnienie błon śluzowych układu pokarmowego, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka (możliwość oparzenia okolicy krocza) oraz objawy związane z układowym działaniem substancji.

Skutki narażenia przewlekłego:

-	kontakt ze skórą może spowodować uczulenie, ponadto częsty kontakt może być przyczyną odtłuszczenia i stanów zapalnych skóry

-	mogą wystąpić czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego (bóle 
i zawroty głowy, nudności) i/lub stany zapalne górnych dróg oddechowych

-	wysuszenie, pękanie, przewlekłe zapalenie skóry

-	podrażnienie i przewlekłe zapalenie spojówek

-	stany zapalne górnych dróg oddechowych z bólami gardła

-	zaburzenia czynnościowe za strony układu nerwowego

-	zaburzenia węchu

-	uwaga: produkt zawiera izocyjaniany:

-	powtarzane narażenie drogą oddechową może być przyczyną uczulenia i astmy (uczulenie pojawia się najczęściej po kilku miesiącach pracy z izocyjanianami, początkowo objawy są zbliżone do przeziębienia)

-	istnieją doniesienia o przewlekłym pogorszeniu funkcji płuc u pracowników narażonych na izocyjaniany

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Zagrożenia dla środowiska:

-	unikać zrzutów do środowiska

-	może działać szkodliwie na środowisko wodne

-	produkt ulega powolnej biodegradacji

Brak danych o ruchliwości opisywanego produktu w różnych ekosystemach, jego zdolności do biokoncentracji, biodegradacji ani ekotoksyczności. Ocena zagrożenia jest oparta na danych literaturowych dotyczących składników produktu.

Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Unikać zrzutów do środowiska. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Poniżej podano dane dla składników produktu.

Działanie ekotoksyczne:

Propan:

-	brak danych

Butan:

-	brak danych

Eter dimetylowy:

-	toksyczność w stosunku do ryb:

Poecilia reticulata (gupik) LC50:	 > 4000 mg/dm3/96 godz.

-	toksyczność w stosunku do bezkręgowców:

Daphnia magna (rozwielitka wielka) EC50: > 4000 mg/dm3/48 godz.

Diizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu:

-	toksyczność w stosunku do alg IC50:		1.5 mg/dm3/72 godz.

-	toksyczność w stosunku do bezkręgowców:

Daphnia magna (rozwielitka wielka) EC50:	0,35 mg/dm3/24 godz.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Jeżeli to możliwe odzyskać.

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.):

Zawartość opakowania:

-	rodzaj odpadu:	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki

organiczne i inne substancje niebezpieczne

-	odpad niebezpieczny

-	kod odpadów: 	08 04 09*

Opakowanie:

-	rodzaj odpadu:	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

-	odpad niebezpieczny

-	kod odpadów: 	15 01 11*

Zalecenia dodatkowe:

- nie może podlegać utylizacji wspólnie z odpadami komunalnymi

- nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału:

ADR:						Klasa 2, lm2201, punkt 5A)

Numer rozpoznawczy materiału UN:	1950

Nazwa materiału:				Pojemniki aerozolowe

Numer rozpoznawczy zagrożenia:	223

Nalepka:					2.1

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikację i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustawą o substancjach 
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r, na podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz na podstawie ogólnej wiedzy o substancjach.

X	znaki ostrzegawcze:

F+	Produkt skrajnie łatwopalny

Xn	Produkt szkodliwy

R	symbole zagrożenia:

R20		   Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R36/37/38	Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R42/43	Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą

oddechową i w kontakcie ze skórą

S	symbole bezpieczeństwa:

##### S2		Chronić przed dziećmi

##### S9		Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym

S16		Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S23		Nie wdychać rozpylonej cieczy

S24/25	Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S33	Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym

S35		Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny

S36/37	Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

S45	W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

S51		Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Produkt zawiera:

Produkt zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.

-	diizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu

##### Nr WE: 202-966-0

W przypadku gdy produkt będzie oferowany do sprzedaży detalicznej dla konsumentów należy dodatkowo:

-	zastosować symbol bezpieczeństwa „S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

-	opakowanie należy zaopatrywać w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr 128 poz. 1348 z 2004r.)

Obowiązujące przepisy:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11 poz. 84 z 2001r.) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 2001r.) wraz z Rozporządzeniami Ministra Środowiska (Dz. U. nr 152 poz. 1735-1737 z 2001r.)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63 poz. 638 z 2001r.) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001r.) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100 poz. 1085 
z 2001r.)

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz. 1671 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. nr 128 poz. 1348 z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173 poz. 1679 z 2003r.) ze zmianą z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. nr 260 poz. 2595 
z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171 poz. 1666 
z 2003r.) ze zmianą z dnia 29 października 2004r. (Dz. U. nr 243 poz. 2440 z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140 poz. 1171 z 2002r.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 2 poz.8 z 2005r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 199 poz. 1948 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217 poz. 1833 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608 z 1999r.) wraz ze zmianą (Dz. U. nr 14 poz. 141 z 2001r.)

- Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 194 poz. 1629 z 2002r.) wraz z Aktami wykonawczymi (Dz. U. nr 207 poz. 2013 i 2014 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. nr 87 poz. 796 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 212 poz. 1799 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 91 poz. 811 z 2002r.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. nr 127 poz. 1092 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra  Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 86 poz. 394 z 1996r.) z późniejszą zmianą (Dz. U. nr 21 poz. 180 
z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. 
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69 poz. 332 z 1996r.) z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 60 poz. 375 z 1997r., Dz. U. nr 159 poz. 1057 z 1998r., Dz. U. nr 37 poz. 451 z 2001r.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. nr 85 poz. 500 z 1990r.) wraz późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 1 poz. 1 z 1992r., Dz. U. nr 105 poz. 658 z 1998r., Dz. U. nr 127 poz. 1091 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. nr 35 poz. 309 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. nr 142 poz. 1194 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra  Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. nr 168 poz. 1762 z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie informacji 
o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. nr 19 poz. 170 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. nr 280 poz. 2771 z 2004r.)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 75, poz.468 z 1997r.) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie wzoru oświadczenia podmiotu nabywającego prekursory grupy I-R, IIA-R i IIB-R o ich przeznaczeniu (Dz. U. nr 7 poz. 89 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz. U. nr 12, poz. 111 z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz. U. nr 16 poz. 138 z 2005r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących 
do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. nr 61 poz. 552 z 2003r.)

16. INNE INFORMACJE

Badania lekarskie pracowników oraz badania i pomiary czynników szkodliwych dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych pochodzących 
z karty charakterystyki dostarczonej przez producenta.

Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Produkt powinien być transportowany, magazynowany 
i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrą praktyką i higieną pracy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stosowania powyższej interpretacji przepisów lub instrukcji.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzenie stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem.

Karta została wykonana przez:	CHEM-NET S.C. Jan Heliński, Krzysztof Kaźmierski

91-716 Łódź, Nowopolska 9A