### KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA

##### Nazwa handlowa:				ŚNIEŻKA SILIKON UNIWERSALNY

Rodzaj produktu i jego przeznaczenie:	Sanitarny kit silikonowy

Importer/Dystrybutor:

F.F. i L. Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34A, Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica 18

Telefon w nagłych przypadkach:

tel. +48 (0) 14 681 11 11

Data opracowania karty: 01.02.2006

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Klasyfikację i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustawą o substancjach 
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r, na podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz na podstawie ogólnej wiedzy o substancjach.

< 10 %

Rozgałęzione węglowodory alifatyczne (izoalkany) o długości łańcucha od C13 do C16

Nr indeksowy: brak

Nr CAS: 68551-20-2

Nr WE: 271-370-0

Substancja nie jest umieszczona w wykazie. Klasyfikację przypisano na podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz na podstawie ogólnej wiedzy o substancji.

Stężenie substancji jest poniżej stężenia granicznego.

Xn	Produkt szkodliwy

R65	Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku

połknięcia

## < 5 %

## Mieszanina metylotriacetoksysilanu i etylotriacetoksysilanu

Metylotriacetoksysilan

##### Nr indeksowy: brak

##### Nr CAS: 4253-34-3

##### Nr WE: 224-221-9

Substancja nie jest umie	szczona w wykazie. Klasyfikację przypisano na podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz na podstawie ogólnej wiedzy o substancji.

Stężenie substancji jest poniżej stężenia granicznego.

C	Produkt żrący

R14	Reaguje gwałtownie z wodą

R34	Powoduje oparzenia

Etylotriacetoksysilan

##### Nr indeksowy: brak

##### Nr CAS: 17689-77-9

##### Nr WE: 241-677-4

Substancja nie jest umieszczona w wykazie. Klasyfikację przypisano na podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz na podstawie ogólnej wiedzy o substancji.

Stężenie substancji jest poniżej stężenia granicznego.

C	Produkt żrący

R14	Reaguje gwałtownie z wodą

R34	Powoduje oparzenia

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenia pożarowe:

-	produkt jest palną pastą

-	w trakcie spalania wydzielają się toksyczne gazy, pary i dymy

Zagrożenia toksykologiczne:

-	produkt jest nieszkodliwy dla ludzi

-	może powodować podrażnienie oczu, skóry i dróg oddechowych

Zagrożenia dla środowiska:

-	unikać zrzutów do środowiska

4. PIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc przy narażeniu inhalacyjnym:

-	osobę poszkodowaną ze skażonej atmosfery

-	osobie poszkodowanej zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła

-	w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wezwać lekarza

Pierwsza pomoc przy skażeniu oczu:

-	usunąć szkła kontaktowe

-	przemywać oczy dużą ilością letniej wody, co najmniej 15 min. (przy odwiniętych powiekach), unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka chronić w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem

-	zwrócić się o pomoc lekarza okulisty

Uwaga: 	Osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności

i sposobie ich natychmiastowego płukania.

Pierwsza pomoc przy skażeniu skóry:

-	zdjąć skażoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody

-	w razie wystąpienia podrażnienia skóry lub uczulenia zapewnić poszkodowanemu konsultację dermatologiczną

Pierwsza pomoc przy przyjęciu doustnym:

-	wypłukać jamę ustną wodą

-	skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie, etykietę lub kartę charakterystyki

-	osobie poszkodowanej zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zagrożenia pożarowe:

-	produkt jest palną pastą

-	w trakcie spalania wydzielają się toksyczne gazy, pary i dymy

Zalecane środki gaśnicze:

-	ditlenek węgla (gaśnica śniegowa), proszek gaśniczy, prądy wodne rozproszone, piana gaśnicza odporna na działanie alkoholu

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą 
z bezpiecznej odległości, a jeżeli to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

Podczas spalania preparatu powstają dymy zawierające niebezpieczne dla zdrowia substancje chemiczne, m.in. tlenki węgla.

Zalecenia ogólne:

-	zawiadomić otoczenie o pożarze

-	usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji pożaru

-	powiadomić Państwową Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję Państwową, najbliższe władze terenowe i najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego

-	ratownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej - odzież przeciwgazową w wersji antyelektrostatycznej, sprzęt izolujący drogi oddechowe, rękawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy

Niebezpieczne produkty rozkładu:

-	tlenki węgla

-	tlenki krzemu oraz krzem amorficzny

-	toksyczne gazy i dymy

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne:

-	zawiadomić otoczenie o awarii

-	usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii

-	w przypadku znacznego wycieku powiadomić Państwową Straż Pożarną, Policję Państwową, najbliższe władze terenowe, a w razie konieczności najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego

-	usunąć źródła zapłonu

Środki ochrony osobistej:

-	zapewnić wystarczającą wentylację/ochronę dróg oddechowych; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją

Ochrona środowiska:

-	nie dopuszczać do przedostania się preparatu do systemu kanalizacyjnego; zabezpieczyć studzienki ściekowe

-	nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych lub niżej położonych terenów

-	jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (np. zamknąć wypływ, uszczelnić uszkodzone opakowanie)

Metody oczyszczania:

-	małe ilości rozlanego produktu przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący uniwersalny, ewentualnie trociny), zebrać do zamykanego, właściwie oznakowanego pojemnika

-	sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Obchodzenie się z substancją:

-	nie dopuszczać do powstania stężeń par preparatu w powietrzu przekraczających wartości normatywów higienicznych; zapobiegać powstawaniu aerozoli produktu

-	nie wdychać par i aerozoli produktu, unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami; stosować odpowiednie środki ochrony osobistej

-	nie dopuszczać do kontaktu preparatu z gorącą powierzchnią ani płomieniem, nie pracować w pobliżu źródeł zapłonu

-	nie ogrzewać, nie przecinać i nie zgniatać opakowań zawierających preparat lub jego pozostałości

-	nie dopuszczać do kontaktu z utleniaczami i innymi materiałami wymienionymi 
w pkt.10

-	zapewnić łatwy dostęp do środków gaśniczych i sprzętu niezbędnego podczas usuwania wycieku substancji

-	postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemysłowej; ściśle przestrzegać opracowanych procedur postępowania; podczas pracy z produktem należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 11 z 2005r. poz. 86); przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji dostarczonej przez producenta

-	nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem 
z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; należy myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy, jeśli to potrzebne zastosować krem do rąk.

Magazynowanie:

-	przechowywać w temperaturze 5 oC ÷ 25 oC

-	produkt magazynować w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, odpowiadających obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa

-	produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach

-	pojemniki wcześniej otwierane przechowywać pionowo, aby uniemożliwić wyciek preparatu

-	pojemniki zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, źródeł ciepła, przechowywać z dala od źródeł zapłonu; w magazynie obowiązuje zakaz palenia tytoniu

-	nie przechowywać w pobliżu środków spożywczych

Opakowania:

-	przechowywać w szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach

-	uwaga: produkt może rozpuszczać niektóre tworzywa sztuczne

-	zabezpieczyć opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zagrożenia dla zdrowia:

Badania lekarskie pracowników oraz badania i pomiary czynników szkodliwych dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. (Dz.U. nr 217 poz. 1833)

Opisywany produkt nie jest umieszczony w wykazie. Jest on mieszaniną węglowodorów 
alifatycznych, metylotriacetoksysilanu i etylotriacetoksysilanu. Poniżej podano najwyższe dopuszczalne stężenia dla znajdujących się w wykazie benzyn – pochodnych ropy naftowej, w których składzie znajdują się również węglowodory alifatyczne.

Brak danych dla pozostałych składników produktu.

Benzyna ekstrakcyjna:

NDS – 500 mg/m3

NDSCh – 1500 mg/m3 (obowiązuje równoległe oznaczanie benzenu w powietrzu)

Benzyna do lakierów:

NDS – 300 mg/m3

NDSCh – 900 mg/m3

Nafta:

NDS – 100 mg/m3

NDSCh – 300 mg/m3

Podczas stosowania produktu wydziela się kwas octowy.  Poniżej podano dane dla kwasu octowego.

Kwas octowy:

NDS – 15 mg/m3

NDSCh – 30 mg/m3

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. nr 127 z 2002r. poz. 1192) kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na rozpuszczalniki organiczne, jeżeli ich stężenie w środowisku pracy przekracza wartość 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Zalecane procedury monitoringu:

-	Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 09.07.1996 roku 
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. nr 86 z 1996 r. poz.394, zmiana Dz. U. nr 21 z 2003 r. poz.180)

-	PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

-	PN-Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady

pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

-	PN-81/Z-04134/01. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej 
i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów 
i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową.

-	PN-81/Z-04134/02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej 
i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze wzbogaceniem próbki.

-	PN-81/Z-04134/03. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej 
i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej ze wzbogaceniem próbki.

-	PN-92/Z-04227/02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nafty. Oznaczanie par nafty na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

-	PN-71/Z-04061/02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu octowego i jego bezwodnika. Oznaczanie kwasu octowego i jego bezwodnika na stanowiskach pracy metodą z azotanem lantanowym.

-	PN-71/Z-04061/03. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu octowego i jego bezwodnika. Oznaczanie kwasu octowego na stanowiskach pracy metodą z czerwienią metylową.

-	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22. Badanie zawartości kwasu octowego

Normy biologiczne:

Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami oraz wdychania par i aerozoli produktu; preparat stosować w pomieszczeniach przy sprawnie działającej wentylacji, jeżeli jest to niezbędne stosować środki ochrony dróg oddechowych; natychmiast zdjąć zabrudzone preparatem ubranie i umyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem; nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, należy dokładnie umyć ręce przed przerwami w pracy oraz po zakończeniu pracy z preparatem, jeżeli jest to potrzebne stosować krem do rąk.

Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika, na podstawie katalogu „Środki ochrony indywidualnej” wydawanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować ośrodki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.

Środki ochrony osobistej, zapewniającej właściwą ochronę:

rąk:	rękawice ochronne

skóry:				ubranie robocze

dróg oddechowych:	zapewnić dobrą wentylację

oczu:			gogle ochronne lub maska osłaniająca twarz

Uwaga! Zalecany sprzęt ochronny podlega obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. 
w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

postać, wygląd, kolor:		pasta, kolor zgodny z umieszczonym na etykiecie

zapach: 				kwasu octowego

pH:					nie określono

temperatura wrzenia:		125 °C

temperatura topnienia:		nie określono

temperatura palenia się:		nie określono

temperatura zapłonu:		nie określono

temperatura samozapłonu:		400 °C

palność:				palna pasta

właściwości wybuchowe:	nie określono, ale możliwe jest powstanie par, mieszanin z powietrzem grożących wybuchem

granice niebezpieczeństwa wybuchu:

- dolna:				nie określono

- górna: 				nie określono

właściwości utleniające:	nie określono

prężność pary:			nie określono

gęstość:				0,96 g/cm3 (20 °C)

lepkość dynamiczna:		nie określono

rozpuszczalność:

- w wodzie:			nierozpuszczalny

- w rozpuszczalnikach

organicznych:			rozpuszczalny

współczynnik podziału

n-oktanol/woda:			nie określono

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Trwałość:

-	stabilny w warunkach zalecanych dla przechowywania i transportu

Warunki, których należy unikać:

-	nadmierne ogrzanie preparatu, źródła zapłonu, bezpośrednie działanie promieni słonecznych

-	wilgoć

Materiały, których należy unikać:

-	woda

-	silne utleniacze, mocne kwasy i zasady

-	aminy, alkohole

-	produkt może rozpuszczać niektóre tworzywa sztuczne i żywice

Niebezpieczne produkty rozpadu (spalania):

-	tlenki węgla

-	kwas octowy

-	tlenki krzemu

-	toksyczne dymy i gazy

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Zagrożenia toksykologiczne:

-	produkt jest nieszkodliwy dla ludzi

-	może powodować podrażnienie oczu, skórę i drogi oddechowe

Dawki i stężenia śmiertelne dla zwierząt:

-	brak danych dla omawianego produktu

Opisywany produkt nie jest umieszczony w wykazie. Jest on mieszaniną węglowodorów 
alifatycznych, metylotriacetoksysilanu i etylotriacetoksysilanu.

Poniżej podano najwyższe dopuszczalne stężenia dla znajdujących się w wykazie benzyn – pochodnych ropy naftowej, w których składzie znajdują się również węglowodory alifatyczne oraz pozostałych składników produktu.

Dane literaturowe dla benzyny:

LD50 (szczur, dożołądkowo):	 > 3000 mg/kg

LD50 (szczur, skóra):			> 3000 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja):			10200 ÷ 33000 mg/m3/4 godz.

Dawki i stężenia toksyczne dla benzyn (ogólnie):

LC50 (mysz, inhalacja):			40 ÷ 111,5 g/m3/2 godz.

LC50 (szczur, inhalacja):			105 g/m3/2 godz.

LC50 (świnka morska, inhalacja):	71 ÷ 91 g/m3/2 godz.

Dawki śmiertelne i toksyczne dla ludzi:

benzyna (nie jest określona frakcja benzyny):

-	dane dotyczące dawki śmiertelnej po spożyciu są rozbieżne – od kilku 
do kilkudziesięciu mililitrów

-	w przypadku narażenia na pary benzyny:

< 140 ppm	- nie obserwuje się podrażnienia oczu

160 ÷ 270 ppm	- powoduje podrażnienie oczu i gardła w ciągu kilku godzin

500 ÷ 900 ppm	- powoduje podrażnienie oczu i gardła, zawroty głowy w ciągu godziny

2000 ppm         	- śpiączka w ciągu 30 minut

> 2000 ppm   	- toksyczne w ciągu 4 ÷ 10 minut

Drogi narażenia:

-	układ oddechowy, skóra, przewód pokarmowy, oczy

Metylotriacetoksysilan:

Próg wyczuwalności zapachu:	brak danych

LD50 (szczur, doustnie):		2060 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja):		brak danych

LD50 (królik, skóra):			brak danych

Etylotriacetoksysilan:

Próg wyczuwalności zapachu:	brak danych

LD50 (szczur, doustnie):		2415 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja):		brak danych

LD50 (królik, skóra):			brak danych

Poniżej podano dane dla kwasu octowego, który podczas stosowania wydziela się z produktu.

Kwas octowy:

Próg wyczuwalności zapachu:	0,5 ÷ 2,5 mg/m3

LD50 (szczur, doustnie):		3310 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja):		160000 mg/dm3

LD50 (królik, skóra):			1060 mg/kg/4 godz.

TCL0 (człowiek, inhalacja):		2040 mg/m3/3 min.

Skutki narażenia ostrego u ludzi (dla preparatu):

Inhalacja:

W wysokich stężeniach pary preparatu działają drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego i oczu (wywołują łzawienie i ból oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel, uczucie pieczenia w gardle i nosie) oraz narkotycznie.

Kontakt ze skórą:

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

W przypadku kontaktu ze skórą preparat może spowodować uczulenie. Osoby ze skłonnościami alergicznymi powinny zachować szczególną ostrożność.

Możliwe jest podrażnienie skóry, a w skrajnym przypadku mogą powstać oparzenia (przy długotrwałym, ciągłym kontakcie).

Kontakt z oczami:

Podrażnienie błon śluzowych oczu objawiające się zaczerwienieniem, łzawieniem, bólem.

Może powodować podrażnienie oczu w przypadku bezpośredniego kontaktu

Spożycie:

Podrażnienie błon śluzowych układu pokarmowego, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka (możliwość oparzenia okolicy krocza) oraz objawy związane z układowym działaniem substancji.

Skutki narażenia przewlekłego:

-	kontakt ze skórą może spowodować uczulenie, ponadto częsty kontakt może być przyczyną odtłuszczenia i stanów zapalnych skóry

-	mogą wystąpić czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego (bóle 
i zawroty głowy, nudności) i/lub stany zapalne górnych dróg oddechowych

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Zagrożenia dla środowiska:

-	unikać zrzutów do środowiska

-	produkt ulega powolnej biodegradacji

Brak danych o ruchliwości opisywanego produktu w różnych ekosystemach, jego zdolności do biokoncentracji, biodegradacji ani ekotoksyczności. Ocena zagrożenia jest oparta na danych literaturowych dotyczących składników produktu.

Ekotoksyczność:

-	brak danych o stężeniach toksycznych dla organizmów wodnych opisywanego produktu

Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Unikać zrzutów do środowiska. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Poniżej podano najwyższe dopuszczalne stężenia dla znajdujących się w wykazie benzyn – pochodnych ropy naftowej, w których składzie znajdują się również węglowodory alifatyczne.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r.w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 212 poz. 1799 z 2002r.):

-	substancje ropopochodne: 15,0 mg/l.

Stężenia toksyczne benzyn (ogólnie) dla organizmów wodnych:

Graniczne stężenia toksyczne dla:

- 	ryb:		Salmo gairdneri irideus i Alburnus bipunctatus:	40 mg/dm3

- 	planktonu:	Vorticella campunulla:				55 mg/dm3

Gammarus pulex:					70 mg/dm3

Tubifex tubifex:					120 mg/dm3

Stężenie śmiertelne dla ryb:

Salmo gairdneri irideus:				100 mg/dm3

Stężenie powodujące zmianę smaku ryb:				0.0005 mg/dm3

Stężenia zmieniające zapach wody:					0.06 ÷ 0.2 mg/dm3

Stężenia powodujące zakłócenia beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych:

> 400 mg/dm3

Poniżej podano dane dla kwasu octowego, który podczas stosowania wydziela się z produktu.

Kwas octowy:

Graniczne stężenie toksyczne dla:

-	ryb:	Leuciscus idus melanotus LC0:	368 mg/dm3/48 godz.

Salmo gairdneri irideus  LC0:	50 mg/dm3

Cyprinus carpio LC0:		15 mg/dm3

-	skorupiaków: Daphnia magna EC0:	78 mg/dm3/24 godz.

-	planktonu:	Gammarus pulex:		6 mg/dm3

Epeorus assimilis:		1 mg/dm3

-	bakterii: Pseudomonas putida:		2850 mg/dm3

-	pierwotniaków: Entosiphon sulcatum:	78 mg/dm3

Stężenie śmiertelne dla:

-	ryb:	Leuciscus idus melanotus LC50:	410 mg/dm3/48 godz.

-	skorupiaków: Daphnia magna EC50:	95 mg/dm3/24 godz.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Jeżeli to możliwe odzyskać.

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.):

Zawartość opakowania:

- rodzaj odpadu:	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

- kod odpadów:	08 04 10

Opakowanie:

- rodzaj odpadu:	Opakowania z metali

- kod odpadów:	15 01 04

- rodzaj odpadu:	Opakowania z tworzyw sztucznych

- kod odpadów:	15 01 02

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Produkt nie stwarza zagrożenia w świetle przepisów o transporcie drogowym.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikację i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustawą o substancjach 
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r, na podstawie danych dostarczonych przez producenta oraz na podstawie ogólnej wiedzy o substancjach.

X	znaki ostrzegawcze:

brak

R	symbole zagrożenia:

brak

S	symbole bezpieczeństwa:

brak

Obowiązujące przepisy:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11 poz. 84 z 2001r.) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 2001r.) wraz z Rozporządzeniami Ministra Środowiska (Dz. U. nr 152 poz. 1735-1737 z 2001r.)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63 poz. 638 z 2001r.) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001r.) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100 poz. 1085 
z 2001r.)

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 poz. 1671 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. nr 128 poz. 1348 z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173 poz. 1679 z 2003r.) ze zmianą z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. nr 260 poz. 2595 
z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171 poz. 1666 
z 2003r.) ze zmianą z dnia 29 października 2004r. (Dz. U. nr 243 poz. 2440 z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140 poz. 1171 z 2002r.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 2 poz.8 z 2005r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 199 poz. 1948 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217 poz. 1833 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608 z 1999r.) wraz ze zmianą (Dz. U. nr 14 poz. 141 z 2001r.)

- Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 194 poz. 1629 z 2002r.) wraz z Aktami wykonawczymi (Dz. U. nr 207 poz. 2013 i 2014 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. nr 87 poz. 796 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 212 poz. 1799 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 91 poz. 811 z 2002r.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. nr 127 poz. 1092 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra  Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 86 poz. 394 z 1996r.) z późniejszą zmianą (Dz. U. nr 21 poz. 180 
z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. 
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69 poz. 332 z 1996r.) z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 60 poz. 375 z 1997r., Dz. U. nr 159 poz. 1057 z 1998r., Dz. U. nr 37 poz. 451 z 2001r.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. nr 85 poz. 500 z 1990r.) wraz późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 1 poz. 1 z 1992r., Dz. U. nr 105 poz. 658 z 1998r., Dz. U. nr 127 poz. 1091 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. nr 35 poz. 309 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. nr 142 poz. 1194 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra  Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. nr 168 poz. 1762 z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie informacji 
o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. nr 19 poz. 170 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. nr 280 poz. 2771 z 2004r.)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 75, poz.468 z 1997r.) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie wzoru oświadczenia podmiotu nabywającego prekursory grupy I-R, IIA-R i IIB-R o ich przeznaczeniu (Dz. U. nr 7 poz. 89 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz. U. nr 12, poz. 111 z 2004r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz. U. nr 16 poz. 138 z 2005r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących 
do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. nr 61 poz. 552 z 2003r.)

16. INNE INFORMACJE

Badania lekarskie pracowników oraz badania i pomiary czynników szkodliwych dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych pochodzących 
z karty charakterystyki dostarczonej przez producenta.

Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Produkt powinien być transportowany, magazynowany 
i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrą praktyką i higieną pracy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stosowania powyższej interpretacji przepisów lub instrukcji.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzenie stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem.

Karta została wykonana przez:	CHEM-NET S.C. Jan Heliński, Krzysztof Kaźmierski

91-716 Łódź, Nowopolska 9A