KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Aktualizacja:2005-11-17

1. Identyfikacja preparatu/ Identyfikacja przedsiębiorstwa

# Nazwa: KOREKTON Rozcieńczalnik KARBAMIDOWY

Zastosowanie: do doprowadzania lepkości roboczej wyrobów ftalowych karbamidowych schnących w piecu oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A.

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

# tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

telefony alarmowe 509 906 217

(042) 637 04 74 (sztab ratownictwa chemicznego)

- Skład i informacja o składnikach

Skład: mieszanina węglowodorów aromatycznych, alifatycznych i alkoholi

Niebezpieczne składniki:

## Ksylen

Nr CAS: 1330-20-7 	 	zawartość: < 80 %	R 10|Xn; R 20/21|Xi; R 38

Nr indeksowy: 601-022-00-9

Nr WE: 215-535-7

## Butan-1-ol

Nr CAS: 71-36-3	 	zawartość: < 30 %	 R10 |Xn;R20 |Xi; R37/38-41 R67

Nr indeksowy: 603-004-00-6

Nr WE: 200-751-6

- Identyfikacja zagrożeń

R10 – Produkt łatwo palny Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń;

Xn -Produkt szkodliwy.

R 20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

Xi – Produkt drażniący

R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego, przez skórę.

Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco i dyspersyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując zawroty i bóle głowy, mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, utratę przytomności. Przy doustnym przyjęciu występuje podrażnienie błony śluzowej gardła, przełyku i żołądka. W przypadku oblania oczu istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie wątroby, zapalenie skóry.

- Pierwsza pomoc.

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe.

Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.

- Postępowanie w przypadku pożaru.

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Zbiorniki narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, jeżeli to możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe. Zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; o ile to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejscowe gromadzenia cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Postępowanie z preparatem: Stosować w dobrze wentylowanych profesjonalnych malarniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać  w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach chronić przed źródłami ognia i nasłonecznieniem.

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić do +30° C.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r, Nr 217, poz.1833) wraz ze zmianami:

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Butan-1-ol | 50 | 150 | - |
| Ksylen | 100 | 350 | - |

Środki ochrony indywidualnej:

Ochrona dróg oddechowych: maska izolująca drogi oddechowe typu MASKA SECURA 2000 +   pochłaniacze typ A1

Ochrona oczu: okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy typu „UNI-CHEM”, gogle ochronne

Ochrona rąk: rękawice ochronne (NITRYL NBR lub VITON)

Skóra – odzież ochronna z materiałów powlekanych w wersji antyelektrostatycznej, obuwie ochronne. Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę.

PN-80/Z-08953 „Ochrona Pracy”

9. Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: ciekły

Barwa: bezbarwna

Zapach: ksylenu

9.2.  Temperatura wrzenia °C: 131

9.3.  Temperatura topnienia: nie dotyczy

9.4.  Prężność par: -

9.5.  Rozpuszczalność: w wodzie: w niewielkim stopniu

w innych  rozpuszczalnikach: większość rozpuszczalników

  - Lepkość umowna mierzona kubkiem

wypływowym ø4, s: -

9.7.  Gęstość, g/cm3  : 0,85 – 0,87

9.8.  Barwa w skali jodowej najwyżej: 5

9.9.  Zawartość substancji lotnych,  % masowy: 100

  - Temperatura zapłonu, °C: ok. 26

9.11.  Temperatura  samozapłonu: -

9.12.  Granice wybuchowości

dolna: -.

górna: -.

9.13.  Właściwości korozyjne: nie powoduje

9.14.  Stężenie wybuchowe: -

9.15.  Ciepło parowania: -

9.16.  Lotność w stosunku do eteru: 12-18

  - Ciepło właściwe: -

10.  Stabilność i reaktywność.

Produkt stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji.

Reakcje  niebezpieczne: pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Niebezpieczne produkty rozkładu podczas spalania: tlenki węgla

11. Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące:

- Na skórę: podrażnia skórę i śluzówkę

- Na oczy: działanie drażniące

- Uczulenie: możliwe uczulenie w kontakcie ze skórą

Dane toksykologiczne:

#### Dla składnia - Ksylen

LD50 (doustnie, szczur)  = 4300 mg/kg,

LC50 (inhalacyjnie, szczur)  = 22100 mg/m3/4 godz,

##### Dla składnika – Butanol

LD50 (doustnie, szczur) = 790 mg/kg

LD50 (inhalacyjnie, szczur)  = 8000 ppm/4h

12. Informacje ekologiczne.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi.

Najwyższa dopuszczalna zawartość lotnych węglowodorów aromatycznych BTX (benzen, toluen, ksylen) dla oczyszczonych ścieków – 0,1 mg/l

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów

dla składnika: Ksylen

LC50dla ryb – gubiki (Lehistes reticullatus) / cierniki = 10mg/l (24h)

LC50 dla skorupiaków – rozwielitka (Dalphnia magna) = 150 mg/l

dla składnika; Butanol

dla skorupiaków –  (Dalphnia magna) (EC0/24h) 1260 mg/l; (EC50/24h) 1880 mg/l;

(EC100/24h) 2455

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

14. Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

Nazwa przewozowa: Materiał pokrewny do farby

klasa. 3

Grupa pakowania: II

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

Numer rozpoznawczy materiału :1263

15.Informacje dotyczące przepisów prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta wyrobu powinna zawierać napisy:

Zawiera: ksylen, butanol

Znak ostrzegawczy:

Xn – Produkt szkodliwy

Określenie rodzaju zagrożeń:

R 10 – Produkt łatwo palny

R 20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu

S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 29 – Nie wylewać do kanalizacji

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy,

nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być

uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców

Data opracowania karty: 2003-07-18

Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk – Wlazło