# KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Wydanie 7							Data aktualizacji karty: 2006-02-08

1. Identyfikacja preparatu chemicznego /Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa: KOREKTON   ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY

Zastosowanie: do rozcieńczania farb i lakierów ftalowych oraz do odtłuszczania

Nazwa i adres firmy:

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”  S.A

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

telefony alarmowe 509 906 217

(042) 637 04 74 (sztab ratownictwa chemicznego)

- Skład i informacja o składnikach

Skład: mieszanina: węglowodory C6-11 obrabiane wodorem, odaromatyzowane; niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Niebezpieczne składniki:

Węglowodory C6-11 obrabiane wodorem, odaromatyzowane; niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Nr CAS: 93763-33-8

Nr WE: 297-852-0

Nr indeksowy: 649-343-00-3

(zawiera węglowodory alifatyczne o ilości atomów węgla C7-8  , węglowodory aromatyczne (poniżej 5%) oraz niewielką ilość węglowodorów nienasyconych (do 1,5%), zawiera: poniżej 0,1% benzenu [ CAS: 71-43-2, Nr WE:200-753-7]

Klasyfikacja (z uwzględnieniem noty P) F, R11; Xn, R65; Xi, R38, R67; N, R50-53

3. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu zgodnie z Ustawą „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 84 z póź. zmianami) oraz  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z „w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”  (Dz.U. z 2003, nr 171, poz.1666 z póź. zmianami):

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Preparat jest zaklasyfikowany do następujących kategorii niebezpieczeństwa:

#### Xn – Produkt szkodliwy

R65 – działa szkodliwie;  może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

#### Xi – Produkt drażniący

R38 – Działa drażniąco na skórę

F – Produkt wysoce łatwo palny;

R11- preparat wysoce łatwo palny

N -  Produkt niebezpieczny dla środowiska.

R50/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15

- Pierwsza pomoc

Zatrucie inhalacyjne:

Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze skażonego środowiska na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło. Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej; oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny oraz usunąć z niej ciała obce.

W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.

Kontakt ze skórą:

W razie skażenia skóry oblane miejsca spłukać obficie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:

W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem.

Spożycie:

Natychmiast po połknięciu, osobie przytomnej, podać do picia 200 ml płynnej parafiny.  Nie prowokować wymiotów, wezwać pomoc medyczną. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania benzyny zawartej w wymiocinach do dróg oddechowych.

- Postępowanie w przypadku pożaru

Zalecenia ogólne:

Zawiadomić otoczenie o pożarze; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję; udział w akcji ratowniczej wyłącznie osób przeszkolonych, wyposażonych w odzież i sprzęt ochronny.

Szczególne niebezpieczeństwa:

Produkty spalania tlenki węgla i woda. Produkt pływa po powierzchni wody i może być powtórnie zapalony. Opary są cięższe od powietrza, utrzymują się też nad powierzchnią ziemi i mogą ulec zapłonowi ze znacznej odległości.

Środki gaśnicze:

Środki gaśnicze: woda-prądy rozproszone, środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. Nie należy stosować wody w pełnym strumieniu.

Inne informacje:

Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.

- Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ochrony osobistej:

- rękawice gumowe

- gogle ochronne

- maska z pochłaniaczem par organicznych

- butelka z czystą wodą

Postępowanie w przypadku wycieku:

Wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję; udział w akcji ratowniczej wyłącznie osób przeszkolonych, wyposażonych w odzież i sprzęt ochronny.

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody.

Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek, używając piasku, ziemi lub innych dostępnych barier.

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć studzienki ściekowe.

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją.

Pary rozcieńczyć prądami wodnymi rozproszonymi

O ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamkniętego pojemnika; zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

- Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Magazynowanie:

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić w pomieszczeniu magazynowym. Przechowywać w temperaturze do +300C.

Manipulowanie produktem:

Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Nie wdychać oparów, mgły, aerozolu, jakie może utworzyć produkt. Usunąć wszystkie źródła otwartego ognia. Unikać iskier. Nie palić. Zastosować specjalne środki ostrożności zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej. Uziemić cały sprzęt. Nie wylewać do kanalizacji.

- Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Kontrola narażenia:

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r.,Nr 217,  poz.1833 wraz ze zmianami):

| Substancja | ## NDS | NDSCh | NDSP |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna ekstrakcyjna | 500 | 1500 | - |

Metody oznaczania:

PN-81/Z-04134.01 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową.

PN-81/Z-04134.02 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki.

Środki ochrony indywidualnej:

Ochrona dróg oddechowych: maska izolująca drogi oddechowe typu MASKA

SECURA 2000 +   pochłaniacze typ A1

Ochrona oczu: okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy typu „UNI-CHEM”, gogle ochronne

Ochrona rąk: rękawice ochronne (NITRYL NBR lub VITON)

Skóra – odzież ochronna z materiałów powlekanych w wersji antyelektrostatycznej, obuwie ochronne. Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy myć ręce i smarować maścią chroniącą skórę.

PN-80/Z-08953 „Ochrona Pracy”

Zalecenia higieniczne:

Unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontaktu z preparatem. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuścić do skażenia ubrania, a w przypadku zaistnienia tego natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

- Właściwości fizykochemiczne:

- wygląd: bezbarwna ciecz

- zapach: charakterystyczny

- gęstość [g/cm3] w temp. 200C:  ok.0,8

- stan skupienia w temp. 200C: ciecz

- temperatura wrzenia [0C]:  ok. 98

- temperatura topnienia [0C]:  ok. – 95

- temperatura zapłonu [0C]: -6

- temperatura samozapłonu [0C]: ok. 310

- granice wybuchowości, %obj.: 0,72 – 7,21

- rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalny w alkoholach, eterach, dwusiarczku węgla, czterochlorku węgla, węglowodorach aromatycznych

- rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się

- gęstość par względem powietrza: ok.4

- prężność par: ok. 220 hPa w temp. 380C

- Stabilność i reaktywność

Stabilność: Substancja stabilna w warunkach normalnych

Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami

Materiały, których należy unikać: silne utleniacze

Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura

Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenki węgla

Działanie na tworzywa konstrukcyjne: nie atakuje metali, zmiękcza lub rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne

11.Informacje toksykologiczne:

Działanie drażniące, dyspersyjne na ośrodkowy układ nerwowy

Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy

### Objawy zatrucia ostrego

W zatruciu inhalacyjnym podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek, zaczerwienienie i rozpulchnienie błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, niekiedy stany upojenia, ospałość, śpiączka toksyczna, zaburzenia pamięci, niewyraźne widzenie, nerwowość i rozdrażnienie, duszności, toksyczne odoskrzelowe zapalenie płuc, nudności, wymioty; w zatruciu przy wysokich stężeniach par może nastąpić nagła utrata świadomości, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego będące przyczyną śmierci. W zatruciu doustnym występują nudności, odbijanie o zapachu benzyny, obfite wymioty, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe. Pary i ciecz powodują podrażnienie skóry.

### Objawy zatrucia przewlekłego

Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, utrzymujące się po przerwaniu narażenia; przewlekłe zapalenia spojówek; zaburzenia węchu.

### Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych

Dla benzyn ogólnie:

LC50 (szczur, inhalacja) = 105 g/m3 (2h)

LC50 (świnka morska, inhalacja) = 71-91 g/m3 (2h)

LC50 (biała mysz, inhalacja) = 40-111,5 g/m3 (2h)

- Informacje ekologiczne

Pływa na powierzchni wody. Adsorbuje do gleby, paruje częściowo (znaczna część pozostaje po jednym dniu). Duże ilości mogą wnikać do gleby i skazić wody gruntowe.

Graniczne stężenia toksyczne benzyny dla:

Ryby (Salmo gairdneri irideus) = 40 mg/l (śmiertelne = 100 mg/l)

Plankton (Gammarus pulex) = 70 mg/l

Plankton (Epoerus assimilis) = 80 mg/l

Stężenie benzyny powoduje zakłócenie beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych – powyżej 400 mg/l.

13. Postępowanie z odpadami

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych.

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Informacje o transporcie

Prawidłowa nazwa przewozowa: Materiał pokrewny do farby

Numer rozpoznawczy materiału: UN 1263

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33

Nalepka ostrzegawcza: 3

Grupa pakowania: II

Klasa/Kod klasyfikacyjny: 3/F1

Instrukcje pakowania: P001, IBC02, R001

Ilości ograniczone: LQ6

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2002 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego” (Dz.U.02.140.1171) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.171.1666) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” (Dz.U.03.173.1679) wraz ze zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005„w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Dz.U.05.201. 1674).

Etykieta: powinna zawierać napisy:

Zawiera: Węglowodory C6-11 obrabiane wodorem, odaromatyzowane; niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Znaki ostrzegawcze:

F;  – Produkt wysoce łatwo palny

Xn – Produkt szkodliwy

N – Niebezpieczny dla środowiska

Określenie rodzaju zagrożenia:

R38 – Działa drażniąco na skórę

R65 – Działa szkodliwie;  może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

R50/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Określenie warunków bezpiecznego stosowania:

S2 – Chronić przed dziećmi

S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S29/35- Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny

S33 – Zastosować środki ostrożności, zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym

S62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

16. Inne informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.02.217.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi zmianami

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U.01.62.628) wraz ze zmianami (Dz.U.04.116.1208)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U.01.112.1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.87.796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U.04.168.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Karty charakterystyki surowców