1.	IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Wyrób:	ŚNIEŻKA ACRO - KLEJ S – Zaprawa klejowa do styropianu.

Zastosowanie:	Służy do przyklejania styropianu na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń do podłoży mineralnych: betonowych, silikatowych, ceramicznych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Nadaje się również do wypełniania i szpachlowania ubytków ustabilizowanego podłoża.

Dystrybutor: 	       Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.

39-102 Lubzina 34a

tel. (14) 6811111  fax. (14) 6822222

Producent:	       ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Fidor k/Końskich, 26-200 Końskie

Telefon alarmowy: 509 906 217

2.	SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

1÷30 %:	cement portlandzki

Numer indeksowy:  brak	Numer CAS:	65997-15-1	Numer WE:  266-043-4

Xi		Produkt drażniący

R36/37/38	Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R43		Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

zawiera chrom VI w stężeniu poniżej 0,0002% (2 ppm) w okresie ważności produktu

1÷65 %:	kruszywo (piasek kwarcowy)

Numer indeksowy:  brak	Numer CAS:	brak		Numer WE:  brak

Substancja nie jest umieszczona w wykazie. Klasyfikację przypisano na podstawie ogólnej wiedzy o substancji.

poniżej 1,0 %:	wapno hydratyzowane

Numer indeksowy:  brak	Numer CAS:	1305-62-0	Numer WE:  215-137-3

Xi		Produkt drażniący

R37/38		Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R41		Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

1÷14 %:	dodatki

Numer indeksowy:  brak	Numer CAS:	brak		Numer WE:  brak

Substancje nie są umieszczone w wykazie. Klasyfikację przypisano na podstawie ogólnej wiedzy o substancjach.

1÷3 %:		domieszki

Numer indeksowy:  brak	Numer CAS:  brak		Numer WE:  brak

Substancje nie są umieszczone w wykazie. Klasyfikację przypisano na podstawie ogólnej wiedzy o substancjach.

3.	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Znak ostrzegawczy:			Xi – drażniący

Szczegółowe wskazówki

dotyczące bezpieczeństwa ludzi:	R36/37/38	Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe 
                        i skórę

R41		Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R43		Może powodować uczulenie w kontakcie 
               	ze skórą

Dodatkowe informacje:

-	produkt w postaci zaprawy odznacza się wysokim pH; może spowodować poważne uszkodzenie oczu w przypadku bezpośredniego kontaktu;

-	zaleca się używać odpowiednie okulary ochronne i rękawice ochronne.

4.	PIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc przy narażeniu inhalacyjnym:

-	produkt jest drażniący, działa drażniąco na drogi oddechowe

-	osobę poszkodowaną natychmiast przenieść do dobrze wentylowanego pomieszczenia

-	osobę poszkodowaną umieścić w pozycji półleżącej, rozluźnić ubranie

-	jeśli oddychanie ustało podać tlen lub przeprowadzić sztuczne oddychanie

-	zwrócić się o pomoc lekarską

Pierwsza pomoc przy skażeniu oczu:

-	produkt jest drażniący, działa drażniąco na oczy

-	skażone oczy płukać, przy otwartych powiekach, ciągłym strumieniem bieżącej wody przez 10-15 minut; unikać silnego strumienia wody, który może stworzyć ryzyko uszkodzenia rogówki

-	nie używać żadnych innych płynów do przemywania oczu ani żadnych maści przed konsultacją medyczną

-	w przypadku gdy osoba poszkodowana nosi szkła kontaktowe zdjąć je

-	konieczna pomoc lekarska

Uwaga:	osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.

Pierwsza pomoc przy skażeniu skóry:

-	produkt jest drażniący, działa drażniąco na skórę

-	natychmiast zdjąć zabrudzone ubranie

-	miejsce narażone na kontakt lub tylko podejrzane o kontakt z produktem przemyć dużą ilością wody z mydłem

-	zwrócić się o pomoc lekarską

Pierwsza pomoc przy przyjęciu doustnym:

-	osobie nieprzytomnej lub półprzytomnej nie podawać nic do picia, jeśli osoba jest 
    	przytomna przepłukać usta oraz skonsultować się z lekarzem

5.	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

-	niepalne ciało stałe - proszek

-	nie stwarza żadnego zagrożenia pożarowego

6.	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne:

-	zawiadomić o awarii odpowiednie służby

Środki ochrony osobistej:

-	unikać wdychania pyłu

-	unikać kontaktu z uwalniającym się produktem

-	stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne

-	używać dobrze dopasowanych i przylegających okularów ochronnych z ochroną boczną lub odpowiedniej maski ochronnej

Ochrona środowiska:

-	zabezpieczyć studzienki ściekowe

-	 unikać zanieczyszczenia wód gruntowych

Metody oczyszczania:

-	nie dopuścić, aby produkt przedostał się do systemu wodnego lub odwadniającego

-	jeśli to możliwe zlikwidować wyciek (uszczelnić uszkodzone opakowanie i umieścić je 
w opakowaniu ochronnym), rozsypany produkt zabezpieczyć przed pyleniem (przykryć)

-	rozsypany materiał zebrać mechanicznie

Inne uwagi:

-	produkt wiąże wodę i twardnieje

7.	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Obchodzenie się z substancją:

-	prace wykonywać  przy temperaturze otoczenia od +5ºC do +30ºC

-	pracować w pomieszczeniach wyposażonych w wyciąg wentylacyjny

- 	podczas stosowania nie wdychać pyłów produktu

-	nie wdychać pyłu podczas mieszania

-	nie dopuścić do zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieży

-	unikać narażenia długotrwałego i powtarzanego

-	podczas stosowania nie jeść, nie pić

-	nie palić tytoniu w czasie pracy z produktem

-	unikać bezpośredniego kontaktu

-	stosować odzież i sprzęt ochronny

-	unikać wilgoci, produkt wiąże wodę i twardnieje

Wymagania lokalowe:

-	pomieszczenia powinny być suche, bez dostępu wilgoci

Magazynowanie:

-	przechowywać w suchym miejscu

-	worki układać w pryzmy

-	okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy

-	worki przechowywać szczelnie zamknięte

8.	KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Środki ochrony osobistej:

-	po pracy myć dokładnie całe ciało

Ochrona układu oddechowego:

-	skuteczna maska przeciwpyłowa

Ochrona rąk:

-	rękawice ochronne (od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat 
            dokładnego czasu przebicia i przestrzegać go)

Ochrona oczu:

-	używać dobrze dopasowanych i przylegających okularów ochronnych z ochroną boczną lub odpowiedniej maski ochronnej chroniącej także oczy

Ochrona skóry:

-	ubranie ochronne

Zagrożenia dla zdrowia:

Badania lekarskie pracowników oraz badania i pomiary czynników szkodliwych dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najwyższe dopuszczalne stężenia wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29 listopada 2002r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) ze zmianami:

Nazwa składnika					NDS [mg/m3]		NDSCh [mg/m3]

pyły przemysłowe zawierające wolną krystaliczną krzemionkę ok. 5%

-	pył całkowity		4	-

- 	pył respirabilny 		1	-

Metody oceny narażenia w środowisku pracy:

-	PN-86/Z-04050.01 – Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania 
próbek.

-	PN-Z-04008-7:2002 – Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek powietrza. Zasady pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy i interpretacji wyników.

-	PN-EN 689:2002 – Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi 
i strategia pomiarowa.

-	PN-EN 482:2002 – Powietrze na stanowiskach pracy. Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiarowych.

9.	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

postać, wygląd:	ciało stałe, proszek

kolor:	szary

zapach: 	charakterystyczny cementu

pH roztworu wodnego	około 12

temperatura wrzenia:	-

temperatura topnienia:	> 1000oC (cement)

temperatura palenia się:	produkt jest niepalny

temperatura zapłonu:				produkt jest niepalny

temperatura samozapłonu:	produkt jest niepalny

właściwości wybuchowe:	produkt nie jest wybuchowy

granice niebezpieczeństwa wybuchu:

- dolna:	-

- górna: 	-

właściwości utleniające:		-

prężność pary:	-

gęstość nasypowa:	około 1,5 kg/dm3

rozpuszczalność:

- w wodzie:	nierozpuszczalny, po zmieszaniu z wodą stosowany jako zaprawa klejowa

w kontakcie z wilgocią twardnieje

- w rozpuszczalnikach organicznych:	-

współczynnik podziału n-oktanol/woda:	-

10.	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Trwałość:

-	stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania

-	produkt jest higroskopijny

Warunki, których należy unikać:

-	wilgoć; produkt wiąże wodę i twardnieje pod wpływem wilgoci

Materiały, których należy unikać:

-	brak

Niebezpieczne produkty rozpadu:

-	brak

11.	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Zagrożenia toksykologiczne:

-	produkt jest drażniący

-	ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

-	może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

-	działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

-	produkt może działać szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu 
z oczami i ze skóra ze względu na drażniące właściwości cementu i wapna hydratyzowanego

Drogi narażenia:

-	skóra:		Powoduje podrażnienie skóry

-	oczy:	Powoduje podrażnienie oczu

-	narażenie drogą oddechową:	Działa drażniąco. Działa drażniąco na błony śluzowe 
i górne drogi oddechowe

-	spożycie:	Może działać szkodliwie w przypadku spożycia

Dawki i stężenia śmiertelne dla zwierząt:   DL50 dla szczura wynosi 1 mg/l/4 godz. narażenia

(cement)

Działanie miejscowe:

Wdychanie pyłów:	Znajdujący się w produkcie wodorotlenek wapnia (wapno hydratyzowane) jest substancją drażniącą. Wywołuje podrażnienia błon śluzowych i skóry.

Spożycie:	W wyniku połknięcia cementu i produktów zawierających cement występuje uczucie niesmaku. Mogą pojawić się zaburzenia działania układu trawiennego (zablokowanie pod wpływem wilgoci z układu pokarmowego).

Kontakt z oczami:	Powoduje podrażnienie oraz zaczerwienienie. Może dojść do chemicznego uszkodzenia narządów wzroku.

Kontakt ze skórą:	Powoduje podrażnienie, zaczerwienienie, wysuszanie i pękanie skóry. Może działać uczulająco. Nie wdychać pyłu podczas mieszania.

Jeśli produkt jest używany niewłaściwie może powodować:

-	podrażnienie oczu i układu oddechowego

-	chroniczny bronchit

-	egzemy i inne podrażnienia skóry

-	trudności w oddychaniu

12.	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Zagrożenia dla środowiska:

-	zawarty w produkcie cement działa szkodliwie na organizmy wodne i lądowe

-	unikać zrzutów do środowiska

Nie dopuszczać do przedostania się do wód, ścieków lub gleby. Przedostanie się dużej ilości produktu do wody spowoduje podwyższenie pH.

Znajdujący się w produkcie wodorotlenek wapnia (wapno hydratyzowane) może spowodować uszkodzenie skrzeli u ryb

– dawki i stężenia śmiertelne dla ryb (pstrągi) - CL50 wynosi 180 mg Ca(OH)2/dm3/10 minut 
                                                                                 narażenia

Stopień zagrożenia wód:				- mały

13.	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Postępowanie z odpadem:

-	nie składować na wysypiskach komunalnych

-	rozważyć możliwość powtórnego wykorzystania

Jeżeli to możliwe odzyskać.

Utylizować zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami odnoszącymi się do niebezpiecznych odpadów chemicznych.

Zawartość opakowania:

- rodzaj odpadu:	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09* i 10 13 10 (Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych; Odpady z cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09)

- kod odpadów: 	10 13 11

Opakowanie:

- rodzaj odpadu:	Opakowania z papieru i tektury

- kod odpadów:	15 01 01

14.	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny i nie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów o transporcie.

15.	INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

## Klasyfikację i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustawą o substancjach 
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. ze zm. oraz na podstawie ogólnej wiedzy o substancjach.

Obowiązujące przepisy:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 
Nr 11, poz. 84 z 2001 r.) ze zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 
z 2002 r.) ze zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, 
poz. 1674)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, 
poz. 1679 z 2003 r.) ze zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 
z 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z 2002 r.) ze zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, 
poz. 645 z 2005 r.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu 
(Dz. U. Nr 12, poz. 111)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie 
o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 128, poz. 1348)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 z 2004 r.)

- Rozporządzenie Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z 2004 r.) ze zmianami

- Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji 
o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 19, poz. 170 z 2003 r.)

Na etykiecie należy umieścić następujące informacje:

X	znaki ostrzegawcze:

Xi	Produkt drażniący, zawiera cement portlandzki

zawiera chrom VI w stężeniu poniżej 0,0002% (2 ppm) w okresie

ważności produktu

R	zwroty zagrożenia:

R36/37/38		Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R41			Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R43			Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

S	zwroty bezpieczeństwa:

S2			Chronić przed dziećmi

S22			Nie wdychać pyłu

S24/25			Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26	W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską

S36/37/39	Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S46	Po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

16.	INNE INFORMACJE

Pełen tekst zwrotów R z punktu 2:

R37/38			Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R36/37/38		Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R41			Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R43			Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i doświadczeń. 
Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzenie stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem.

Możliwość uzyskania dalszych informacji pod numerem telefonu 041 372 11 00.

Aktualizacji niniejszej karty dokonano w dniu 02.11.2005 r. na podstawie aktualnych przepisów.

Data opracowania:2003.07.15

* * * * *