| Producent | Importer |
| --- | --- |
| Dyrup A/S. GLADSAXEVEJ 300, DK-2860 SOBORG DENMARK - COPENHAGEN | Dyrup Sp. z o.o. Ul. Dąbrowskiego 238 - - 231 Łódź Tel. 042 677 13 66 |

__________________________________________________________________________

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

#### Nazwa I numer produktu:                                    BONDEX HARDENER 2730 – UTWARDZACZ

Przeznaczenie:                                                  Kit woskowy do naprawy uprzednio bejcowanego,

lazurowanego oraz lakierowanego drewna a także

powierzchni ze sztucznego tworzywa we wnętrzach.

___________________________________________________________________________

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

Charakterystyka chemiczna: związki wielofunkcyjne.

# Substancje chemiczne stanowiące zagrożenie dla zdrowia w znaczeniu określonym przepisami dotyczącymi chemikaliów.

| Substancja | Numer CAS | Numer WE | % wagowo | Symbol | Zwroty R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pentaerythritol-tris-(B-(N-Ariridinyl)Propionat) | 55116-45-7 | 260-568-2 | 75-85 | Xn;Mut3;Xi | 68-37-41-43 |

__________________________________________________________________________________________

3. OKRREŚLENIE ZAGROŻENIA

Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Ryzyko powodowania nieodwracalnych skutków. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

__________________________________________________________________________________________

4. PIERWSZA POMOC

Ogólnie:	W przypadku wątpliwości lub kiedy objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie wolno niczego podawać doustnie osobie nieprzytomnej.

Wdychanie:	Wynieśc lub wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze oraz zapewnić jej ciepło i spokój. Jeżeli oddech jest nieregularny lub zatrzymany należy przeprowadzić sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego doustnie.

Kontakt z oczami:	Należy wyjąć soczewki kontaktowe. Przepłukać gałkę oczną czystą świeżą wodą przez około 10 minut z otwartymi oczami, a następnie wezwać lekarza.

Kontakt ze skórą:	Zdjąć odzież I dokładnie wymyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem do oczyszczania skóry. NIE WOLNO używać żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalnikow.

Spożycie:	W razie przypadkowego  połknięcia należy natychmist skorzystać z pomocy lekarskiej. Zapewnić poszkodowanemu spokój. NIE WOLNO wywołać wymiotów.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze

zalecane:                                                     piana odporna na działanie alkoholu, CO2 , proszek,

rozpylona woda

nie zalecane:                                               strumień wody

Szczególne zagrożenia:                              -

Środki ochrony indywidualnej dla

Strażaków:                                                  -

___________________________________________________________________________

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

-

6.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić, żeby preparat dostał się do ścieków lub do obiegu wodnego. Jeżeli substancja przypadkowo

dostanie się do ścieków to należy natychmiast powiadomić o tym aktualny zakład kanalizacyjny. W przypadku

skażenia strumienia, rzeki lub jeziora należy powiadomić miejscowy wydział ochrony środowiska.

6.3. METODY OCZYSZCZANIA

Neutralizować rozlany preparat przy użyciu nie palnych, chłonnych materiałów, np. piasek, uniwersalny materiał

wiążący lub ziemia okrzemkowa, a następnie umieścić w odpowiednim pojemniku i usunąć zgodnie  z

obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów (patrz punkt 8 i 13).

Nie używać nigdy rozpuszczalników.

___________________________________________________________________________

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM IJEGO MAGAZYNOWANIE

POSTĘPOWANIE Z PREPRATEM:

Należy unikać kontaktu opisywanej substancji z oczami lub skórą.

Środki ochrony osobistej zostały opisane w punkcie 8.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

W celu opróżnienia pojemnika nie wolno wykorzystywać ciśnienia ponieważ nie jest on

zbiornikiem ciśnieniowym.

Należy zawsze trzymać w rezerwie pojemnik uzupełniający.

MAGAZYNOWANIE:

Należy preparat składować w temperaturze powyżej 5C w suchym pomieszczeniu .

# 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zalecenia inżynieryjne

Należy zapewnić odpowiednią ogólną wentylację ( wyciąg ).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r (Dz.U.217, poz. 1833).

Zalecane graniczne wartości czasu wystawienia na działanie substancji:

| Substancja | Zawodowe graniczne wartości czasu wystawienia na działanie substancji |  | ### Oznaczenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 godzin TWA |  | 10 minut STEL |
|  | ppm | mg/m3 | ppm mg/m3 |

Środki  ochrony indywidualnej:

Ochrona układu oddechowego:     wymagana jest ochrona dróg oddechowych, jeżeli produkt będzie użyty metodą natryskową..

Ochrona rąk:                                  Jeżeli istnieje możliwość kontaktu skóry z opisywanym

preparatem to pracownicy powinni nosić specjalne

rękawice robocze. Smarowanie rąk  kremem ochronnym może częściowo

chronić skórę, nie zastąpi jednak pełnej osłony, którą dają rękawice. Ponadto

nie wolno stosować kremu po zetknięciu

się preparatu ze skorą.

Ochrona oczu:                                wymagana przed zach                                                                                                                                                                                                                                       lapaniem

Ochrona skóry:                               W przypadku kontaktu z preparatem należy zdjąć odzież, a następne zmyć

skórę wodą z mydłem lub innym środkiem przeznaczonym do czyszczenia

skóry.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE CHEMICZNE

Postać: ciekła             Kolor: bezbarwny                 Zapach: charakterystyczny

Parametry:                         Jednostka			Wartość			Metoda

Temeratura zapłonu:         oC			                    65

Lepkość:                             s (DIN 4, 20C)                                  -

Ciężar właściwy:                g/cm3 w t 20oC		                  1.12

## Dolna granica stężenia

wybuchowego:                            %                                                 -

Rozpuszczalność w wodzie:			  Rozpuszczalny w wodzie

Zawartość ciał stałych:               %                                               -

pH:                                                                                                  -

Prężność pary:               mbar w 20oC                                           -

Czas schnięcia:              h ( temp. pow. 23C,                               -

wilg. pow. 60%)

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:

W normalnych warunkach opisywana substancja jest stabilna.

Materiały, których należy unikać:

-

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W przypadku spalenia mogą powstać szkodliwe produkty rozkładu, jak np. dym, tlenek węgla, dwutlenek węgla

I tlenki azotu.

# 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Wielokrotny lub długi kontakt z produktem może doprowadzić do utraty naturalnej osłony tłuszczowej skóry, co

Z kolei powoduje niealergiczne zapalenie skóry i zwiększa wchłanianie przez skórę. Rozpylona na oczach może

powodować poważne uszkodzenie.

# 12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt zawiera składniki mogące stanowić niebezpieczeństwo dla środowiska.

# POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

PRODUKT

Zalecenia:

Opisywana substancja nie może dostać się do ścieków lub obiegu wody, ani też była składowana w miejscach,

gdzie może dojść do skażenia wód powierzchniowych lub gruntowych.

Odpady, wraz z opróżnionymi pojemnikami, znajdują się pod kontrolą i powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ich usuwania.

# INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport lądowy ADR/RID:						KLASA:

Produkt nie jest niebezpieczony w rozumieniu powyższych przepisów.	 PUNKT:

Nr  UN:

Transport morski IMDG/IMO:						KLASA:

Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu powyższych przepisów:	              Nr  EMS:

Nr   UN:

MFAG:

Grupa opakowań:

Transport powietrzny ICAO/IATA:					KLASA:

Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu powyższych przepisów:	              Nr UN-ID:

Grupa opakowań:

NAZWA:

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 171 poz. 1666)

Oznakowanie wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 173 poz. 1679)

Znaki i Symbole ostrzegawcze: 			Xn, szkodliwy

Składniki występujące w spisie EINECS:Pentaerythritol-tris-(B-(N-Ariridinyl)Propionat) (Zagrożenia-zwroty R)

| R 37 | Działa drażniąco na drogi oddechowe |
| --- | --- |
| R 41 | Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu |
| R 43 | Może powodować uszkodzenie w kontakcie ze skórą |
| R 68 | Ryzyko powodowania nieodwracalnych skutków |

Postępowanie z produktem -(zwroty S)

| S 2 | Chronić przed dziećmi |
| --- | --- |
| S 13 | Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt |
| S 23 | Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent) |
| S 26 | Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza |
| S 36/37/39 | Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy |
| S 46 | W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietę |
| S 51 | Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach |

# INNE INFORMACJE

Ostrzeżenia typu R wymienione w punkcie 2:

| R 37 | Działa drażniąco na drogi oddechowe |
| --- | --- |
| R 43 | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą |
| R 68 | Ryzyko powodowania nieodwracalnych skutków |
| R 41 | Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu |

Podstawą informacji zawartych w powyższym arkuszu danych jest obecny stan wiedzy na ten temat. Dokument ten podaje ogólne wskazówki dotyczące zdrowia, użytkowania i aspektów środowiskowych opisywanej substancji i nie powinny być interpretowane jako gwarancja jakości technicznej i przydatności do indywidualnych zastosowań tego produktu.