| Producent: | Importer: |
| --- | --- |
| Dyrup Sp. Z o.o. Ul. Dąbrowskiego 238 93 – 231 Łódź tel. 042 677 13 66 | - |

# IDENTYFIKACJA PREPARATU

| # Nazwa i numer produktu: | # EXTERIOR VARNISH 2743 # EXTERIOR VARNISH 2733 |
| --- | --- |
| # Przeznaczenie: | # Lakier do malowania stolarki okiennej i drzwiowej oraz mebli. Szczególnie polecany do elementów drewnianych narażonych na dzialanie czynników atmosferycznych, na zewnątrz. |

# SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

# Charakterystyka chemiczna.

Bezbarwny lakier do drewna na bazie żywic alkidowo-poliuretanowych.

| Substancja | Numer CAS | Numer Indeksowy | Numer WE | % wagowo | Symbol | Zwroty R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa); niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | 64742-48-9 | 649-327-00-6 | 265-150-3 | 50,0 | Xn | 65 |
| Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | 64742-82-1 | 649-330-00-2 | 265-185-4 | <2,5 | Xn | 65 |
| Składniki mogące powodować reakcje alergiczne |  |  |  |  |  |  |
| Oksym butan-2-onu | 96-29-7 | 616-014-00-0 | 202-496-6 | <2,5 | Xn | 40- 41-43-21 |
| Cobalte carboxylate | 68409-81-4 |  |  | <2,5 | Xn | 38-22-43 |
| 2-hydroxy-4n-octyloxybenzoophenone |  |  |  | <2,5 | Xi | 52/53-43 |
| bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate | 041556-26-7 |  |  | <2,5 | Xi;N | 50/53-43 |
| metyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate. | 082919-37-7 |  |  | <2,5 | Xi;N | 50/53-43 |

- OKREŚLENIE ZAGROŻENIA

Preparat latwo palny.

Może powodować reakcje alergiczne.

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

# PIERWSZA POMOC

| # Ogólne: | # W przypadku wątpliwości lub kiedy objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie wolno wywoływać wymiotów u osoby nieprzytomnej. |
| --- | --- |
| # Wdychanie: | # Wynieść lub wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze oraz zapewnić jej ciepło i spokój. |
| # Kontakt z oczami: | # Należy wyjąć soczewki kontaktowe. Przepłukiwać gałkę oczną czystą świeżą wodą przez około 15 minut z otwartymi oczami, a następnie wezwać lekarza. |
| # Kontakt ze skórą: | # Zdjąć odzież i dokładnie wymyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem do oczyszczania skóry. NIE WOLNO używać żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników. |
| # Spożycie: | # W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Zapewnić poszkodowanemu spokój. NIE WOLNO wywoływać wymiotów. Pokazać lekarzowi etykietę. |

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

| Środki gaśnicze |  |
| --- | --- |
| zalecane: | Proszki chemiczne, dwutlenek węgla i inne gazy gaszące, piana |
| nie zalecane: | strumień wody |
| Szczególne zagrożenia: | W wyniku pożaru często powstaje gęsty, czarny dym. Narażenie na dzielanie produktów rozkładu może być niebezpieczne dla zdrowia. Nie wdychać dymu. Zabezpieczyć użyte środki przeciwpożarowe przed dostaniem się do ścieków lub dróg wodnych. |
| Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: | Osoby gaszące pożar powinny być wyposażone w niezależne izolowane aparaty oddechowe. |

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

usunąć wszystkie możliwe źródla zapalenia i przewietrzać pomieszczenie.

Unikać wdychania oparów.

Zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa wymienionymi w punktach 7 i 8.

6.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić, żeby preparat dostał się do ścieków lub do obiegu wodnego. Jeżeli substancja przypadkowo dostanie się do ścieków to należy natychmiast powiadomić o tym lokalny zakład kanalizacyjny. W przypadku skażenia strumienia, rzeki lub jeziora należy powiadomić miejscowy wydział ochrony środowiska. Zebrać wyciek lub rozlany material przy pomocy niepalnego absorbującego materialu jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia okrzemkowa.

6.3 METODY OCZYSZCZANIA

Neutralizować rozlany preparat przy użyciu nie palnych, chłonnych materiałów, np. piasek, uniwersalny materiał wiążący lub ziemia okrzemkowa, a następnie umieścić w odpowiednim pojemniku i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów (patrz punkt 8 i 13).

Nie używać nigdy rozpuszczalników.

# POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM:

Należy unikać kontaktu opisywanej substancji z oczami i skórą. Unikać wdychania oparów i rozpylonej cieczy. W miejscach przechowywania i używania tego środka palenie, jedzenie i picie powinno być zakazane. Środki ochrony osobistej zostały opisane w punkcie 8. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Tam, gdzie jest to możliwe do wykonania należy wykorzystać miejscowy wyciąg wentylacyjny i dobrą ogólną instalację wyciągową.

Opary są gęstsze niż powietrze. Mogą się rozpościerać wzdłuż podloża i tworzyć wybuchowe mieszaniny z powietrzem.

MAGAZYNOWANIE:

Należy preparat  składować w temperaturze powyżej 5°C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym i przewiewnym miejscu. Nie przechowywać w pobliżu źródel ognia, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia,  nie palić tytoniu.

SPECYFICZNE ZASTOSOWANIA

-

# KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wartości graniczne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r (Dz.U.217, poz. 1833).

| Numer CAS | Substancja | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Środki ochrony indywidualnej:

| Ochrona układu oddechowego: | Pracownicy powinni nosić odpowiedni sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych w przypadkach gdy preparat jest nanoszony metodą natryskową. |
| --- | --- |
| Ochrona rąk: | Jeżeli istnieje możliwość kontaktu skóry z opisywanym preparatem to pracownicy powinni nosić specjalne rękawice robocze. Smarowanie rąk kremem ochronnym może częściowo chronić skórę, nie zastąpi jednak pełnej osłony, którą dają rękawice. Ponadto nie wolno stosować kremu po zetknięciu się preparatu ze skórą. |
| Ochrona oczu: | Należy nosić specjalne okulary chroniące oczy przed ochlapaniem preparatem. |
| Ochrona skóry: | Zaleca się noszenie rękawic ochronnych |

# WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

| postać: lepka ciecz | Kolor: transparentny | Zapach: rozpuszczalnika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry | Jednostka | Wartość | Metoda |
| Temperatura zapłonu: | °C | 23ºC<temp<=55ºC |  |
| Temperatura samozapłonu: | °C | 260°C |  |
| Lepkość: | cp, Brookfield ;20ºC | 1300 |  |
| Ciężar właściwy: | g/cm3 w temp. 20°C | 0,914 |  |
| Dolna granica stężenia wybuchowego: | - | - |  |
| Rozpuszczalność w wodzie: | - | Nie rozpuszczalny w wodzie |  |
| Zawartość ciał stałych: | w/w% | 52,5-56,0 |  |
| pH: | - | - |  |
| Prężność pary: | (bar) 50ºC | 1,10 |  |

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:

W normalnych warunkach opisywana substancja jest stabilna.

Materialy, których należy unikać:

-

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W przypadku spalenia mogą powstać szkodliwe produkty rozkładu, jak np. dym, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki azotu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Wystawianie dlugotrwale na dzialanie oparów rozpuszczalników zawartych w preparacie ponad dopuszczalne limity, może dawać szkodliwe dla zdrowia efekty: dziala drażniąco na blony śluzowe i układ oddechowy, nerki, wątrobę i centralny układ nerwowy.

Wywolanymi objawami będą bóle glowy, zdrętwienie, zawroty glowy, zmęczenie i w  wyjątkowych przypadkach, utrata przytomności.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Nie wolno pozwolić aby produkt dostal się do ścieków lub dróg wodnych.

# POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

PRODUKT

Zalecenia:

Opisywana substancja nie może dostać się do ścieków lub obiegu wody, ani też była składowana w miejscach, gdzie może dojść do skażenia wód powierzchniowych lub gruntowych.

Kod	080118

Nazwa	Odpady z usuwania farb i lakierów

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

| Transport lądowy ADR/RID: | KLASA: 3 |
| --- | --- |
|  | PUNKT: |
|  | Nr. UN: 1263 |
| Transport morski IMDG/IMO: | KLASA: 3 |
|  | Nr. EMS: |
|  | Nr UN: 1263 |
|  | MFAG: |
|  | Grupa opakowań: |
| Transport powietrzny ICAO/IATA: | KLASA: 3 |
|  | Nr UN-ID: 1263 |
|  | Grupa opakowań: |
|  | NAZWA: |

# 15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 171 poz. 1666)

Oznakowanie wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 173 poz. 1679)

| Znaki i Symbole ostrzegawcze: | Latwo palny |
| --- | --- |
| Zawiera: | 2-butanonoxim cobalte carboxylate 2 hydroxy-4n-octyloxybenzophenone bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate metyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate. |
| Zagrożenia-zwroty R: | R10 produkt latwo palny R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym |
| Postępowanie z produktem- zwroty S: | S2 Chronić przed dziećmi S23 nie wdychać oparów S51 stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach S62 w razie polknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę |

# 16.INNE INFORMACJE

Ostrzeżenia typu R wymienione w punkcie 2:

| R 65 | Dziala szkodliwie; może powodować uszkodzenie pluc w przypadku polknięcia. |
| --- | --- |
| R 40 | Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia |
| R 41 | Ryzyko powaznego uszkodzenia płuc |
| R 43 | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą |
| R 21 | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą |
| R 38 | Działa drażniąco na skórę |
| R 22 | Działa szkodliwie po połknięciu |
| R50/53 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym |

Opisywany produkt nie może być używany do innych celów niż wymienione w punkcie pierwszym, bez uprzedniego skonsultowania się z dostawcą i otrzymania pisemnej instrukcji użytkowania.

Podstawą informacji zawartych w powyższym arkuszu danych jest obecny stan wiedzy na ten temat. Dokument ten podaje ogólne wskazówki dotyczące zdrowia, użytkowania i aspektów środowiskowych opisywanej substancji i nie powinny być interpretowane jako gwarancja jakości technicznej i przydatności do indywidualnych zastosowań tego produktu.