| Producent: | Importer: |
| --- | --- |
| Dyrup A/S GLADSAXEVEJ 300, DK-2860 SOBORG DENMARK - KOPENHAGA | Dyrup Sp. Z o.o. Ul. Dąbrowskiego 238 93 – 231 Łódź tel. 042 677 13 66 |

# IDENTYFIKACJA PREPARATU

| # Nazwa i numer produktu: | # 4284 BONDEX Wood Stain, kolory |
| --- | --- |
| # Przeznaczenie: | # impregnat do malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz i we wnętrzach |

# SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

# Charakterystyka chemiczna. Impregnat o połysku matowy do jedwabistego na spoiwie alkidowym.

| Substancja | Numer CAS | Numer WE | Numer indeksowy | % wagowo | Symbol | Zwroty R (brzmienie fraz w pkt.16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa). Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | 64742-48-9 | 265-150-3 | 649-327-00-6 | 60-65 | Xn | 65-66 |
| Tolilofluanid (PN) | 731-27-1 | 211-986-9 | 613-116-00-7 | 0,45 | T,Xn,Xi,N | 23-48/20-36/37/38-43-50/53 |
| Oksym butan-2-onu | 96-29-7 | 202-496-6 | 616-014-00-0 | 0,1-0,3 | Xn,Xi | rakotw.kat.3 21-40-41-43 |
| Sól kobaltowa kwasu 2-etyloheksanowego (12-ethylhexanoic acid, cobalt salt) | 13586-82-8 | 237-015-9 | Nie podano | 0,1-0,2 | Xn | 43-22 |

*zawiera mniej niż 0,1% benzenu

1substancja występuje w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym - EINECS, który zawiera listę substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie bez klasyfikacji i oznakowania.

- OKREŚLENIE ZAGROŻENIA

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Zawiera tolilofluanid, związki kobaltu, oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwaga: Ze względu na lepkość preparatu gotowego nie klasyfikujemy go jako szkodliwy. Patrz wyjaśnienie nr. 1 w pkt 15.

# PIERWSZA POMOC

| # Ogólne: | # W przypadku wątpliwości lub kiedy objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie wolno niczego podawać doustnie osobie nieprzytomnej. |
| --- | --- |
| # Wdychanie: | # Wynieść lub wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze oraz zapewnić jej ciepło i spokój. Jeżeli oddech jest nieregularny lub zatrzymany należy przeprowadzić sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego doustnie |
| # Kontakt z oczami: | # Należy wyjąć soczewki kontaktowe. Przepłukiwać gałkę oczną czystą świeżą wodą przez około 10 minut z otwartymi oczami, a następnie wezwać lekarza. |
| # Kontakt ze skórą: | # Zdjąć odzież i dokładnie wymyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem do oczyszczania skóry. NIE WOLNO używać żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników. |
| # Spożycie: | # W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Zapewnić poszkodowanemu spokój. NIE WOLNO wywoływać wymiotów. |

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

| Środki gaśnicze |  |
| --- | --- |
| zalecane: | piana odporna na działanie alkoholu, CO2, proszek, rozpylona woda |
| nie zalecane: | strumień wody |
| Szczególne zagrożenia: | - |
| Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: | - |

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

-

6.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić, żeby preparat dostał się do ścieków lub do obiegu wodnego. Jeżeli substancja przypadkowo dostanie się do ścieków to należy natychmiast powiadomić o tym lokalny zakład kanalizacyjny. W przypadku skażenia strumienia, rzeki lub jeziora należy powiadomić miejscowy wydział ochrony środowiska.

6.3 METODY OCZYSZCZANIA

Neutralizować rozlany preparat przy użyciu nie palnych, chłonnych materiałów, np. piasek, uniwersalny materiał wiążący lub ziemia okrzemkowa, a następnie umieścić w odpowiednim pojemniku i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów (patrz punkt 8 i 13).

Nie używać nigdy rozpuszczalników.

# POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM:

Należy unikać kontaktu opisywanej substancji z oczami i skórą. Unikać wdychania oparów i rozpylonej cieczy. W miejscach przechowywania i używania tego środka palenie, jedzenie i picie powinno być zakazane. Środki ochrony osobistej zostały opisane w punkcie 8. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Tam, gdzie jest to możliwe do wykonania należy wykorzystać miejscowy wyciąg wentylacyjny i dobrą ogólną instalację wyciągową.

MAGAZYNOWANIE:

Należy preparat  składować w temperaturze powyżej 5°C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym i przewiewnym miejscu.

# KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wartości graniczne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku  pracy  (Dz.U.217, poz. 1833).

| Numer CAS | Substancja | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-48-9 | Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa). Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | 300 | 900 | Brak danych |

Środki ochrony indywidualnej:

| Ochrona układu oddechowego: | Pracownicy powinni nosić odpowiedni sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych w przypadkach gdy preparat jest nanoszony metodą natryskową. |
| --- | --- |
| Ochrona rąk: | Jeżeli istnieje możliwość kontaktu skóry z opisywanym preparatem to pracownicy powinni nosić specjalne rękawice robocze. Smarowanie rąk kremem ochronnym może częściowo chronić skórę, nie zastąpi jednak pełnej osłony, którą dają rękawice. Ponadto nie wolno stosować kremu po zetknięciu się preparatu ze skórą. |
| Ochrona oczu: | Należy nosić specjalne okulary chroniące oczy przed ochlapaniem preparatem. |
| Ochrona skóry: | W przypadku kontaktu z preparatem należy zdjąć odzież, a następnie zmyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem przeznaczonym do czyszczenia skóry. |

# WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

| postać: ciekły | Kolor: różne | Zapach: rozpuszczalnika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry | Jednostka | Wartość | Metoda |
| Temperatura zapłonu: | °C | 62 |  |
| Lepkość: | (ISO 2431:1984, 23°C, Cup 3 mm) (40°C), > 7 x 10-6 m2 /s; ISO3219, 40°C sek | 70 | Przeczytaj wyjaśnienie nr.1 |
| Ciężar właściwy: | g/cm3 w temp. 20°C | 0,9 |  |
| Dolna granica stężenia wybuchowego: | Vol % | 0,5 |  |
| Rozpuszczalność w wodzie: |  | Nie rozpuszczalny w wodzie |  |
| Zawartość ciał stałych: | % | 35 |  |
| pH: | - | - |  |
| Prężność pary: | (mbar) 20ºC | 0,5-0,7 |  |

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:

W normalnych warunkach opisywana substancja jest stabilna.

Materialy, których należy unikać:

Trzymać z dala od preparatów silnie alkalicznych i kwasowych mogących wywołać reakcje egzotermiczne.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W przypadku spalenia mogą powstać szkodliwe produkty rozkładu, jak np. dym, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki azotu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Wielokrotny lub długi kontakt z produktem może doprowadzić do utraty naturalnej osłony tłuszczowej skóry, co z kolei powoduje niealergiczne kontaktowe zapalenie skóry i zwiększa wchłanianie przez skórę. Rozpylony na oczach może powodować podrażnienie.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych. Preparat zawiera składniki niebezpieczne dla środowiska.

# POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

PRODUKT

Zalecenia:

Opisywana substancja nie może dostać się do ścieków lub obiegu wody, ani też być składowana w miejscach, gdzie może dojść do skażenia wód powierzchniowych lub gruntowych.

Zawartość opakowania:

Kod	080111

Nazwa	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Opakowanie:

Kod:	150110

Nazwa:	opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Wyżej wymienione odpady muszą być przekazane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

| Transport lądowy ADR/RID: | KLASA: |
| --- | --- |
|  | PUNKT: |
|  | Nr. UN: |
| Transport morski IMDG/IMO: | KLASA: |
|  | Nr. EMS: |
|  | Nr UN: |
|  | MFAG: |
|  | Grupa opakowań: |
| Transport powietrzny ICAO/IATA: | KLASA: |
|  | Nr UN-ID: |
|  | Grupa opakowań: |
|  | NAZWA: |

# 15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 171 poz. 1666)

Oznakowanie wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 173 poz. 1679)

| Znaki i Symbole ostrzegawcze: | - |  |
| --- | --- | --- |
| Składniki występujące w spisie EINECS: | Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa). Zawiera: tolilofluanid; oksym butan-2-onu; związki kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej |  |
| Zagrożenia-zwroty R: | R 66 | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry |
|  | R 52/53 | Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym |
| Postępowanie z produktem- zwroty S: | S 2 | Chronić przed dziećmi |
|  | S 23 | Nie wdychać oparów |
|  | S 46 | W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |
| Wyjaśnienie nr. 1: | Klasyfikacja preparatu gotowego pod względem konieczności znakowania go symbolem – szkodliwy, Xn, jest uzależniona od lepkości preparatu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych w załączniku do rozporządzenia fraza R-65 „Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia” stosowana jest w przypadku ciekłych substancji i preparatów stwarzających ryzyko zachłyśnięcia z uwagi na niską lepkość. Patrz rozporządzenie. |  |

# 16.INNE INFORMACJE

Ostrzeżenia typu R wymienione w punkcie 2:

| R-22: | Działa szkodliwie po polknięciu. |
| --- | --- |
| R-36/37/38: | Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. |
| R 21: | Działa szkodliwie w kontakcie ze skorą |
| R-23: | Działa toksycznie przez drogi oddechowe |
| R-41: | Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu |
| R-50/53: | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym |
| R-65: | Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia |
| R-48/20: | Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. |
| R-40: | Ograniczone dowody dzialania rakotwórczego. |
| R-43: | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą |
| R-66: | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry |

Opisywany produkt nie może być używany do innych celów niż wymienione w punkcie pierwszym, bez uprzedniego skonsultowania się z dostawcą i otrzymania pisemnej instrukcji użytkowania.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Kartę wykonano zgodnie z:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84 ( ze zm. Dz. U. Nr 100/2001, poz. 1085; Dz. U. Nr 123/2001, poz. 1350; Dz.  U. Nr 125/2001, poz.1367; Dz. U. Nr 135/2002, poz.1145; Dz. U. Nr 142/2002, poz. 1187

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych, wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem ( Dz. U. Nr 199 z dnia 24 listopada 2003 r., poz. 1948 )

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. Nr 140 z 3 września 2002 r., poz. 1171 ).

  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 171 z 2 października 2003 r., poz. 1666 ).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 173 z 6 października 2003r. poz. 1679 ).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne ( Dz. U. Nr 52 z 28 marca 2003 r., poz.467 )

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94: z późniejszymi zmianami ).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. Nr 217 z 2002 r., poz. 1833.

- Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 27 lutego 2003r. Dz.U. nr. 52, poz. 452 z 2003 roku.

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 199 z 2002r., poz. 1671.

- Oświadczenie Rządowe z późniejszymi zmianami z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników  A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ADR ), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz. U. Nr 194 z 2002 r., poz. 1629.

- Przepisy ADR – Znowelizowana Umowa Europejska ADR 2003.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 1735-1737 )

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. odpadach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. Nr 63 z 2001 r., poz. 638. z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 7 z 2003 r., poz. 78

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206.

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr. 100; poz. 1085 z 2001 roku.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Dz. U. Nr 69 z 1996 r., poz. 332 wraz późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dz. U. Nr 129 z 2002 r., poz.1108. (zmiana Dz.U. nr. 163, poz. 1585 z 2003 roku)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Dz. U. Nr 87 z 2002 r., poz. 796.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Dz. U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. Nr 86 z 1996 r., poz. 394: ze zm. Dz. U. Nr 21 z 2003 r., poz. 180.

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o zmianie ustawy – prawo wodne. Dz.U. nr. 228, poz 2259 z 2003 roku.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. nr. 166, poz. 1360 z 2002r.

Podstawą informacji zawartych w powyższym arkuszu danych jest obecny stan wiedzy na ten temat. Dokument ten podaje ogólne wskazówki dotyczące zdrowia, użytkowania i aspektów środowiskowych opisywanej substancji i nie powinny być interpretowane jako gwarancja jakości preparatu i przydatności do indywidualnych zastosowań tego produktu.