| Producent: | Importer: |
| --- | --- |
| Dyrup A/S Gladsaxevej 300 DK-2860 Soborg Dania | Dyrup Sp. Z o.o. Ul. Dąbrowskiego 238 93 – 231 Łódź tel. 042 677 13 66 |

# 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

| # Nazwa i numer produktu: | # CORROSTOP MŁOTKOWY 2731 CORROSTOP BŁYSZCZĄCY 2736 |
| --- | --- |
| # Przeznaczenie: | # Farba antykorozyjna do metalu we wnętrzach i na zewnątrz. |

# 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

# Charakterystyka chemiczna.

# Farba antykorozyjna, na bazie spoiwa alkidowego modyfikowanego uretanem.

| Substancja | Numer CAS | Numer WE | Numer indeksowy | % wagowo | Symbol | Zwroty R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Głęboko rafinowana wodorem frakcja naftowa | 64742-48-9 | 265-150-3 | 649-327-00-6 | 25-50 | Xn | 10-65-66 |
| Oksym butan-2-onu | 96-29-7 | 202-496-6 | 616-014-00-0 | 0-1 | Xn;Xi | 40-21-41-43 |
| Związki kobaltu | 13586-82-8 | 237-015-9 |  | 0-1 | Xi | 38-43 |

- OKREŚLENIE ZAGROŻENIA

produkt  łatwo palny. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera oksym butan-2-onu i związki kobaltu. Może powodować reakcje alergiczne.

4. PIERWSZA POMOC:

| # Ogólne: | # W przypadku wątpliwości lub kiedy objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie wolno niczego podawać doustnie osobie nieprzytomnej. |
| --- | --- |
| # Wdychanie: | wyprowadzić na świeże powietrze, Jeśli nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli oddech jest utrudniony podać tlen. Wezwać niezwłocznie pomoc medyczną. |
| # Kontakt z oczami: | usunąć soczewki kontaktowe i sprawdzić. W przypadku kontaktu, natychmiast wypłukać oczy strumieniem wody przynajmniej przez 15 minut. Wezwać pomoc medyczną jeśli wystąpi podrażnienie. |
| # Kontakt ze skórą: | umyć skórę wodą z mydłem. Pokryć podrażnioną skórę środkiem zmiękczającym wezwać pomoc medyczną jeśli podrażnienie rozwija się. |
| # Spożycie: | nie wywoływać wymiotów chyba że jest to zalecone przez personel medyczny. Nigdy nie podawać niczego do ust nieprzytomnej osobie. Rozluźnić opinające ubranie takie jak kołnierz, krawat, pasek. Wezwać pomoc medyczną jeśli wystąpią jakieś objawy. |

# 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

| Środki gaśnicze |  |
| --- | --- |
| zalecane: | Mały pożar: użyj suchego proszku chemicznego Duży pożar: użyj wody rozpylonej lub w postaci mgły. Nigdy bezpośrednio nie lać strumienia wody do zbiornika, aby nie dopuścić do żadnego rozchlapania produktu który może ulec podpaleniu. Opakowanie ochłodzić strumieniem wody , aby nie dopuścić do wzrostu ciśnienia, samozapłonu, czy eksplozji. |
| nie zalecane: | strumień wody |
| Szczególne zagrożenia: | tlenki węgla ( CO, CO2), tlenki azotu (NO, NO2). |
| Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: | powinni używać aparatów do oddychania i profesjonalnego wyposażenia. |

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA.

Indywidualne środki ostrożności: 		rękawiczki, nosić odpowiednie aparaty do oddychania w przypadku gdy wentylacja jest nieodpowiednia

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 	płyn łatwo palny, nierozpuszczalny w wodzie.

Trzymaj z dala od ciepła. Trzymać z dala od źródeł zapłonowych. Zatrzymać przeciekanie jeśli nie niesie to za sobą niebezpieczeństwa.

Metody czyszczenia: 		Pochłaniać przy pomocy suchej ziemi, piasku lub innego nie palnego materiału. Nie dopuścić do dostania się wody do zbiornika. Nie dotykać rozlanego materiału.  Nie dopuścić do dostania się materiału do kanału ściekowego, sutereny czy otwartej przestrzeni zadzwoń po pomoc usuwającą skutki rozlania.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE.

Postępowanie z preparatem:	trzymać w suchym i przewietrzanym pomieszczeniu, trzymać z dala od źródeł zapłonowych, nie palić. Używać tylko na dobrze przewietrzanej przestrzeni. Nie dopuścić do wdychania oparów produktu. Nie przyjmować jako pokarmu  jeśli nastąpi połknięcie wezwać natychmiast pomoc medyczną  i pokazać opakowanie lub etykietę.

Magazynowanie: 	przechowywać w wyznaczonym i zatwierdzonym miejscu. Opakowanie przechowywać w suchym miejscu, pomieszczeniu przewietrzanym. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty i zaplombowany gotowy do użycia. Usunąć wszystkie źródła zapłonu ( iskra lub ogień ). Nie przechowywać powyżej 35°C.

Specyficzne zastosowania:	-

- KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Środki techniczne:	zapewnić odpowiednią wentylację wyciągową, czy inną techniczną kontrolę, tak by stężenie oparów utrzymywało się poniżej dopuszczalnych wartości.

Środki higieniczne: 	myć ręce po obchodzeniu się ze składnikami przed jedzeniem, paleniem, korzystaniem z toalety, oraz końcem dnia pracy.

Wartości graniczne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r (Dz.U.217, poz. 1833).

| Numer CAS | Substancja | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-48-9 | Głęboko rafinowana wodorem frakcja naftowa | 1760 |  |  |

# Środki ochrony indywidualnej:

| Ochrona układu oddechowego: | - nosić sprzęt do ochrony dróg oddechowych, jeżeli wentylacja nie jest odpowiednia |
| --- | --- |
| Ochrona rąk: | rękawice |
| Ochrona oczu: | okulary ochronne |
| Ochrona skóry: | odzież laboratoryjna |

- WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE.

postać: 				lepka ciecz

Kolor:				zależy od numeru produktu

Zapach:				rozpuszczalnika

Punkt wrzenia:			>160°C

Punkt topnienia:			zaczyna się od <30 °C podstawowa dana dla nafty

Gęstość:				0.97 do 1.16 g/cm3 w 20°C

Gęstość pary:			>1 ( powietrze=1)

Prężność pary:			0.7 kPa ( 20°C)

Rozpuszczalność:		bardzo słabo rozpuszczalny w acetonie.

Nierozpuszczalny w  zimnej wodzie, gorącej wodzie, metanolu, eterze dietylowym, n-octanolu.

Temperatura zapłonu:		w zamkniętym naczyniu 40°C

Palność ( ciało stałe i gaz ):	palny w obecności otwartego ognia i iskier, gorąca.

Nie palny w obecności wstrząsów, redukcji materiału, materiałów samozapalnych. Opary mogą pokonywać znaczne odległości lokalizując źródła zapłonu organicznych materiałów,  metali, kwasów, zasad, wilgoci.

Temperatura samozapłonu:	250°C

Granica wybuchu na powietrzu:	dolna: 0.6%, górna: 8%

Lepkość:			dynamiczna: 1900 do 2250 cP

Kinetyczna: najwyższa 1.08 cS

Lotność (w/w):			45 do 48% . 30 do 37%

VOC (W/W):			325 do 350 (g/l)

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

Warunki, których należy unikać: 	Trzymać z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.

- stabilny produkt

- Materiały, których należy unikać:	-

- Niebezpieczne produkty rozkładu:	 wydziela tlenki węgla ( CO,CO2) i tlenki azotu ( NO,NO2).

- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

- Kontakt ze skórą:		słabe wchłanianie się przez skórę w przypadku  kontaktu z nią

Kontakt z oczami:		słabe działanie na podrażnienie oczu

Uczulenie:			nie wywołuje uczuleń w kontakcie ze skórą

Duża toksyczność:		LD50:  nie przyswajalny

LC50: nie przyswajalny

Słabe wchłanianie się w przypadku kontaktu ze skórą, przez spożycie, przez wdychanie.

Chroniczna toksyczność:	powtarzające się czy długotrwałe wystawienie na działanie produktu  nie stwierdzono by pogarszało stan zdrowia.

- INFORMACJE EKOLOGICZNE.

- Toksyczność: 			niedostępne

- POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

PRODUKT

Zalecenia:

odpady powinny być usuwane w sposób zgodny z lokalnymi i miejscowymi przepisami. Puste pojemniki powinny być usuwane zgodnie z ustalonymi przepisami.

Kod	080118

Nazwa	Odpady z usuwania farb i lakierów

- INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

| Transport lądowy ADR/RID: | KLASA: 3 |
| --- | --- |
|  | PUNKT: III |
|  | Nr. UN: 1263 |
|  | Grupa opakowań: III |
| Transport morski IMDG/IMO: | KLASA: 3 |
|  | Nr. EMS: |
|  | Nr UN: 1263 |
|  | MFAG: A |
|  | Grupa opakowań: III |
| Transport powietrzny ICAO/IATA: | KLASA: 3 |
|  | Nr UN-ID: 1263 |
|  | Grupa opakowań: III |
|  | ZNAK: ŁATWO PALNY |

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH.

Klasyfikacja wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 171 poz. 1666)

Oznakowanie wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 173 poz. 1679)

| Znaki i Symbole ostrzegawcze: | - |
| --- | --- |
| Składniki występujące w spisie EINECS: | Głęboko rafinowana wodorem frakcja naftowa Zawiera: oksym butan-2-onu; związki kobaltu. Może powodować reakcje alergiczne. |
| Zagrożenia-zwroty R: | Łatwo palny (R10) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry (R66) |
| Postępowanie z produktem- zwroty S: | Chronić przed dziećmi (S2) Nie wdychać oparów (S23) Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach (S51) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietę (S46) |

- INNE INFORMACJE.

Ostrzeżenia typu R wymienione w punkcie 2:

| R-10: | Produkt łatwo palny |
| --- | --- |
| R-65: | Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. |
| R-66: | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry |
| R-40: | Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia |
| R-21: | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą |
| R-41: | Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu |
| R-43: | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą |
| R-38: | Działa drażniąco na skórę |

Opisywany produkt nie może być używany do innych celów niż wymienione w punkcie pierwszym, bez uprzedniego skonsultowania się z dostawcą i otrzymania pisemnej instrukcji użytkowania.

Podstawą informacji zawartych w powyższym arkuszu danych jest obecny stan wiedzy na ten temat. Dokument ten podaje ogólne wskazówki dotyczące zdrowia, użytkowania i aspektów środowiskowych opisywanej substancji i nie powinny być interpretowane jako gwarancja jakości technicznej i przydatności do indywidualnych zastosowań tego produktu.