| Producent: | Importer: |
| --- | --- |
| Dyrup A/S GLADSAXEVEJ 300, DK-2860 SOBORG DENMARK - KOPENHAGA | Dyrup Sp. Z o.o. Ul. Dąbrowskiego 238 93 – 231 Łódź tel. 042 677 13 66 |

# IDENTYFIKACJA PREPARATU

| # Nazwa i numer produktu: | # 4267 EKO-DYROMAL |
| --- | --- |
| # Przeznaczenie: | # Emalia akrylowa do malowania powierzchni drewnianych, metalowych i twardego PCV oraz podloży mineralnych na zewnątrz i we wnętrzach |

# SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

# Charakterystyka chemiczna. Emalia do stosowania na wszelkie podloża, na spoiwie akrylowym.

| Substancja | Numer CAS | Numer Indeksowy | % wagowo | Symbol | Zwroty R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- OKREŚLENIE ZAGROŻENIA

Brak.

# PIERWSZA POMOC

| # Ogólne: | # W przypadku wątpliwości lub kiedy objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie wolno niczego podawać doustnie osobie nieprzytomnej. |
| --- | --- |
| # Wdychanie: | # Wynieść lub wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze oraz zapewnić jej ciepło i spokój. Jeżeli oddech jest nieregularny lub zatrzymany należy przeprowadzić sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego doustnie |
| # Kontakt z oczami: | # Należy wyjąć soczewki kontaktowe. Przepłukiwać gałkę oczną czystą świeżą wodą przez około 10 minut z otwartymi oczami, a następnie wezwać lekarza. |
| # Kontakt ze skórą: | # Zdjąć odzież i dokładnie wymyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem do oczyszczania skóry. NIE WOLNO używać żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników. |
| # Spożycie: | # W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Zapewnić poszkodowanemu spokój. NIE WOLNO wywoływać wymiotów. |

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

| Środki gaśnicze |  |
| --- | --- |
| zalecane: | piana odporna na działanie alkoholu, CO2, proszek, rozpylona woda |
| nie zalecane: | strumień wody |
| Szczególne zagrożenia: | - |
| Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: | - |

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

-

6.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić, żeby preparat dostał się do ścieków lub do obiegu wodnego. Jeżeli substancja przypadkowo dostanie się do ścieków to należy natychmiast powiadomić o tym lokalny zakład kanalizacyjny. W przypadku skażenia strumienia, rzeki lub jeziora należy powiadomić miejscowy wydział ochrony środowiska.

6.3 METODY OCZYSZCZANIA

Neutralizować rozlany preparat przy użyciu nie palnych, chłonnych materiałów, np. piasek, uniwersalny materiał wiążący lub ziemia okrzemkowa, a następnie umieścić w odpowiednim pojemniku i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów (patrz punkt 8 i 13).

Nie używać nigdy rozpuszczalników.

# POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM:

Należy unikać kontaktu opisywanej substancji z oczami i skórą. Unikać wdychania oparów i rozpylonej cieczy. W miejscach przechowywania i używania tego środka palenie, jedzenie i picie powinno być zakazane. Środki ochrony osobistej zostały opisane w punkcie 8. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Tam, gdzie jest to możliwe do wykonania należy wykorzystać miejscowy wyciąg wentylacyjny i dobrą ogólną instalację wyciągową.

MAGAZYNOWANIE:

Należy preparat  składować w temperaturze powyżej 5°C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym i przewiewnym miejscu.

# KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wartości graniczne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r (Dz.U.217, poz. 1833).

| Numer CAS | Substancja | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Środki ochrony indywidualnej:

| Ochrona układu oddechowego: | Pracownicy powinni nosić odpowiedni sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych w przypadkach gdy preparat jest nanoszony metodą natryskową. |
| --- | --- |
| Ochrona rąk: | Jeżeli istnieje możliwość kontaktu skóry z opisywanym preparatem to pracownicy powinni nosić specjalne rękawice robocze. Smarowanie rąk kremem ochronnym może częściowo chronić skórę, nie zastąpi jednak pełnej osłony, którą dają rękawice. Ponadto nie wolno stosować kremu po zetknięciu się preparatu ze skórą. |
| Ochrona oczu: | Należy nosić specjalne okulary chroniące oczy przed ochlapaniem preparatem. |
| Ochrona skóry: | W przypadku kontaktu z preparatem należy zdjąć odzież, a następnie zmyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem przeznaczonym do czyszczenia skóry. |

# WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

| postać: ciekły | Kolor: różne | Zapach: przyjemny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry | Jednostka | Wartość | Metoda |
| Temperatura zapłonu: | °C | - |  |
| Lepkość: | DIN 4, 20°C,s | >100 |  |
| Ciężar właściwy: | g/cm3 w temp. 20°C | 1,0-1,2 |  |
| Dolna granica stężenia wybuchowego: | - | - |  |
| Rozpuszczalność w wodzie: |  | Rozpuszczalny w wodzie |  |
| Zawartość ciał stałych: | W/W% | 34-43 |  |
| pH: | - | - |  |
| Prężność pary: | (mbar) 20ºC | - |  |

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:

W normalnych warunkach opisywana substancja jest stabilna.

Materialy, których należy unikać:

-

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W przypadku spalenia mogą powstać szkodliwe produkty rozkładu, jak np. dym, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki azotu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Wielokrotny lub długi kontakt z produktem może doprowadzić do utraty naturalnej osłony tłuszczowej skóry, co z kolei powoduje niealergiczne kontaktowe zapalenie skóry i zwiększa wchłanianie przez skórę. Rozpylony na oczach może powodować podrażnienie.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Nie występuje ekologiczne zagrożenie.

# POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

PRODUKT

Zalecenia:

Opisywana substancja nie może dostać się do ścieków lub obiegu wody, ani też była składowana w miejscach, gdzie może dojść do skażenia wód powierzchniowych lub gruntowych.

Kod	080118

Nazwa	Odpady z usuwania farb i lakierów

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

| Transport lądowy ADR/RID: Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu powyższych przepisów. | KLASA: |
| --- | --- |
|  | PUNKT: |
|  | Nr. UN: |
| Transport morski IMDG/IMO: Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu powyższych przepisów. | KLASA: |
|  | Nr. EMS: |
|  | Nr UN: |
|  | MFAG: |
|  | Grupa opakowań: |
| Transport powietrzny ICAO/IATA: Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu powyższych przepisów. | KLASA: |
|  | Nr UN-ID: |
|  | Grupa opakowań: |
|  | NAZWA: |

# 15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 171 poz. 1666)

Oznakowanie wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 173 poz. 1679)

| Znaki i Symbole ostrzegawcze: | - |
| --- | --- |
| Składniki występujące w spisie EINECS: | - |
| Zagrożenia-zwroty R: | - |
| Postępowanie z produktem- zwroty S: | - |

# 16.INNE INFORMACJE

Ostrzeżenia typu R wymienione w punkcie 2:

Opisywany produkt nie może być używany do innych celów niż wymienione w punkcie pierwszym, bez uprzedniego skonsultowania się z dostawcą i otrzymania pisemnej instrukcji użytkowania.

Podstawą informacji zawartych w powyższym arkuszu danych jest obecny stan wiedzy na ten temat. Dokument ten podaje ogólne wskazówki dotyczące zdrowia, użytkowania i aspektów środowiskowych opisywanej substancji i nie powinny być interpretowane jako gwarancja jakości technicznej i przydatności do indywidualnych zastosowań tego produktu.