| Producent: | Importer: |
| --- | --- |
| XYLOCHIEMIE 7Boulevard Paul Emile VICTOR.92521. NEUILLY S/SEINE CEDEX FRANCJA | Dyrup Sp. Z o.o. Ul. Dąbrowskiego 238 93 – 231 Łódź tel. 042 677 13 66 |

# 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

| # Nazwa i numer produktu: | # 2703 Usuwacz do farb uniwersalny |
| --- | --- |
| # Przeznaczenie: | # do usuwania starych powłok malarskich z podłoży: metali żelaznych, drewna, kamienia, betonu, cementu, płytek i glazury. |

# 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

# Charakterystyka chemiczna.

# Żelowy preparat gdzie rozpuszczalnikiem jest katon metylowo-etylowy.

| Substancja | Numer CAS | Numer WE | Numer Indeksowy | % wagowo | Symbol | Zwroty R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Butanon | 78-93-3 |  | 606-002-00-3 | 50-100 | Xi F | 11-36-66-67 |
| N-metylo-2-pirolidon | 872-50-4 | 212-828-1 | 606-021-00-7 | 10-25 | Xi | 36-38 |
| O-Xylene | 95-47-6 |  | 601-022-00-9 | 2,5-10 | Xn | 10-38-20-21 |
| Etylobenzen | 100-41-4 |  | 601-023-00-4 | 2,5-10 | Xn, F | 11-20 |

3. OKREŚLENIE ZAGROŻENIA

Preparat wysoce łatwo palny, preparat drażniący oczy i skórę.

# 4. PIERWSZA POMOC

| # Ogólne: | # W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów natychmiast skontaktować się z lekarzem. |
| --- | --- |
| # Wdychanie: | wyprowadzić na świeże powietrze i zapewnić mu ciepło. Jeżeli oddech jest utrudniony i symptomy przedłużają się wezwać niezwłocznie pomoc medyczną. |
| # Kontakt z oczami: | W przypadku kontaktu, natychmiast wypłukać oczy strumieniem czystej wody przynajmniej przez 15 minut utrzymując w miarę możliwości otwartą powiekę. Wezwać pomoc okulistyczną , zwłaszcza jeśli wystąpi zaczerwienienie, ból lub widoczne uszkodzenie. |
| # Kontakt ze skórą: | # usunąć zanieczyszczoną odzież i przemyć skórę wodą i mydłem lub innym środkiem myjącym. Nigdy nie używać rozpuszczalników lub rozcieńczalników |
| # Spożycie: | nigdy nie wywoływać wymiotów na osobie nieprzytomnej. Jeśli połknięta ilość jest niewielka (około dużego kęsa) wypłukać dokładnie usta wodą i skontaktować się z lekarzem pokazując mu etykietę. |

# 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

| Środki gaśnicze |  |
| --- | --- |
| zalecane: | Mały pożar: użyj suchego proszku chemicznego, dwutlenku węgla lub gazu gaśniczego. Duży pożar: specjalna piana gaśnicza dla cieczy polarnych ( znane jako odporne na alkohole) proszki, dwutlenek węgla lub inne odpowiednie środki gaśnicze. NIGDY nie używać wody. |
| nie zalecane: | strumień wody; może być użyty do ochładzania kontenerów narażonych na pożar lub aby rozprosić dymy. |
| Szczególne zagrożenia: | ciężki, czarny dym i produkty rozkładu palonej substancji powstałe podczas pożaru są niebezpieczne dla zdrowia. Nigdy nie wdychać dymu. Prowadzić akcję przeciwpożarową tak, aby zapobiec przedostaniu się szkodliwych substancji do ujęć wodnych. |
| Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: | walczący z pożarem powinni nosić odpowiednie aparaty do oddychania i profesjonalnego wyposażenia. |

# 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Wyeliminować wszystkie możliwe źródła zapłonu i przewietrzyć pomieszczenia. Unikać wdychania dymu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Porównaj z zaradczymi środkami bezpieczeństwa umieszczonymi w punktach 7 i 8.

6.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Objąć i starać się kontrolować przecieki lub rozlania przy pomocy absorbujących substancji nie palnych takich jak piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa, które powinny być trzymane w beczce na odpady. Zapobiegać przedostaniu się tych materiałów do źródeł lub dróg wodnych. Należy używać odpowiednich pojemników na odpady nadające się do powtórnego przerobu zgodnie z zaleceniami (patrz punkt 13). Jeśli produkt przedostanie się do dróg wodnych, rzek, lub źródeł zawiadomić niezwłocznie odpowiednie służby zgodnie z przewidzianą ustawowo procedurą. Czyścić używając detergenty, nie używać rozpuszczalników.

6.3 METODY OCZYSZCZANIA

Neutralizować rozlany preparat przy użyciu nie palnych, chłonnych materiałów, np. piasek, uniwersalny materiał wiążący lub ziemia okrzemkowa, a następnie umieścić w odpowiednim pojemniku i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów (patrz punkt 8 i 13).

Nie używać nigdy rozpuszczalników.

# 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM:

trzymać w suchym i dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. Opary (dymy) są cięższe od powietrza. Może rozprzestrzeniać się po podłodze i tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapobiegać tworzeniu się palnych lub wybuchowych mieszanin w powietrzu oraz nie dopuszczać do przekroczenia limitu  najwyższej dopuszczalnej wartości oparów.

Zapobiegać akumulacji pola elektrostatycznego poprzez uziemienie. Jakiekolwiek prace z produktem Dekapex mogą powodować wytworzenie ładunków elektrycznych; zawsze układać na podłodze podczas transportu. Należy nosić ubranie i obuwie antystatyczne; Podłogi muszą być zrobione z materiałów przewodzących. W zabudowaniach używać produktu z dala od otwartego ognia, innych źródeł zapłonu oraz zawsze należy dysponować wyposażeniem zabezpieczającym przed porażeniem prądem. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. Nie używać narzędzi, które mogą iskrzyć. Nie palić. Nie dopuścić do dostępu niepowołanym osobom.

Zapoznać się ze środkami ostrożności znajdującymi się na etykiecie oraz przepisami bezpieczeństwa.

Opakowanie otworzone uprzednio musi być ponownie ostrożnie zamknięte i przechowywane w miejscu przeznaczonym do tego celu. Unikać wdychania oparów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Zabronione jest palenie, picie, jedzenie w miejscu, gdzie używany jest produkt.

Nie otwierać na siłę opakowań ani nie otwierać opakowań, które są pod ciśnieniem.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać szczelnie zamknięte opakowania w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić od źródeł zapłonu, ciepła i bezpośredniego dostępu światła słonecznego- nie palić.

Podłoga musi być wykonana z materiału nieprzepuszczalnego i posiadać zagłębienie, które w razie rozlania zapobiegnie rozprzestrzenieniu się cieczy poza obszar wypadku.

# 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r (Dz.U.217, poz. 1833).

| Ochrona układu oddechowego: | zapewnić odpowiednią wentylację wyciągową, czy inną techniczną kontrolę, tak by stężenie oparów utrzymywało się poniżej dopuszczalnych wartości. Jeśli wentylacja jest nie wystarczająca należy nosić odpowiednie maski gazowe. |
| --- | --- |
| Ochrona rąk: | stosować specjalne kremy zabezpieczające na odkryte części skóry ale nie powinny być one aplikowane zaraz po kontakcie skóry z produktem. W związku z obecnością rozpuszczalników zalecane jest noszenie rękawic ochronnych wykonanych z neoprenu lub poliwinylu. |
| Ochrona oczu: | Unikać kontaktu produktu z oczami.Używać okularów ochronnych. Zapewnić urządzenie do przemywania oczu na wydziale, gdzie produkt jest w ciągłym użyciu. |
| Ochrona skóry: | W przypadku kontaktu z preparatem należy zdjąć odzież, a następnie zmyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem przeznaczonym do czyszczenia skóry. |

Dawka kontaktu zawodowego: INRS ND  1945-153-93/(1996) i ND 20022-163-96

| Francja | VME-ppm | VME-mg/m³ | VLE-ppm | VLE-mg/m³ | Uwagi | TMP N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601-022-00-9 | 100 | 435 | 150 | 650 | - | 4bis, 84 |
| 601-023-00-4 | 100 | 435 | - | - | - | 84 |
| 606-002-00-3 | 200 | 600 | - | - | - | 84 |
| 606-021-00-7 | - | - | - | - | - | - |
| Niemcy | Klasa | MAK-ppm | MAK-mg/m³ | Uwagi | Uwagi |  |
| 601-022-00-9 | II,1 | 100 | 440 | - |  |  |
| 601-023-00-4 | - | 100 | 440 | * |  |  |
| 606-002-00-3 | II,1 | 200 | 590 | - |  |  |
| 606-021-00-7 | II,2 | 20 | 80 | * |  |  |
| ACGIH(TLV) | TWA-ppm | TWA-mg/m³ | STEL-ppm | STEL-mg/m³ | Uwagi | Uwagi |
| 601-022-00-9 | 100 | 434 | 150 | 651 | - |  |
| 601-023-00-4 | 100 | 434 | 125 | 543 | - |  |
| 606-002-00-3 | 200 | 590 | 300 | 885 | - |  |
| 606-021-00-7 | - | - | - | - | - |  |
| Dawka Kontaktu | 2000/39/EC i | 98/24/EC |  |  |  |  |
|  | VME-ppm | VME-mg/m³ | VLE-ppm | VLE-mg/m³ | uwagi |  |
| 601-022-00-9 | 50 | 221 | 100 | 442 | Skóra |  |
| 601-023-00-4 | 100 | 442 | 200 | 884 | Skóra |  |
| 606-002-00-3 | 200 | 600 | 300 | 900 | - | - |

# 9. WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

| postać: lepka ciecz | Kolor: bezbarwny | Zapach:rozpuszczalnika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry | Jednostka | Wartość | Metoda |
| Temperatura zapłonu: | °C | <=21 |  |
| Temperatura samozapłonu: | °C | 250 |  |
| Lepkość: | DIN 4, 20°C,s |  |  |
| Ciężar właściwy: | g/cm3 w temp. 20°C | < 1 |  |
| Dolna granica stężenia wybuchowego: | - | - |  |
| Rozpuszczalność w wodzie: |  | Nie rozpuszczalny w wodzie |  |
| Zawartość ciał stałych: | W/W% |  |  |
| pH: | - | - |  |
| Prężność pary: | (kPa) 20ºC | 0.7 |  |
| Punkt wrzenia: | °C | >160 |  |
| Punkt topnienia: | °C | -50 |  |

# 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:

-

Materialy, których należy unikać:

Wszelkiego rodzaju urządzenia wytwarzające ogień, łuk elektryczny, opalarki, piece itp. nie mogą być obecne na terenie produkcyjnym, gdzie używany jest produkt.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

- Wystawiany na działanie wysokiej temperatury może uwalniać niebezpieczne produkty rozpadu takie jak:

- Tlenki węgla-CO, CO2 , dym i tlenek azotu NO.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Opary zawartych rozpuszczalników, których zawartość w powietrzu przekracza dopuszczalny limit mogą powodować

szkodliwe dla zdrowia następstwa takie, jak: Podrażnienie błony śluzowej i układu oddechowego, nerek, wątroby i Centralnego Układu Nerwowego.

Powstanie następujących symptomów: ból głowy, odrętwienie, zawroty głowy, zmęczenie, bóle mięśni a w drastycznym przypadku utratę przytomności.

Przedłużający się lub powtarzający kontakt z preparatem ( absorpcja poprzez warstwy epidermy) może pozbawić skórę naturalnego płaszcza ochronnego i w ten sposób powodować nie alergiczną dermatozę

- Chlapnięcie w oczy może spowodować podrażnienie i odwracalne uszkodzenie.

- Generalnie wiadomo, że obecne w produkcie substancje powodują poważne zmiany, utrzymujące się przynajmniej przez 24 godziny po zaaplikowaniu do oka zwierzęcia i również tyle samo czasu, gdy zaaplikuje się je na zdrową skórę

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

- brak danych

- Wiadomo, że produkt nie może przedostać się do studzienek kanalizacyjnych i ujęć wodnych.

# POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

PRODUKT

Zalecenia:

Opisywana substancja nie może dostać się do ścieków lub obiegu wody, ani też była składowana w miejscach, gdzie może dojść do skażenia wód powierzchniowych lub gruntowych.

Kod	080118

Nazwa	Odpady z usuwania farb i lakierów

- INFORMACJE O TRANSPORCIE

| Transport lądowy ADR/RID: | KLASA: 3 |
| --- | --- |
|  | PUNKT: A |
|  | Nr. UN: 1263 |
| Transport morski IMDG/IMO: | KLASA: 3.2 |
|  | Nr. EMS: III |
|  | Nr UN: 1263 |
|  | MFAG: |
|  | Grupa opakowań: |
| Transport powietrzny ICAO/IATA: | KLASA: 3 |
|  | Nr UN-ID: 1263 |
|  | Grupa opakowań: |
|  | NAZWA: |

# 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 171 poz. 1666)

Oznakowanie wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 173 poz. 1679)

| Znaki i Symbole ostrzegawcze: | Xi - Preparat drażniący; F – wysoce łatwo palny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składniki występujące w spisie EINECS: | N-methylo pirolidon |  |  |
| Zagrożenia-zwroty R: | R 67 | pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |  |
|  | R 36/38 | Działa drażniąco na oczy i skórę |  |
|  | R 11 | produkt wysoce łatwo palny |  |
| Postępowanie z produktem- zwroty S: | S 2 |  | chronić przed dziećmi. |
|  | S 46 |  | w przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. |
|  | S 16 |  | Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. |
|  | S 23 |  | Nie wdychać oparów. |
|  | S 36/37/39 |  | Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. |
|  | S 24/25 |  | Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. |
|  | S 26 |  | W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. |
|  | S 51 |  | Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach |
|  | S 62 |  | W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę |
|  | S 9 |  | Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym |
|  | S 36/37/39 |  | Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy |
|  | S 13 |  | Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt |
|  | S 20/21 |  | Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu |

# 16.INNE INFORMACJE

Ostrzeżenia typu R wymienione w punkcie 2:

| R-21: | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. |
| --- | --- |
| R-11: | Produkt wysoce łatwo palny |
| R-20: | Działa szkodliwie przez drogi oddechowe |
| R-10: | Produkt łatwo palny |
| R-36: | Działa drażniąco na oczy |
| R-38: | Działa drażniąco na skórę |
| R-66: | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry |
| R-67: | Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy |