| Producent | Importer |
| --- | --- |
| Dyrup A/S. GLADSAXEVEJ 300, DK-2860 SOBORG DENMARK - COPENHAGEN | Dyrup Sp. z o.o. Ul. Dąbrowskiego 238 - - 231 Łódź Tel. 042 677 13 66 |

__________________________________________________________________________

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

#### Nazwa I numer produktu:                                    BONDEX HARDENER 2730 –  UTWARDZACZ

Przeznaczenie:                                                  utwardzacz do lakieru parkietowego, wodnego

___________________________________________________________________________

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

Charakterystyka chemiczna: związki wielofunkcyjne.

# Substancje chemiczne stanowiące zagrożenie dla zdrowia w znaczeniu określonym przepisami dotyczącymi chemikaliów.

| Substancja | Numer CAS | Numer WE | Numer indeksowy | % wagowo | Symbol | Zwroty R (brzmienie fraz w pkt.16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Penterytryt tris(3-aziridin-1-ylpropionowy) | 57116-45-7 | 260-568-2 | Nie znaleziono | 75-85 | Xn;Mut3;Xi | 68-37-41-43 |

1substancja występuje w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym - EINECS, który zawiera listę substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie bez klasyfikacji i oznakowania.

__________________________________________________________________________________________

3. OKRREŚLENIE ZAGROŻENIA

Szkodliwy. Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

__________________________________________________________________________________________

4. PIERWSZA POMOC

Ogólnie:	W przypadku wątpliwości lub kiedy objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie wolno niczego podawać doustnie osobie nieprzytomnej.

Wdychanie:	Wynieśc lub wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze oraz zapewnić jej ciepło i spokój. Jeżeli oddech jest nieregularny lub zatrzymany należy przeprowadzić sztuczne oddychanie. Nie podawać niczego doustnie.

Kontakt z oczami:	Należy wyjąć soczewki kontaktowe. Przepłukać gałkę oczną czystą świeżą wodą przez około 10 minut z otwartymi oczami, a następnie wezwać lekarza.

Kontakt ze skórą:	Zdjąć odzież I dokładnie wymyć skórę wodą z mydłem lub innym środkiem do oczyszczania skóry. NIE WOLNO używać żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalnikow.

Spożycie:	W razie przypadkowego  połknięcia należy natychmist skorzystać z pomocy lekarskiej. Zapewnić poszkodowanemu spokój. NIE WOLNO wywołać wymiotów.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze

zalecane:                                                     piana odporna na działanie alkoholu, CO2 , proszek,

rozpylona woda

nie zalecane:                                               strumień wody

Szczególne zagrożenia:                              -

Środki ochrony indywidualnej dla

Strażaków:                                                  -

___________________________________________________________________________

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

-

6.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić, żeby preparat dostał się do ścieków lub do obiegu wodnego. Jeżeli substancja przypadkowo

dostanie się do ścieków to należy natychmiast powiadomić o tym aktualny zakład kanalizacyjny. W przypadku

skażenia strumienia, rzeki lub jeziora należy powiadomić miejscowy wydział ochrony środowiska.

6.3. METODY OCZYSZCZANIA

Neutralizować rozlany preparat przy użyciu nie palnych, chłonnych materiałów, np. piasek, uniwersalny materiał

wiążący lub ziemia okrzemkowa, a następnie umieścić w odpowiednim pojemniku i usunąć zgodnie  z

obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów (patrz punkt 8 i 13).

Nie używać nigdy rozpuszczalników.

___________________________________________________________________________

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM IJEGO MAGAZYNOWANIE

POSTĘPOWANIE Z PREPRATEM:

Należy unikać kontaktu opisywanej substancji z oczami lub skórą.

Środki ochrony osobistej zostały opisane w punkcie 8.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

W celu opróżnienia pojemnika nie wolno wykorzystywać ciśnienia ponieważ nie jest on

zbiornikiem ciśnieniowym.

Należy zawsze trzymać w rezerwie pojemnik uzupełniający.

MAGAZYNOWANIE:

Należy preparat składować w temperaturze powyżej 5C w suchym pomieszczeniu .

# 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wartości graniczne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku  pracy  (Dz.U.217, poz. 1833).

| Numer CAS | Substancja | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Środki  ochrony indywidualnej:

Ochrona układu oddechowego:     wymagana jest ochrona dróg oddechowych, jeżeli produkt będzie użyty metodą natryskową..

Ochrona rąk:                                  Jeżeli istnieje możliwość kontaktu skóry z opisywanym

preparatem to pracownicy powinni nosić specjalne

rękawice robocze. Smarowanie rąk  kremem ochronnym może częściowo

chronić skórę, nie zastąpi jednak pełnej osłony, którą dają rękawice. Ponadto

nie wolno stosować kremu po zetknięciu

się preparatu ze skorą.

Ochrona oczu:                                wymagana przed zach                                                                                                                                                                                                                                       lapaniem

Ochrona skóry:                               W przypadku kontaktu z preparatem należy zdjąć odzież, a następne zmyć

skórę wodą z mydłem lub innym środkiem przeznaczonym do czyszczenia

skóry.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE CHEMICZNE

Postać: ciekła             Kolor: bezbarwny                 Zapach: charakterystyczny

Parametry:                         Jednostka			Wartość			Metoda

Temeratura zapłonu:         oC			                    65

Lepkość:                             s (DIN 4, 20C)                                  -

Ciężar właściwy:                g/cm3 w t 20oC		                  1.12

## Dolna granica stężenia

wybuchowego:                            %                                                 -

Rozpuszczalność w wodzie:			  Rozpuszczalny w wodzie

Zawartość ciał stałych:               %                                               -

pH:                                                                                                  -

Prężność pary:               mbar w 20oC                                           -

Czas schnięcia:              h ( temp. pow. 23C,                               -

wilg. pow. 60%)

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:

W normalnych warunkach opisywana substancja jest stabilna.

Materiały, których należy unikać:

-

Niebezpieczne produkty rozkładu:

W przypadku spalenia mogą powstać szkodliwe produkty rozkładu, jak np. dym, tlenek węgla, dwutlenek węgla

I tlenki azotu.

# 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Wielokrotny lub długi kontakt z produktem może doprowadzić do utraty naturalnej osłony tłuszczowej skóry, co

Z kolei powoduje niealergiczne zapalenie skóry i zwiększa wchłanianie przez skórę. Rozpylona na oczach może

powodować poważne uszkodzenie.

# 12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt nie zawiera składników mogących stanowić niebezpieczeństwo dla środowiska.

# POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

PRODUKT

Zalecenia:

Opisywana substancja nie może dostać się do ścieków lub obiegu wody, ani też być składowana w miejscach, gdzie może dojść do skażenia wód powierzchniowych lub gruntowych.

Zawartość opakowania:

Kod	080111

Nazwa	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Opakowanie:

Kod:	150110

Nazwa:	opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Wyżej wymienione odpady muszą być przekazane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

# INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport lądowy ADR/RID:						KLASA:

Nie sklasyfikowano jako produkt niebezpieczny				 PUNKT:

Nr  UN:

Transport morski IMDG/IMO:

Nie sklasyfikowano jako produkt niebezpieczny				KLASA:

:	              Nr  EMS:

Nr   UN:

MFAG:

Grupa opakowań:

Transport powietrzny ICAO/IATA:

Nie sklasyfikowano jako produkt niebezpieczny				KLASA:

:	              Nr UN-ID:

Grupa opakowań:

NAZWA:

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 171 poz. 1666)

Oznakowanie wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. Nr. 173 poz. 1679)

Znaki i Symbole ostrzegawcze: 			Xn, szkodliwy

Zawiera: Penterytryt tris(3-aziridin-1-ylpropionowy) (Zagrożenia-zwroty R)

| R 37 | Działa drażniąco na drogi oddechowe |
| --- | --- |
| R 41 | Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu |
| R 43 | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą |
| R 68 | Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia |

Postępowanie z produktem -(zwroty S)

| S 2 | Chronić przed dziećmi |
| --- | --- |
| S 13 | Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt |
| S 23 | Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent) |
| S 26 | Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza |
| S 36/37/39 | Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy |
| S 46 | W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę |
| S 51 | Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach |

# INNE INFORMACJE

Ostrzeżenia typu R wymienione w punkcie 2:

| R 37 | Działa drażniąco na drogi oddechowe |
| --- | --- |
| R 43 | Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą |
| R 68 | Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia |
| R 41 | Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu |

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Kartę wykonano zgodnie z:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84 ( ze zm. Dz. U. Nr 100/2001, poz. 1085; Dz. U. Nr 123/2001, poz. 1350; Dz.  U. Nr 125/2001, poz.1367; Dz. U. Nr 135/2002, poz.1145; Dz. U. Nr 142/2002, poz. 1187

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych, wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem ( Dz. U. Nr 199 z dnia 24 listopada 2003 r., poz. 1948 )

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. Nr 140 z 3 września 2002 r., poz. 1171 ).

  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 171 z 2 października 2003 r., poz. 1666 ).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 173 z 6 października 2003r. poz. 1679 ).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne ( Dz. U. Nr 52 z 28 marca 2003 r., poz.467 )

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94: z późniejszymi zmianami ).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. Nr 217 z 2002 r., poz. 1833.

- Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 27 lutego 2003r. Dz.U. nr. 52, poz. 452 z 2003 roku.

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Dz. U. Nr 199 z 2002r., poz. 1671.

- Oświadczenie Rządowe z późniejszymi zmianami z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników  A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ADR ), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz. U. Nr 194 z 2002 r., poz. 1629.

- Przepisy ADR – Znowelizowana Umowa Europejska ADR 2003.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 1735-1737 )

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. odpadach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. Nr 63 z 2001 r., poz. 638. z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 7 z 2003 r., poz. 78

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206.

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr. 100; poz. 1085 z 2001 roku.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Dz. U. Nr 69 z 1996 r., poz. 332 wraz późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dz. U. Nr 129 z 2002 r., poz.1108. (zmiana Dz.U. nr. 163, poz. 1585 z 2003 roku)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Dz. U. Nr 87 z 2002 r., poz. 796.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Dz. U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. Nr 86 z 1996 r., poz. 394: ze zm. Dz. U. Nr 21 z 2003 r., poz. 180.

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o zmianie ustawy – prawo wodne. Dz.U. nr. 228, poz 2259 z 2003 roku.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. nr. 166, poz. 1360 z 2002r.

Podstawą informacji zawartych w powyższym arkuszu danych jest obecny stan wiedzy na ten temat. Dokument ten podaje ogólne wskazówki dotyczące zdrowia, użytkowania i aspektów środowiskowych opisywanej substancji i nie powinny być interpretowane jako gwarancja jakości preparatu i przydatności do indywidualnych zastosowań tego produktu.