Producent	„Polifarb Cieszyn-Wrocław” S.A. Oddział we Wrocławiu

ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław

telefon:	071 32-73-700

fax: 	071 32-73-702

# Identyfikacja PRODUKTU

Nazwa produktu 	Emalia luksusowa do okien i drzwi ftalowa ogólnego	 stosowania, śnieżnobiała

PKWiU	24.30.12-29.00

Przeznaczenie:	do wymalowań wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń przez indywidualnych

użytkowników i ekipy zawodowe.

# SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu	zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy z dodatkiem środków pomocniczych w rozpuszczalnikach organicznych

Numer ONZ (UN)	1263

informacja o składnikach szkodliwych

| Nazwa chemiczna | % m/m | Numer CAS | Numer indeksowy | Numer WE | Symbole | Symbol ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ksylen | 2 | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 | Xn, Xi | R10-20/21-38 |
| Benzyna ciężka traktowana wodorem | 29,5 | 64742-48-9 | 649-327-00-6 | 265-150-3 | Xn | R10-65-66 |
| n-butanol | 2,1 | 71-36-3 | 603-004-00-6 | 200-751-6 | Xn,Xi | R10-22-37/38-41-67 |
| benzyna ciężka hydroodsiarczona | 1,8 | 64742-82-1 | 649-330-00-2 | 265-185-4 | Xn, N | R10-51/53-65-66-67 |
| 1-metoksypropan-2-ol | 2,9 | 107-98-2 | 603-064-00-3 | 203-539-1 | - | R 10 |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zwroty rodzaju zagrożenia R    R10 	- produkt łatwo palny

Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń

Pary rozpuszczalników mogą podrażniać oczy i drogi oddechowe, oddziaływać na centralny układ nerwowy

Częsty i powtarzający się kontakt może powodować wysuszanie i podrażnianie skóry.

# PIERWSZA POMOC

Ogólnie	We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo, kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem.

Wdychanie	Wynieść na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Wezwać lekarza.

Kontakt z okiem	Płukać natychmiast dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty.

Po spożyciu	Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów - postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym.

Kontakt ze skórą	Umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Skontaktować się z lekarzem w przypadku podrażnienia skóry. Wyprać ubrania przed ponownym użyciem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Postępowanie	Zawiadomić otoczenie o pożarze.

Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji pożaru.

Powiadomić straż pożarną a w razie konieczności policję oraz miejscowe władze terenowe.

Środki gaśnicze	mały pożar: gasić gaśnicą: proszkową lub śniegową ( CO2)

duży pożar: gasić pianą gaśniczą, proszkami gaśniczymi, dwutlenkiem węgla lub prądami wodnymi rozproszonymi- mgłowymi,

nie  stosować: zwartych prądów wody

Szczególne zagrożenia	W przypadku pożaru mogą się tworzyć dymy i niebezpieczne gazy, w tym tlenek i dwutlenek węgla.

Sprzęt ochronny	Ratownicy winni używać odpowiednich ubrań ochronnych oraz sprzętu izolującego drogi oddechowe.

Klasa zagrożenia	30 wg klasyfikacji ADR i RID a wg klasyfikacji Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego ( ryzyko narażenia ) R-10

Kod ratowniczy HAZCHEM	3Y

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności - patrz rozdział 8

W sprzyjających warunkach mogą strefowo tworzyć się mieszaniny wybuchowe. Z tych też względów należy usunąć źródła zapłonu mogące zainicjować zapłon np. telefony komórkowe, odzież elastyczna, instalacje elektryczne w wykonaniu nie przeciwwybuchowym.

Zabezpieczenie środowiska	Gromadzić w opakowaniach metalowych z przeznaczeniem do likwidacji. Nie odprowadzać do wód gruntowych.

Metody  utylizacji	Wyciek przysypać sorbentem nieorganicznym (może być np. suchy piasek), zebrać umieścić w szczelnym pojemniku metalowym. Zapobiegać dalszemu wyciekowi. Chronić przed dostaniem się do kanalizacji, a w szczególności przed zanieczyszczeniem ujęć wody pitnej, wód powierzchniowych i gruntowych.

Inne informacje	Indywidualne środki ostrożności - patrz rozdział 5  ( kod ratowniczy HAZCHEM ) i  8.

Chłonne materiały palne (szmaty, trociny) nasączone lakierem  przy rozwiniętej powierzchni w sprzyjających warunkach mogą ulec samozapaleniu.

# POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie się	Produkt zawiera lotne, łatwopalne i szkodliwe dla zdrowia składniki. Prace należy prowadzić w pomieszczeniach wentylowanych lub intensywnie przewietrzanych. Nie wolno pracować w pobliżu źródeł zapłonu (otwarty ogień, iskry: elektryczne, elektrostatyczne, mechaniczne itp.)

Unikać wdychania par, kontaktu z oczami i skórą.

Nie pozostawiać otwartych pojemników.

Przy manipulacji nie dopuszczać do powstawania ładunków elektrostatycznych.

Składowanie zanieczyszczonych lakierem szmat, wkładów filtracyjnych itp. może doprowadzić do samozapłonu

Magazynowanie	Przechowywać w opakowaniu oryginalnym szczelnie zamkniętym z dala od źródeł ognia. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

Magazynować w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

# KONTROLA NARAŻENIA i SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Granice narażenia	NDS    300 mg/m3 (benzyna lak.), 100 mg/m3 (ksylen), 50 mg/m3 (butanol), 180 mg/m3 (1-metoksypropan-2-ol)

NDSCh   900 mg/m3 (benzyna lak.), 350 mg/m3 (ksylen), 150mg/m3 (butanol), 480 mg/m3 (1-metoksypropan-2-ol)

Rozp. MPiPS z dn.29.11.2002 (Dz.U.02-217-1833)

Ochrony osobiste

Ręce	Rękawice odporne na rozpuszczalniki organiczne (np. typu Solvex Plus)

Skóra i ciało	Odzież ochronna z materiałów nie elektryzujących się.

Po kontakcie skóra powinna być umyta.

Oczy	Okulary ochronne.

Drogi oddechowe	Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować maski z pochłaniaczem par rozpuszczalników organicznych.

Zalecane środki ochrony osobistej: maska 3M 6000, pochłaniacz węglowodorów alifatycznych A1 6051.

Inne informacje	Zabrudzone ubranie robocze wyprać przed ponownym użyciem.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać	ciecz lepka

Barwa	biała

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	pocz. 130 – 200 C

Temperatura zapłonu	powyżej 30C )

Temperatura samozapłonu	pow. 200˚ C (dotyczy par rozpuszczalnika )

Właściwości wybuchowe	pary mogą tworzyć w powietrzu mieszaniny wybuchowe

Granice wybuchowości	dolna 0,6 % obj.

górna 7,0% obj.

Gęstość w 20 C	1,30 g/cm3

Rozpuszczalność

w wodzie	nierozpuszczalny

w innych rozcieńczalnikach 	węglowodory aromatyczne, alifatyczne ketony, estry,

Gęstość par względem powietrza	powyżej 3,3 (powietrze =1)

Lepkość 	90 -130 s wg. kubka z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, w  20C

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać

Chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła.

Niebezpieczne produkty rozkładu

W trakcie spalania wydziela się dwutlenek węgla, niepełne produkty spalania (tlenek węgla).

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Inhalacja	Pary rozpuszczalników mogą podrażniać oczy i drogi oddechowe, mogą powodować bóle, zawroty głowy, oddziaływać na centralny układ nerwowy

Skóra 	Częsty i powtarzający się kontakt może powodować wysuszanie i podrażnianie skóry.

Oczy	Oblanie może powodować zmiany zapalne bez zagrożenia trwałego uszkodzenia

Dawki i stężenia toksyczne

Ksylen 			LD50 doustnie, szczur	4300 mg/kg

LC50 inhalacyjnie, szczur	22100 mg/m3/4h

Butanol			LD50 doustnie, szczur	790 mg/kg

LD50 przez skórę, królik	3400 mg/kg

LC50 inhalacyjnie, szczur	24640 mg/m3/4h

Dla pozostałych składników brak danych

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego(średnie w roku)

Węglowodory alifatyczne/benzyna/-1000g/m3

Ksylen-10g /m3

Butanol-26 g /m3

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych (dla ksylenu)

Toksyczność ostra	 (LC50) dla ryb Leuciscus idus melanotus 	- 20 mg/l (24h)

(LC50 ) dla skorupiaków Daphnia magna	- 150 mg/l

Stężenie śmiertelne	dla ryb Carassius auratus 	- 36.81 mg/l,

Lebistes recitculatus 	- 34.73 mg/l

Dalsze informacje 	dla preparatu nie ustalone

# postĘpowanie z odpadami

Produkt	Absorbować sorbentem nieorganicznym np. piaskiem. Odpady powinny być szczelnie zamknięte w metalowych pojemnikach. Możliwe jest spalanie pod kontrolą, ale zgodnie z lokalnymi przepisami. Ponowne użycie nie jest możliwe.

Produkt nie powinien dostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby.

Usuwanie opakowań	Metalowe opakowania po opróżnieniu przekazać na złom.

# INFORMACJE TRANSPORTOWE

Produkt łatwo palny podlega klasyfikacji ADR.

Przewozić krytymi środkami transportu.

Klasyfikacja RID/ADR	klasa.3

Grupa pakowania -III

Kod klasyfikacyjny F1

Numer ONZ (UN)	1263

Kod zagrożenia	30

# INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Obowiązujące przepisy	Zgodnie z ustawą z 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.

Zawiera	benzynę bezaromatyczną

Zwroty ryzyka narażenia R	R10	- produkt łatwo palny

Zwroty bezpiecznych warunków stosowania  S

S2	- chronić przed dziećmi

S23	- nie wdychać par produktu

S24/25	- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26	- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S46	- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

S51	- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Kod odpadu	08 01 11* - w przypadku zagospodarowania odpadów powstałych w produkcji, przygotowaniu, obrocie i stosowaniu wyrobu

- 02 02* - w przypadku zagospodarowania sorbentów stosowanych do likwidacji wycieków

- 01 10* - w przypadku zagospodarowania opakowań po produkcie.

- 03 05* - w przypadku zagospodarowania wyrobu nie odpowiadającego wymaganiom (np. przeterminowanego)

16  81  01* - w przypadku zagospodarowania odpadu powstałego w trakcie wypadku drogowego

# INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.

Dane źródłowe:

- Załącznik do rozp.MZ z dn. 2 września 2003 (Dz.U. nr 199 poz 1948) - Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem

- Załącznik do rozp. MZ z dn.2 września 2003 (Dz.U. nr 171 poz 1666) – w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

- Rozporządzenie MZ z dn. 2 września 2003 (Dz.U. nr 173 poz 1679) w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych

- Rozp. MPiPS z dn.29.11.2002 (Dz.U.02-217-1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy ,

- Rozp. MŚ z dn.6 czerwca 2002 w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. 87 poz.796). kwietnia 1998 w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu

- Umowa europejska ADR.

- Dane zawarte w kartach charakterystyki substancji i preparatów wchodzących w skład preparatu

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001

- Rozporządzenie MŚ z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów

Znaki ostrzegawcze oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia użyte w punkcie 2:

Xn	- szkodliwy

Xi	- drażniący

N	- niebezpieczny dla środowiska

R10	- łatwo palny

R20/21	-  działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R22	- działa szkodliwie po połknięciu

R38	- działa drażniąco na skórę

R37/38	- działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R41	- ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R51/53	- działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne  zmiany w środowisku wodnym

R65	- działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66	- powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67	- pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Wprowadzone zmiany:	Zmieniono opisy i uaktualniono dane w związku z wejściem nowych przepisów.

Zmiany naniesiono w pkt.:1, 2, 3, 7, 8, 12, 15, 16

input.doc