# Identyfikacja SUBSTANCJI CHEMICZNEJ I przedsiębiorstwa

Nazwa produktu 	Rozcieńczalnik  EKO-1

Symbol handlowy	24.30.22-79.10 – 1318121-WEZ-Z015

Producent	„Polifarb Cieszyn-Wrocław” SA.

Oddział w Cieszynie

ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn

telefon:	(0 33) 8517-100,  8521-410

fax: 	(0 33) 8517-150, 8522-228

Telefony awaryjne	(042) 631 47 24   (informacja toksykologiczna w Polsce)

# SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu	 Rozcieńczalnik EKO-1

Numer ONZ (UN) produktu	 1263

SKŁADNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

| Nazwa chemiczna | % wag. | Numer CAS | Numer EWG | Numer indeksowy | Symbole ostrzegawcze | Symbole zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exxsol D 40 | 100 | 64742-48-9 | 265-150-3 |  | Xn | R:10-65 |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Łatwo palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Substancja szkodliwa w  przypadku narażenia inhalacyjnego i spożycia oraz działania na skórę. Działa drażniąco na drogi oddechowe, oczy i skórę oraz depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

ZAGROŻENIE EKOTOKSYKOLOGICZNE

Substancja szkodliwa dla organizmów wodnych. Słabo rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych.

# PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne	Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie inhalacyjne	Przytomnego ułożyć  w pozycji półsiedzącej; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną z ciał obcych i wydzieliny. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddychania stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU.

Zatrucie doustne	Nie prowokować wymiotów. Natychmiast skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów, alkoholu. W razie duszności podawać tlen do oddychania.

Skażenie oka	Skażone oczy płukać wodą przez 15 minut. Unikać silnego strumienia wody wobec ryzyka uszkodzenia rogówki. Zapewnić konsultację lekarską.

Skażenie skóry	Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Szczególne zagrożenia	Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

Środki gaśnicze	Dwutlenek węgla, piany, proszki gaśnicze, woda - prądy rozproszone.

Zalecenia ogólne	Zaalarmować o pożarze; z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze - Straż Pożarną i Policję Państwową; stosować odzież i sprzęt ochronny.

Zalecenia szczegółowe	Mały pożar gasić gaśnicą śniegową lub proszkową; duży pożar gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody.

UWAGA: nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia.

Sprzęt ochronny strażaków	Aparaty izolujące drogi oddechowe.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne	Zawiadomić otoczenie o awarii;  usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

Środki ochrony osobistej	Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą; stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Zalecenia szczegółowe	Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); zabezpieczyć zbiorniki przed nagrzaniem; pary rozcieńczać rozproszonym strumieniem wody; o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); miejsce gromadzenia się cieczy obwałować; zebrane duże ilości cieczy odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać, skierować do zniszczenia.

Zabezpieczenie środowiska	Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

Metody  utylizacji	Kontrolowane spalanie.

# OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie  się

Zapobieganie zatruciom	Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par , przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny, pracować w wentylowanym pomieszczeniu.

Zapobieganie pożarom/wybuchom  Wyeliminować źródła zapłonu - nie wykonywać prac z otwartym ogniem, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Magazynowanie	W oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach w magazynie cieczy palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Zasady magazynowania - zgodnie z PN-89/C-81400.

# KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne	Hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| Nazwa chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna do lakierów | 300 | 900 | - |

Metody oznaczania w powietrzu w środowisku pracy:

Benzyna do lakierów	PN-81/Z-04134.03

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Maska przeciwgazowa z pochłaniaczem par organicznych.

Ręce	Rękawice ochronne z tkanin powlekanych.

Oczy	Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóra i ciało	Ubranie ochronne powlekane.

Inne informacje	Przestrzegać ogólnych zasad higieny, nie jeść, nie pić podczas pracy, każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieży, natychmiast usuwać rozlewiska.

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia	ciecz

Barwa	bezbarwna

Zapach	węglowodoru alifatycznego

Temperatura wrzenia	145 - 200oC

Temperatura zapłonu	> 36°C

Temperatura samozapłonu	> 200°C

Granice wybuchowości	0,6 - 7,0% obj.

Gęstość w 15C	0,769 g/cm3

Rozpuszczalność

w wodzie w 20oC	< 0,1% wagowo

w innych rozpuszczalnikach       rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

Gęstość par względem pow.	powyżej  3   (powietrze=1)

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać	Wysoka temperatura.

Substancje, których należy unikać	-

Niebezpieczne produkty spalania	-

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki i stężenia toksyczne

Dla składnika brak danych.

Działanie	Drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania	Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia	Pary mogą podrażniać oczy i drogi oddechowe, mogą powodować bóle i zawroty głowy, znieczulenie i mogą mieć inne efekty oddziaływania na centralny układ nerwowy. Częsty lub przedłużający się kontakt może powodować odtłuszczenie skóry prowadząc do dolegliwości i zaczerwienienia skóry. Spowoduje dolegliwości oczu, ale nie uszkodzi tkanki oczu. Małe ilości cieczy przedostające się do układu oddechowego podczas przełykania lub wymiotów mogą wywoływać obrzęk i zapalenie płuc.

12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

| Nazwa chemiczna | Stężenie 30-min. [g/m3] | Stężenie 24-godz. [g/m3] | Stężenie średnioroczne [g/m3] |
| --- | --- | --- | --- |

Dla składnika - nie ustalone

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych      nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów wodnych

Benzyny (ogólnie)

Toksyczność ostra dla ryb

- Salmo gairdneri irrideus   100 mg/l

Stężenie toksyczne dla:

- ryb - Salmo gairdneri irrideus i Alburnus bipunctatus  40 mg/l

- planktonu - Gammarus pulex    70 mg/l

Tubifex tubifex  120 mg/l

Paramaecium caudatum  60 mg/l

# 13.    postĘpowanie z odpadami

Produkt	Nie wylewać do kanalizacji. Odpadowy produkt niszczyć przez kontrolowane spalanie.

Usuwanie opakowań	Zgodnie z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów. Opakowania wielokrotnego użytku, po odkażeniu, mogą być dalej stosowane.

# 14.    INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału

transport lądowy  RID / ADR		klasa 3, punkt 31c

transport morski		klasa 3.3, IMDG Kod -3372

Numer rozpoznawczy materiału  ONZ (UN)   1263  dodatki do farb (w tym rozcieńczalniki lub rozpuszczal-

niki)

Numer rozpoznawczy zagrożenia	             30

Grupa pakowania		III

Nalepka ostrzegawcza		nr 3

# 15.    INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Produkt	Rozcieńczalnik  EKO-1

Zawiera        	benzynę bez aromatów

Symbole ostrzegawcze	Xn - substancja szkodliwa

Symbole zagrożenia 	R 10 - substancja łatwo palna

R 65 – szkodliwa, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku

połknięcia

Symbole bezpiecznego postępowania

S 2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci

S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu

S 23 - nie wdychać par

S 24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 29  - nie wylewać do kanalizacji

S 51  - stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

S 62  - w przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów; skonsultować natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

Obowiązujące przepisy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 105, poz. 671)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  terenów (Dz.U. nr 92, poz.460 z 1992r., Dz.U. nr 102, poz. 507 z 1995r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79, poz. 513)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczegółowych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz.U. nr 32, poz. 169)

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1997r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 130, poz. 872)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz.U. nr 96, poz. 592)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116, poz. 503)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze (Dz.U. nr 55, poz. 355)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia (Dz.U. nr 26, poz.241)

# 16.    INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własna odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu.