# Identyfikacja PREPARATU

Nazwa produktu	ASP IV HIGH SOLID biała

Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do znakowania jezdni

Symbol	24.30.12-50.00-1317150-PKZ-0100

# SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna produktu	Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy akrylowej 
w rozpuszczalnikach organicznych, z dodatkiem środków pomocniczych

Numer ONZ (UN)	1263

informacja o składnikach  szkodliwych

| Nazwa chemiczna | % m/m | Numer CAS | Numer WE | Numer indeksowy | Klasyfikacja Symbol ostrzeg.i ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 11 - 15 | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | F; R11 Xn; R20 |
| Octan etylu | 7 - 9 | 141-78-6 | 205-500-4 | 607-022-00-5 | F; R11 Xi; R36 R66, R67, Nota 6 |
| Aceton | 3,9 | 67-64-1 | 200-662-2 | 606-001-00-8 | F; R11 Xi; R36 R66, R67, Nota 6 |
| Octan butylu | 3,2 | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | R10 R66, R67 |
| (Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli – patrz. punkt 16 „Inne informacje”) |  |  |  |  |  |

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Preparat jest wysoce łatwopalną cieczą. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

ZAGROŻENIE TOKSYKOLOGICZNE

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

ZAGROŻENIE EKOTOKSYKOLOGICZNE

-

# PIERWSZA POMOC

Ogólnie	We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem.

Wdychanie	Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze. Jeżeli poszkodowany oddycha - podać tlen. Jeżeli nie oddycha - zastosować sztuczne oddychanie. W każdym przypadku zapewnić opiekę medyczną.

Kontakt z okiem	Płukać natychmiast dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Zapewnić konsultację okulistyczną.

Po spożyciu	Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów - postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym.

Kontakt ze skórą	Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar farby zebrać gazikiem nasączonym spirytusem, następnie zmyć skórę dużą ilością wody (z mydłem jeśli nie ma oparzeń). W razie wystąpienia podrażnienia skontaktować się z dermatologiem.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze	Mgła wodna, piany gaśnicze, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze.

Szczególne zagrożenia	W przypadku pożaru mogą się tworzyć toksyczne gazy: tlenki węgla.

Sprzęt ochronny strażaków	Pełne ubranie ochronne, aparat do oddychania.

Kod HAZCHEM	3YE

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Środki ochrony osobistej	Chronić skórę przed kontaktem. Ochrony osobiste  - patrz rozdział 8.

Zabezpieczenie środowiska	Chronić przed dostaniem się do kanalizacji, a w szczególności przed zanieczyszczeniem wód gruntowych.

Metody  utylizacji	Wyciek przysypać materiałem chłonnym (np. piasek), zebrać, umieścić w szczelnie zamykanym pojemniku metalowym. Należy niszczyć przez spalenie.

# POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Posługiwanie się	Podczas wykonywania prac malarskich wymagane jest przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż, stosować środki ochrony osobistej zabezpieczające skórę i oczy. W trakcie pracy z wyrobem nie należy jeść, pić ani palić. Dokładnie umyć ręce po kontakcie z wyrobem.

Magazynowanie	Przechowywać w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamkniętych. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

# KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne	Konieczna jest wentylacja w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

| Nazwa chemiczna | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Toluen | 100 | 350 | - |
| Octan etylu | 200 | 600 | - |
| Aceton | 600 | 1800 | - |
| Octan butylu | 200 | 950 | - |

Ochrony osobiste

Drogi oddechowe	Stosować sprzęt izolujący drogi oddechowe np: półmaski z pochłaniaczem 
par organicznych np. 3M.

Ręce	Stosować rękawice ochronne odporne na rozpuszczalniki organiczne 
np. Solvex-Plus

Oczy	Stosować  okulary ochronne (gogle).

Skóra i ciało	Stosować odzież ochronną z materiałów nie elektryzujących się.

Inne informacje	Wyprać zabrudzone ubranie robocze przed ponownym użyciem

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Wygląd	ciecz

Barwa	biała

Zapach	charakterystyczny

Temperatura wrzenia	początek 77,11o C

Temperatura zapłonu	-7 oC

Temperatura samozapłonu	460 oC

Właściwości wybuchowe	pary  mogą tworzyć w powietrzu mieszaniny wybuchowe

Granice wybuchowości	dolna 1,0% obj.

górna 11,5 % obj.

Gęstość w 20 C	ok. 1,55 – 1,62 g/cm3

Gęstość par względem powietrza 	3,2

Rozpuszczalność

w wodzie	nierozpuszczalny

w innych rozcieńczalnikach  rozpuszczalne w estrach, ketonach, węglowodorach aromatycznych

Lepkość	105 -125 s wg kubka z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 
 4 mm

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać      Przechowywać w temperaturze do 30 C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła.

Materiały, których należy unikać     Nie są znane

Niebezpieczne produkty spalania      Dwutlenek węgla, tlenek węgla

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Własności toksyczne	LD50	szczur, doustnie	             >2000 mg/kg

roztworu żywicy	LD50	szczur, skóra		>2000 mg/kg

Podrażnienia	drażniący dla skóry

drażniący dla oczu, może wywoływać podrażnienie spojówek i ich 
	zaczerwienienie

Drogi wchłaniania	W postaci pary - przez drogi oddechowe i skórę

W postaci cieczy - przez skórę i z przewodu pokarmowego.

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Toluen 		Obszary specjalnie chronione:

100 g/m3 stężenie 30-minutowe

50g/m3 - stężenie 24 godzinne (średniodobowe)

13 g/m3  -stężenie średnioroczne

Pozostałe obszary:

300 g/m3 stężenie 30-minutowe

200 g/m3- stężenie 24 godzinne(średniodobowe)

50 g/m3 - stężenie średnioroczne

Aceton		 Obszary specjalnie chronione:

0,1 mg/m3 stężenie 30-minutowe

0,043 mg/m3 - stężenie 24 godzinne (średniodobowe)

0,0087 mg/m3  -stężenie średnioroczne

Pozostałe obszary:

0,35 mg/m3 stężenie 30-minutowe

0,15 mg/m3- stężenie 24 godzinne (średniodobowe)

0,031 mg/m3 - stężenie średnioroczne

Octan etylu	Obszary specjalnie chronione:

0,30 mg/m3 stężenie 30-minutowe

0,013 mg/m3 - stężenie 24 godzinne (średniodobowe)

0,0026 mg/m3  -stężenie średnioroczne

Pozostałe obszary:

0,1 mg/m3 stężenie 30-minutowe

0,043 mg/m3- stężenie 24 godzinne (średniodobowe)

0,0087 mg/m3 - stężenie średnioroczne

Octan butylu	Obszary specjalnie chronione:

0,03 mg/m3 stężenie 30-minutowe

0,013 mg/m3 - stężenie 24 godzinne (średniodobowe)

0,0026 mg/m3  -stężenie średnioroczne

Pozostałe obszary:

0,1 mg/m3 stężenie 30-minutowe

0,043 mg/m3- stężenie 24 godzinne (średniodobowe)

0,0087 mg/m3 - stężenie średnioroczne

Dopuszczalne zanieczyszczenie  śródlądowych wód powierzchniowych 
	nie ustalone

Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych (dla roztworu żywicy akrylowej)

Toksyczność ostra	dla ryb - gupik Lebistes reticulatus Peters: (LC50) - 1010 mg/l (96 h)

dla skorupiaków - rozwielitki Daphnia magna Straus: (EC50 ) - 38 mg/l(48h)

glony - zielenica Clorella vulgaris Beijerinck: (IC50) -1200 mg/l (72h)

# postĘpowanie z odpadami

Produkt	Absorbować pozostałości piaskiem. Odpady powinny być szczelnie zamknięte w metalowych pojemnikach. Ponowne użycie nie jest możliwe. 
Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Usuwanie opakowań	Możliwe jest spalanie pod kontrolą w urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

# INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja materiału

Transport lądowy ADR	klasa 3

Kod klasyfikacyjny	F1

Numer rozpoznawczy materiału	UN 1263 (FARBY – obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybłyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe)

Grupa pakowania	II

Nalepka ostrzegawcza	nr 3

Kategoria transportowa	2

Nr rozpoznawczy zagrożenia	33

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Zawiera        	Toluen

Symbol zagrożenia	F - wysoce łatwopalny

Xn – szkodliwy

Zwroty ryzyka narażenia R	R11 – Preparat wysoce łatwopalny

R20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty bezpiecznych warunków stosowania  S

S9 – Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym

S16 – Nie przechowywać  w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S25 – Unikać zanieczyszczenia oczu

S29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S33 – Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym

Obowiązujące przepisy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84) + zmiany z 2001 r. - Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz.1367; z 2002 r. -  Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142 poz. 1187 oraz z 2003 r. Nr 189 poz. 1852.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz. 1171)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr 140, poz. 1174)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142, poz. 1194)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. nr 19, poz. 170)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 232, poz. 2343)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji  substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. nr 173, poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 199, poz. 1948)

Zrestrukturyzowana Umowa ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 18 grudnia 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. i  Dz.U. Nr 91, poz. 811  z 2002 r.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” (Dz.U. nr 63, poz. 638)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” (Dz.U. nr 63, poz. 639)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7 poz. 78)

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 11 poz. 97)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz.796 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz. 1135)

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 121, poz.571)

# INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli punktu 2 „Skład i informacja o składnikach”:

R10 - Preparat łatwopalny

R11 – Preparat wysoce łatwopalny

R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R36 – Działa drażniąco na oczy

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry.

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy  w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych 
(reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny 
i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie i kompletne dla specjalistycznego użycia tego produktu.

Zmiany w pkt.:			116