**********************************************************

* KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO *

***********************************************************

Producent: :    Fabryka Farb i Lakierów                                                      Data aktualizacji:               17-03-2004

POLIFARB-PILAWA S.A                                                   Data ostatniego wydruku   2004-3-15 02:54:00 PM

ul. Przemysłowa 3 ; 08-440 Pilawa

tel.(025)786 61 00  ;  fax.(025)786 61 96

infolinia 0 800 120 277

POLSKA

Dystrybutor:   ICI Polska Sp. z o.o.

Oddział w Pilawie

ul. Przemysłowa 3 ; 08-440 Pilawa

1.  IDENTYFIKACJA PREPARATU

### Nazwa wyrobu :PILASOL  B

### Benzyna lakowa. Przeznaczona do rozcieńczania wyrobów lakierowych ftalowych i olejnych oraz do mycia narzędzi używanych przy ich stosowaniu.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki wyrobu stwarzające zagrożenie:

Niektóre składniki, po zapoznaniu się z ich wpływem na stan zdrowia, mogą być obecne w stężeniach powyżej dopuszczalnej normy (0.1% dla materiałów toksycznych i 1% dla pozostałych). Są to:

# Nr CAS  :              64742-48-9

## NR.EINECS:         265-150-3

NAZWA               Benzyna ciężka obrabiana wodorem

STĘŻENIE   :       50-100 %

KLASYFIKACJA I OKREŚLENIE ZAGROŻENIA :      R 10 / Xn; R 65, 66, Nota P

Adnotacja: Tekst dla kodów R-fraz, pokazanych powyżej (jeśli), jest podany w Sekcji 16.

3. IDENTYFIKACJA  ZAGROŻEŃ

Produkt ten został oceniony na podstawie Dyrektywy o Niebezpiecznych Preparatach (1999/45/EC) oraz Ustawy o Substancjach i Preparatach Chemicznych z dn. 11 stycznia 2001 Dz.U.Nr. 11 poz 84 oraz Rozp.M.Z. z dnia 2 września 2003 Dz.U.Nr 171 poz 1666 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych i jest klasyfikowany następująco:

Zagrożenie dla zdrowia:

Xn             Produkt szkodliwy

R65           Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R66           Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zagrożenia fizykochemiczne:

R10           Produkt łatwopalny

Ciecze odparowując szybko tworzą łatwopalne mieszaniny w temperaturze równej lub powyżej punktu zapłonu.

Wyładowanie statyczne. Produkt może akumulować ładunki statyczne, które poprzez rozładowanie mogą stanowić źródło zapłonu.

4.  PIERWSZA  POMOC

Ogólnie: we wszystkich przypadkach wątpliwych lub przy utrzymywaniu się objawów wezwać pomoc medyczną.

Wdychanie: poszkodowanego przenieść na świeże powietrze, gdy oddech jest nieregularny lub zatrzymuje się należy zastosować sztuczne oddychanie i wezwać lekarza nie przerywając czynności ratowniczych.

Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczone ubranie, zachlapania ze skóry usunąć roztworem wody i mydła. lub użyć specjalnie do tego celu przeznaczony środek myjący. Nie używać rozpuszczalników lub rozcieńczalników. Jeśli symptomy się utrzymują, skonsultować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: natychmiast spłukać dużą ilością bieżącej wody, aż do momentu w którym podrażnienie ustąpi. W

przypadku gdy objawy nie ustąpią należy zwrócić się o pomoc do okulisty.

Połknięcie: nie wywoływać wymiotów, trzymać pacjenta w pozycji leżącej. Zapewnić opiekę medyczną.

5. POSTĘPOWANIE  W PRZYPADKU  POŻARU

Środki gaśnicze: piana, suche środki gaśnicze

Nie stosować: gaszenia silnym strumieniem wody

Szczególne zagrożenia: produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Opary są cięższe od powietrza i utrzymują się tuż nad powierzchnią ziemi tworząc mieszaniny wybuchowe.

Sprzęt ochronny: pełne ubranie ochronne i aparat do oddychania w zależności od sytuacji.

Inne informacje: w przypadku pożaru ochładzać sąsiednie pojemniki zraszając je wodą. Nie dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami. W przypadku wycieku zabezpieczyć powierzchnie wycieku przez położenie piany lekkiej lub przysypanie  piaskiem.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności: jeśli wyciek nastąpi w zamkniętym pomieszczeniu wyłączyć źródła zapłonu i zapewnić wentylację. Nie palić . Ewakuować cały zbędny personel. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać oparów.

Ochrona środowiska naturalnego: w przypadku rozlewu wyrób zebrać stosując materiał absorpcyjny np.: piasek, trociny i umieścić go w zamkniętych pojemnikach w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Duże rozlewy na otwartych przestrzeniach powinny być pokryte pianą aby zredukować ryzyko zapłonu.

Ochrona osobista: w przypadku dużych wycieków nałożyć chemoodporne rękawice i buty, używać ochron dróg oddechowych.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowania z preparatem: Wyrób używać zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania. Unikać kontaktu z oczami i skórą . Po każdym kontakcie z produktem umyć dokładnie ręce. Nie wdychać oparów . Usunąć wszystkie źródła otwartego ognia i zapłonu. Nie wylewać  do sieci kanalizacyjnej.

Magazynowanie: opakowania składować w stanie zamkniętym w miejscu dobrze wentylowanym z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić w pomieszczeniach magazynowych. Uziemić cały sprzęt.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Graniczna wartość ekspozycji na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dn. 29.11.2002 Dz.U.Nr 217 poz 1833.

Techniczne środki kontroli: stosować  tylko w miejscach dobrze wentylowanych.

| Nr WE | Nr CAS | Nazwa |  | NDS(mg/m3) |  | NDSCH(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265-150-3 | 64742-48-9 | Benzyna ciężka obrabiana wodorem |  | 1200 |  | 1600 | Wskazania produc. |

Ochrona osobista:

Ochrona dróg  oddechowych: przy niewystarczającej wentylacji stosować maski z pochłaniaczem par związków organicznych

Ochrona oczu: stosować odporne chemicznie gogle

Ochrona rąk: stosować rękawice z PCV

Ochrona skóry: standardowe ubrania robocze

Higiena pracy: w miejscu stosowania wyrobu nie wolno palić, jeść i pić. Umyć dokładnie skórę po pracy.

9. WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE

Stan fizyczny   :  ciekły

Kolor               :   wg skali jodowej najwyżej 3

Zapach             :   węglowodoru alifatycznego

Gęstość (200 C) :  0,76 - 0,78  g/cm3

Temp. zapłonu  :    min 25  0C

Temp. samozapłonu : >2000C

Temp. wrzenia  :  pomiędzy 145 i  200 0C

Temp. Topnienia < -200C

Granice wybuchowości( w powietrzu): pomiędzy 0.6 i  7.0 obj.%

Rozpuszczalność w wodzie (200 C)   : < 0.10 wagowo %

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać: Ekstremalne temperatury

Aby zapobiec powstawaniu stężeń łatwopalnych oparów w powietrzu, dobra naturalna wentylacja, i jeśli niezbędne, lokalny wyciąg wentylacyjny, powinny być dostarczone. Kumulacja suchych rozpylaczy, zanieczyszczonych szmat, itp., może powodować samozapłon. Dobre standardy gospodarowania oraz regularne i bezpieczne usuwanie materiałów odpadowych, zminimalizują ryzyko.

Materiały, których należy unikać: Trzymać z dala od silnych utleniaczy.

Niebezpieczne produkty rozkładu: Kiedy narażony na wysoką temperaturę mogą powstawać niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak: tlenek i dwutlenek węgla, dym oraz tlenki azotu.

Inne niebezpieczne produkty rozkładu - nieznane

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dane eksperymentalne nt. produktu są niedostępne, jednakże został on oceniony i  zaklasyfikowany pod względem zagrożeń toksycznych. Szczegóły dostępne w Sekcji 15, zawierającej związane ryzyko i zwroty bezpieczeństwa.

Skóra: częsty lub wydłużony  w czasie kontakt ze skórą może prowadzić do odtłuszczenia i wysuszenia skóry

Inhalacje: przy dużych ilościach par produktu może wystąpić podrażnienie dróg oddechowych, nudności, bóle i zawroty głowy i mogą mieć inne efekty oddziaływania na centralny układ nerwowy.

Oczy : Rozprysk po dostaniu się do oka, spowoduje niewygodę ale nie uszkodzi tkanki oczu.

Połknięcie: małe ilości cieczy przedostające się do układu oddechowego podczas przełykania lub wymiotów mogą wywołać obrzęk i zapalenie płuc.

12. INFORMACJE  EKOLOGICZNE

##### Substancja  jest wysoce lotna i  szybko odparowuje do atmosfery w przypadku uwolnienia do środowiska.

##### Biodegradowalność

Wyrób ulega szybkiej biodegradacji  i w rozumieniu wytycznych OECD jest łatwo biodegradowalny. Szybko rozkłada się w powietrzu.  Substancja przypuszczalnie zostanie usunięta w instalacjach uzdatniania wody.

#### Ekotoksyczność i biokumulacja

Substancja przypuszczalnie nie wywiera ostrego działania toksycznego na organizmy wodne przy osiągnięciu maksymalnego stężenia w wodzie.

Wyrób przypuszczalnie nie wywołuje długo utrzymujących się szkodliwych efektów dla

organizmów wodnych.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr.112 poz.1206.

Usuwanie odpadów: odzyskać lub zawrócić do obiegu, jeśli to możliwe. W przeciwnym wypadku spopielić w spalarni odpadów.

Neutralizacja opakowań: dokładnie opróżnić pojemnik. Po opróżnieniu wentylować w bezpiecznym miejscu z daleka od iskier i ognia. Pozostałości mogą stwarzać zagrożenie wybuchu. Nie przebijać, nie ciąć i nie spawać nie oczyszczonych kanistrów i innych pojemników po tym produkcie.

14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE

Wyrób należy przewozić zgodnie z aktualnie  obowiązującymi  przepisami  transportowymi:

Transport lądowy ADR/RID RID/ADR Klasa 3 kod klasyfikacyjny F1 Numer UN 1263 Grupa pakowania III Oznaczenie towaru materiał pokrewny do farby Przapis szczególny 640 E

15. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZEPISÓW  PRAWNYCH

Kartę sporządzono zgodnie z Ustawą z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. 2001 nr 11 poz 84 wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie oznakowania opakowań  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U.2003 nr. 173 poz. 1679

Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem Dz.U.2003 nr.199 poz.1948

i jest klasyfikowany i oznakowany następująco:

Substancje nazwane: -

Benzyna ciężka obrabiana wodorem

Znaki ostrzegawcze: -

Xn            Produkt szkodliwy

Zwroty R – określające rodzaj zagrożenia:

R10         Produkt łatwopalny

R65         Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R66         Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

Zwroty S – określające warunki bezpiecznego stosowania:

S2            Chronić przed dziećmi.

S23          Nie wdychać oparów.

S24/25     Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S62          W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

16.  INNE INFORMACJE

Objaśnienia dla R-Fraz pokazanych w Sekcji 2 opisujące każdy składnik:

R10       - Produkt łatwopalny

R65       - Działa szkodliwe: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66       - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Informacja na tej stronie nie jest specyfikacją: nie gwarantuje specyficznych właściwości. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa, opartych na naszej wiedzy o obsługiwaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. Nie dotyczy to nietypowego lub niestandardowego użycia produktu,  gdzie instrukcje i rekomendacje nie są stosowane.

Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie specyficzne zapytania dotyczące bezpiecznego użycia, przechowywania i obchodzenia się z naszym produktem.

Bezpłatna infolinia ICI Paints Oddział w Pilawie : (0048) 800 120 277

Niniejszym poprzednie wydania karty stają się nie ważne.

Zaktualizowano 17.03.2004