**********************************************************

* KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO *

***********************************************************

Producent: :    Fabryka Farb i Lakierów                                                      Data aktualizacji:               17-03-2004

POLIFARB-PILAWA S.A                                                   Data ostatniego wydruku   2003-5-15 12:41:00 PM

ul. Przemysłowa 3 ; 08-440 Pilawa

tel.(025)786 61 00  ;  fax.(025)786 61 96

infolinia 0 800 120 277

POLSKA

Dystrybutor:   ICI Polska Sp. z o.o.

Oddział w Pilawie

ul. Przemysłowa 3 ; 08-440 Pilawa

1.  IDENTYFIKACJA PREPARATU

### Nazwa wyrobu :PILASOL  RF 04

Zastosowanie: Do rozcieńczania wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania oraz mycia naczyń, przyrządów i urządzeń przy ich stosowaniu.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki wyrobu stwarzające zagrożenie:

Niektóre składniki, po zapoznaniu się z ich wpływem na stan zdrowia, mogą być obecne w stężeniach powyżej dopuszczalnej normy (0.1% dla materiałów toksycznych i 1% dla pozostałych). Są to:

| Nr WE | Nr CAS | Nazwa | Stężenie % | Symbole | R-zwroty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215-535-7 | 1330-20-7 | Ksylen | 50-100 | Xn | R 10,20/21,38 |
| 200-751-6 | 71-36-3 | n-butanol | < 20 | Xn | R 10, 22, 37/38, 41, 67 |

Adnotacja: Tekst dla kodów R-fraz, pokazanych powyżej (jeśli), jest podany w Sekcji 16.

3. IDENTYFIKACJA  ZAGROŻEŃ

Produkt ten został oceniony na podstawie Dyrektywy o Niebezpiecznych Preparatach (1999/45/EC) oraz Ustawy o Substancjach i Preparatach Chemicznych z dn. 11 stycznia 2001 Dz.U.Nr. 11 poz 84 oraz Rozp.M.Z. z dnia 2 września 2003 Dz.U.Nr 171 poz 1666 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych i jest klasyfikowany następująco:

Zagrożenie dla zdrowia:

Xn             Produkt szkodliwy

R20/21      Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38           Działa drażniąco na skórę

R41           Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Zagrożenia fizykochemiczne:

R10           Produkt łatwopalny

Ciecze odparowując szybko tworzą łatwopalne mieszaniny w temperaturze równej lub powyżej punktu zapłonu.

Wyładowanie statyczne. Produkt może akumulować ładunki statyczne, które poprzez rozładowanie mogą stanowić źródło zapłonu.

4.  PIERWSZA  POMOC

Ogólnie: we wszystkich przypadkach wątpliwych lub przy utrzymywaniu się objawów wezwać pomoc medyczną.

Wdychanie: poszkodowanego przenieść na świeże powietrze, gdy oddech jest nieregularny lub zatrzymuje się należy zastosować sztuczne oddychanie i wezwać lekarza nie przerywając czynności ratowniczych.

Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczone ubranie, zachlapania ze skóry usunąć roztworem wody i mydła. lub użyć specjalnie do tego celu przeznaczony środek myjący. Nie używać rozpuszczalników lub rozcieńczalników. Jeśli symptomy się utrzymują, skonsultować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: natychmiast spłukać dużą ilością bieżącej wody, aż do momentu w którym podrażnienie ustąpi. W

przypadku gdy objawy nie ustąpią należy zwrócić się o pomoc do okulisty.

Połknięcie: nie wywoływać wymiotów, trzymać pacjenta w pozycji leżącej. Zapewnić opiekę medyczną.

5. POSTĘPOWANIE  W PRZYPADKU  POŻARU

Środki gaśnicze: piana, suche środki gaśnicze

Nie stosować: gaszenia silnym strumieniem wody

Szczególne zagrożenia: produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Opary są cięższe od powietrza i utrzymują się tuż nad powierzchnią ziemi tworząc mieszaniny wybuchowe.

Sprzęt ochronny: pełne ubranie ochronne i aparat do oddychania w zależności od sytuacji.

Inne informacje: w przypadku pożaru ochładzać sąsiednie pojemniki zraszając je wodą. Nie dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami. W przypadku wycieku zabezpieczyć powierzchnie wycieku przez położenie piany lekkiej lub przysypanie  piaskiem.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności: jeśli wyciek nastąpi w zamkniętym pomieszczeniu wyłączyć źródła zapłonu i zapewnić wentylację. Nie palić . Ewakuować cały zbędny personel. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać oparów.

Ochrona środowiska naturalnego: w przypadku rozlewu wyrób zebrać stosując materiał absorpcyjny np.: piasek, trociny i umieścić go w zamkniętych pojemnikach w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Duże rozlewy na otwartych przestrzeniach powinny być pokryte pianą aby zredukować ryzyko zapłonu.

Ochrona osobista: w przypadku dużych wycieków nałożyć chemoodporne rękawice i buty, używać ochron dróg oddechowych.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowania z preparatem: Wyrób używać zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania. Unikać kontaktu z oczami i skórą . Po każdym kontakcie z produktem umyć dokładnie ręce. Nie wdychać oparów . Usunąć wszystkie źródła otwartego ognia i zapłonu. Nie wylewać  do sieci kanalizacyjnej.

Magazynowanie: opakowania składować w stanie zamkniętym w miejscu dobrze wentylowanym z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić w pomieszczeniach magazynowych. Uziemić cały sprzęt.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Graniczna wartość ekspozycji na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dn. 29.11.2002 Dz.U.Nr 217 poz 1833.

Techniczne środki kontroli: stosować  tylko w miejscach dobrze wentylowanych.

| Nr WE | Nr CAS | Nazwa |  |  | NDS(mg/m3) |  |  | NDSCH(mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215-535-7 | 1330-20-7 | Ksylen |  | 100 |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 200-751-6 | 71-36-3 | n-butanol |  |  |  | 50 | 150 |  |  |  |  |

Ochrona osobista:

Ochrona dróg  oddechowych: przy niewystarczającej wentylacji stosować maski z pochłaniaczem par związków organicznych

Ochrona oczu: stosować odporne chemicznie gogle

Ochrona rąk: stosować rękawice z PCV

Ochrona skóry: standardowe ubrania robocze

Higiena pracy: w miejscu stosowania wyrobu nie wolno palić, jeść i pić. Umyć dokładnie skórę po pracy.

9. WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE

stan skupienia – ciekły

kolor –  wg skali jodowej max 5

zapach – charakterystyczny

temperatury

- zapłonu  - 230C

- samozapłonu – nie oznaczono

właściwości utleniające – nie oznaczono

prężność par – nie oznaczono

ciężar właściwy  - 0,85– 0,87 g/cm3

rozpuszczalność w wodzie – praktycznie nierozpuszczalny

odstawanie spoiwa  - nie dotyczy

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać: Ekstremalne temperatury

Aby zapobiec powstawaniu stężeń łatwopalnych oparów w powietrzu, dobra naturalna wentylacja, i jeśli niezbędne, lokalny wyciąg wentylacyjny, powinny być dostarczone. Kumulacja suchych rozpylaczy, zanieczyszczonych szmat, itp., może powodować samozapłon. Dobre standardy gospodarowania oraz regularne i bezpieczne usuwanie materiałów odpadowych, zminimalizują ryzyko.

Materiały, których należy unikać: Trzymać z dala od silnych utleniaczy.

Niebezpieczne produkty rozkładu: Kiedy narażony na wysoką temperaturę mogą powstawać niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak: tlenek i dwutlenek węgla, dym oraz tlenki azotu.

Inne niebezpieczne produkty rozkładu - nieznane

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dane eksperymentalne nt. produktu są niedostępne, jednakże został on oceniony i  zaklasyfikowany pod względem zagrożeń toksycznych. Szczegóły dostępne w Sekcji 15, zawierającej związane ryzyko i zwroty bezpieczeństwa.

Skóra: częsty lub wydłużony  w czasie kontakt ze skórą może prowadzić do odtłuszczenia i wysuszenia skóry

Inhalacje: przy dużych ilościach par produktu może wystąpić podrażnienie dróg oddechowych, nudności, bóle i zawroty głowy i mogą mieć inne efekty oddziaływania na centralny układ nerwowy.

Oczy : Rozprysk po dostaniu się do oka, spowoduje niewygodę ale nie uszkodzi tkanki oczu.

Połknięcie: małe ilości cieczy przedostające się do układu oddechowego podczas przełykania lub wymiotów mogą wywołać obrzęk i zapalenie płuc.

12. INFORMACJE  EKOLOGICZNE

Należy spodziewać się szkodliwego wpływu na środowisko przy czym wyrób ulega biodegradacji. Nie wylewać produktu do cieków wodnych.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr.112 poz.1206.

Usuwanie odpadów: odzyskać lub zawrócić do obiegu, jeśli to możliwe. W przeciwnym wypadku spopielić w spalarni odpadów.

Neutralizacja opakowań: dokładnie opróżnić pojemnik. Po opróżnieniu wentylować w bezpiecznym miejscu z daleka od iskier i ognia. Pozostałości mogą stwarzać zagrożenie wybuchu. Nie przebijać, nie ciąć i nie spawać nie oczyszczonych kanistrów i innych pojemników po tym produkcie.

14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE

Wyrób należy przewozić zgodnie z aktualnie  obowiązującymi  przepisami  transportowymi:

Transport lądowy ADR/RID RID/ADR Klasa 3 kod klasyfikacyjny F1 Numer UN 1263 Grupa pakowania III Oznaczenie towaru materiał pokrewny do farby Przapis szczególny 640 E

15. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZEPISÓW  PRAWNYCH

Kartę sporządzono zgodnie z Ustawą z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. 2001 nr 11 poz 84 wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie oznakowania opakowań  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U.2003 nr. 173 poz. 1679

Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem Dz.U.2003 nr.199 poz.1948

i jest klasyfikowany i oznakowany następująco:

Substancje nazwane: -

ksylen

Znaki ostrzegawcze: -

Xn            Produkt szkodliwy

Zwroty R – określające rodzaj zagrożenia:

R10         Produkt łatwopalny

R20/21      Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38           Działa drażniąco na skórę

R41           Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Zwroty S – określające warunki bezpiecznego stosowania:

S2            Chronić przed dziećmi.

S24/25     Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26          Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S37          Nosić odpowiednie rękawice ochronne

S51          Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S62          W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

16.  INNE INFORMACJE

Objaśnienia dla R-Fraz pokazanych w Sekcji 2 opisujące każdy składnik:

R10       - Produkt łatwopalny

R20/21  - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R22       -  Działa szkodliwie po połknięciu

R37/38  - Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R38       - Działa drażniąco na skórę

R41       - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R67       - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Informacja na tej stronie nie jest specyfikacją: nie gwarantuje specyficznych właściwości. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa, opartych na naszej wiedzy o obsługiwaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. Nie dotyczy to nietypowego lub niestandardowego użycia produktu,  gdzie instrukcje i rekomendacje nie są stosowane.

Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie specyficzne zapytania dotyczące bezpiecznego użycia, przechowywania i obchodzenia się z naszym produktem.

Bezpłatna infolinia ICI Paints Oddział w Pilawie : (0048) 800 120 277

Niniejszym poprzednie wydania karty stają się nie ważne.

Zaktualizowano 17.03.2004