##### Wykaz zestawów malarskich eksploatowanych w warunkach atmosferycznych

1.Wewnątrz pomieszczeń:                                                                  Nr zestawu

| C 1 | Atmosfera sucha o bardzo słabej agresywności korozyjnej w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej np. mieszkanie, biura, szpitale, szkoły itp. | 1,2,3,4,6,7,9,10 |
| --- | --- | --- |
| C 2 | Atmosfera w pomieszczeniach o często występującej kondensacji pary wodnej np. magazyny, hale sportowe. | 2,3,4,5,6,7,9,10 |
| ### C 3 | Wysoka wilgotność powietrza i stała obecność pary wodnej np. pralniach, łaźniach, garbarniach. | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 1 12,15,16,21,24 |
| ### C 4 | Atmosfera o znacznym zanieczyszczeniu powietrza pyłami i agresywnymi gazami w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, hutniczym. | 8,11,12,15,16,17,18,21,24 |
| ### C 5 | Bardzo duża kondensacja wilgoci. Wysokie zanieczyszczenie powietrza agresywnymi gazami: dwutlenkiem siarki, siarkowodorem, oparami kwasu siarkowego, amoniakiem, chlorowodorem itp. W przemyśle hutniczym, chemicznym, metalurgicznym. | 8,15,17,18,21, |

2. Na zewnątrz pomieszczeń:                                                              Nr zestawu

| C 2 | Słaba agresywność korozyjna (wiejska) wynikająca z opadów atmosferycznych, zmian temperatur i promieniowania słonecznego. | 2,3,4,5,6,7,9,10,20 |
| --- | --- | --- |
| ### C 3 | Średnia agresywność korozyjna (miejska) spowodowana opadami atmosferycznymi, promieniowaniem słonecznym , bliskością źródła gazów i pyłów przemysłowych. | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,20,21,22,23,24 |
| ### C 4 | Atmosfera przemysłowa i nadmorska o znacznym zanieczyszczeniu powietrza opadami atmosferycznymi z zawartością soli i tzw „ kwaśnych deszczów ”, dużym zapyleniem powietrza pyłami przemysłowymi i działaniem promieniowania słonecznego. | 8,11,15,16,17,18,20,21,22,23,24 |
| C 5 | Atmosfera agresywna chemicznie o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza gazami: dwutlenek siarki, opary kwasu siarkowego, amoniak, siarkowodór itp. | 8,15,17,18,21,22,23 |

3. Zbiorniki na produkty spożywcze                                                Nr zestawu

| Konstrukcje salowe i betonowe pozostające w bezpośrednim kontakcie z produktami spożywczymi sypkimi i „mokrymi” takimi jak piwo, moszcze, woda pitna itp. | 19 |
| --- | --- |

4. Zbiorniki przemysłowe                                                                  Nr zestawu

| Konstrukcje stalowe i betonowe narażone na oddziaływanie substancji chemicznych i eksploatowane w agresywnym środowisku korozyjnym. | 17,18 |
| --- | --- |

5. Konstrukcje w zanurzeniu                                                            Nr zestawu

| Konstrukcje stalowe i betonowe oraz wewnętrzne powierzchnie zbiorników stalowych i betonowych w agresywnym środowisku korozyjnym, w przemyśle chemicznym, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, zbiornikach odpadów itp. | 12,17,18 |
| --- | --- |

6. Powierzchnie betonowe                                                                 Nr zestawu

| Posadzki | 12,13 |
| --- | --- |
| Baseny | 14 |
| Ściany, tynki | 1,12,22,23 |

7. Powierzchnie o podwyższonej temperaturze                              Nr zestawu

| Do 150 ºC | 8,15,16 |
| --- | --- |
| Do 250 ºC | 24 |
| Do 400 ºC | 25,26,27 |
| Do 600 ºC | 28 |

8. Klimat tropikalny                                                                          Nr zestawu

| Suchy | 29,30 |
| --- | --- |
| Wilgotny | 29,30 |