Klasyfikacja środowiska korozyjnego wg ISO 12944-2.

Tabela 1.  Środowiska atmosferyczne

| Klasyfikacja korozji atmosferycznej / agresywność korozyjna | Szybkość korozji w g/m2 rok; dla korozji równomiernej liniowej w m/rok w pierwszym roku ekspozycji |  |  |  | Przykłady typowe w umiarkowanym klimacie ( orientacyjnie ). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stal niskowęglowa |  | cynk |  | na zewnątrz | wewnątrz |
|  | g/m2 rok | m/rok | g/m2rok | m/rok |  |  |
| C 1 bardzo słaba | < 10 | < 1.3 | < 0.7 | < 0.1 |  | wewnątrz budynków klimatyzowanych z czystą atmosferą (np. sklepy, biura, hotele) |
| C 2 słaba | 10-200 | 1.3-25 | 0.7-5 | 0.1-0.7 | atmosfera z niską zawartością zanieczyszczeń i suchym klimatem; gł. obszary wiejskie | budowle nie ogrzewane z możliwością występowania kondensacji (np. hale sportowe, magazyny) |
| C 3 średnia | 200-400 | 25-50 | 5-15 | 0.7-2.1 | miejska i przemysłowa średnio zanieczyszczona so2; Rejony przybrzeżne; atmosfera o małym zasoleniu | przemysł lekki z wysoką wilgotnością i zanieczyszczeniami powietrza (produkcja spożywcza, piekarnie, browary,mleczarnie) |
| C 4 silna | 400-650 | 50-80 | 15-30 | 2.1-4.2 | rejony przemysłowe i nadmorskie atmosfera średnio zasolona | Zakłady chemiczne, baseny kąpielowe, statki żeglugi przybrzeżnej itp |
| C 5-I bardzo silna (atmosfera przemysłowa) | 650-1500 | 80-200 | 30-60 | 4.2-8.4 | rejony przemysłowe o wysokiej wilgotności z zanieczyszczeniami o dużej agresywności korozyjnej | budynki o permanentnej kondensacji wilgoci i wysokim zanieczyszczeniu powietrza |
| C5-M bardzo silna (atmosfera morska) | 650-1500 | 80-200 | 30-60 | 4.2-8.4 | rejony nadmorskie; atmosfera o dużym zasoleniu |  |

##### Tabela  2.  Środowisko zanurzeniowe

| ###### Agresywność korozyjna | ###### Środowisko | ###### Przykład |
| --- | --- | --- |
| Im 1 | woda naturalna (słodka) | konstrukcje hydrotechniczne w rzekach, elektrowniach wodnych itp. |
| Im 2 | woda morska (słona lub słonawa) | porty morskie z konstrukcjami typu śluzy, zamknięcia itp. |
| Im 3 | gleba | podziemne zbiorniki, zakopane słupy itp. |