Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

- Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 367- 19- 00, fax: (048) 367- 19- 90,  e-mail: rafil@rafil..pl

- REGON: -670715214-

| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa produktu: Podkład ftalowo-karbamidowy schn. w temp. 85 50 C ( różne kolory ) Symbol KTM: 1313-132-90XXX-XXX Symbol PKWiU: 24.30.12-29.00-13-xxxx-xx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. Właściwości chemiczne produktu: Podkłady ftalowo-karbamidowe schnące w temp. 85 50 C stanowią zawiesinę pigmentów i wypełniaczy we ftalowo-karbamidowym spoiwie lakierniczym z dodatkiem rozpuszczalników organicznych i środków pomocniczych. Podkłady przeznaczone są do pierwszego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych metodą natrysku pneumatycznego. Wysuszone powłoki są : twarde, elastyczne, odporne na uderzenie oraz na działanie 3% r -r NaCl. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol | # Symbol ryzyka |  |
|  | Butanol (alkohol n-butylowy) | 2-5 | 71-36-3 | 1120 | 603-004-00-6 | Xn | R 10-20 |  |
|  | Ksylen (mieszanina izomerów) | 22-30 | 1330-20-17 | 1198 | 601-022-00-9 | Xn | R 10-20/21-38 |  |
|  | Formaldehyd 1 %  C  5% | 0,2-0,5 | 50-00-0 | 1307 | 605-001-00-5 |  | R 40-43 |  |
| 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Oznakowanie wg EWG : Xn – preparat szkodliwy Rodzaj ryzyka : R 10 – preparat łatwo palny R 20 / 21 - 38 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. działa drażniąco na skórę. R 40 – Ograniczone dowody działania rakotwórczego R 43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Zagrożenie pożarowe. Preparat łatwo palny, opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową, są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zagrożenie toksykologiczne. Preparat szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia inhalacyjnego, połknięcia i kontaktu ze skórą. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe . Szczegółowe opisy zagrożeń znajdują się w punktach: 5 i 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. Ogólne zalecenia : We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem. Wdychanie : Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza. Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Kontakt z okiem : Płukać natychmiast dużą ilością wody przez około 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. Po spożyciu : Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów – postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontakt ze skórą : Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar zetrzeć gazikiem nasączonym spirytusem, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Podkłady ftalowo-karbamidowe schn.w temp. 85 50 C. zawierają w swoim składzie około 40 % rozpuszczalników, które są łatwopalne, a ich opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Postępowanie dotyczące lokalizacji pożaru : - zawiadomić otoczenie o pożarze, - usunąć z terenu zagrożonego wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, - powiadomić najbliższe władze terenowe, Policję, Straż Pożarną, Jednostki Ratownictwa Chemicznego, - w czasie akcji używać odzież ochronną z materiałów nie elektryzujących się oraz sprzętu izolującego drogi oddechowe skompletowanego z maską, - zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą, - nie gasić wypływającej palącej się cieczy, - niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej. Środki gaśnicze : - piany odporne na alkohol, - dwutlenek węgla, - proszki gaśnicze, - mgła wodna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA. W przypadku zaistnienia wycieku podkładu ftalowo-karbamidowego zaleca się następujące postępowanie : - miejsce wycieku uszczelnić, - zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne, - zapobiec przedostaniu się substancji do wód i kanalizacji, - rozlaną farbę przysypać piaskiem, zebrać do szczelnych metalowych opakowań i wynieść do miejsca spalania w specjalistycznych instalacjach spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska, miejsce rozlania spłukać kilkakrotnie wodą, - personel ratowniczy pracuje w posiadających stosowne dopuszczenia CIOP ubraniach ochronnych i ochronach dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami) oraz oczu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE. Postępowanie : Wszystkie czynności związane z przygotowaniem podkładu do malowania, malowaniem oraz suszeniem wymalowanych powierzchni powinny odbywać się tylko w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych tak, aby stężenia substancji szkodliwych (ksylenu) mieściło się w granicach dopuszczalnych norm, z dala od ognia i urządzeń iskrzących. Stosować ochrony osobiste. W czasie stosowania farby nie jeść, nie pić i nie palić. Składowanie : Podkłady przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach metalowych : wiaderkach, beczkach lub puszkach zgodnie z PN / O – 79021 : 1989. Magazynowanie : Zgodnie z PN / C – 81400 : 1989. Magazynowanie w krytych pomieszczeniach w temperaturze 5 – 250 C. Chronić przed źródłem zapłonu i czynnikami atmosferycznymi. Pomieszczenia magazynowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przechowywanie w magazynie poza wyrobami lakierowymi jakichkolwiek materiałów łatwo palnych jak np. paliw płynnych, olejów, smarów, czyściwa itp. jest niedopuszczalne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Podczas stosowania podkładów ftalowo-karbamidowych schnących w temp.850C zalecana jest wentylacja w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopuszczalne stężenie ksylenu - składnika szkodliwego w farbach ftalowych - butanol (alkohol n-butylowy) – NDS – 50 mg/m3 NDSCH – 150 mg/m3 - ksylen – NDS – 100 mg/m3 NDSCH – 350 mg/m3 - formaldehyd – NDS – 0,5 mg/m3 NDSCH – 1 mg/m3 Środki ochrony osobistej : - drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować półmaski z pochłaniaczem par organicznych, - ręce – używać rękawic ochronnych odpornych na rozcieńczalniki organiczne, - oczy – stosować okulary ochronne (gogle) - skóra i ciało – stosować odzież ochronną z materiałów nie elektryzujących się, - obuwie olejoodporne UWAGA : Zabrudzone ubranie robocze przed ponownym użyciem wyprać ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: ciecz Barwa: wg. wzorca Zapach: charakterystyczny Gęstość: maksymalnie 1,45 g/cm3 Zawartość rozpuszczalników organicznych: maksymalnie 40% Mieszalność z wodą : nie miesza się Rozpuszczalność w: węglowodorach aromatycznych, alkoholach, glikolach Czas wypływu (lepkość umowna) mierzony kubkiem typu Forda Nr 4, s : 60 – 90 Temp. zapłonu: min. 21 0 C Temp. samozapłonu: 5250 C Stężenie wybuchowe : 1,96 % obj. /(mg/l) Granice zapalności: – dolna – 1,0 % obj. / (mg / l) górna – 6,8 % obj. / (mg / l) Czas schnięcia powłoki w temperaturze 85 ± 5 % stopień 7, min. : najwyżej 60 Trwałość : wyrób powinien odpowiadać wymaganiom normy w czasie 4 miesięcy od daty produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Przechowywać w opakowaniach oryginalnych dostarczanych przez producenta, szczelnie zamkniętych, w temperaturze 5 – 250 C. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i źródłami ciepła, oraz przed urządzeniami i narzędziami iskrzącymi. Substancje których należy unikać: Silne utleniacze. Niebezpieczne produkty spalania: Tlenek, dwutlenek węgla, duszące czarne dymy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. NDS składników szkodliwych : - ksylen - 100 mg/m3 - butanol - 50 mg/ m3 - formaldehyd - 0,5 mg/ m3 Działanie drażniące : Przedłużone działanie podkladów ftalowo-karbamidowych na organizm ludzki może spowodować : znużenie, zawroty i bóle głowy, bicie serca, oszołomienie, drętwienie kończyn, dreszcze, zadyszki. Mogą również wystąpić nudności i wymioty, a w skrajnych przypadkach utrata przytomności. Działają narkotycznie. Objawy zatrucia przewlekłego : Uporczywe bóle głowy, zmęczenie, silne pocenie, brak łaknienia, zapalenie gardła, przewlekły nieżyt nosa. Występować mogą również zmiany w układzie krwionośnym. W przypadku działania wyrobów na skórę mogą występować wypryski i inne schorzenia skóry, do stanów zapalnych włącznie. Pierwszą pomoc w przypadku zatrucia opisano w punkcie 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Utylizacja odpadów : Przez spalanie w specjalistycznych instalacjach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów. Ścieki : W przypadku przedostania się podkładów ftalowo-karbamidowych do kanalizacji, ścieki oczyścić w zakładowej oczyszczalni, po czym można je włączyć do ścieków komunalnych. ###### Ksylen Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego : Obszary specjalnie chronione : 40,0 μg / m3 – stężenie 30-minutowe 10,0 μg / m3 – stężenie 24-godzinne 1,3 μg / m3 – stężenie średnioroczne Dopuszczalne zanieczyszczenia śródlądowych wód powierzchniowych : Nie ustalone. Dawki i stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych : Toksyczność ostra dla ryb : LC50 – 10 mg / l · 24h Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia magna) : LC50 – 150 mg / l Hamowanie wzrostu glonów – brak danych Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych Inne dane : Stężenie śmiertelne dla ryb : - 36,81 mg / l gupik (Lebistes recilculatus) - 34,73 mg / l pstrąg tęczowy (Salmo gairdneri) - 10 mg / l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia magna) – 190 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla : bakterii (Pseudomonas putida) > 200 mg / l glonów (Scenedesmus quadricauda) > 200 mg / l skorupiaków (Daphnia magna) 100 mg / l LD50 (szczur doustnie) – 4300 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 22100 mg / m3 / 4h Butanol (alkohol n-butylowy) Toksyczność ostra dla ryb (ciernik) : LC50 – 1730 – 1910 mg / (l / 96h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia) : LC50 – 1855 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) – 650 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) – 300 mg / l - ryb (kiełbi) – 1000 – 1400 mg / l Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia) LC100 – 5000 mg / l Wskaźniki oceny ostrej toksyczności : wobec ssaków – 1 wobec ryb – 2,9 wobec bakterii – 3,2 LD50 (szczur doustnie) – 790 mg / kg LD50 (królik, skóra) – 3400 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 24640 mg / m3 / 4 h Formaldehyd LD50 (szczur doustnie) – 800 mg / kg LC50 (świnka morska doustnie) – 260 mg / kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Odpady z wyrobu są niebezpieczne, sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.( Dz.U.01.112.1206 ) Kody odpadu: - 08 01 11 zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U.Nr.62,poz.628 ) Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE. ## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30 Kategoria transportowa: 3 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: - klasa 3 - kod klasyfikacyjny F1 - nalepka ostrzegawcza : 3 - grupa pakowania II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH. Podkłady ftalowo- karbamidowe schnące w temp. 85 50 C. zawierają w swoim składzie : Butanol ( alkohol n-butylowy ) i Ksylen .Kategoria niebezpieczeństwa : Xn – preparat szkodliwy Rodzaj zagrożenia : R 10 – preparat łatwo palny R 20 / 21 - 38 – działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. działa drażniąco na skórę. R 40 – ograniczone dowody działania rakotwórczego R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S 16 – nie przechowywać w pobliżu ognia, S 20 – nie jeść, nie pić podczas stosowania produktu S 23 – nie wdychać oparów farby, S 24 / 25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S 38 – w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych., S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krajowe uregulowania prawne: Kodeks Pracy DZIAŁ DZIESIĄTY- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, rozdział V „Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne” oraz: Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancj i niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego Dz.U.02.140.1172 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz.U 02.140.1173- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U.02.142.118-Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych . Dz.U.02.142.1194 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dosta czenia karty charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. INNE INFORMACJE . Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można uzyskać w Dziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. tel.: (048) 36-71-954, 36-71-914, 36-71-980. Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, oraz , że sposób użytkowania produktu jest poza kontrolą RAFIL SA. Dane techniczne zawarte w nin. karcie mogą służyć jedynie w celu określenia poziomu zagrożenia użytkownika ze strony wyrobu. Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: ( 042 )657-89-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik Kartę opracowała: Ewa Stępień . |  |  |  |  |  |  |  |  |