Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 367- 19- 00, fax: (048) 367- 19- 90,  e-mail: rafil@rafil.pl

REGON: -670715214-

| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa produktu: Emalie ftalowo-karbamidowe schnące w temperaturze 85±50 C do elektrostatycznego natrysku (470) Symbol KTM: 1313-461-12xxx-xxx Symbol PKWiU: 24.30.12-29.31-12-xxxx-xx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. Właściwości chemiczne preparatu: Emalie ftalowo-karbamidowe schnące w temperaturze 85±50 C do elektrostatycznego natrysku stanowią zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w żywicy ftalowej typu ftalak TRE modyfikowanej żywicą melaminowo-formaldehydową z dodatkiem środków uszlachetniających i rozpuszczalników organicznych. Emalie przeznaczone są do ostatecznego, dekoracyjnego wymalowania uprzednio zagruntowanych i wysuszonych elementów metalowych maszyn i urządzeń. Emalie nakładane są metodą natrysku elektrostatycznego lub pneumatycznego. Powłoki emalii charakteryzują się dużym połyskiem, twardością, odpornością na działanie wody, oleju silikonowego i etyliny. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer INDEKSOWY | # Symbol | # Symbol ryzyka |  |
|  | Butanol (alkohol n-butylowy) | 9-10 | 71-36-3 | 1120 | 603-004-00-6 | Xn | R 10-20 |  |
|  | Cykloheksanon | 2,5-3,5 | 108-94-1 | 1915 | 606-010-00-7 | Xn | R 10–20 |  |
|  | Formaldehyd | 0,5-0,7 | 50-00-0 | 1198 | 605-001-00-5 | Xn | R 40–43 |  |
|  | Ksylen (mieszanina izomerów) | 35-37 | 1330-20-17 | 1307 | 601-022-00-9 | Xn | R 10–20 / 21-38 |  |
|  | Etyloglikol | 5-8 | 110-80-5 | 1171 | 603-012-00-X | T | R 20 / 21 / 22-60-61 |  |
|  | 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Oznakowanie wg EWG : |  |  |  |  |  |  |  |
| Xn – preparat szkodliwy Rodzaj ryzyka : R 10 – produkt łatwo palny, R 20 / 21 - 38 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe i kontakcie ze skórą. działa drażniąco na skórę. R 22 – działa szkodliwie po połknięciu R 40 – ograniczone dowody działania rakotwórczego R 43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą, R 60 – może upośledzać płodność, R 61 – może działać szkodliwie na nienarodzony płód. Zagrożenie pożarowe. Preparat łatwo palny, opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową, są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zagrożenie toksykologiczne. Preparat szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia inhalacyjnego, połknięcia i kontaktu ze skórą. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. Ogólne zalecenia : We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem. Wdychanie : Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza. Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Kontakt z okiem : Płukać natychmiast dużą ilością wody przez około 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. Po spożyciu : Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów – postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym. Kontakt ze skórą : Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar zetrzeć gazikiem nasączonym spirytusem, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Emalie ftalowo-karbamidowe schnące w temperaturze 85±50 C do EN zawierają w swoim składzie około 50 % rozpuszczalników, które są łatwopalne, a ich opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Postępowanie dotyczące lokalizacji pożaru : - zawiadomić otoczenie o pożarze, - usunąć z terenu zagrożonego wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, - powiadomić najbliższe władze terenowe, Policję, Straż Pożarną, Jednostki Ratownictwa Chemicznego, - nałożyć aparat izolujący drogi oddechowe, oraz odzież ochronną, - zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą, - nie gasić wypływającej palącej się cieczy, - niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej. Środki gaśnicze : - piany odporne na alkohol, - dwutlenek węgla, - proszki gaśnicze, - piasek, - koce azbestowe, - woda – prądy rozproszone lub mgła. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA. W przypadku wycieku emalii należy postępować następująco : - miejsce wycieku uszczelnić, - zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne, - zapobiec przedostaniu się substancji do wód komunalnych, - rozlaną emalię przysypać piaskiem lub innym niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do szczelnych metalowych opakowań i wynieść do miejsca spalania w specjalistycznych instalacjach spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska, miejsce rozlania spłukać kilkakrotnie wodą, - personel ratowniczy pracuje w posiadających stosowne dopuszczenia CIOP ubraniach ochronnych i ochronach dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami) oraz oczu. Zalane ubranie ochronne w czasie akcji ratowniczej niezwłocznie wymienić. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE. Posługiwanie się : Wszystkie czynności związane ze stosowaniem emali ftalowo-karbamidowych schnących w temperaturze 85±50 C do EN (dorabianie lepkości roboczej, nakładanie i suszenie powierzchni) wykonywać tylko w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych tak, aby stężenia substancji szkodliwych mieściły się w granicach dopuszczalnych norm, z dala od ognia i urządzeń iskrzących. Kabina natryskowa oraz urządzenia do nakładania elektrostatycznego (pistolety lub agregaty) powinny być uziemione. W czasie stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. Stosować ochrony osobiste. Składowanie : Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach : puszkach, wiaderkach, beczkach lub innych uzgodnionych z odbiorcą, zgodnie z PN / O – 79021 : 1989. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magazynowanie : Zgodnie z PN / C – 81400 : 1989. Magazynowanie w krytych pomieszczeniach w temperaturze 5 – 250 C. Chronić przed źródłem zapłonu i czynnikami atmosferycznymi. Pomieszczenia magazynowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przechowywanie w magazynie poza wyrobami lakierowymi jakichkolwiek materiałów łatwopalnych jak np. paliw płynnych, olejów, smarów, czyściwa itp. jest niedopuszczalne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. W przypadku stosowania emalii ftalowo-karbamidowych schnących w temperaturze 85±50 C do EN – doprowadzanie emalii do lepkości roboczej, malowanie, suszenie wyrobów – zalecana jest sprawnie działająca wentylacja w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopuszczalne stężenie składników szkodliwych : - butanol (alkohol n-butylowy) – NDS – 50 mg/m3 NDSCH – 150 mg/m3 - cykloheksanon – NDS – 20 mg/m3 NDSCH – 160 mg/m3 - etyloglikol – NDS – 20 mg/m3 NDSCH – 80 mg/m3 - formaldehyd – NDS – 0,5 mg/m3 NDSCH – 1 mg/m3 - ksylen (mieszanina izomerów) – NDS – 100 mg/m3 NDSCH – 350 mg/m3 Środki ochrony osobistej : - ochrona oczu – okulary ochronne (gogle) - ochrona rąk – rękawice ochronne - ochrona skóry – szczelne ubranie robocze z materiałów nie elektryzujących się - ochrona dróg oddechowych – maski przeciw oparom - obuwie olejoodporne UWAGA ! Zalane w czasie stosowania emalii ubranie robocze natychmiast wymienić. Przed ponownym użyciem wyprać ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: ciecz Barwa: wg kart kolorów, w tym RAL Zapach: charakterystyczny Gęstość: najwyżej 1,3 g/cm3 Zawartość rozpuszczalników organicznych: 35 – 50 % Mieszalność z wodą : minimalna Rozpuszczalność w: węglowodorach aromatycznych Czas wypływu (lepkość umowna), mierzony kubkiem Forda Nr 4, s : 40 – 60 Oporność właściwa w temp. 200 C, omometrów : 4x104 – 5x105 Temp. zapłonu: co najmniej 22 0 C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. samozapłonu: 3700 C Stężenie wybuchowe : 1 – 7,0 % obj. /(mg / l) Granice zapalności: – dolna – 1,0 % obj. / (mg / l) górna – 12,8 % obj. / (mg / l) Czas schnięcia powłoki w temp. 85  50 C do osiągnięcia 7 stopnia, minut: najwyżej – 60 Odporność powłoki na działanie etyliny w czasie 2 h, w temp. 20  20 C : powłoka bez zmian Trwałość : 4 miesiące od daty produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Przechowywać w opakowaniach oryginalnych, w temperaturze 5 – 250 C, chronić przed promieniowaniem słonecznym i źródłami ciepła, oraz urządzeniami i narzędziami iskrzącymi. Substancje których należy unikać: Silne utleniacze. Niebezpieczne produkty spalania: Tlenek, dwutlenek węgla, czarny duszący dym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. NDS składników szkodliwych : - butanol (alkohol n-butylowy) - 50 mg/m3 - etyloglikol - 20 mg/m3 - cykloheksanon - 20 mg/m3 - formaldehyd - 0,5 mg/m3 - ksylen (mieszanina izomerów) - 100 mg/m3 Działanie drażniące : Produkt działa drażniąco na skórę i układ oddechowy, powoduje bóle i zawroty głowy oraz wymioty. W wysokich stężeniach działa narkotycznie i powoduje zaburzenia rytmu serca z ryzykiem migotania komór, w skrajnych przypadkach utratę przytomności i śmierć. Może powodować również uszkodzenie wątroby i nerek oraz zaćmę. Objawy zatrucia przewlekłego : Zaburzenia ze strony układu nerwowego, przewlekłe zapalenie spojówek, stany zapalne dróg oddechowych, zapalenie skóry, zaburzenia węchu. Zasady postępowania w przypadku zatrucia opisano w punkcie 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Utylizacja odpadów : Przez spalanie w specjalistycznych instalacjach. Ścieki : W przypadku przedostania się emalii ftalowo-karbamidowych schnących w temperaturze 85±50 C do EN do kanalizacji, ścieki oczyścić w zakładowej oczyszczalni ścieków, po czym można je włączyć do ścieków komunalnych. Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego : Brak danych. Dawki i stężenia toksyczne substancji szkodliwych dla organizmów zwierzęcych i roślinnych : Butanol (alkohol n-butylowy) Toksyczność ostra dla ryb (ciernik) : LC50 – 1730 – 1910 mg / (l / 96h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia) : LC50 – 1855 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) – 650 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) – 300 mg / l - ryb (kiełbi) – 1000 – 1400 mg / l Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia) LC100 – 5000 mg / l Wskaźniki oceny ostrej toksyczności : wobec ssaków – 1 wobec ryb – 2,9 wobec bakterii – 3,2 LD50 (szczur doustnie) – 790 mg / kg LD50 (królik, skóra) – 3400 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 24640 mg / m3 / 4 h ##### Cykloheksanon Toksyczność ostra LC50 dla ryb (Leuciscus idus melanotus) - 536 – 752 mg / l Toksyczność ostra LC50 dla skorupiaków (Daphnia magna) : - 820 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla ryb (Leuciscus idus melanotus) - 329 – 564 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla skorupiaków (Daphnia magna) : - 526 mg / l Stężenie śmiertelne dla : - ryb (Leuciscus idus melanotus) - 564 – 940 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) - 1240 mg / l Stężenie toksyczne dla - bakterii (Pseudomonas putida) – 180 mg / l - glonów (Scedenesmus guadricauda) – 370 mg / l (microcystis acruginosa) – 52 mg / l - pierwotniaków (Entosiphon sulcatum) – 545 mg / l LD50 (szczur doustnie) – 1535 mg / kg LD50 (królik, skóra) – 1000 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 232666 mg / m3 / 4 h LCLo (człowiek inhalacja) – 306 mg / m3 Formaldehyd LD50 (szczur doustnie) – 800 mg / kg LC50 (świnka morska doustnie) – 250 mg / kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Etyloglikol Ostra toksyczność doustnie : LD50 – 3000 mg / kg (szczur) Ostra toksyczność-skóra : LD50 – 3300 mg / kg (królik) Ostra toksyczność-wdychanie : LC50 – 7500 mg / m3 (szczur) Podrażnienie oczu : drażniący Podrażnienie skóry : drażniący ##### Ksylen Toksyczność ostra dla ryb : LC50 – 10 mg / (l / 24h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia magna) : LC50 – 150 mg / l Stężenie śmiertelne dla ryb : - karaś (Carasius auratus) – 36,81 mg / l - gupik (Lebistes recilculatus) – 34,73 mg / l - pstrąg tęczowy (Salmo gairdneri) – 10 mg / l Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia magna) – 190 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) > 200 mg / l - glonów (Scenedesmus quadricauda) > 200 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) – 100 mg / l LD50 (szczur doustnie) – 4300 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 22100 mg / m3 / 4 h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. Odpady z wyrobu są niebezpieczne, sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.( Dz.U.01.112.1206 ) Kody odpadu: - 08 01 11 . zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U.Nr.62,poz.628 ) Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE. ## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33 Kategoria transportowa: 2 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: - klasa 3 - kod klasyfikacyjny F1 - nalepka ostrzegawcza : 3 - grupa pakowania II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH. Emalie ftalowo-karbamidowe schnące w temperaturze 85±50 C do EN zawierają w swoim składzie: Butanol (alkohol n-butylowy), cykloheksanon, formaldehyd, etyloglokol oraz ksylen. Kategoria niebezpieczeństwa : Xn – preparat szkodliwy Rodzaj zagrożenia : R 10 – substancja łatwopalna, R 20 / 21 - 38 – działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. Działa drażniąco na oczy i skórę, R 22 – działa szkodliwie po połknięciu, R 40 – może powodować raka R 60 – może upośledzać płód, R 61 – może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S 2 – chronić przed dziećmi S 7 – pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty, S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. S 20 / 21 – nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania, S 25 – unikać zanieczyszczenia oczu, S 36 / 37 / 39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochrony oczu (twarzy), S 43 – w przypadku pożaru stosować : gaśnice śniegowe, pianowe, koce azbestowe, piasek, proszki gaśnicze, nigdy nie stosować wody w postaci strumienia, S 45 – w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeżeli możliwe pokaż etykietę), S 51 – stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, S 53 – unikać narażenia – przed stosowaniem zapoznać się z instrukcją Krajowe uregulowania prawne: Kodeks Pracy DZIAŁ DZIESIĄTY- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, rozdział V „Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne” oraz: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego - Dz.U.02.140.1172 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych - Dz.U.02.140.1173 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych - Dz.U.02.142.1187 - Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych - Dz.U.02.142.1194 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne • Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. INNE INFORMACJE. Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania , aplikacji wyrobu można uzyskać w Wydziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.; tel.: (048) 367-19-91, 367-19-26 Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik ALFA WEKA – „Niebezpieczne substancje” – Praktyczny Poradnik Kartę opracowała : Ewa Stępień |  |  |  |  |  |  |  |  |