Nazwa dostawcy produktu: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA.

Adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom

Kontakt: tel. (048) 367- 19- 00, fax: (048) 367- 19- 90,  e-mail: rafil@rafil.pl

REGON: -670715214-

| 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa produktu: Emalia ftalowo-karbamidowa specjalna schnące w piecu marszczona, czarna (489). Symbol KTM: 1313-463-92990-7XX Symbol PKWiU: 24.30.12-29.00-80-0099-xx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. SKŁAD / INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW. Właściwości chemiczne produktu: Emalia ftalowo-karbamidowa specjalna schnące w piecu marszczona, czarna, stanowi zawiesinę sadzy w żywicach ftalowych typu : ftalak LT-63 i ftalak R-59 modyfikowanych olejem tungowym z dodatkiem środków uszlachetniających i benzyny lakierniczej. Emalia przeznaczona jest do ostatecznego malowania dekoracyjnego maszyn precyzyjnych, przyrządów pomiarowych i przedmiotów galanteryjnych. Emalia nie zawiera w swoim składzie benzenu i ołowiu. Suszona jest piecowo w temp. 100 ± 50 C w czasie 2 godzin. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nazwa chemiczna | % m/m | # Numer CAS | # Numer ONZ (UN) | # Numer EWG | # Symbol | # Symbol ryzyka |  |
|  | Benzyna lakiernicza | 26,0 | 8052-41-3 | 1263 | 232-489-3 | Xn | R 10 - 65 |  |
|  | Ksylen (mieszanina izomerów) | 14,0 | 1330-20-17 | 1307 | 601-022-00-9 | Xn | R 10–20 / 21-38 |  |
|  | Olej tungowy | 9,0 | 8001-20-5 | - | 232-27-23 | Xn | R 22, 36 / 38 |  |
| 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Oznakowanie wg EWG : Xn – preparat szkodliwy Rodzaj ryzyka R 10 – produkt łatwo palny R 20 / 21 - 38 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie za skórą. działa drażniąco skórę R 22 – działa szkodliwie po połknięciu R 36 – działa drażniąco na oczy, R 65 – działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PIERWSZA POMOC. Ogólne zalecenia : We wszystkich przypadkach wątpliwych, albo kiedy wystąpią objawy np. zatrucia, skontaktować się z lekarzem. Wdychanie : Poszkodowany przytomny : Wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza. Poszkodowany nieprzytomny : Wynieść z miejsca narażenia. Jeżeli zatruty oddycha – podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Kontakt z okiem : Płukać natychmiast dużą ilością wody przez około 15 minut. Powieki powinny być odciągnięte od gałek ocznych w trakcie płukania. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. Po spożyciu : Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać wymioty. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie wywoływać wymiotów – postępowanie jak przy zatruciu inhalacyjnym. Kontakt ze skórą : Zdjąć natychmiast zanieczyszczone ubranie. Nadmiar zetrzeć gazikiem nasączonym spirytusem, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian skórnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. Emalia ftalowo-karbamidowa specjalna schnące w piecu marszczona, czarna zawiera w swoim składzie około 40 % rozpuszczalników, które są łatwopalne, a ich opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postępowanie dotyczące lokalizacji pożaru : - zawiadomić otoczenie o pożarze, - usunąć z terenu zagrożonego wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, - powiadomić najbliższe władze terenowe, Policję, Straż Pożarną, Jednostki Ratownictwa Chemicznego, - nałożyć aparat izolujący drogi oddechowe, oraz odzież ochronną, - zbiorniki zawierające substancje łatwopalne zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą, - nie gasić wypływającej palącej się cieczy, - niewielki zlokalizowany pożar, gasić od strony nawietrznej. Środki gaśnicze : - piany odporne na alkohol, - dwutlenek węgla, - proszki gaśnicze, - piasek, - koce azbestowe, - woda – prądy rozproszone lub mgła. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA. W przypadku wycieku emalii ftalowo-karbamidowej specjalnej schnącej w piecu marszczonej, czarnej należy postępować następująco : - zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne oraz zapobiec przedostaniu się substancji do wód, - rozlaną emalię przysypać niepalnym materiałem chłonnym (np. piaskiem), a następnie zebrać do szczelnych metalowych opakowań i wynieść do miejsca spalania w specjalistycznych instalacjach spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska - miejsce rozlania kilkakrotnie spłukać wodą, - personel ratowniczy powinien być wyposażony w posiadające stosowne dopuszczenia CIOP ubrania ochronne, ochrony dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami), oraz oczu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. POSŁUGIWANIE SIĘ I MAGAZYNOWANIE. Posługiwanie się : Wszystkie czynności związane ze stosowaniem emalii ftalowo-karbamidowej specjalnej schnącej w piecu marszczonej, czarnej : dorabianie lepkości roboczej, malowanie i suszenie wymalowanych powierzchni powinny być wykonywane tylko w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub intensywnie wietrzonych tak, aby stężenia substancji szkodliwych mieściły się w granicach dopuszczalnych norm, z dala od ognia i urządzeń iskrzących. Kabina natryskowa oraz urządzenia do nakładania powinny być uziemione. Stosować ochrony osobiste. W czasie stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. Składowanie : Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach : puszkach, wiaderkach lub innych zgodnie z PN / O – 79021 : 1989. Magazynowanie : Zgodnie z PN / C – 81400 : 1989. Magazynowanie w krytych pomieszczeniach w temperaturze 5 – 250 C. Chronić przed źródłem zapłonu i czynnikami atmosferycznymi. Pomieszczenia magazynowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przechowywać wyłącznie z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONY OSOBISTE. W czasie stosowania emalii ftalowo-karbamidowej specjalnej schnącej w piecu marszczonej, czarnej, zaleca się stosowanie instalacji elektrycznej kabiny natryskowej i wentylacji w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dopuszczalne stężenia składników szkodliwych : - benzyna lakiernicza – NDS – 300 mg/m3 NDSCH – 900 mg/m3 - ksylen (mieszanina izomerów) – NDS – 100 mg/m3 NDSCH – 350 mg/m3 Środki ochrony osobistej : - drogi oddechowe – zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować półmaski z pochłaniaczami par organicznych typu 3 M - ręce – używać rękawic ochronnych odpornych na rozpuszczalniki organiczne, np. Solvex – Plus - oczy – stosować okulary ochronne (gogle) - skóra i ciało – używać szczelnej odzieży ochronnej z materiałów nie elektryzujących się - obuwie olejoodporne UWAGA ! Zalane podczas pracy ubranie ochronne niezwłocznie wymienić, przed ponownym użyciem wyprać ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. Stan fizyczny: ciecz Barwa: czarna wg wzorca Katalogu Wyrobów Lakierowych dla Lotnictwa Zapach: charakterystyczny Gęstość: max 1,35 g/cm3 Zawartość rozpuszczalników organicznych: około 40 % Mieszalność z wodą : nie miesza się Rozpuszczalność w: większości rozpuszczalników organicznych Czas wypływu (lepkość umowna) mierzony kubkiem Forda Nr 4, s : 90 Czas wypływu (lepkość robocza) mierzony kubkiem Forda Nr 4, s : 40 – 50 Temp. zapłonu: 240 C Temp. samozapłonu: 4950 C Stężenie wybuchowe: 2,27 % obj. / mg / l Granice zapalności: – dolna – 1,3 % obj. / mg / l górna – 12,8 % obj. / mg / l Czas schnięcia powłoki w temp. 100 ± 50 C po wywołaniu efektu marszczenia do osiągnięcia 7 stopnia wyschnięcia : h najwyżej – 2 Odporność powłoki na zmiany temperatur : wytrzymuje próbę Trwałość : wyrób powinien odpowiadać wymaganiom normy w czasie 6 miesięcy od daty produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. Warunki których należy unikać: Przechowywać w opakowaniach oryginalnych, w temperaturze 5 – 250 C, chronić przed promieniami słonecznymi i źródłami ciepła, oraz urządzeniami i narzędziami iskrzącymi. Substancje których należy unikać: Silne utleniacze. Niebezpieczne produkty spalania: Tlenek, dwutlenek węgla, duszący dym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. NDS składników szkodliwych : - benzyna - 300 mg/m3 - stężenie śmiertelne dla osoby dorosłej 30 – 40 mg / dm3 (30 – 60 min.) - ksylen - 100 mg/m3 - olej tungowy wykazuje działanie drażniące i uczulające na organizm ludzki – brak bliższych danych Z uwagi na przeważającą ilość benzyny (około 26 %) w wyrobie, przy dużych stężeniach oparów i niedostatecznej wentylacji, mogą wystąpić objawy zatrucia typowe dla benzyny, która do organizmu może przedostać się drogą pokarmową, drogą oddechową i przez skórę. Objawy zatrucia : Objawami zatrucia przy dużych stężeniach są bóle i zawroty głowy, euforia, upojenie podobne do alkoholowego, nudności, wymioty z krwiopluciem, ból w piersiach, męczący kaszel, porażenie dróg oddechowych, układu krążenia, podkrążenie i zaczerwienienie oczu. W skrajnych przypadkach utrata przytomności, zanik czynności życiowych i zgon. Objawy zatrucia przewlekłego : Długotrwały stan zapalenia płuc i układu oddechowego, spadek ciężaru ciała, niedokrwistość, bezsenność, zapalenie spojówek, może dojść również do uszkodzenia organów wewnętrznych, w tym szpiku kostnego, wątroby i nerek. Zasady postępowania w przypadku zatrucia opisano w punkcie 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. Utylizacja odpadów : Przez spalanie w specjalistycznych instalacjach. Ścieki : W przypadku przedostania się emalii ftalowo-karbamidowej specjalnej schnącej w piecu marszczonej, czarnej do kanalizacji, ścieki należy oczyścić w zakładowej oczyszczalni ścieków, po czym można je włączyć do ścieków komunalnych Gleba : Wyrób skażający glebę powoduje jej zbrylanie się oraz związane z tym zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Masowo obumierają zwierzęta zasiedlające powierzchniowe warstwy gleby, następuje gwałtowny wzrost azotanowej substancji organicznej wskutek zaniku bakterii nitryfikacyjnych, po 3 - 4 tygodniach następuje wymieranie roślin. Wody gruntowe, naturalne cieki w miejscach skażonych wyłączyć z poboru Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego : Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dawki i stężenia toksyczne substancji szkodliwych dla organizmów zwierzęcych i roślinnych: Benzyna lakiernicza Stężenie uszkadzające rośliny wodne – 10 mg / dm3 Stężenie toksyczne dla planktonu – 0,1 mg / dm3 Stężenie śmiertelne dla planktonu – 1,0 mg / dm3 / 1 h Stężenie toksyczne dla ryb – 3,0 mg / dm3 Toksyczność ostra LC50 (dla ryb Leucistus idus melanotus) – 320 - 435 10 mg / dm3 LD50 (szczur doustnie) – 5 g / kg (1 h) LD50 (królik dożylnie) – 3 g / kg (1 h) LC50 (szczur inhalacja) – 5500 mg / m3 / 1 h LC50 (królik inhalacja) – 8200 mg / m3 / 2 h ##### Ksylen Toksyczność ostra dla ryb : LC50 - 10 mg / (l / 24 h) Toksyczność ostra dla skorupiaków (Daphnia magna) : LC50 - 150 mg / l Stężenie śmiertelne dla ryb : - karaś (Carasius auratus) – 36,81 mg / l - gupik (Lebistes recilculatus) – 34,73 mg / l - pstrąg tęczowy (Salmo gairgneri) – 10 mg / l Stężenie śmiertelne dla skorupiaków (Daphnia magna) – 190 mg / l Graniczne stężenie toksyczne dla : - bakterii (Pseudomonas putida) > 200 mg / l - glonów (Scenedesmus quadricauda) > 200 mg / l - skorupiaków (Daphnia magna) – 100 mg / l LD50 (szczur doustnie) – 4300 mg / kg LC50 (szczur inhalacja) – 22100 mg / m3 / 4 h ##### Olej tungowy Wykazuje dużą toksyczność dla organizmów wodnych, nie zanieczyszczać produktem wód zarybionych, oraz ujść wody pitnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. Odpady z wyrobu są niebezpieczne, sklasyfikowane wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.( Dz.U.01.112.1206 ) Kody odpadu: - 08 01 11 . zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U.Nr.62,poz.628 ) Metalowe opakowania, po opróżnieniu, przekazywać na złom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACJE TRANSPORTOWE. ## Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych wg RID / ADR: Numer rozpoznawczy materiału UN (ONZ): 1263 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30 Kategoria transportowa: 3 Instrukcje pakowania: P001, IBC03, LP01, R001 Klasa: 3 Kod klasyfikacyjny: F1 Nalepka ostrzegawcza: 3 Grupa pakowania: III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH. Emalia ftalowo-karbamidowa specjalna schnące w piecu marszczona, czarna zawiera w swoim składzie : Benzynę lakierniczą, ksylen i olej tungowy.. Kategoria niebezpieczeństwa : Xn – preparat szkodliwy Rodzaj zagrożenia : R 10 – preparat łatwo palny R 20 / 21 - 38 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie za skórą. działa drażniąco skórę R 22 – działa szkodliwie po połknięciu R 36 – działa drażniąco na oczy, R 65 – działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia Prawidłowe (bezpieczne) postępowanie z wyrobem : S 1 / 2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci S 7 / 9 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w dobrze wentylowanym miejscu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu S 20 / 21 – nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu S 23 – nie wdychać oparów emalii, S 24 / 25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S 26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S 43 – w przypadku pożaru stosować : gaśnice śniegowe, pianowe odporne na alkohol, proszki gaśnicze, koce azbestowe, piasek, nigdy nie stosować wody w postaci strumienia, S 45 – w przypadku awarii lub jeżeli żle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (jeżel to możliwe pokaż etykietę), S 51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, S 57 - używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. S 62 - w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Krajowe uregulowania prawne: Kodeks Pracy DZIAŁ DZIESIĄTY- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, rozdział V „Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne” oraz: - Dz.U.02.129.1110 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - Dz.U.02.140.1171 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego - Dz.U.02.140.1172 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych - Dz.U.02.140.1173 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych - Dz.U.02.142.1187 - Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych - Dz.U.02.217.1833 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ustawę z dn. 28 .10.2002 o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz.1671 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie, magazynowaniu, stosowaniu wyrobu (zgodnie z art. 226, 227 Kodeksu Pracy) winni być poinformowani o szkodliwym oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. Informacje w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania , aplikacji wyrobu można uzyskać w Wydziale Marketingu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.; tel.: (048) 367-19-91, 367-19-26 Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących legislacji. Informacje zostały podane w dobrej wierze i RAFIL SA nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, ponieważ wyłącznie użytkownik odpowiada za zachowanie środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktem, a także fakt, że sposób użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą Nr telef. alarmowego organu doradczego Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: (042) 657-99-00 Materiały źródłowe (literatura) : Karty Informacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) M. Ring – „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym” – Poradnik ALFA WEKA – „Niebezpieczne substancje” – Praktyczny Poradnik Kartę opracowała : Ewa Stępień |  |  |  |  |  |  |  |  |